Приложение

к постановлению администрации городского округа Кашира

Московской области

от _______________№__________

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московская область, г. Кашира, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование структурной единицы документа | Страница |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| 1. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 7 |
| 1.1. | Анализ положения городского округа Кашира в структуре пространственной организации Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 7 |
| 1.2. | Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 8 |
| 1.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 11 |
| 1.3.1. | Железнодорожный транспорт | 11 |
| 1.3.2. | Автомобильный транспорт | 12 |
| 1.3.3. | Воздушный транспорт | 58 |
| 1.3.4. | Трубопроводный транспорт | 58 |
| 1.4. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковочными местами | 59 |
| 1.5. | Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности; | 88 |
| 1.6. | Характеристика движения грузовых транспортных средств | 95 |
| 2. | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов | 98 |
| 3. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 110 |
| 3.1. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры | 110 |
| 3.2. | Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры | 111 |
| 3.3. | Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 115 |
| 4. | Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий | 117 |
| 4.1. | Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения | 117 |
| 4.2. | Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок | 118 |
| 4.3. | Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление | 124 |
| 4.4. | Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения | 124 |
| 4.5. | Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов | 127 |
| 4.6. | Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств | 133 |
| 4.7. | Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог) | 133 |
| 4.8. | Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств | 136 |
| 4.9. | Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования | 137 |
| 4.10. | Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий | 138 |
| 4.11. | Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств | 139 |
| 4.12. | Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения | 149 |
| 4.13. | Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения | 151 |
| 4.14. | Мероприятия по организации пропуска транзитных и (или) грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств | 153 |
| 4.15. | Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах | 154 |
| 4.16. | Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов | 156 |
| 4.17. | Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям | 160 |
| 4.18. | Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом | 166 |
| 4.19. | Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 169 |
| 5. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 171 |
| 6. | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 172 |
| 7. | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории | 172 |
| Приложение | Разработка математической модели транспортной системы г.о. Кашира | 174 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Кашира Московской области (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов». |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Кашира адрес местонахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2 |
| Разработчик программы | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира адрес местонахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2 |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Установление перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории городского округа Кашира (далее – г.о. Кашира); б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования г.о. Кашира; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории г.о. Кашира (далее – транспортный спрос); г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в г.о. Кашира; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Показатели; 2026; 2027; 2028; 2029; 2036. Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч; 32; 33; 33; 34; 38. Среднее время в пути, мин; 22; 21; 20; 18; 16. Плотность движения, авт./километр; 10,33; 10,3; 10,27; 10,25; 10,11. Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек; 9,22; 9,16; 9,1; 9,05; 8,56. Уровень обслуживания дорожного движения; В; В; В; В; В. Временной индекс на участке дороги; 1,33; 1,31; 1,31; 1,29; 1,25. Буферный индекс для сети дорог; 0,21; 0,2; 0,2; 0,19; 0,17. Социальный риск, погибших/100000 населения; 17,8; 17,3; 16,5; 15,7; 4. Сокращение выбросов отработавших газов, % к базовому году; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,6. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026 – 2036 годы, в том числе: I этап - 2026 – 2030 годы; II этап - 2031 – 2036 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Программа включает: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог г.о. Кашира. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования соответствуют источнику финансирования муниципальных программ, направленных на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса г.о. Кашира, утверждаемой постановлениями администрации городского округа Кашира в соответствии с планированием и исполнением |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения городского округа Кашира в структуре пространственной организации Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Городской округ Кашира (далее – г.о. Кашира) формирует южную часть Московской области и входит в состав Серпухово-Каширской устойчивой системы расселения Московской области. Площадь городского округа Кашира составляет 646,09 кв. км.

Г.о. Кашира Московской области граничит:

1) на западе: с территорией Ясногорского муниципального района Тульской области;

2) на юге: с городским округом Серебряные Пруды Московской области и Веневским муниципальным районом Тульской области;

3) на востоке: с муниципальным округом Зарайск Московской области;

4) на севере: с городским округом Ступино Московской области.

Г.о. Кашира образован 11.10.2015 путем объединения всех сельских и городского поселения в границах упразднённого Каширского муниципального района.

Административным центром является город Кашира.

Г.о. Кашира расположен в узловой точке автомобильных магистралей, идущих из Москвы на Воронеж–Ростов, Тамбов–Волгоград.

В состав г.о. Кашира входят 97 населенных пунктов: 1 город, 8 посёлков, 1 село, 87 деревень.

Населенные пункты, находящиеся в границе Кашира (в соответствии с Законом Московской области от 16.12.2015 № 228/2015-ОЗ «О границе городского округа Кашира» (принят постановлением Мособлдумы от 03.12.2015 № 21/148-П): Кашира – город Московской области; Аладьино – деревня; Андреевское – деревня; Базарово – деревня; Барабаново – деревня; Баскачи – деревня; Батькополье – деревня; Благово – деревня; Богатищево – деревня; Богатищево – поселок; Богатищево-Епишино – деревня; Большое Ильинское – деревня; Большое Кропотово – деревня; Большое Руново – поселок; Бузаково – деревня; Бурцево – деревня; Веревское – деревня; Верзилово – деревня; Воскресенское – деревня; Вослинка – деревня; Гладкое – деревня; Глебово-Змеево – деревня; Глебово-Никольское – деревня; Горки – деревня; Грабченки – деревня; Гритчино – деревня; Домнинки – деревня; Дьяково – деревня; Елькино – деревня; Железня – деревня; Завалье-1 – деревня; Завалье-2 – деревня; Зендиково – поселок; Злобино – деревня; Знаменское – деревня; Зубово – деревня; Каменка – деревня; Кипелово – деревня; Кишкино – деревня; Клубня – деревня; Козлянино – деревня; Козьяково – деревня; Кокино – деревня; Колмна – деревня; Колтово – деревня; Кореньково – деревня; Коростылево – деревня; Корыстово – деревня; Корытня – деревня; Лазаревка – деревня; Ледово – деревня; Ледово – поселок; Ледовские Выселки – деревня; Лиды – деревня; Макарово – деревня; Малеево – деревня; Малое Ильинское – деревня; Маслово – деревня; Маслово – поселок; Наумовское – деревня; Никулино – деревня; Новоселки – поселок; Ожерельевского плодолесопитомника – поселок; Острога – деревня; Пенье – деревня; Полудьяково – деревня; Понизье – деревня; Пурлово – деревня; Пчеловодное – деревня; Пятница – деревня; Растовцы – деревня; Рождествено – деревня; Романовка – деревня; Романовское – деревня; Руднево – деревня; Семенково – деревня; Семенково – село; Смирновка – деревня; Сорокино – деревня; Срезнево – деревня; станции Пчеловодное – поселок; Стародуб – деревня; Суханово – деревня; Тарасково – деревня; Терново-1 – деревня; Терново-2 – деревня; Тимирязево – деревня; Токарево – деревня; Топканово – деревня; Топтыково – деревня; Труфаново – деревня; Умрышенка – деревня; Хворостянка – деревня; Хитровка – деревня; Ягодня – деревня; Якимовское – деревня; Яковское – деревня.

На территории г.о. Кашира находятся 43 уникальных археологических памятника от палеолита до раннего железного века. Среди них всемирно известные памятники раннего железного века: Старшее Каширское городище, Мутенковское городище, Корыстовское городище.

1.2. Социально-экономическая характеристика г.о. Кашира, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Численность постоянного населения г.о. Кашира по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2025 составляет 65 747 человек, среднегодовая численность за 2024 год составила 66 093 человек.

Таблица 1.2.1 – Динамика численности населения г.о. Кашира

| На 1 января года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего | 66 112 | 65 380 | 64 417 | 63 576 | 62 410 | 66 804 | 66 371 | 66 093 |
| Городское поселение | 49 247 | 48 656 | 48 016 | 47 392 | 46 380 | 45 732 | 45 321 | 47 480 |
| Сельское поселение | 16 865 | 16 724 | 16 401 | 16 184 | 16 030 | 21 072 | 21 140 | 17 918 |
| Моложе трудоспособного возраста | 10 706 | 10 759 | 10 731 | 10 561 | 10 323 | 10 451 | 10 599 | 10 759 |
| Трудоспособный возраст | 38 250 | 37 290 | 36 267 | 35 462 | 34 759 | 38 656 | 38 157 | 37 657 |
| Старше трудоспособного возраста | 17 156 | 17 331 | 17 419 | 17 553 | 17 328 | 17 697 | 17 615 | 17 677 |

Рисунок 1.2.1 – Динамика численности населения г.о. Кашира

Рисунок 1.2.2 – Динамика изменения численности населения г.о. Кашира по возрастам

Наблюдается тенденция снижения численности населения г.о. Кашира, однако численность населения в трудоспособном возрасте растет незначительно по отношению к общему росту.

В г.о. Кашира до 2021 года наблюдалось падание численности населения. В настоящее время большинство территорий России в целом и Московской области в частности выделяются суженным типом воспроизводства населения, характеризующимся низкими значениями естественного прироста населения. В результате в возрастной структуре населения повышается удельный вес населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста.

Плотность населения г.о. Кашира 102,76 чел./кв. км.

Наибольшая численность населения наблюдается в северной части г.о. Кашира (87,5 % общего населения округа по южной границе микрорайона г. Каширы Ожерелье), прежде всего в административном центре г. Кашира (73,6 %). В южной части г.о. Кашира проживает 12,5 % населения.

Прогноз численности населения, согласно Генеральному плану г.о. Кашира, на первую очередь (до 2026 года) и расчетный срок (до 2041 года) представлен в таблице 1.2.2

Таблица 1.2.2 – Прогноз численности населения на первую очередь и расчетный срок согласно генеральному плану

| Наименование показателя | Постоянное население |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение (2026 г.), тыс. чел. | Первая очередь (до 2030 г.), тыс. чел. | Расчетный срок (до 2036 г.), тыс. чел. |
| Численность населения | 66,09 | 69,00 | 85,10 |

Прогноз перспективной численности постоянного населения г.о. Кашира выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований. Численность населения на первую очередь (2030 год) составит 69 тыс. человек и 85,1 тыс. человек на расчётный срок (2036 год).

Промышленность представлена в основном в северной части округа в г.о. Кашира и так же часть крупных промышленных предприятий расположена в мкр. Ожерелье.

Основные сферы деятельности предприятий г.о. Кашира: обеспечение электрической энергией, обрабатывающие производства (обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, переработка и консервирование картофеля, производство пухо-перовых изделий, производство строительных материалов, производство котельного оборудования и металлоконструкций); производство картона, гофрокартона, производство колбасных изделий, производство дистиллированных алкогольных напитков, ремонт ж/д подвижного состава, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

На территории г.о. Кашира осуществляют деятельность более 20 крупных и средних промышленных предприятий. Крупнейшими промышленными предприятиями являются: филиал «Каширская ГРЭС» ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» (производство электроэнергии тепловыми электростанциями), ООО «ТехИнвестСтрой» (обработка металлов и нанесения покрытий на металлы), ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» (переработка и консервирование картофеля), ООО «НПК «Каригуз» (производство пухо-перовых изделий), ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» (ремонт подвижного состава), АО «Гофрон» (производство картона, гофрокартона), ОАО «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» (производство котельного оборудования и металлоконструкций). Перечень основных предприятий г.о. Кашира представлен в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 – Перечень основных предприятий г.о. Кашира

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Филиал «Каширская ГРЭС» АО «ИнтерРАО-Электрогенерация» |
| 2 | АО «КЗМК» |
| 3 | ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» |
| 4 | ПАО «Гофрон» ООО «Картонно-бумажный комбинат» |
| 5 | ООО «Техинвестстрой» |
| 6 | ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» |
| 7 | ООО «НПК Каригуз» |
| 8 | ООО «Агрокультура Групп» |
| 9 | ООО «Строительные инновации» |
| 10 | АО «Черкизово Кашира» |
| 11 | Филиал «Ожерельевский комбикормовый завод» АО «Куриное Царство» |
| 12 | ООО «Каширахлеб» |
| 13 | ООО «Выбор-Мск» |
| 14 | ОАО «Байсад Кашира» |
| 15 | ООО «Каширский МПК» |
| 16 | ООО «Национальная грибная компания Кашира» |
| 17 | ООО «Тепофол» |
| 18 | ООО «ПТК Мяспром» |
| 19 | ООО «Каширский завод стальных конструкций» |

На территории г.о. Кашира активно развивается особо экономическая зона промышленно-производственного типа (далее – ОЭЗ ППТ «Кашира»).

В настоящее время на территории ОЭЗ ППТ «Кашира» к реализации крупных инвестиционных проектов приступили:

1) компания ООО «Префабрика АГ», закончила строительство завода по производству панелей из легкого бетона для индустриального строительства мало- и среднеэтажного жилья;

2) компания ООО «Пластос» дочернее предприятие ООО «РТ-Инвест Ресайклинг», заканчивает строительство Комплекса по переработке вторичных полимеров;

3) компания ООО «Новатэк-СПГ топливо Кашира» - заканчивает строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа;

4) компания ООО «Кератех» намерена построить завод по производству утеплителя из пенокерамики;

5) компания ООО «ГрэйтБилд» - заканчивает строительство завода полного цикла по производству биоразлагаемой посуды и упаковки;

6) компания ООО «Л-ПАК» намерена построить предприятие, на котором будут производить гофрокартон и целый спектр изделий, в числе которых вторичная гофроупаковка для молока и соков;

Также на территории индустриального парка «Кашира» реализуются следующие инвестиционные проекты:

1) ООО «Смарт производство» – производство промышленного оборудования;

2) ООО «Трейлер» – производство автомобильных прицепов и прочее;

3) ООО «Артанс» - Российско - Австрийская компания по производству наградной и сувенирной продукции;

4) ООО «Промфармтех» - производство медицинского и фармацевтического оборудования, замещающего импорт; разработка и выпуск нового оборудования для замены импорта.

Агропромышленный комплекс городского округа Кашира – это 10 сельскохозяйственных предприятий, 5 крестьянско-фермерских хозяйств и более 6 тысяч личных подсобных хозяйств.

Основным видом деятельности является растениеводство: выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей закрытого и открытого грунта, выращивание грибов, технических культур.

На территории г.о. Кашира осуществляют деятельность сельскохозяйственные организации: ООО «Русское Поле» (растениеводство), ООО »Национальная грибная компания Кашира» (грибоводство), ООО ФХ «Седек» (растениеводство), ООО «Агрокультура Групп» (овощеводство), ООО «Каширское поле» (растениеводство), ООО «АПК Вектор» (растениеводство), ИП КФХ Высоцкий В.Л. (растениеводство), ИП КФХ Родин Е.В. (растениеводство), ИП КФХ Колодко К.Г. (растениеводство), ИП КФХ Очилдиев С.Я. (животноводство), ИП КФХ Назаров М.А. (животноводство), ООО «КРАФТВЕРК» (растениеводство), ООО «МВС Агро» (растениеводство), ООО «Рускар Интернешнл», ООО »Экоферма Знаменское» (растениеводство и животноводство), ООО «Красная Звезда» (растениеводство), ООО «ТуламашАгро» (растениеводство). Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 83 %. К 2027 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций планируется на уровне прежнем уровне.

Многоквартирный жилищный фонд по г.о. Кашира составляет 2 268,73 тыс. кв. м; индивидуальный – 7 209,5 тыс. кв. м.

Объём нового жилищного строительства составит:

1) на первую очередь (2027 год) – 190,2 тыс. кв. м;

2) на расчётный срок (2036 год) – 519,9 тыс. кв. м.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

1.3.1. Железнодорожный транспорт

По территории г.о. Кашира проходит участок Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павелецкого направления – от Павелецкого вокзала Москвы до станции Ожерелье.

Участки Кашира – Тесна и Тесна – Ожерелье Павелецкого направления МЖД проходят по северной части территории г.о. Кашира в направлении с северо-запада на юго-восток, обеспечивают связь г. Москвы и округов Московской области, расположенных в зоне влияния данного железнодорожного направления.

Станция «Ожерелье» – узловая железнодорожная станция Павелецкого направления Московской железной дороги. Входит в Рязанский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-2 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является участковой, по объёму работы отнесена к 1 классу.

На станции Ожерелье происходит разветвление линии: одна ветка отходит в южном направлении (Венёв – Узловая – Ефремов – Елец), вторая – в юго-восточном (Узуново – Михайлов – Павелец). Станция является узлом трёх направлений, все три направления двухпутные, но направление на Мичуринск двухпутное только до станции Узуново, далее однопутное до ст. Раненбург.

Что касается Донбасского хода, то участок Ожерелье – Елец не электрифицирован. В настоящее время у всех поездов, следующих в направлении Ельца, на станции Ожерелье проводится смена локомотивной тяги, электровозы постоянного тока заменяются тепловозами и наоборот.

Станция «Кашира-Пассажирская» (также используется сокращённое название Кашира) – входит в Рязанский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-2 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является грузовой, по объёму работы отнесена к 3 классу.

Станция (платформа) «Тесна» – остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги. Расстояние от Москвы – 115 км. Останавливаются все проходящие электропоезда, включая электропоезда «Экспресс». Турникетами не оборудована. Касса присутствует.

Неподалёку от Тесны расположены завод «Центролит» и комбикормовый завод.

Протяженность магистральных железнодорожных путей по территории г.о. Кашира составляет 62,410 км.

Перечень мероприятий по обеспечению пересечения железнодорожных путей по автомобильным дорогам регионального значения в разных уровнях приведен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Перечень мероприятий по обеспечению пересечения железнодорожных путей по автомобильным дорогам регионального значения в разных уровнях

| Номер | Железнодорожное направление | Автодорога, на которой расположен переезд | Мероприятие по обеспечению проезда через железнодорожные пути | Номер участка дороги | Наименование автомобильной дороги с путепроводом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42015 | Павелецкое направление МЖД | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая | Строительство нового участка дороги | 32019803 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая |
| 42020 | Павелецкое направление МЖД | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая - Богатищево - Растовцы | Строительство новой дороги | 32205001 | Обход п. Богатищево |

1.3.2. Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура г.о. Кашира представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального, местного значения.

На территории г.о. Кашира протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 584,00 км, в том числе с твердым покрытием – 229,9 км.

Основные автомобильные дороги федерального и регионального значения обеспечивают транспортную связь г.о. Кашира с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Московской области.

Таблица 1.3.2 – Протяжённость УДС городского округа с разделением по виду собственности

| № п/п | Наименование показателя | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования, из них | 893,63 |
| 2 | дорог федерального значения | 58,265 |
| 3 | дорог регионального и межмуниципального значения | 251,366 |
| 4 | дорог местного значения | 584,00 |

Основной транспортный каркас автодорожной сети, обеспечивающий внешние связи г.о. Кашира с субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями Московской области составляют автомобильные дороги федерального значения: 
Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань, М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск (участок старого направления), Подъезд к М-6 «Каспий» от М-4 «Дон» МКАД-Кашира. УДС городского округа с разделением по виду собственности представлена в таблице 1.3.2.

Перечень и краткая характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значений, проходящих по территории г.о. Кашира представлены в таблице 1.3.3.

Схема существующей дорожной сети г.о. Кашира представлена на рисунке 1.3.1.

Таблица 1.3.3 – Перечень и краткая характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значений, проходящих по территории г.о. Кашира

| № п/п | Наименование объекта | Населённый пункт | РГН | Тип покрытия | Категория | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Кашира, пр-кт Советский | Кашира г | 46Н-03338 | I | III | 1,000 |
| 2 | г. Ожерелье, ул. Гвардейская | Кашира г | 46Н-03344 | I | IV | 0,858 |
| 3 | г. Кашира, ул. Стрелецкая | Кашира г | 46Н-03342 | I | III | 2,016 |
| 4 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая (Каширский район) | Кашира г | 46К-6011 | I | III | 1,900 |
| 5 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая (Каширский район) | Грабченки д | 46К-6011 | I | III | 8,400 |
| 6 | г. Кашира, ул. Клубная | Кашира г | 46Н-03337 | I | IV | 0,335 |
| 7 | Подъезд к Злобино | Злобино д | 46К-6150 | I | IV | 0,758 |
| 8 | Подъезд к д. Стародуб | Стародуб д | 46К-6150 | I | IV | 0,997 |
| 9 | «Кашира – Ненашево» – Злобино – Наумовское | Елькино д | 46К-6150 | I | IV | 12,758 |
| 10 | М-6 «Каспий» – Большое Завалье | Завалье-1 д | 46Н-03296 | I | IV | 9,236 |
| 11 | М-6 «Каспий» – Яковское | Яковское д | 46К-6050 | I | IV | 3,561 |
| 12 | Острога – Растовцы | Растовцы д | 46Н-03333 | I | IV | 3,628 |
| 13 | М-4 «Дон» – Никулино | Никулино д | 46К-6160 | I | IV | 4,801 |
| 14 | Зубово – Рождествено – Ледово | Зубово д | 46Н-03302 | I | IV | 10,420 |
| 15 | Подъезд к д. Зубово | Зубово д | 46Н-03302 | I | IV | 0,523 |
| 16 | Подъезд к д. Рождественно | Рождествено д | 46Н-03302 | II | IV | 0,199 |
| 17 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Пурлово | Пурлово д | 46Н-03309 | I | IV | 1,757 |
| 18 | г. Ожерелье, ул. Донбасская | Кашира г | 46Н-03345 | I | IV | 1,668 |
| 19 | «М-6 «Каспий» – Каменка» – Бурцево | Бурцево д | 46Н-03325 | I | IV | 0,646 |
| 20 | г. Кашира, ул. Путейская | Кашира г | 46Н-03341 | I | IV | 1,356 |
| 21 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Коростылево | Коростылево д | 46Н-03315 | III | V | 1,550 |
| 22 | Кашира – Горки | Кашира г | 46Н-03339 | I | III | 0,960 |
| 23 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Ожерелье | Кашира г | 46К-6140 | I | IV | 0,861 |
| 24 | «М-6 «Каспий» – Каменка» – Каменка | Каменка д | 46Н-03326 | III | V | 0,645 |
| 25 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Кокино | Кокино д | 46К-6060 | I | IV | 4,520 |
| 26 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Кокино» | Кокино д | 46К-6060 | I | IV | 0,456 |
| 27 | Подъезд к д. Большое Ильинское | Большое Ильинское д | 46К-6040 | II | IV | 0,372 |
| 28 | Подъезд к д. Мал. Ильинское | Малое Ильинское д | 46К-6040 | I | IV | 0,858 |
| 29 | Ожерелье – лесопитомник | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46Н-03329 | I | IV | 1,778 |
| 30 | М-6 «Каспий» – Большое Завалье – Кипелово | Кипелово д | 46Н-03324 | III | V | 0,389 |
| 31 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» – Масловская фабрика» – Коломна | Колмна д | 46Н-03314 | I | IV | 1,112 |
| 32 | г. Кашира, проезд к заводу Централит | Кашира г | 46Н-03343 | I | IV | 4,482 |
| 33 | «Озеры – Кашира» – Руново – «Озеры – Кашира» | Большое Руново п | 46Н-03306 | I | IV | 0,425 |
| 34 | «Озеры – Кашира» – Руново – «Озеры – Кашира» | Большое Руново п | 46Н-03306 | I | IV | 6,400 |
| 35 | «Озеры – Кашира» - Руново – «Озеры - Кашира» | Большое Руново п | 46Н-03306 | I | IV | 3,300 |
| 36 | г. Ожерелье, проезд № 8 | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46Н-03346 | I | IV | 1,386 |
| 37 | «Сайгатово – Пятница» – Корыстово |  | 46К-6022 | I | IV | 3,598 |
| 38 | Озеры - Кашира (Каширский район) | Большое Руново п | 46К-5102 | I | III | 7,792 |
| 39 | Озеры - Кашира (Каширский район) | Новоселки п | 46К-5102 | I | III | 5,340 |
| 40 | База ПК «Каширский» | Кашира г | База ПК «Каширский» | III | Иное | 0,094 |
| 41 | Новый участок автомобильной дороги «Ледово - Труфаново» – Железня | Железня д | 46К-9662 | I | IV | 1,380 |
| 42 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в городском округе Кашира Московской области | Малое Ильинское д | 46К-9665 | I | IV | 2,340 |
| 43 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Острога - М-6 «Каспий» | Острога д | 46К-6040 | I | IV | 9,165 |
| 44 | Кашира - Ненашево | Кашира г | 46К-5120 | I | III | 8,540 |
| 45 | Кашира - Ненашево | Кашира г | 46К-5120 | I | III | 9,430 |
| 46 | М-6 «Каспий» - Каменка | Каменка д | 46К-6030 | I | IV | 6,051 |
| 47 | «Аладьино - Воскресенки - Труфаново» - Воскресенки | Воскресенское д | 46Н-03316 | III | V | 0,527 |
| 48 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая (Каширский район) | Топканово д | 46К-6011 | I | III | 26,154 |
| 49 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Масловская фабрика | Маслово д | 46Н-03310 | I | IV | 3,848 |
| 50 | Аладьино - Воскресенки - Труфаново |  | 46Н-03304 | I | IV | 19,018 |
| 51 | Каменка - Домнинки | Домнинки д | 46Н-03332 | I | IV | 5,508 |
| 52 | «Кашира - Ненашево» - Тарасково (уч-к 2) | Тарасково д | 46Н-03600 | I | IV | 1,900 |
| 53 | «Кашира - Ненашево» - Тарасково | Тарасково д | 46Н-03313 | I | IV | 1,174 |
| 54 | М-4 «Дон» - Никулино - Суханово |  | 46Н-03323 | III | V | 0,482 |
| 55 | «Аладьино - Воскресенки - Труфаново» - Макарово | Макарово д | 46Н-03320 | III | V | 0,907 |
| 56 | «Аладьино - Воскресенки - Труфаново» - Андреевское | Андреевское д | 46Н-03321 | III | V | 0,573 |
| 57 | «Озеры - Кашира» - Новоселки | Новоселки п | 46Н-03307 | I | IV | 2,072 |
| 58 | «Сайгатово - Пятница» - Базарово |  | 46Н-03335 | I | IV | 1,000 |
| 59 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Ледово - Труфаново | Ледово д | 46Н-03308 | I | IV | 6,437 |
| 60 | Руново - пансионат «Каширские роднички» | Большое Кропотово д | 46Н-03330 | I | IV | 2,721 |
| 61 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Богатищево - Растовцы | Богатищево п | 46Н-03305 | I | IV | 5,836 |
| 62 | «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая» - Черкизово | Топканово д | 46Н-03319 | I | IV | 3,155 |
| 63 | Смирновка - Кореньково - Епишино | Кореньково д | 46Н-03334 | I | IV | 2,733 |
| 64 | «Ледово - Труфаново» - Железня | Железня д | 46Н-03318 | I | IV | 3,982 |
| 65 | М-4 «Дон» - Никулино - Пчеловодное - Барабаново |  | 46Н-03317 | II | IV | 2,342 |
| 66 | «Озеры - Кашира» - Смирновка | Смирновка д | 46Н-03331 | I | IV | 3,631 |
| 67 | +М-6 «Каспий» - Яковское (съезд N 3) |  | 46К-6050 | I | IV | 0,054 |
| 68 | +М-6 «Каспий» - Яковское (съезд N 2) |  | 46К-6050 | I | IV | 0,140 |
| 69 | +М-6 «Каспий» - Яковское (съезд N 1) | Яковское д | 46К-6050 | I | IV | 0,163 |
| 70 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - Понизье | Понизье д | 46Н-03328 | II | V | 1,704 |
| 71 | «Озеры - Кашира» - Лазаревка | Лазаревка д | 46Н-03336 | I | IV | 2,010 |
| 72 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - Душегубово | Завалье-2 д | 46Н-03327 | II | V | 0,634 |
| 73 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - ст. Пчеловодное | станции Пчеловодное п | 46Н-03322 | I | V | 0,611 |
| 74 | + Подъезд к д. Барабаново | Барабаново д | 46К-6160 | I | IV | 0,640 |
| 75 | «съезд с автомобильной дороги М-4 «Дон» к поселку Кокино» | Кашира г | 46К-9668 | I | IV | 0,351 |
| 76 | Путепровод пикет 922+90 с подходами Пересечение с а/д Кашира Иваньково (пусковой комплекс № 9а км 113) Кашира - Ненашево развязка с М-4 «Дон» уч.2 лево | Кашира г | 46К-5120 | I | III | 0,406 |
| 77 | Путепровод пикет 922+90 с подходами Пересечение с а/д Кашира Иваньково (пусковой комплекс № 9а км 113) Кашира - Ненашево развязка с М-4 «Дон» уч.1 право |  | 46К-5120 | I | III | 0,312 |
| 78 | «Сайгатово - Пятница» - Базарово |  | 46Н-03335 | I | IV | 0,170 |
| 79 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - Понизье уч. 2 |  | 46Н-03328 | II | V | 0,130 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Кашира, пер. Посадский Большой | Кашира г | 5372164 | III | V | 0,436 |
| 81 | г. Кашира, проезд к кладбищу К-1 | Кашира г | 5372059 | I | IV | 0,287 |
| 82 | д. Яковское, ул. Пионерская | Кашира г | 46435ОПМГ0169 | III | V | 0,810 |
| 83 | Ожерелье, между ул. 1-я 2-я 3-я Больничная | Кашира г | 46435ОПМГ0023 | II | V | 0,150 |
| 84 | г. Кашира, пер. Стрелецкий | Кашира г | 5372188 | I | V | 0,150 |
| 85 | г. Кашира, ул. Пушкинская (9+78-11+61) | Кашира г | 5372215 | I | IV | 0,183 |
| 86 | г. Кашира, пер. Вишневый | Кашира г | 5372169 | II | V | 0,160 |
| 87 | г. Кашира, д. Полудьяково |  | 46435ОПМГ0253 | III | V | 1,164 |
| 88 | г. Кашира, проезд от центрального магазина до д, Горки |  | 5372068 | I | IV | 0,581 |
| 89 | д. Тарасково, ул. Запрудная, 1 | Кашира г | 46435ОПМГ0300 | III | V | 0,441 |
| 90 | г. Кашира, ул, № 19 |  | 5372058 | III | V | 0,225 |
| 91 | п. Большое Руново, ул. Приокская (уч-к № 3.1.) | Большое Руново п | брп1 | I | V | 0,274 |
| 92 | г. Кашира, д. Хитровка (уч-к № 1.1) | Кашира г | 46435ОПМГ0274 | I | IV | 0,201 |
| 93 | Подъездная дорога к кладбищу д. Аладьино | Аладьино д | 130220192 | I | V | 0,050 |
| 94 | д. Труфаново, ул. Лесная уч-к 2 | Труфаново д | 26042019-ТЛ | III | V | 0,204 |
| 95 | Проезд от ул. Стрелецкая д. 66 до штрафстоянки | Кашира г | Стр-28082019 | III | III | 0,350 |
| 96 | д. Тарасково, ул. Черемушки 2 | Тарасково д | 46435ОПМГ0312 | III | V | 0,233 |
| 97 | г.о. Кашира, ул, Красноармейская Малая (уч-к № 2) | Кашира г | 5372132 | I | V | 0,510 |
| 98 | г. Кашира, ул. Ямской Поселок (уч-к № 1.1) | Кашира г | 53722481 | II | V | 0,132 |
| 99 | г. Кашира, ул. Ямской Поселок (уч-к № 1.2) | Кашира г | 53722482 | III | V | 0,284 |
| 100 | д. Маслово, Автомобильная дорога № 1 уч-к 1.1. | Маслово д | 0 | I | V | 0,057 |
| 101 | п. Маслово, ул. Садовая уч-к 1.2 | Маслово п | 0 | II | V | 0,140 |
| 102 | д. Вослинка, от картофелехранилища до леса уч-к 1.2 | Вослинка д | 0 | II | V | 0,280 |
| 103 | п. Новоселки, ул. Полевая | Новоселки п | 18111911 | III | V | 1,208 |
| 104 | д. Кореньково, Авт. дорога (уч-к № 1.1.) |  | 46435ОПМГ0241 | I | V | 0,407 |
| 105 | д. Кореньково, Авт. дорога (уч-к № 1.2.) | Кореньково д | 2011198 | II | V | 0,475 |
| 106 | д. Кореньково, Авт. дорога (уч-к № 1.3.) | Кореньково д | 2011199 | III | V | 0,210 |
| 107 | д. Кореньково, Авт. дорога (уч-к № 2) |  | 46435ОПМГ02412 | III | V | 0,148 |
| 108 | д. Кореньково, Авт. дорога (уч-к № 3) | Кореньково д | 20111910 | II | V | 0,137 |
| 109 | д. Тарасково, ул. Глебова (уч-к № 1) | Кашира г | 46435ОПМГ0185 | III | IV | 0,592 |
| 110 | г. Кашира, пер. Посадский Малый (уч-к 1) | Кашира г | 5372176 | I | V | 0,325 |
| 111 | д. Смирновка, Авт. дорога № 3 | Смирновка д | 2911191 | III | V | 0,208 |
| 112 | п. Новоселки, ул. Лесная (уч-к № 3) | Новоселки п | 2911193 | I | V | 0,149 |
| 113 | п. Новоселки, ул. Мичуринская (уч-к № 1) | Новоселки п | 46435ОПМГ0220 | I | IV | 0,568 |
| 114 | г. Кашира, ул, Генерала Белова (уч-к №2) | Кашира г | 53720762 | I | V | 0,259 |
| 115 | д. Труфаново, ул. Лесная (уч-к №1.2.) | Труфаново д | 0212196 | III | V | 0,381 |
| 116 | д. Бурцево, ул. Новая (уч-к №2) | Бурцево д | 0412191 | II | V | 0,14 |
| 117 | г. Кашира, пер. Больничный | Кашира г | 5372165 | II | IV | 0,152 |
| 118 | Подъездная дорога к СНТ «Радуга» | Ожерельевского плодолесопитомника п | 0912191 | III | V | 0,300 |
| 119 | Подъездная дорога к СНТ «Чайка» | Кашира г | 0912193 | III | V | 0,131 |
| 120 | п. Центролит, участок автодороги к д. 3 | Кашира г | Цд3 | I | V | 0,24 |
| 121 | Подъездная дорога к СНТ «Энергетик-2» | Ожерельевского плодолесопитомника п | 0912194 | III | V | 0,600 |
| 122 | Подъездная дорога к СНТ «Путеец» | Ожерельевского плодолесопитомника п | 0912195 | III | V | 1,467 |
| 123 | Подъездная дорога к СНТ «Ивушка» | Кашира г | 0912195 | III | V | 0,200 |
| 124 | Подъездная дорога к СНТ «Березовая роща», мкр. Ожерелье | Кашира г | 1012191 | III | V | 0,671 |
| 125 | мкр. Ожерелье, ул. Привокзальная пл. | Кашира г | ОПП 290819 | I | IV | 0,146 |
| 126 | Подъездная дорога к СНТ «Литейщик» | Завалье-1 д | 1012192 | III | V | 0,500 |
| 127 | Автодорога д. Пенье ул. 1 Мая (уч-к № 2) | Пенье д | 53721313 | I | V | 0,75 |
| 128 | Автодорога д. Пенье, ул. 1 Мая (уч-к № 3) | Пенье д | 53721314 | I | V | 0,665 |
| 129 | подъездная дорога к СНТ Родник-2 | Топканово д | 201912123 | III | V | 0,750 |
| 130 | Подъездная дорога к СНТ Родник-3 (Глебово-Змеево) | Глебово-Змеево д | 201912124 | III | V | 2,200 |
| 131 | Подъездная дорога к СНТ «Урожайное», «Надежда», «Алмаз», «Жемчуг», «Южное», «Альтаир», ДНТ «Надежда» (Зубово) | Зубово д | 201912131 | I | V | 1,493 |
| 132 | Подъездная дорога к СНТ «Медик», «Строитель» (д.Топтыково) | Топтыково д | 201913122 | III | V | 0,715 |
| 133 | Подъездная дорога к СНТ «Зубово» (д. Зубово) | Зубово д | 201912136 | III | V | 0,160 |
| 134 | Подъездная дорога к СНТ «Мечта-2» | Макарово д | 201912161 | III | V | 1,634 |
| 135 | Подъездная дорога к СНТ «Садовод» (д. Рождественно) | Рождествено д | 201912171 | III | V | 0,215 |
| 136 | Подъездная дорога к СНТ «Спутник» | Гритчино д | 201912173 | III | V | 1,220 |
| 137 | д. Кокино, ул. Новая | Кашира г | 46435ОПМГ0096 | III | IV | 0,946 |
| 138 | д. Кокино, ул. Садовая участок № 1 | Кокино д | 46435ОПМГ0098 | III | IV | 0,994 |
| 139 | д. Кокино, ул. Комсомольская | Кокино д | 46435ОПМГ0094 | III | IV | 0,153 |
| 140 | ул. Садовая участок № 2 д. Кокино | Кокино д | 46435ОПГМ0321 | III | IV | 0,456 |
| 141 | г. Ожерелье, ул. Центральная, участок № 2 | Кашира г | 46435ОПГМ04765 | III | IV | 0,527 |
| 142 | п. Ледово, ул. Школьная | Ледово п | 46435ОПГМ1111 | III | IV | 0,260 |
| 143 | мкр. Ожерелье, ул. Энергетиков | Кашира г | 46435ОПМГ0027 | III | IV | 1,129 |
| 144 | ул. Заводская участок № 2 г. Ожерелье | Кашира г | 46435ОПГМ0003 | III | IV | 0,555 |
| 145 | д. Ледово, Авт. дорога (уч-к № 1) | Кашира г | 5372123 | III | V | 1,322 |
| 146 | Подъездная дорога к СНТ «Строитель-2» (д. Вереевское) | Веревское д | 201912172 | III | V | 2,836 |
| 147 | мкр. Ожерелье, ул. Лиственная (уч-к 1) | Кашира г | ожл10022020 | III | V | 0,579 |
| 148 | мкр. Ожерелье ул. Березовая | Кашира г | ОЖБ17032020 | III | V | 0,500 |
| 149 | мкр. Ожерелье ул. Северная | Кашира г | ОЖС17032020 | III | V | 0,400 |
| 150 | п. Ледово, ул. Парковая. | Ледово п | 46435ОПГМ04321 | III | V | 0,350 |
| 151 | п. Новоселки, ул. Центральная (уч-к № 5) | Новоселки п | 46435ОПМГ0218 | III | V | 0,277 |
| 152 | г. Кашира, ул. Пушкарские выселки (уч-к 7) | Кашира г | КПВ730032020 | III | V | 0,183 |
| 153 | д. Елькино, Авт. дорога (уч-к № 5) | Елькино д | 134325 | III | V | 1,335 |
| 154 | мкр. Ожерелье, ул. Полевая (уч-к № 2) | Ожерельевского плодолесопитомника п | 12353214 | II | V | 0,250 |
| 155 | мкр. Ожерелье, ул. Полевая (уч-к № 3) | Ожерельевского плодолесопитомника п | 1545364257 | II | V | 0,245 |
| 156 | д. Тарасково, ул. Глебова (уч-к № 4) | Тарасково д | 62562345 | III | V | 0,416 |
| 157 | г. Кашира, д. Маслово | Маслово д | 46435ОПМГ0063 | I | IV | 2,163 |
| 158 | д. Ягодня со стороны д. Кокино через плотину, вдоль ул. Полевая мимо кладбища (д. Ягодня) | Ягодня д | 46-220 ОП МГ 159 | I | V | 1,550 |
| 159 | д. Тарасково ул. Лебединая уч. 1 | Кашира г | 46435ОПМГ0181 | I | IV | 1,493 |
| 160 | п. Ледово, ул. Кржижановского | п. Ледово | ЛК-11092019 | I | V | 1,459 |
| 161 | г. Кашира, д. Никулино | Кашира г | 46435ОПМГ0270 | III | V | 0,239 |
| 162 | г.о. Кашира, д. Ледово | Кашира г | 46435ОПМГ0188 | III | IV | 1,528 |
| 163 | г.о. Кашира, пос. Маслово | Маслово п | 46435ОПМГ0064 | II | IV | 0,957 |
| 164 | д. Барабаново, ул. Центральная | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 778 | I | IV | 1,784 |
| 165 | пос. Зендиково, от здания № 6а по ул. Банная до жилого дома № 28 по ул. Московская до ул. Октябрьская, д. № 14 | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 142 | I | IV | 0,125 |
| 166 | мкр. Ожерелье, ул. Новая плодолесопитомник (уч-к № 2) | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46435ОПГМ04321 | III | V | 0,323 |
| 167 | д. Кокино, ул. Центральная | Кашира г | 46435ОПМГ0099 | I | IV | 0,570 |
| 168 | п. Ледово, ул. Ледовская | Ледово п | 46435ОПМГ0151 | I | IV | 0,475 |
| 169 | д. Аладьино, ул. Майская | Аладьино д | 46435ОПГМ04321 | III | V | 0,275 |
| 170 | д. Тарасково, ул. Тополиная | Тарасково д | 46435ОПМГ0320 | III | V | 0,545 |
| 171 | д. Тарасково ул. Березовая | Тарасково д | 46435ОПГМ04421 | III | V | 0,445 |
| 172 | д. Воскресенское, ул. Лесная (уч-к № 1) | Воскресенское д | 46435ОПГМ04322 | III | V | 0,600 |
| 173 | мкр. Ожерелье, ул. Овражная | Кашира г | 46435ОПГМ04321 | III | V | 0,270 |
| 174 | автодорога № 1 д. Романовское | Кашира г | 46435ОПМГ0080 | I | IV | 1,415 |
| 175 | д. Никулино, ул. Окраинная | Никулино д | 34125675487257 | III | V | 0,158 |
| 176 | д. Понизье, ул. Садовая, уч-к 1 | Понизье д | 46-220 ОП МГ 866 | III | V | 0,624 |
| 177 | д. Яковское, автодорога к кладбищу | Кашира г | 46435ОПМГ0170 | III | V | 0,640 |
| 178 | д. Кокино, ул. Садовая, уч. 1 | Кашира г | 46435ОПМГ0093 | I | IV | 0,450 |
| 179 | д. Тарасково, ул. Тихий переулок (уч-к 3) | Тарасково д | 070402021 | III | V | 0,241 |
| 180 | г. Кашира, ул, Свободы (1+35-6+80) | Кашира г | 5372220 | I | IV | 0,584 |
| 181 | д. Романовское автодорога уч-к 2 | Романовское д | 08042021р2 | III | V | 0,669 |
| 182 | Подъездная дорога к СНТ «Чароит», СПК «Заокский» | Кашира г | ПАСНТ010621 | II | V | 1,240 |
| 183 | г. Кашира, ул. Щукина | Кашира г | 5372241 | I | IV | 0,408 |
| 184 | мкр. Ожерелье, ул. Заводская (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 094 | I | IV | 0,633 |
| 185 | г. Кашира, ул, Металлургов | Кашира г | 46-220 ОП МГ 404 | I | IV | 1,055 |
| 186 | п. Зендиково, ул. Банная | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 170 | I | IV | 0,250 |
| 187 | г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 009 | I | IV | 1,811 |
| 188 | г. Кашира, ул, Комсомольская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 040 | III | IV | 1,050 |
| 189 | г. Кашира, ул, Мичурина | Кашира г | 46-220 ОП МГ 047 | I | IV | 0,564 |
| 190 | г. Кашира, ул. Центролит | Кашира г | 46-220 ОП МГ 414 | I | IV | 0,462 |
| 191 | д. Кокино, ул. Луговая, (уч. № 1) | Кокино д | 46-220 ОП МГ 1194 | I | V | 0,140 |
| 192 | мкр. Ожерелье, ул. Больничная | Кашира г | 46435ОПМГ0020 | III | IV | 0,268 |
| 193 | мкр. Ожерелье, ул. Садовая плодолесопитомник | Кашира г | 46435ОПМГ0025 | III | IV | 0,249 |
| 194 | п. Новоселки, ул. Лесная (уч-к № 1) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 695 | I | IV | 0,175 |
| 195 | д. Верзилово, ул. Центральная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 091 | III | V | 0,805 |
| 196 | г. Кашира, ул. Сиреневая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 153 | III | V | 0,454 |
| 197 | г. Кашира, ул. Победы | Кашира г | 46-220 ОП МГ 405 | I | IV | 0,630 |
| 198 | Подъездная автодорога к СНТ «Земледелец», СНТ «Чистые пруды» | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 917 | III | V | 1,600 |
| 199 | д. Бурцево, Полевая | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 739 | II | V | 1,235 |
| 200 | д. Большое Ильинское, ул. Прудская | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 262 | III | V | 0,644 |
| 201 | д. Батькополье, ул. Лесная (уч-к № 1) | Батькополье д | 46435ОПМГ0129 | III | V | 0,259 |
| 202 | Автомобильная дорога по д. Кишкино | Кишкино д | 46-220 ОП МГ 008 | III | V | 1,050 |
| 203 | г. Кашира, ул. 2-я Дзержинская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 011 | I | IV | 0,613 |
| 204 | г.Кашира, ул. 8 Марта | Кашира г | 46-220 ОП МГ 475 | I | IV | 1,091 |
| 205 | г. Кашира, проезд к кладбищу К-2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 413 | I | IV | 0,466 |
| 206 | г. Кашира, проезд к профилакторию «Тесна» | Кашира г | 46-220 ОП МГ 448 | I | IV | 0,743 |
| 207 | г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки (уч-к № 3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 551 | I | IV | 0,250 |
| 208 | г. Кашира, Проезд Кашира-Коломна | Кашира г | 46-220 ОП МГ 510 | I | IV | 3,317 |
| 209 | г. Кашира, Проезд д. Горки – д. Терново-1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 528 | I | IV | 1,508 |
| 210 | г. Кашира, проезд от централитовской дороги до Тесны | Кашира г | 46-220 ОП МГ 416 | I | IV | 1,171 |
| 211 | г. Кашира, ул. Андреева | Кашира г | 46-220 ОП МГ 247 | III | IV | 0,515 |
| 212 | г. Кашира, ул. Красноармейская Большая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 553 | I | IV | 0,602 |
| 213 | г. Кашира, ул. Посадская Большая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 740 | I | IV | 1,022 |
| 214 | г. Кашира, ул. Безымянная (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 004 | III | IV | 0,530 |
| 215 | г. Кашира, ул. Больничная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 482 | III | IV | 0,054 |
| 216 | г. Кашира, ул. Кондукторская Верхняя | Завалье-1 д | 46-220 ОП МГ 864 | III | IV | 0,315 |
| 217 | г. Кашира, ул. Вахрушева | Кашира г | 46-220 ОП МГ 503 | I | IV | 0,781 |
| 218 | г. Кашира, ул. Вишневая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 021 | III | V | 0,257 |
| 219 | г. Кашира, ул. Войкова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 249 | I | V | 0,476 |
| 220 | г. Кашира, ул. Воровского | Кашира г | 46-220 ОП МГ 248 | III | V | 0,388 |
| 221 | г. Кашира, ул. Гвардейская (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 500 | I | IV | 0,639 |
| 222 | г. Кашира, ул. Гвардейская (уч-к № 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 502 | I | IV | 0,283 |
| 223 | г. Кашира, ул. Генерала Баранова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 647 | I | IV | 0,740 |
| 224 | г. Кашира, Городской проезд (поселок), уч. 1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1255 | III | V | 0,073 |
| 225 | г. Кашира, д. Горки, ул. Больничная (уч-к № 2) | Горки д | 46-220 ОП МГ 530 | III | IV | 0,088 |
| 226 | г. Кашира, ул. Дорожная (уч-к 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 789 | I | IV | 0,150 |
| 227 | г.Кашира, д. Хитровка (уч-к №4) |  | 46-220 ОП МГ 519 | I | IV | 0,180 |
| 228 | г. Кашира, ул. Железнодорожная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 965 | III | IV | 0,275 |
| 229 | г. Кашира, ул. Заводская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 024 | I | IV | 0,173 |
| 230 | г. Кашира, ул. Загородная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 031 | III | IV | 0,257 |
| 231 | г. Кашира, ул. Западная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 025 | I | IV | 0,314 |
| 232 | г. Кашира, ул. Заречная (К1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 027 | III | IV | 0,160 |
| 233 | г. Кашира, ул. Зенитчиков | Кашира г | 46-220 ОП МГ 005 | I | IV | 0,447 |
| 234 | г. Кашира, ул. Иванова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 026 | I | IV | 0,369 |
| 235 | г. Кашира, ул. Ильича (25+30-39+66) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 028 | I | IV | 1,317 |
| 236 | г. Кашира, ул. Интернациональная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 030 | III | IV | 0,311 |
| 237 | г. Кашира, ул. Калинина | Кашира г | 46-220 ОП МГ 032 | III | IV | 0,180 |
| 238 | г. Кашира, ул. Кирова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 034 | III | V | 0,665 |
| 239 | г. Кашира, ул. Колхозная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 033 | I | IV | 0,612 |
| 240 | г. Кашира, ул, Каляева | Кашира г | 46-220 ОП МГ 206 | III | IV | 1,007 |
| 241 | г. Кашира, ул. Коммунистическая (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 293 | I | IV | 0,585 |
| 242 | г. Кашира, ул, Крестьянская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 752 | I | IV | 0,828 |
| 243 | г. Кашира, ул, Кржижановского | Кашира г | 46-220 ОП МГ 495 | I | IV | 0,562 |
| 244 | г. Кашира, ул, Лесная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 250 | III | IV | 0,192 |
| 245 | г. Кашира, ул. Луговая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 562 | II | IV | 0,343 |
| 246 | г. Кашира, ул. Луначарского (уч-к № 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 296 | I | V | 0,400 |
| 247 | г. Кашира, ул. М. Астахова уч. 1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 360 | I | IV | 0,175 |
| 248 | г. Кашира, ул, Посадская Малая (уч-к 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 627 | II | V | 0,205 |
| 249 | г. Кашира, ул, Посадская Малая (уч-к 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 631 | I | V | 0,550 |
| 250 | г. Кашира, ул, Меженинова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 043 | I | IV | 0,370 |
| 251 | г. Кашира, ул. Металлистов | Кашира г | 46-220 ОП МГ 494 | I | IV | 0,704 |
| 252 | г. Кашира, ул. Строительная |  | 46-220 ОП МГ 508 | I | IV | 0,165 |
| 253 | г. Кашира, ул, Моргунова уч. 2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 648 | I | IV | 0,112 |
| 254 | г. Кашира, ул, Московская (уч-к № 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 484 | I | IV | 0,088 |
| 255 | г. Кашира, ул, Кондукторская Нижняя | Кашира г | 46-220 ОП МГ 044 | II | V | 0,100 |
| 256 | г. Кашира, ул, Набережная Нижняя | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1259 | III | V | 0,374 |
| 257 | г. Кашира, ул, Нагорная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 045 | III | V | 0,638 |
| 258 | г. Кашира, ул, Некрасова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 604 | I | V | 0,479 |
| 259 | г. Кашира, ул, Новая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 051 | I | IV | 0,581 |
| 260 | г. Кашира, ул. Энергетиков (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1278 | I | IV | 0,064 |
| 261 | г. Кашира, ул, Новосельская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 052 | I | V | 0,324 |
| 262 | г. Кашира, ул. Окская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 298 | I | V | 0,430 |
| 263 | г. Кашира, ул, Осенняя | Кашира г | 46-220 ОП МГ 049 | III | V | 0,359 |
| 264 | г. Кашира, ул, Островского | Кашира г | 46-220 ОП МГ 050 | I | V | 0,647 |
| 265 | г. Кашира, ул, Парковая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 067 | I | V | 0,539 |
| 266 | г. Кашира, пер. Некрасовский (уч-к № 2) (К1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 606 | III | V | 0,109 |
| 267 | г. Кашира, пер. Некрасовский (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 605 | III | V | 0,118 |
| 268 | г. Кашира, пер. Безымянный | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1258 | I | V | 0,194 |
| 269 | г. Кашира, пер. Волков | Кашира г | 46-220 ОП МГ 357 | III | V | 0,277 |
| 270 | г. Кашира, пер. Глухой (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 786 | I | V | 0,255 |
| 271 | г. Кашира, пер. Колодезный (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1261 | I | V | 0,286 |
| 272 | г. Кашира, пер. Крестьянский | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1256 | I | V | 0,204 |
| 273 | г. Кашира, пер. Молодежный | Кашира г | 46-220 ОП МГ 492 | I | V | 0,256 |
| 274 | г. Кашира, пер. Окский | Кашира г | 46-220 ОП МГ 002 | I | V | 0,472 |
| 275 | г. Кашира, пер. Осин | Кашира г | 46-220 ОП МГ 554 | III | V | 0,384 |
| 276 | г. Кашира, пер. Первомайский | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1012 | III | V | 0,044 |
| 277 | г. Кашира, пер. Полевой | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1253 | I | V | 0,245 |
| 278 | г. Кашира, пер. Путейский | Кашира г | 46-220 ОП МГ 355 | I | V | 0,211 |
| 279 | г. Кашира, пер. Пушкарский | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1268 | III | V | 0,224 |
| 280 | г. Кашира, пер. Пушкинский (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 233 | I | IV | 0,665 |
| 281 | г. Кашира, пер. Рабочий | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1282 | I | IV | 0,304 |
| 282 | г. Кашира, пер. Чистый | Кашира г | 46-220 ОП МГ 454 | III | V | 0,168 |
| 283 | г. Кашира, пер. Школьный | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1254 | I | V | 0,095 |
| 284 | г. Кашира, ул. Первомайская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 182 | I | V | 0,604 |
| 285 | г. Кашира, ул. Пионерская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1287 | III | V | 0,195 |
| 286 | г. Кашира, ул. пл. Володарского (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1262 | I | IV | 0,169 |
| 287 | г. Кашира, ул. Полевая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 215 | I | IV | 0,913 |
| 288 | г. Кашира, пер. Почтовый | Кашира г | 46-220 ОП МГ 232 | III | V | 0,281 |
| 289 | г. Кашира, пер. Комсомольский (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 171 | II | V | 0,186 |
| 290 | г. Кашира, пер. Ксенофонтьевский | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1260 | II | V | 0,198 |
| 291 | г. Кашира, ул. Приовражная (уч-к 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 782 | I | V | 0,237 |
| 292 | г. Кашира, ул. Пролетарская уч. 1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 356 | I | IV | 0,614 |
| 293 | г. Кашира, ул. Пролетарская уч.2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 649 | I | IV | 0,263 |
| 294 | г. Кашира, Пушкарские Выселки (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 164 | I | V | 0,818 |
| 295 | г. Кашира, Пушкарские Выселки (уч-к № 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 366 | III | V | 0,816 |
| 296 | г. Кашира, ул. Пушкинская (0+00-9+78) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 158 | I | IV | 0,995 |
| 297 | г. Кашира, ул. Рыбацкая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 157 | III | V | 0,782 |
| 298 | г. Кашира, ул. Северная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 151 | III | V | 0,302 |
| 299 | г. Кашира, ул. С, Ионова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 486 | I | IV | 0,359 |
| 300 | г. Кашира, ул. Солнечная |  | 46-220 ОП МГ 007 | III | V | 0,339 |
| 301 | г. Кашира, ул. Спортивная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 198 | III | V | 0,168 |
| 302 | г. Кашира, д. Терново-2, ул. Дачная (уч-к № 1.1) | Терново-2 д | 46-220 ОП МГ 523 | I | IV | 0,413 |
| 303 | г. Кашира, д. Хитровка (уч-к № 3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 518 | III | V | 0,477 |
| 304 | г. Кашира, ул. Фабричная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 188 | III | V | 0,23 |
| 305 | г. Кашира, ул. Фрунзе | Кашира г | 46-220 ОП МГ 195 | I | V | 0,415 |
| 306 | г. Кашира, ул. Чичерина | Кашира г | 46-220 ОП МГ 184 | I | V | 1,445 |
| 307 | г. Кашира, ул. Школьная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 183 | III | V | 0,524 |
| 308 | г. Кашира, ул. Энергетиков | Кашира г | 46-220 ОП МГ 491 | I | IV | 0,436 |
| 309 | г. Кашира, ул. Южная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 493 | I | IV | 0,443 |
| 310 | г. Кашира, ул. Ямская Слобода (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 704 | I | IV | 1,024 |
| 311 | г. Кашира, Ямской поселок (уч-к 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 558 | I | V | 0,494 |
| 312 | п. Зендиково, ул. Зендиковская | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 817 | I | IV | 1,181 |
| 313 | п. Зендиково, ул. Строительная (уч. 3) | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 187 | I | V | 0,429 |
| 314 | г.о. Кашира, д. Барабаново, ул. Коммунальная | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1280 | III | V | 0,407 |
| 315 | п. Зендиково, ул. Дачная (уч. 1) | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 174 | III | V | 0,448 |
| 316 | п. Зендиково, ул. Московская | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 179 | I | IV | 0,280 |
| 317 | п. Зендиково, ул. Октябрьская | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 178 | I | IV | 0,348 |
| 318 | п. Зендиково, ул. Строительная (уч. 2) | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 092 | I | IV | 0,245 |
| 319 | п. Зендиково, ул.Строительная участок № 1 | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 815 | III | IV | 0,099 |
| 320 | д. Кокино, ул. Лесная уч-к 1 | Кокино д | 46-220 ОП МГ 165 | III | V | 0,765 |
| 321 | д. Ягодня подъездная дорога со стороны авт.дороги «Кашира – Серебряные пруды – Узловая» | Ягодня д | 46-220 ОП МГ 391 | III | V | 1,322 |
| 322 | д. Кокино, ул. Запрудная | Кокино д | 46-220 ОП МГ 156 | I | V | 0,475 |
| 323 | п. Зендиково, от ул. Банная, вдоль автогаражей до школы | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 150 | III | V | 0,300 |
| 324 | д. Аладьино (дорога к кладбищу) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 872 | III | V | 0,200 |
| 325 | г.о. Кашира д. Аладьино, ул. Лесная | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 382 | III | V | 0,517 |
| 326 | д. Барабаново, ул.Ленина (уч-к № 1) | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 812 | III | IV | 0,351 |
| 327 | д. Кокино, ул. Полевая | Кокино д | 46-220 ОП МГ 140 | III | V | 0,423 |
| 328 | д. Бурцево, ул. Береговая | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 736 | III | V | 0,157 |
| 329 | д. Бурцево, ул. Заводская | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 219 | II | V | 0,294 |
| 330 | д. Зубово, ул. Дачная (уч-к № 2) | Зубово д | 46-220 ОП МГ 132 | III | V | 0,128 |
| 331 | Автомобильная дорога по д. Глебово-Змеево | Глебово-Змеево д | 46-220 ОП МГ 013 | III | V | 0,292 |
| 332 | д. Бурцево, ул. Луговая (уч-к № 1) | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 137 | II | V | 0,284 |
| 333 | д. Бурцево, ул. Новая | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 737 | I | V | 0,348 |
| 334 | д. Пурлово, ул. Полевая (уч-к № 1) | Пурлово д | 46-220 ОП МГ 135 | III | V | 0,506 |
| 335 | Автомобильная дорога по д. Полудьяково | Полудьяково д | 46-220 ОП МГ 015 | III | V | 1,164 |
| 336 | д. Макарово, ул. Нагорная (уч-к № 1) | Макарово д | 46-220 ОП МГ 017 | III | V | 0,400 |
| 337 | д. Токарево, ул. Садовая | Токарево д | 46-220 ОП МГ 130 | III | V | 0,395 |
| 338 | д. Бурцево, ул. Овражная | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 220 | III | V | 2,042 |
| 339 | д. Бурцево, ул. Садовая (уч-к № 1) | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 732 | II | V | 0,391 |
| 340 | д. Козлянино, ул. Весенняя | Козлянино д | 46-220 ОП МГ 313 | III | V | 0,811 |
| 341 | д. Коростылево, ул. Центральная | Коростылево д | 46-220 ОП МГ 147 | III | V | 0,845 |
| 342 | д. Малое Ильинское, ул. Новая | Малое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 145 | III | V | 0,506 |
| 343 | д. Якимовское, ул. Луговая | Якимовское д | 46-220 ОП МГ 325 | III | V | 1,122 |
| 344 | д. Топтыково, ул. Речная (уч-к № 1) | Топтыково д | 46-220 ОП МГ 1134 | III | V | 0,926 |
| 345 | д. Бурцево, ул. Тенистая | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 735 | III | V | 0,122 |
| 346 | д. Завалье-1, ул. Прудовая | Завалье-1 д | 46-220 ОП МГ 310 | III | V | 0,194 |
| 347 | Автомобильная дорога по д. Завалье-2 | Завалье-2 д | 46-220 ОП МГ 844 | III | V | 0,430 |
| 348 | Автомобильная дорога по ст. Пчеловодное | Пчеловодное д | 46-220 ОП МГ 037 | III | V | 0,432 |
| 349 | г.о. Кашира, д. Пчеловодное, авт. дорога, уч. 1 | Пчеловодное д | 46-220 ОП МГ 023 | III | V | 0,686 |
| 350 | д. Домнинки, ул. Береговая (уч-к № 1) | Домнинки д | 46-220 ОП МГ 303 | III | V | 1,010 |
| 351 | д. Домнинки, ул. Центральная | Домнинки д | 46-220 ОП МГ 307 | III | V | 1,180 |
| 352 | д. Каменка, ул. Парковая | Каменка д | 46-220 ОП МГ 127 | III | V | 0,364 |
| 353 | д. Каменка, ул. Прудовая(уч-к № 1) | Каменка д | 46-220 ОП МГ 210 | III | V | 0,113 |
| 354 | д. Каменка, ул. Центральная (уч-к № 1) | Каменка д | 46-220 ОП МГ 831 | III | IV | 0,427 |
| 355 | п. Ледово, ул. Садовая (уч-к № 1) | Ледово п | 46-220 ОП МГ 128 | I | IV | 0,314 |
| 356 | п. Ледово, ул. Кржижановского | Ледово п | 46-220 ОП МГ 129 | I | IV | 1,459 |
| 357 | п. Ледово, ул. Ленина | Ледово п | 46-220 ОП МГ 136 | I | IV | 0,396 |
| 358 | п. Ледово, ул. Ледовская (уч-к № 2) | Ледово п | 46-220 ОП МГ 1038 | III | IV | 0,185 |
| 359 | п. Ледово, ул. Полевая | Ледово п | 46-220 ОП МГ 133 | III | V | 0,29 |
| 360 | п. Ледово, ул. Прудовая (уч-к № 1) | Ледово п | 46-220 ОП МГ 134 | III | V | 0,88 |
| 361 | п. Ледово, ул. Стадионная (уч-к № 1) | Ледово п | 46-220 ОП МГ 830 | I | IV | 0,35 |
| 362 | п. Ледово, ул. Школьная | Ледово п | 46-220 ОП МГ 829 | I | V | 0,26 |
| 363 | д. Никулино, ул. Кооперативная | Никулино д | 46-220 ОП МГ 149 | III | V | 0,591 |
| 364 | д. Никулино, ул. Советская (уч. 1.2.) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 979 | III | V | 0,244 |
| 365 | д. Труфаново, ул. Лесная | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 728 | II | V | 1,071 |
| 366 | д. Труфаново, ул. Новая | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 723 | II | V | 0,423 |
| 367 | д. Труфаново, ул. Овражная (уч-к № 1) | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 725 | II | V | 0,753 |
| 368 | д. Труфаново, ул. Полевая (уч-к № 1) | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 719 | I | V | 0,236 |
| 369 | д. Труфаново, ул. Советская | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 724 | II | V | 0,539 |
| 370 | д. Яковское, ул. Белова | Яковское д | 46-220 ОП МГ 123 | III | V | 0,38 |
| 371 | д. Яковское,ул. Клубная | Яковское д | 46-220 ОП МГ 328 | I | V | 0,22 |
| 372 | д. Яковское, ул. Комсомольская (уч-к № 1) | Яковское д | 46-220 ОП МГ 767 | I | V | 0,524 |
| 373 | д. Яковское, ул. Центральная | Яковское д | 46-220 ОП МГ 121 | I | IV | 0,161 |
| 374 | д. Никулино, ул. Новая | Никулино д | 46-220 ОП МГ 769 | I | V | 0,447 |
| 375 | г.о. Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная (уч. 2) | Корыстово д | 46435ОПМГ0175 | I | IV | 0,415 |
| 376 | д. Тарасково, пер.Банный | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 841 | III | IV | 0,3 |
| 377 | д. Тарасково, ул.Дубки (уч-к № 1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 419 | I | IV | 0,448 |
| 378 | д. Тарасково, ул.Запрудная (уч-к № 1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 314 | III | IV | 0,821 |
| 379 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к № 1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 111 | I | IV | 1,48 |
| 380 | д. Тарасково, ул.Лебединая (уч-к № 1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 369 | I | IV | 1,494 |
| 381 | д. Тарасково, ул. Садовая (уч-к № 2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1177 | I | IV | 0,165 |
| 382 | д. Тарасково, ул. Садовая (уч-к № 1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1176 | I | IV | 1,289 |
| 383 | д. Тарасково, ул. Цветная (уч-к № 1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 290 | III | IV | 0,876 |
| 384 | г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Кедровая | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1180 | I | IV | 0,881 |
| 385 | д. Тарасково, пер. Тихий (уч-к № 1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 488 | I | IV | 0,261 |
| 386 | д. Елькино, Авт. дорога (уч-к № 1) | Елькино д | 46-220 ОП МГ 276 | II | V | 0,325 |
| 387 | д. Колтово, Авт. Дорога (уч-к № 2) | Колтово д | 46-220 ОП МГ 760 | I | V | 2,276 |
| 388 | д. Колтово, Авт. Дорога (уч-к № 1) | Колтово д | 46-220 ОП МГ 805 | I | V | 0,779 |
| 389 | г.о. Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная (уч. 1) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 224 | I | IV | 0,523 |
| 390 | Автомобильная дорога по д. Ледовские выселки | Кашира г | 46-220 ОП МГ 280 | III | IV | 0,519 |
| 391 | д. Лиды, ул. Приокская (уч. 1) | Лиды д | 46-220 ОП МГ 038 | III | IV | 0,321 |
| 392 | д. Малеево, Авт. дорога (уч-к № 1) | Малеево д | 46-220 ОП МГ 281 | III | IV | 2,675 |
| 393 | д. Семёнково, Авт. дорога (уч-к № 1) + (уч-к № 3) (Колтовский ТО) | Семенково д | 46-220 ОП МГ 074 | III | IV | 2,62 |
| 394 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к № 1) | Стародуб д | 46-220 ОП МГ 287 | III | IV | 0,476 |
| 395 | мкр. Ожерелье, ул. Рябиновая (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 332 | II | IV | 0,188 |
| 396 | мкр. Ожерелье, ул. Гостиничная |  | 46-220 ОП МГ 101 | II | IV | 0,213 |
| 397 | мкр. Ожерелье, ул. 1-я Больничная | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46-220 ОП МГ 100 | I | IV | 0,522 |
| 398 | мкр. Ожерелье, ул. 1-я Слободская | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46-220 ОП МГ 097 | III | IV | 0,460 |
| 399 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Больничная (уч-к № 1) |  | 46-220 ОП МГ 1212 | III | IV | 0,525 |
| 400 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Слободская (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 329 | II | IV | 0,226 |
| 401 | мкр. Ожерелье, ул.3-я Больничная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 818 | III | IV | 0,810 |
| 402 | мкр. Ожерелье, ул. Новослободская (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 083 | I | IV | 0,801 |
| 403 | мкр. Ожерелье, ул. Пионерская участок № 1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 821 | III | IV | 0,415 |
| 404 | мкр. Ожерелье, ул. Пирогова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 082 | II | IV | 0,337 |
| 405 | мкр. Ожерелье, ул. Солнечная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 849 | II | V | 0,645 |
| 406 | мкр. Ожерелье, ул.Строительная (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 354 | I | IV | 2,218 |
| 407 | мкр. Ожерелье, ул.Студенческая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 120 | I | IV | 0,247 |
| 408 | мкр. Ожерелье, ул.Центральная (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 126 | I | IV | 0,461 |
| 409 | мкр. Ожерелье, ул.Озерная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 222 | II | IV | 0,210 |
| 410 | мкр. Ожерелье, ул. Ожерельевская (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 751 | I | V | 0,468 |
| 411 | мкр. Ожерелье, ул. Станционная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 125 | I | IV | 0,442 |
| 412 | мкр. Ожерелье, ул. Осликовского | Кашира г | 46-220 ОП МГ 117 | II | V | 0,646 |
| 413 | мкр. Ожерелье, ул.8 Марта | Кашира г | 46-220 ОП МГ 847 | II | IV | 0,403 |
| 414 | мкр. Ожерелье ул. Целинная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 110 | II | V | 0,493 |
| 415 | мкр. Ожерелье, ул. Луговая (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 803 | I | V | 0,612 |
| 416 | мкр. Ожерелье, ул. Железнодорожная, уч. 1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 392 | III | V | 0,438 |
| 417 | мкр. Ожерелье, ул. Садовая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 108 | II | V | 0,508 |
| 418 | мкр. Ожерелье ул. Вокзальная уч. 1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 358 | III | IV | 0,634 |
| 419 | мкр. Ожерелье ул.1 Мая д. Пенье | Пенье д | 46435ОПМГ0035 | I | V | 1,583 |
| 420 | мкр. Ожерелье ул. Зеленая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 371 | III | IV | 0,192 |
| 421 | мкр. Ожерелье ул. 2-я Новая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 105 | II | IV | 0,311 |
| 422 | мкр. Ожерелье ул. Парковая, (уч-к № 1) | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46-220 ОП МГ 104 | I | IV | 0,302 |
| 423 | мкр. Ожерелье ул.Южная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 223 | II | V | 0,231 |
| 424 | Ожерелье ул.1-я Новая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1204 | I | IV | 0,564 |
| 425 | мкр. Ожерелье, ул. 1 мая (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 106 | I | IV | 0,216 |
| 426 | Ожерелье ул.Молодежная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 119 | II | IV | 0,800 |
| 427 | г. Кашира, мкр. Ожерелье ул.Московская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 065 | II | IV | 0,582 |
| 428 | Ожерелье ул.Пушкина | Кашира г | 46-220 ОП МГ 118 | III | IV | 0,812 |
| 429 | мкр. Ожерелье ул.Кирова (уч-к 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 765 | I | V | 0,410 |
| 430 | дороги мкр. Ожерелье, ул. Новая плодолесопитомник (уч-к № 1) | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46-220 ОП МГ 102 | III | IV | 0,246 |
| 431 | мкр. Ожерелье ул. Октябрьская |  | 46-220 ОП МГ 098 | II | IV | 0,730 |
| 432 | мкр. Ожерелье ул. Комсомольская | Ожерельевского плодолесопитомника п | 46-220 ОП МГ 099 | II | IV | 0,454 |
| 433 | мкр. Ожерелье ул. Песчаная (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 090 | I | IV | 0,400 |
| 434 | мкр. Ожерелье ул. Полевая (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 833 | III | IV | 0,347 |
| 435 | мкр. Ожерелье ул. Спортивная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 093 | II | IV | 0,468 |
| 436 | мкр. Ожерелье ул. Школьная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 363 | I | IV | 0,359 |
| 437 | д. Топканово, дорога, ведущая к котельной | Топканово д | 46-220 ОП МГ 081 | I | IV | 0,364 |
| 438 | д. Растовцы, ул. Центральная (уч-к № 1) | Растовцы д | 46-220 ОП МГ 085 | I | IV | 0,582 |
| 439 | д. Романовка, ул. Романовская (уч-к № 1) | Романовка д | 46-220 ОП МГ 084 | III | IV | 0,612 |
| 440 | д. Острога, ул. Дачная | Острога д | 46-220 ОП МГ 035 | I | IV | 0,325 |
| 441 | д. Богатищево, от бывшей фермы внутри деревни до кладбища | Богатищево д | 46-220 ОП МГ 242 | I | IV | 1,325 |
| 442 | д. Колмна, ул. Центральная, ул. Заречная |  | 46435ОПМГ0067 | III | IV | 0,482 |
| 443 | д. Топканово, ул. Магистральная (Щелкановка) |  | 46-220 ОП МГ 213 | III | IV | 0,227 |
| 444 | пос. Богатищево, ул. Новая от д. № 1–№ 9 | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 563 | I | IV | 1,107 |
| 445 | д. Топканово, ул. Клубная, частный сектор | Топканово д | 46-220 ОП МГ 857 | I | IV | 0,456 |
| 446 | д. Топканово, от ул. Парковая, д. 2 до ул. Клубная, д. 23 | Топканово д | 46-220 ОП МГ 322 | I | IV | 0,635 |
| 447 | д. Топканово, ул. Центральная |  | 46-220 ОП МГ 856 | I | IV | 0,374 |
| 448 | д. Ягодня авт. дорога уч. 1 | Ягодня д | 46-220 ОП МГ 764 | I | V | 1,300 |
| 449 | д. Аладьино, ул. Новая | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 959 | III | V | 0,159 |
| 450 | д. Аладьино, ул. Центральная ( уч-к № 4) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 961 | III | IV | 0,200 |
| 451 | МО, Каширский район, д. Барабаново, от ул. Центральная, д. 57 до кладбища д. Барабаново | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1276 | I | III | 0,325 |
| 452 | г.о. Кашира д. Семенково (уч-к от М4) | Семенково д | 46-435 ОП МГ 0210 | III | IV | 2,200 |
| 453 | д. Вослинка, Автомобильная дорога № 1 | Вослинка д | 46-220 ОП МГ 095 | I | IV | 0,582 |
| 454 | п. Новоселки, ул. Центральная (уч-к № 1) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 712 | I | IV | 0,339 |
| 455 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к № 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 334 | I | IV | 0,205 |
| 456 | п. Большое Руново, ул. Речная | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 535 | III | V | 1,300 |
| 457 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к № 1) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 403 | I | V | 0,476 |
| 458 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к № 1.1.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 434 | I | V | 0,460 |
| 459 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к № 3) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 705 | I | IV | 0,352 |
| 460 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к № 6) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 676 | III | IV | 0,203 |
| 461 | д. Воскресенское, ул. Лесная (уч-к № 1.1.) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 659 | II | IV | 0,731 |
| 462 | д. Андреевское, ул. Озерная (уч-к №2) | Андреевское д | 46-220 ОП МГ 666 | III | IV | 0,156 |
| 463 | д. Андреевское, ул. Зеркальная (уч-к № 1.1.) | Андреевское д | 46-220 ОП МГ 667 | II | IV | 0,479 |
| 464 | д. Андреевское, ул. Озерная (уч-к № 1) | Андреевское д | 46-220 ОП МГ 664 | I | IV | 1,760 |
| 465 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к № 3) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 673 | III | V | 0,247 |
| 466 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к № 5) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 675 | III | V | 0,413 |
| 467 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к № 1) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 671 | II | V | 0,438 |
| 468 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к № 2) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 672 | I | V | 0,908 |
| 469 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к № 4) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 674 | III | V | 0,495 |
| 470 | д. Воскресенское, ул. Лесная (уч-к № 1.2.) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 660 | III | V | 0,460 |
| 471 | д. Воскресенское, ул. Нагорная (уч-к № 2) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 658 | III | V | 0,237 |
| 472 | д. Воскресенское, ул. Приовражная (уч-к № 1.1.) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 654 | I | V | 1,019 |
| 473 | д. Воскресенское, ул. Приовражная (уч-к № 2) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 656 | III | V | 0,744 |
| 474 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к № 1) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 1244 | III | V | 0,828 |
| 475 | д. Богатищево-Епишино, ул. Луговая (уч-к № 1.1.) | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 641 | II | V | 0,692 |
| 476 | Проезд д. Терново 1 - д. Хворостянка | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 595 | I | IV | 1,87 |
| 477 | д. Большое Кропотово, ул. Родниковая (уч-к №1) | Большое Кропотово д | 46-220 ОП МГ 544 | III | V | 0,184 |
| 478 | д. Смирновка, Авт. дорога №1 | Смирновка д | 46-220 ОП МГ 692 | III | V | 0,589 |
| 479 | д. Зубово, ул. Дачная (уч-к №1) | Зубово д | 46-220 ОП МГ 057 | I | V | 1,623 |
| 480 | д. Малое Ильинское, авт. дорога | Малое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 969 | III | V | 0,29 |
| 481 | г.о. Кашира д. Пчеловодное, авт. дорога, уч. 2 | Пчеловодное д | 46-220 ОП МГ 063 | III | V | 0,604 |
| 482 | д. Большое Ильинское, ул. Проселочная | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 261 | III | V | 0,517 |
| 483 | д. Пурлово, ул.Полевая (уч-к №2) | Пурлово д | 46-220 ОП МГ 208 | III | V | 0,101 |
| 484 | д. Никулино, ул. Новая (уч-к №2) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1063 | I | IV | 0,632 |
| 485 | д. Гритчино, ул. Луговая (уч-к №1) | Гритчино д | 46-220 ОП МГ 270 | III | V | 0,658 |
| 486 | д. Завалье-1, Авт. дорога (уч-к №2) | Завалье-1 д | 46-220 ОП МГ 311 | III | IV | 0,29 |
| 487 | д. Кишкино, ул. Тенистая | Кишкино д | 46-220 ОП МГ 060 | III | V | 0,3 |
| 488 | Автомобильная дорога по д. Токарево | Токарево д | 46-220 ОП МГ 059 | III | V | 0,426 |
| 489 | д. Бузаково, ул.Новая (уч-к №1) | Бузаково д | 46-220 ОП МГ 300 | III | V | 0,3 |
| 490 | д. Корытня, Авт. дорога (уч-к №1) | Корытня д | 46-220 ОП МГ 315 | III | V | 1,667 |
| 491 | д. Понизье, ул. Полевая | Понизье д | 46-220 ОП МГ 317 | III | V | 0,553 |
| 492 | д. Батькополье, ул. Лесная (уч-к №2) | Батькополье д | 46435ОПМГ0259 | III | V | 0,368 |
| 493 | г. Кашира, д. Глебово-Змеево | Глебово-Змеево д | 46-220 ОП МГ 013 | III | V | 0,292 |
| 494 | д. Козлянино уч-к (1.1) | Козлянино д | 46-220 ОП МГ 073 | III | V | 0,598 |
| 495 | д. Якимовское, ул. Центральная | Якимовское д | 46-220 ОП МГ 327 | III | V | 1,508 |
| 496 | д. Железня, авт. дорога уч.1 | Железня д | 46-220 ОП МГ 070 | I | V | 0,452 |
| 497 | д. Кипелово, Авт. дорога (уч-к №1) | Кипелово д | 46-220 ОП МГ 068 | III | IV | 1,059 |
| 498 | Автомобильная дорога по д. Топтыково | Топтыково д | 46-220 ОП МГ 323 | III | V | 1,01 |
| 499 | Автомобильная дорога по д. Веревское | Веревское д | 46-220 ОП МГ 221 | III | V | 2,836 |
| 500 | Автомобильная дорога по д. Глебово-Никольское | Глебово-Никольское д | 46-220 ОП МГ 302 | I | V | 5,017 |
| 501 | д. Дьяково, Авт. дорога (уч-к №1) | Дьяково д | 46-220 ОП МГ 308 | III | V | 2,707 |
| 502 | п. Ледово, ул. Новая | Ледово п | 46435ОПМГ0269 | III | IV | 0,295 |
| 503 | г. Кашира, д. Сорокино (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 436 | III | IV | 0,785 |
| 504 | д. Лиды ул. Учительская | Лиды д | 46-220 ОП МГ 804 | III | IV | 0,847 |
| 505 | г.Кашира, д. Терново-2, проезд Дачный | Терново-2 д | 46-220 ОП МГ 522 | I | IV | 0,157 |
| 506 | д. Тарасково, ул. Запрудная (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 622 | III | V | 0,148 |
| 507 | д. Тарасково, ул. Школьная (уч-к №1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 204 | III | V | 0,228 |
| 508 | д. Тарасково, ул. Школьная (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1181 | III | V | 0,39 |
| 509 | д. Тарасково, ул. Школьная (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 205 | III | V | 0,172 |
| 510 | д. Тарасково, ул. Школьная (уч-к №6) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 422 | III | V | 0,325 |
| 511 | д. Тарасково, ул. Черемушки (уч-к №1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 636 | III | V | 0,65 |
| 512 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч.2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 341 | I | V | 0,172 |
| 513 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №4) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 842 | III | IV | 0,17 |
| 514 | д. Колтово, ул. Дорожная | Колтово д | 46-220 ОП МГ 061 | II | V | 0,876 |
| 515 | д. Тарасково, ул. Дачная | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 338 | I | V | 1,605 |
| 516 | г. Кашира, пер.Березовый | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1269 | III | IV | 0,212 |
| 517 | г. Кашира, ул. Городской поселок (уч-к 2.1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 746 | I | V | 0,145 |
| 518 | г. Кашира, ул. Городской поселок (уч. 3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 748 | III | V | 0,145 |
| 519 | г.Кашира, д. Горки, ул. Больничная (уч-к №1) | Горки д | 46-220 ОП МГ 529 | III | V | 0,356 |
| 520 | г.Кашира, д. Горки, ул. Больничная (уч-к №3) | Горки д | 46-220 ОП МГ 531 | III | V | 0,208 |
| 521 | г.Кашира, д. Горки, ул. Больничная (уч-к №4) | Горки д | 46-220 ОП МГ 532 | III | V | 0,189 |
| 522 | г.Кашира, д. Горки, ул. Больничная (уч-к №5) | Горки д | 46-220 ОП МГ 533 | III | V | 0,121 |
| 523 | г.Кашира, д. Горки, ул. Больничная (уч-к №6) | Горки д | 46-220 ОП МГ 534 | III | V | 0,185 |
| 524 | г.Кашира, д. Горки, ул. Верхняя Слобода (уч-к №1) | Горки д | 46-220 ОП МГ 537 | III | V | 0,269 |
| 525 | г.Кашира, д. Горки, ул. Нижняя Слобода (уч-к №1) | Горки д | 46-220 ОП МГ 539 | III | V | 0,264 |
| 526 | г. Кашира, д. Горки, ул. Нижняя Слобода (уч. 2) | Горки д | 46-220 ОП МГ 540 | III | V | 0,146 |
| 527 | г.о. Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, (уч. 3) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 226 | I | IV | 0,373 |
| 528 | д. Корыстово, ул. Бурлацкая (уч-к №1) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 843 | III | IV | 0,722 |
| 529 | г.о. Кашира, д. Корыстово, ул. Бурлацкая (уч. 2) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 225 | II | V | 0,415 |
| 530 | д. Корыстово, ул. Зеленая (уч-к №1) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 243 | III | V | 0,662 |
| 531 | д. Корыстово, ул. Зеленая (уч-к №2) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 244 | I | IV | 0,742 |
| 532 | д. Корыстово, ул. Зеленая (уч-к №3) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 245 | I | IV | 0,473 |
| 533 | д. Корыстово, ул. Зеленая (уч-к №4) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 246 | III | V | 0,192 |
| 534 | д. Корыстово, ул. Литвиновская (уч-к №2) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 252 | I | IV | 0,108 |
| 535 | д. Корыстово, ул. Литвиновская (уч-к №3) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 854 | III | V | 0,17 |
| 536 | д. Корыстово, ул. Игнатьев Овраг |  | 46-220 ОП МГ 253 | I | IV | 1,282 |
| 537 | д. Корыстово, ул. Родниковая (уч-к №1) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 229 | III | V | 0,495 |
| 538 | д. Корыстово, ул. Родниковая (уч-к №2) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 230 | III | V | 0,374 |
| 539 | г. Кашира, пер. Глухой (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 787 | I | V | 0,254 |
| 540 | г. Кашира, пер. Пушкинский (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 254 | I | IV | 0,107 |
| 541 | г. Кашира, ул. Рогожина (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 235 | I | V | 0,344 |
| 542 | д. Батькополье, ул. Овражная | Батькополье д | бо | III | V | 0,388 |
| 543 | д. Благово, Авт. дорога (уч-к №2) | Благово д | 46-220 ОП МГ 240 | III | V | 3,29 |
| 544 | д. Богатищево, от автодороги до нового кладбища | Богатищево д | 46-220 ОП МГ 257 | I | III | 1,182 |
| 545 | д. Богатищево, от ГРП до деревни | Богатищево д | 46-220 ОП МГ 258 | II | V | 0,895 |
| 546 | д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д.№1-д.№52 (уч-к №1) | Богатищево д | 46-220 ОП МГ 259 | III | V | 0,618 |
| 547 | д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д.№1-д.№52 (уч-к №2) | Богатищево д | 46-220 ОП МГ 260 | III | V | 0,413 |
| 548 | д. Большое Ильинское, ул. Садовая (уч-к №1) | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 263 | III | V | 0,392 |
| 549 | д. Большое Ильинское, ул. Садовая (уч-к №2) | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 264 | III | V | 0,26 |
| 550 | д. Большое Ильинское, Авт. дорога (от въезда до ул. Овражная) (уч-к №1) | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 265 | III | V | 0,217 |
| 551 | д. Большое Ильинское, Авт. дорога (от въезда до ул. Овражная) (уч-к №2) | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 266 | III | V | 0,199 |
| 552 | д. Большое Ильинское, ул. Луговая | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 267 | III | V | 0,195 |
| 553 | д. Большое Ильинское, ул. Овражная | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 268 | III | V | 0,2 |
| 554 | д. Большое Ильинское, ул. Школьная | Большое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 269 | III | V | 0,828 |
| 555 | д. Гритчино, ул. Луговая (уч-к №2) | Гритчино д | 46-220 ОП МГ 271 | III | V | 0,931 |
| 556 | д. Гритчино, ул. Липовая (уч-к №1) | Гритчино д | 46-220 ОП МГ 272 | III | V | 0,418 |
| 557 | д. Гритчино, ул. Липовая (уч-к №2) | Гритчино д | 46-220 ОП МГ 273 | III | V | 0,124 |
| 558 | д. Гритчино, ул. Садовая | Гритчино д | 46-220 ОП МГ 274 | III | V | 0,572 |
| 559 | Автомобильная дорога по д. Гритчино | Гритчино д | 46-220 ОП МГ 275 | III | V | 1,933 |
| 560 | д. Елькино, Авт. дорога (уч-к №2) | Елькино д | 46-220 ОП МГ 277 | III | V | 0,75 |
| 561 | д. Елькино, Авт. дорога (уч-к №3) | Елькино д | 46-220 ОП МГ 278 | III | V | 1,238 |
| 562 | д. Елькино, Авт. дорога (уч-к №4) | Елькино д | 46-220 ОП МГ 279 | III | V | 0,208 |
| 563 | д. Малеево, Авт. дорога (уч-к №2) | Малеево д | 46-220 ОП МГ 282 | III | V | 0,41 |
| 564 | д. Малеево, Авт. дорога (уч-к №3) | Малеево д | 46-220 ОП МГ 283 | III | V | 0,2 |
| 565 | проезд д. Семёнково (Колтовский ТО) | Семенково д | 46-220 ОП МГ 1291 | III | V | 0,29 |
| 566 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к №2) | Стародуб д | 46-220 ОП МГ 288 | II | V | 1,05 |
| 567 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к №3) | Стародуб д | 46-220 ОП МГ 289 | III | V | 0,57 |
| 568 | д. Тарасково, ул. Цветная (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 291 | III | V | 0,19 |
| 569 | д. Тарасково, ул. Цветная (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 292 | III | V | 0,55 |
| 570 | г. Кашира, ул. Коммунистическая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 294 | I | IV | 0,323 |
| 571 | г. Кашира, ул. Коммунистическая (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 920 | I | IV | 0,417 |
| 572 | д. Богатищево-Епишино, ул. Луговая (уч-к №2) | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 640 | III | V | 0,562 |
| 573 | д. Большое Кропотово, ул. Родниковая (уч-к №2) | Большое Кропотово д | 46-220 ОП МГ 545 | II | V | 0,486 |
| 574 | д. Бузаково, ул.Новая (уч-к №2) | Бузаково д | 46-220 ОП МГ 301 | III | V | 0,323 |
| 575 | д. Домнинки, ул. Береговая (уч-к №2) | Домнинки д | 46-220 ОП МГ 304 | III | V | 0,178 |
| 576 | д. Домнинки, ул. Береговая (уч-к №3) | Домнинки д | 46-220 ОП МГ 305 | III | V | 0,155 |
| 577 | д. Домнинки, ул. Береговая (уч-к №4) | Домнинки д | 46-220 ОП МГ 306 | III | V | 0,73 |
| 578 | д. Дьяково, Авт. дорога (уч-к №2) | Дьяково д | 46-220 ОП МГ 309 | III | V | 0,25 |
| 579 | д. Корытня, Авт. дорога (уч-к №2) | Корытня д | 46-220 ОП МГ 316 | III | V | 0,467 |
| 580 | д. Понизье, ул. Прудовая (уч-к №1) |  | 46-220 ОП МГ 318 | III | V | 0,41 |
| 581 | д. Понизье, ул. Береговая (уч-к №1) | Понизье д | 46-220 ОП МГ 319 | III | V | 0,949 |
| 582 | д. Понизье, ул. Овражная | Понизье д | 46-220 ОП МГ 320 | III | V | 0,905 |
| 583 | д. Руднево, ул. Центральная, (уч-к №2) | Руднево д | 46-220 ОП МГ 860 | III | V | 0,78 |
| 584 | г. Кашира, д. Терново-1 (уч-к №2) | Терново-1 д | 46-220 ОП МГ 444 | III | V | 0,646 |
| 585 | г. Кашира, д. Терново-1 (уч-к №3) | Терново-1 д | 46-220 ОП МГ 446 | III | V | 0,7 |
| 586 | д. Труфаново, ул. Овражная (уч-к №2) | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 726 | II | V | 0,457 |
| 587 | Автомобильная дорога по д. Якимовское | Якимовское д | 46-220 ОП МГ 326 | III | V | 0,856 |
| 588 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Слободская (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1219 | III | IV | 0,427 |
| 589 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Слободская (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1220 | III | V | 0,258 |
| 590 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 335 | I | V | 0,546 |
| 591 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 336 | I | V | 0,511 |
| 592 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к №6) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 457 | II | V | 0,065 |
| 593 | г.Кашира, ул. Промышленная (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 458 | I | IV | 0,331 |
| 594 | г. Кашира, ул. Садовая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 456 | I | III | 2,03 |
| 595 | г.Кашира, д. Хитровка (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 517 | III | V | 0,354 |
| 596 | г.Кашира, пер. Хлебный | Кашира г | 46-220 ОП МГ 463 | I | V | 0,213 |
| 597 | г.Кашира, ул. Восточная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 066 | I | V | 0,276 |
| 598 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №2) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 703 | I | V | 0,185 |
| 599 | мкр. Ожерелье, ул. Центральная уч.2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1222 | I | V | 0,527 |
| 600 | д. Никулино, ул. Овражная | Никулино д | 46-220 ОП МГ 345 | III | V | 0,45 |
| 601 | д. Никулино, ул. Овражная | Никулино д | 46-220 ОП МГ 345 | III | V | 0,45 |
| 602 | д. Верзилово, Автомобильная дорога №1 | Верзилово д | 46-220 ОП МГ 347 | III | V | 0,606 |
| 603 | д. Верзилово, ул. Цветочная | Верзилово д | 46-220 ОП МГ 348 | III | V | 0,213 |
| 604 | мкр. Ожерелье, ул. Вокзальная уч. 2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 359 | I | V | 0,353 |
| 605 | г. Кашира, ул. М. Астахова уч. 2 |  | 30011821 | III | V | 0,343 |
| 606 | г. Кашира, ул. Луначарского (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 362 | I | IV | 0,15 |
| 607 | г. Кашира, Вишневый переулок | Кашира г | 46-220 ОП МГ 368 | III | V | 0,227 |
| 608 | мкр. Ожерелье ул. Кирова (уч-к 3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 863 | I | V | 0,245 |
| 609 | мкр. Ожерелье ул. Кирова (уч-к 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 373 | III | V | 0,087 |
| 610 | д. Барабаново, ул. Лесная | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 865 | III | V | 0,31 |
| 611 | д. Ледово, ул. Ледовская (уч-к №1) | Ледово д | 46-220 ОП МГ 828 | I | IV | 1,122 |
| 612 | п. Маслово, ул.Луговая уч-к №1 | Маслово п | 46-220 ОП МГ 770 | I | V | 0,496 |
| 613 | п. Маслово, ул.Луговая (уч-к №2) | Маслово п | 46-220 ОП МГ 771 | I | V | 0,166 |
| 614 | п.Маслово, ул.Лесная | Маслово п | 46-220 ОП МГ 579 | III | V | 0,466 |
| 615 | п. Маслово, ул. Садовая уч-к 1 | Маслово п | 46-220 ОП МГ 577 | I | V | 0,34 |
| 616 | д. Пятница ул. Береговая | Пятница д | 46-220 ОП МГ 375 | III | V | 0,3 |
| 617 | д. Базарово, ул. Лесная | Базарово д | 46-220 ОП МГ 377 | III | V | 0,382 |
| 618 | д. Клубня, ул. Овражная | Клубня д | 46-220 ОП МГ 378 | I | V | 0,67 |
| 619 | д. Аладьино, ул. Центральная (уч-к №1) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 380 | III | V | 0,568 |
| 620 | д. Аладьино, ул. Центральная (уч-к № 2) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 381 | III | V | 0,418 |
| 621 | д. Аладьино, ул. Центральная ( уч-к №3) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 960 | III | V | 0,21 |
| 622 | д. Аладьино, пер. Дачный | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 384 | III | V | 0,178 |
| 623 | д. Аладьино, ул. Садовая | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 956 | III | V | 0,834 |
| 624 | д. Аладьино, Садовый проезд | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 386 | III | V | 0,65 |
| 625 | д. Аладьино, ул. Тенистая | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 387 | III | V | 0,13 |
| 626 | г. Кашира, д. Сорокино (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 773 | I | V | 0,993 |
| 627 | г. Кашира, д. Сорокино (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 438 | III | V | 0,132 |
| 628 | Ожерелье ул. Цветочная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1202 | III | IV | 0,484 |
| 629 | г. Кашира, Проезд от ул. 8 Марта до ул. Новокаширская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 479 | I | V | 0,139 |
| 630 | мкр. Ожерелье, ул. Ожерельевская (уч-к 3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 753 | I | V | 0,491 |
| 631 | мкр. Ожерелье, ул. Железнодорожная, уч.2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 393 | III | V | 0,133 |
| 632 | г. Кашира, ул. Родниковая (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 464 | III | V | 0,884 |
| 633 | д. Яковское, ул. Комсомольская (уч-к №2) | Яковское д | 46-220 ОП МГ 768 | I | V | 0,221 |
| 634 | д. Руднево, ул. Северная | Руднево д | 46-220 ОП МГ 398 | III | V | 0,95 |
| 635 | г. Кашира, ул. Воровского, уч-к 1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 401 | III | V | 0,299 |
| 636 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч.1 (2)) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 406 | II | V | 0,476 |
| 637 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 412 | III | V | 0,327 |
| 638 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 423 | II | V | 0,084 |
| 639 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 424 | II | V | 0,248 |
| 640 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к №5.1.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 425 | I | V | 0,098 |
| 641 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к №5.2.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 426 | II | V | 0,371 |
| 642 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к №6) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 427 | II | V | 0,272 |
| 643 | п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин (уч-к №7) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 428 | II | V | 0,179 |
| 644 | п. Большое Руново, ул. Дачная (уч-к №2) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 430 | II | V | 0,194 |
| 645 | п. Большое Руново, ул. Дачная (уч-к №3) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 431 | II | V | 0,111 |
| 646 | п. Большое Руново, ул. Дачная (уч-к №5) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 433 | II | V | 0,12 |
| 647 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №1.2.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 435 | II | V | 0,932 |
| 648 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №1.3.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 437 | III | V | 0,25 |
| 649 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №2.1.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 439 | II | V | 0,236 |
| 650 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №2.2.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 440 | III | V | 0,148 |
| 651 | г.Кашира, д. Сорокино (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 441 | III | V | 0,623 |
| 652 | г.Кашира, д. Сорокино (уч-к №5) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 442 | III | V | 0,076 |
| 653 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №3) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 445 | III | V | 0,34 |
| 654 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №4) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 447 | III | V | 0,073 |
| 655 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №5) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 449 | III | V | 0,186 |
| 656 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №6) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 451 | III | V | 0,115 |
| 657 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №7) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 453 | II | V | 0,901 |
| 658 | п. Большое Руново, ул. Охотничья (уч-к №8) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 455 | II | V | 0,109 |
| 659 | г.Кашира, ул. Промышленная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 459 | I | V | 0,184 |
| 660 | г.Кашира, ул. Хлебная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 462 | III | V | 0,42 |
| 661 | п. Большое Руново, ул. Полевая (уч-к №1.1.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 465 | I | V | 0,241 |
| 662 | п. Большое Руново, ул. Полевая (уч-к №1.2.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 466 | II | V | 0,132 |
| 663 | п. Большое Руново, ул. Полевая (уч-к №1.3.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 467 | III | V | 0,15 |
| 664 | п. Большое Руново, ул. Полевая (уч-к №2) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 468 | III | V | 0,68 |
| 665 | г. Кашира, проезд от судомеханического з-да до АБЗ (уч-к 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 469 | I | V | 0,858 |
| 666 | г.Кашира, ул. Родниковая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 471 | I | V | 0,111 |
| 667 | г.Кашира, ул. Родниковая (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 472 | III | V | 0,111 |
| 668 | г.Кашира, ул. Новокаширская (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 473 | I | IV | 0,205 |
| 669 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №1.1.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 476 | I | V | 0,271 |
| 670 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №1.2.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 477 | II | V | 0,308 |
| 671 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №2) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 478 | III | V | 0,448 |
| 672 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №3) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 496 | III | V | 0,275 |
| 673 | г. Кашира, ул. Малая Ямская (уч-к №2.2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 483 | III | V | 0,287 |
| 674 | г.Кашира, ул. Московская (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 485 | I | III | 0,339 |
| 675 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №4) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 497 | I | V | 0,195 |
| 676 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №5) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 499 | II | V | 0,228 |
| 677 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №6) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 501 | II | V | 0,257 |
| 678 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №7) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 504 | III | V | 0,192 |
| 679 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №8) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 505 | II | V | 0,14 |
| 680 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №9) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 506 | III | V | 1,291 |
| 681 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №10) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 507 | III | V | 0,635 |
| 682 | г.Кашира, ул. УПТК | Кашира г | 46-220 ОП МГ 509 | I | IV | 1,456 |
| 683 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №11) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 512 | III | V | 0,166 |
| 684 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №12) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 513 | III | V | 0,097 |
| 685 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №13) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 515 | III | V | 0,754 |
| 686 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №14) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 516 | II | V | 0,136 |
| 687 | г.Кашира, д. Хитровка (уч-к №5) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 521 | I | IV | 0,242 |
| 688 | г.Кашира, д. Терново-2, ул. Дачная (уч-к №2) | Терново-2 д | 46-220 ОП МГ 525 | III | V | 0,235 |
| 689 | г.Кашира, д. Терново-2, ул. Полевая (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 526 | III | V | 0,492 |
| 690 | г.Кашира, д. Терново-2, ул. Полевая (уч-к №1) | Терново-2 д | 46-220 ОП МГ 523 | I | IV | 0,492 |
| 691 | п. Большое Руново, ул. Приокская (уч-к №1) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 536 | II | V | 0,337 |
| 692 | п. Большое Руново, ул. Приокская (уч-к №3.2.) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 541 | II | V | 0,33 |
| 693 | п. Большое Руново, ул. Приокская (уч-к №4) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 542 | II | V | 0,22 |
| 694 | п. Большое Руново, ул. Приокская (уч-к №5) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 543 | II | V | 0,22 |
| 695 | д. Большое Кропотово, ул. Родниковая (уч-к №3) | Большое Кропотово д | 46-220 ОП МГ 1243 | II | V | 0,341 |
| 696 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к №2) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 548 | II | V | 0,126 |
| 697 | г. Кашира, ул. Ямская Слобода (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 555 | I | V | 0,116 |
| 698 | г. Кашира, ул. Ямская Слобода (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 556 | I | V | 0,147 |
| 699 | г. Кашира, ул. Ямская Слобода (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 557 | II | V | 0,15 |
| 700 | г. Кашира, ул. Ямской Поселок (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 561 | III | V | 0,15 |
| 701 | п. Богатищево, поворот дороги на ООО «Альянс» до ГРП | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 564 | I | V | 0,688 |
| 702 | п. Богатищево, ул. Придорожная | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 567 | III | V | 0,382 |
| 703 | п. Богатищево, ул. Стационная (уч-к №1) 1.1 | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 568 | I | V | 0,494 |
| 704 | п. Богатищево, ул. Стационная (уч-к №2) | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 570 | III | V | 0,265 |
| 705 | п. Богатищево, ул. Молодежная | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 571 | III | V | 0,804 |
| 706 | п. Богатищево, ул. Садовая (уч-к №1) | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 572 | I | V | 0,556 |
| 707 | п. Богатищево, ул. Садовая (уч-к №2) | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 573 | III | V | 0,35 |
| 708 | д. Маслово, Автомобильная дорога от д.1 до д.60 | Маслово д | 46-220 ОП МГ 574 | III | V | 1,446 |
| 709 | д. Маслово, Автомобильная дорога №1 | Маслово д | 46-220 ОП МГ 576 | III | V | 0,269 |
| 710 | п. Маслово, ул. Центральная | Маслово п | 46-220 ОП МГ 580 | III | V | 0,372 |
| 711 | д. Вослинка, от картофелехранилища до леса | Вослинка д | 46-220 ОП МГ 581 | I | V | 4,462 |
| 712 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к №3.1.) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 583 | I | V | 0,03 |
| 713 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к №3.2.) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 584 | III | V | 0,242 |
| 714 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к №4) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 585 | II | V | 0,286 |
| 715 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к №5) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 586 | II | V | 0,156 |
| 716 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к №6) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 587 | III | V | 0,185 |
| 717 | д. Хворостянка, ул. Овражная (уч-к №7) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 588 | III | V | 0,07 |
| 718 | д. Хворостянка, ул. Луговая (уч-к №1) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 589 | II | V | 0,435 |
| 719 | д. Хворостянка, ул. Луговая (уч-к №2) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 590 | III | V | 0,57 |
| 720 | д. Хворостянка, ул. Луговая (уч-к №3) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 591 | III | V | 0,36 |
| 721 | д. Хворостянка, ул. Луговая (уч-к №4) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 592 | III | V | 0,125 |
| 722 | д. Хворостянка, ул. Луговая (уч-к №5) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 593 | III | V | 0,245 |
| 723 | д. Хворостянка, ул. Луговая (уч-к №6) | Хворостянка д | 46-220 ОП МГ 594 | II | V | 0,208 |
| 724 | д. Баскачи, ул. Зареченская (уч-к №1) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 596 | I | V | 0,65 |
| 725 | д. Баскачи, ул. Зареченская (уч-к №2) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 597 | I | V | 0,271 |
| 726 | д. Баскачи, ул. Зареченская (уч-к №3) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 598 | II | V | 0,315 |
| 727 | д. Баскачи, ул. Зареченская (уч-к №4.1.) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 599 | II | V | 0,085 |
| 728 | д. Баскачи, ул. Зареченская (уч-к №4.2.) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 600 | III | V | 0,225 |
| 729 | д. Баскачи, ул. Казенный бугор | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 602 | III | V | 0,258 |
| 730 | д. Баскачи, ул. Вятичи | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 603 | II | V | 0,12 |
| 731 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №1.1.) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 608 | II | V | 0,2 |
| 732 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №1.2.) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 609 | III | V | 0,14 |
| 733 | г. Кашира, проезд Ямской (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 612 | II | V | 0,185 |
| 734 | г. Кашира, проезд Ямской (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 613 | II | V | 0,173 |
| 735 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №3) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 614 | II | V | 0,072 |
| 736 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №4) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 615 | III | V | 0,102 |
| 737 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №5) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 616 | III | V | 0,122 |
| 738 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №6) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 617 | III | V | 0,056 |
| 739 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №7) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 618 | III | V | 0,19 |
| 740 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №8) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 625 | III | V | 0,06 |
| 741 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №9) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 626 | III | V | 0,128 |
| 742 | г. Кашира, ул. Посадская Малая (уч-к 3) | Кашира г | 53721343 | I | IV | 0,129 |
| 743 | г. Кашира, ул. Посадская Малая (уч-к 4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 633 | I | V | 0,21 |
| 744 | д. Тарасково, ул. Черемушки (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 637 | I | V | 0,233 |
| 745 | д. Богатищево-Епишино, протяженностью 160м. | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 1086 | III | V | 0,16 |
| 746 | д. Богатищево-Епишино, ул. Луговая (уч-к №3.1.) | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 643 | II | V | 0,155 |
| 747 | д. Богатищево-Епишино, ул. Луговая (уч-к №3) |  | 46-220 ОП МГ 644 | III | V | 0,624 |
| 748 | г. Кашира, пер. Посадский Малый | Кашира г | 46-220 ОП МГ 646 | III | V | 0,538 |
| 749 | д. Богатищево-Епишино, ул. Парковая (уч-к №1) | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 650 | II | V | 0,085 |
| 750 | д. Богатищево-Епишино, ул. Парковая (уч-к №2) | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 651 | III | V | 0,186 |
| 751 | д. Богатищево-Епишино, ул. Парковая (уч-к №3) | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 652 | III | V | 0,467 |
| 752 | д. Богатищево-Епишино, Авт. дорога до кладбища | Богатищево-Епишино д | 46-220 ОП МГ 653 | II | V | 0,114 |
| 753 | д. Воскресенское, ул. Приовражная (уч-к № 1.2.) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 655 | II | V | 0,293 |
| 754 | д. Воскресенское, ул. Нагорная (уч-к №1) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 657 | II | V | 0,448 |
| 755 | д. Воскресенское, ул. Выселки (уч-к №1) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 661 | III | V | 0,882 |
| 756 | д. Воскресенское, ул. Выселки (уч-к №2) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 662 | III | V | 0,581 |
| 757 | д. Воскресенское, ул. Выселки (уч-к №3) | Воскресенское д | 46-220 ОП МГ 663 | III | V | 0,314 |
| 758 | д. Андреевское, ул. Зеркальная (уч-к №1.2.) | Андреевское д | 46-220 ОП МГ 668 | III | V | 0,249 |
| 759 | д. Андреевское, ул. Зеркальная (уч-к №2.1.) | Андреевское д | 46-220 ОП МГ 669 | II | V | 0,918 |
| 760 | д. Андреевское, ул. Зеркальная (уч-к №2.2.) | Андреевское д | 46-220 ОП МГ 670 | III | V | 0,999 |
| 761 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №7.1.) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 677 | II | V | 0,386 |
| 762 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №7.2.) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 678 | III | V | 0,104 |
| 763 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №8.1.) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 679 | II | V | 0,501 |
| 764 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №8.2.) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 680 | III | V | 0,57 |
| 765 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №9) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 681 | II | V | 0,097 |
| 766 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №10) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 682 | II | V | 0,229 |
| 767 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №11) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 683 | II | V | 0,165 |
| 768 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №12) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 684 | II | V | 0,096 |
| 769 | д. Знаменское, ул. Колхозная (уч-к №13) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 685 | III | V | 0,21 |
| 770 | д. Лазаревка, Авт. дорога (уч-к №1.1.) | Лазаревка д | 46-220 ОП МГ 686 | I | V | 0,202 |
| 771 | д. Лазаревка, Авт. дорога (уч-к №1.2.) | Знаменское д | 46-220 ОП МГ 687 | III | V | 0,477 |
| 772 | д. Лазаревка, Авт. дорога (уч-к №2.1.) | Лазаревка д | 46-220 ОП МГ 688 | II | V | 0,498 |
| 773 | д. Лазаревка, Авт. дорога (уч-к №2.2.) | Лазаревка д | 46-220 ОП МГ 689 | III | V | 0,37 |
| 774 | д. Лазаревка, Авт. дорога (уч-к №3.1.) | Лазаревка д | 46-220 ОП МГ 690 | II | V | 0,23 |
| 775 | д. Лазаревка, Авт. дорога (уч-к №3.2.) | Лазаревка д | 46-220 ОП МГ 691 | III | V | 0,11 |
| 776 | д. Смирновка, Авт. дорога (уч-к №2) | Смирновка д | 46-220 ОП МГ 693 | II | V | 0,702 |
| 777 | п. Новоселки, ул. Лесная (уч-к №2) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 696 | I | V | 0,146 |
| 778 | п. Новоселки, ул. Лесная (уч-к №4) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 698 | I | V | 0,11 |
| 779 | п. Новоселки, ул. Мичуринская (уч-к №2) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 700 | I | V | 0,314 |
| 780 | п. Новоселки, ул. Мичуринская (уч-к №3) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 701 | I | V | 0,078 |
| 781 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №1) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 702 | I | V | 0,58 |
| 782 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №4) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 706 | I | V | 0,597 |
| 783 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №5) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 707 | III | V | 0,243 |
| 784 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №6) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 708 | III | V | 0,385 |
| 785 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №7) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 709 | III | V | 0,389 |
| 786 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №8) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 710 | III | V | 0,188 |
| 787 | п. Новоселки, ул. Поселковая (уч-к №9) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 711 | III | V | 0,292 |
| 788 | п. Новоселки, ул. Центральная (уч-к №2) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 713 | I | V | 0,623 |
| 789 | п. Новоселки, ул. Центральная (уч-к №3) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 714 | I | V | 0,157 |
| 790 | п. Новоселки, ул. Центральная (уч-к №4) | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 715 | II | V | 0,338 |
| 791 | п. Новоселки, подъездная автодорога к СНТ «Рассвет-3», «Лесная поляна», «Любинка», «Энергетик», «Апогей», «Полянка» | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 718 | III | V | 1,139 |
| 792 | д. Труфаново, ул. Полевая (уч-к №2) | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 720 | III | V | 0,183 |
| 793 | д. Труфаново, ул. Овражная (уч-к №3) | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 727 | II | V | 0,1 |
| 794 | д. Бурцево, ул. Проезжая | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 731 | II | V | 0,062 |
| 795 | д. Бурцево, ул. Луговая (уч-к №2) | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 733 | III | V | 0,321 |
| 796 | д. Бурцево, ул. Садовая (уч-к №2) | Бурцево д | 46-220 ОП МГ 734 | II | V | 0,234 |
| 797 | мкр. Ожерелье, ул. Ожерельевская (уч-к 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 750 | I | V | 1,914 |
| 798 | г. Кашира, пер. Колодезный (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 779 | I | V | 0,043 |
| 799 | г. Кашира, ул. Городской поселок (уч-к 2.2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 747 | III | V | 0,27 |
| 800 | г. Кашира, пер. Колодезный (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 780 | I | V | 0,04 |
| 801 | д. Колтово, Авт. Дорога (уч-к №3) | Колтово д | 46-220 ОП МГ 763 | I | V | 0,208 |
| 802 | Автодорога д. Пенье, ул. 1 Мая (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1224 | I | V | 0,278 |
| 803 | г. Кашира, ул. Приовражная (уч-к 2.1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 783 | I | V | 0,114 |
| 804 | г. Кашира, ул. Приовражная (уч-к 2.2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 784 | II | V | 0,161 |
| 805 | г. Кашира, ул. Приовражная (уч-к 3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 785 | II | V | 0,072 |
| 806 | г. Кашира, ул. Дорожная (уч-к 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 790 | II | V | 0,445 |
| 807 | Подъездная дорога к СНТ «Ромашка», «Ласточка» | Лиды д | 46-220 ОП МГ 792 | III | V | 0,86 |
| 808 | Подъездная дорога к СНТ «Железня», «Гранат» (д.Железня) | Железня д | 46-220 ОП МГ 796 | III | V | 0,983 |
| 809 | ул.Фестивальная д.Кокино | Кокино д | 46435ОПГМ1234 | III | IV | 0,623 |
| 810 | г.Ожерелье ул.Пионерская участок №2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 822 | III | IV | 0,398 |
| 811 | г.Ожерелье ул.Пионерская участок №3 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 823 | III | IV | 0,196 |
| 812 | г.Ожерелье ул.Гвардейская участок№1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 824 | III | IV | 0,138 |
| 813 | г.Ожерелье ул.Гвардейская участок №2 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 825 | III | IV | 0,129 |
| 814 | д.Рождествено ул.Степная (уч.1) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 984 | III | V | 0,326 |
| 815 | мкр. Ожерелье, ул. Лиственная (уч-к 2) | Кашира г | ожл100220202 | III | V | 0,491 |
| 816 | г. Кашира, ул. Новокаширская (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 473 | I | IV | 0,623 |
| 817 | Подъездная дорога к СНТ «Надежда», СНТ «Полянка» г. Кашира | Кашира г | К27042020 | II | V | 0,764 |
| 818 | д. Завалье-1, ул. Западная (уч-к №2) | Завалье-1 д | 46-220 ОП МГ 1156 | III | V | 0,327 |
| 819 | д. Завалье-1, ул. Западная (уч-к №1) | Завалье-1 д | 46-220 ОП МГ 1155 | III | V | 0,585 |
| 820 | д. Завалье-1, ул. Речная | Завалье-1 д | 46-220 ОП МГ 1157 | III | V | 0,737 |
| 821 | д. Рождествено, ул. Степная (уч-к №2) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 985 | I | V | 0,079 |
| 822 | д. Растовцы, ул. Центральная (уч-к №2) | Растовцы д | 46-220 ОП МГ 1048 | I | V | 0,528 |
| 823 | мкр. Ожерелье, ул. 1 мая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1188 | I | V | 0,315 |
| 824 | д. Клубня, ул. Луговая (уч-к №2) | Клубня д | 46-220 ОП МГ 1112 | III | V | 0,182 |
| 825 | д. Клубня, ул. Луговая (уч-к №3) | Клубня д | 46-220 ОП МГ 1113 | III | V | 0,151 |
| 826 | д. Клубня, ул. Дачная | Клубня д | 46-220 ОП МГ 1110 | III | V | 0,375 |
| 827 | д. Яковское, ул. Пионерская (уч-к №1) | Яковское д | 46435ОПМГ0169 | III | V | 1,958 |
| 828 | д. Тарасково, ул. Лебединая, уч.4 | Тарасково д | 256548365857 | III | V | 0,33 |
| 829 | д. Тарасково ул. Дачная (уч.к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 909 | III | V | 0,886 |
| 830 | мкр. Ожерелье, ул. Ленина (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 086 | I | III | 0,415 |
| 831 | д. Семенково, автодорога (уч-к от питомника Барабаново) | Семенково д | 46-220 ОП МГ 874 | III | V | 1,998 |
| 832 | д. Суханово, ул. Дачная | Суханово д | 46-220 ОП МГ 072 | III | V | 0,941 |
| 833 | д. Злобино, автодорога (уч-к 1) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 927 | III | V | 0,644 |
| 834 | Злобино, авт. дорога (уч-к №2) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 928 | III | V | 1,1 |
| 835 | п. Зендиково, ул. 1-ая Московская | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 177 | II | V | 0,705 |
| 836 | Подъездная дорога к СНТ «Электроник» | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 243 | II | V | 0,62 |
| 837 | Подъездная автодорога к СНТ «Инкассатор» | Злобино д | 2456247245 | III | V | 1,408 |
| 838 | д. Сорокино, ул. Новая | Сорокино д | 4562457546 | II | V | 0,943 |
| 839 | д. Верзилово (уч-к №4) | Верзилово д | 46-220 ОП МГ 871 | III | V | 0,465 |
| 840 | г. Кашира, ул. Солнечная (уч-к №1) (станция) | Кашира г | 451346 | III | V | 0,165 |
| 841 | д. Тарасково, ул.Лебединая (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 374 | III | V | 1,022 |
| 842 | д. Козьяково, от указателя на д. Козьяково до электроподстанции | Козьяково д | 46-220 ОП МГ 089 | III | IV | 1,553 |
| 843 | д. Аладьино, ул. Луговая | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 388 | III | V | 0,415 |
| 844 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №2) | Баскачи д | 46-220 ОП МГ 610 | III | V | 0,47 |
| 845 | г. Кашира, ул. Каштановая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 342 | III | V | 0,435 |
| 846 | д. Злобино, Автомобильная дорога (участок №5) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 931 | I | V | 1,34 |
| 847 | г.о. Кашира, ул, Октябрьская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 054 | I | V | 0,406 |
| 848 | д.Руднево, ДНП «Пять Звезд» (подъездная) | Руднево д | 46-220 ОП МГ 882 | III | V | 0,35 |
| 849 | д. Руднево, ул. Южная (уч-к 7) | Руднево д | 46-220 ОП МГ 883 | III | V | 0,43 |
| 850 | д. Руднево, ул. Южная (уч-к 8) | Руднево д | 46-220 ОП МГ 884 | III | V | 0,425 |
| 851 | д. Руднево, уч-к 4 | Руднево д | 46-220 ОП МГ 885 | III | V | 0,271 |
| 852 | д. Руднево, уч-к 3 | Руднево д | 46-220 ОП МГ 886 | III | V | 0,161 |
| 853 | д. Руднево, ул. Центральная (уч-к №1) | Руднево д | 46-220 ОП МГ 859 | I | IV | 0,93 |
| 854 | д. Руднево, уч-к 5 | Руднево д | 46-220 ОП МГ 887 | III | V | 0,426 |
| 855 | д. Руднево, уч-к 6 | Руднево д | 46-220 ОП МГ 888 | III | V | 0,325 |
| 856 | д. Базарово, уч-к №2 | Базарово д | 46-220 ОП МГ 890 | III | V | 0,219 |
| 857 | д. Хитровка (уч.2) |  | 2456261 | I | V | 0,211 |
| 858 | мкр. Ожерелье, ул. Новоселов | Кашира г | 46-220 ОП МГ 894 | III | V | 0,585 |
| 859 | Мкр. Ожерелье, ул. Новоселов (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 895 | III | V | 0,1 |
| 860 | мкр. Ожерелье, 1-й проезд Новоселов | Кашира г | 46-220 ОП МГ 896 | III | V | 0,18 |
| 861 | мкр. Ожерелье, 2-й проезд Новоселов | Кашира г | 46-220 ОП МГ 897 | III | V | 0,255 |
| 862 | Мкр. Ожерелье, 3-й проезд Новоселов | Кашира г | 46-220 ОП МГ 898 | III | V | 0,255 |
| 863 | г. Кашира, пл. Облог | Кашира г | 46-220 ОП МГ 889 | I | V | 0,252 |
| 864 | г. Кашира, ул. Урицкого | Кашира г | 46-220 ОП МГ 890 | I | V | 0,253 |
| 865 | д. Хитровка, (уч-к№7) | Хитровка д | 46-220 ОП МГ 899 | III | V | 0,022 |
| 866 | д. Хитровка, (уч-к№6) | Хитровка д | 46-220 ОП МГ 900 | III | V | 0,23 |
| 867 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №5) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 899 | I | V | 0,353 |
| 868 | д. Базарово, ул. Новая | Базарово д | 46-220 ОП МГ 893 | III | V | 0,404 |
| 869 | д. Стародуб, авт. дорога (уч-к №7) | Стародуб д | 46-220 ОП МГ 900 | III | V | 0,713 |
| 870 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч.к №3) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 901 | III | V | 0,165 |
| 871 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч.к №4) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 902 | III | V | 0,22 |
| 872 | г. Кашира, ул. Летняя, уч. 2 |  | 2546285712576 | III | V | 0,26 |
| 873 | МО, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Дачная (уч.к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 910 | III | V | 0,25 |
| 874 | МО, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Дачная (уч.к №4) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 911 | III | V | 0,52 |
| 875 | г.о. Кашира, д. Срезнево ул. Садовая, уч-к 2 | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 912 | III | V | 0,536 |
| 876 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к№1) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 913 | III | V | 0,16 |
| 877 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №2) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 914 | III | V | 0,252 |
| 878 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №3) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 915 | III | V | 0,434 |
| 879 | п. Б. Руново, ул. Южная (уч-к №4) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 916 | III | V | 0,649 |
| 880 | вблизи п. Зендиково, СНТ «Родничок» | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 918 | III | V | 0,3 |
| 881 | д. Никулино, ул. Лесная | Никулино д | 46-220 ОП МГ 919 | III | V | 0,694 |
| 882 | г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки (уч-к №2.2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 366 | III | V | 0,437 |
| 883 | г. Кашира ул. Рогожина (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 234 | II | V | 0,173 |
| 884 | г. Кашира, ул. Иванова (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 922 | I | V | 0,08 |
| 885 | д. Суханово, ул. Новая (уч-к №3) | Суханово д | 46-220 ОП МГ 923 | III | V | 0,238 |
| 886 | г. Кашира, ул. Парковая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 924 | I | V | 0,24 |
| 887 | д. Суханово, ул. Новая (уч-к№4) | Суханово д | 46-220 ОП МГ 925 | III | V | 0,191 |
| 888 | г,о. Кашира, ул, Маяковского | Кашира г | 46-220 ОП МГ 758 | I | V | 0,72 |
| 889 | д. Злобино, авт. дорога (уч-к №3) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 929 | III | V | 0,237 |
| 890 | Злобино, авт. дорога (уч-к №4) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 930 | III | V | 0,276 |
| 891 | г. Кашира, пер. Луначарского | Кашира г | 46-220 ОП МГ 124 | III | V | 0,107 |
| 892 | Злобино, авт. дорога (уч-к №6) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 932 | III | V | 0,252 |
| 893 | Злобино, авт. дорога (уч-к №7) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 933 | III | V | 0,2 |
| 894 | Злобино, авт. дорога (уч-к №8) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 934 | III | V | 0,325 |
| 895 | г. Кашира, пер. Комсомольский (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 939 | III | V | 0,047 |
| 896 | Злобино, авт. дорога (уч-к №9) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 935 | III | V | 0,217 |
| 897 | Злобино, авт. дорога (уч-к №10) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 936 | III | V | 0,09 |
| 898 | Злобино, авт. дорога (уч-к №11) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 937 | III | V | 0,466 |
| 899 | г. Кашира, ул. Речная (уч. 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 941 | III | V | 0,462 |
| 900 | Злобино, авт. дорога (уч-к №12) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 938 | III | V | 0,467 |
| 901 | г. Кашира, ул. Речная (уч. 3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 942 | III | V | 0,19 |
| 902 | Злобино, авт. дорога (уч-к №13) | Злобино д | 46-220 ОП МГ 945 | III | V | 0,4 |
| 903 | г. Кашира, ул. Речная (уч. 4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 943 | III | V | 0,067 |
| 904 | г. Кашира, ул. Речная (уч. 5) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 944 | III | V | 0,066 |
| 905 | г. Кашира, проезд к кладбищу К-2 (уч.1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 946 | I | V | 0,4 |
| 906 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к №4) | Стародуб д | 46-220 ОП МГ 946 | III | V | 0,6 |
| 907 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к №5) | Стародуб д | 46-220 ОП МГ 947 | III | V | 0,562 |
| 908 | д. Острога, ул. Луговая | Острога д | 46-220 ОП МГ 948 | III | V | 1,487 |
| 909 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к №6) | Стародуб д | 46-220 ОП МГ 949 | III | V | 0,195 |
| 910 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч-к №6) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 904 | III | V | 0,13 |
| 911 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч-к №5) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 903 | III | V | 0,39 |
| 912 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч-к №7) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 905 | III | V | 0,33 |
| 913 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч-к №8) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 906 | III | V | 0,295 |
| 914 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч.к №9) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 907 | III | V | 0,235 |
| 915 | д. Корыстово ул. Родниковая (уч.к №10) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 908 | III | V | 0,15 |
| 916 | г. Кашира, проезд ул. Пушкарская – ул. Коммунистическая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 950 | III | V | 0,155 |
| 917 | д. Аладьино, ул. Майская (уч-к №1) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 951 | III | V | 0,43 |
| 918 | д. Аладьино, ул. Майская (уч-к №2) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 952 | III | V | 0,095 |
| 919 | д. Аладьино, ул. Майская (уч-к №3) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 953 | III | V | 0,1 |
| 920 | д. Аладьино, ул. Майская (уч-к №4) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 954 | III | V | 0,125 |
| 921 | д. Аладьино, ул. Майская (уч-к №5) | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 955 | III | V | 0,1 |
| 922 | г. Кашира, ул. Дорожная, уч-к №3 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 963 | I | V | 0,15 |
| 923 | г. Кашира, проезд от ул. Западная до ул. Луговая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 964 | III | V | 0,16 |
| 924 | г.о. Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, уч.10 | Новоселки п | 46-220 ОП МГ 966 | I | V | 0,347 |
| 925 | д. Малое Ильинское, ул. Лесная | Малое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 055 | III | V | 0,724 |
| 926 | д. Малое Ильинское, ул. овражная (уч. 1) | Малое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 967 | I | V | 0,456 |
| 927 | д. Малое Ильинское, ул. овражная, уч.2 | Малое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 968 | III | V | 0,185 |
| 928 | д. Малое Ильинское, ул. Луговая (уч.1) | Малое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 970 | III | V | 0,605 |
| 929 | д. Малое Ильинское, ул. Луговая (уч.2) | Малое Ильинское д | 46-220 ОП МГ 971 | III | V | 0,362 |
| 930 | МО, г.о. Кашира, п. Б.Руново, ул. Молодежная | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 917 | III | V | 0,73 |
| 931 | д. Железня, авт. дорога, уч.№2 | Железня д | 46-220 ОП МГ 972 | III | V | 0,3 |
| 932 | д. Железня, авт. дорога уч. №3 | Железня д | 46-220 ОП МГ 973 | III | V | 0,914 |
| 933 | д. Железня, авт. дорога, уч.№4 | Железня д | 46-220 ОП МГ 974 | III | V | 0,212 |
| 934 | д. Железня, ул. Новая | Железня д | 46-220 ОП МГ 975 | III | V | 0,526 |
| 935 | д. Пчеловодное, авт. дорога, уч. 3 | Пчеловодное д | 46-220 ОП МГ 976 | III | V | 0,72 |
| 936 | д. Никулино, ул. Советская (уч.1.1) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 978 | I | V | 0,2 |
| 937 | д. Никулино, ул. Советская (уч.2) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 980 | III | V | 0,357 |
| 938 | д. Никулино, ул. Советская (уч.3) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 981 | III | V | 0,492 |
| 939 | д. Никулино, ул. Советская (уч.4) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 982 | III | V | 0,15 |
| 940 | д. Никулино, ул. Советская (уч.5) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 983 | III | V | 0,697 |
| 941 | д. Рождествено, ул. Степная (уч-к №3) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 986 | III | V | 0,073 |
| 942 | д. Рождествено, ул. Заречная (уч.№1) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 987 | I | V | 0,203 |
| 943 | д. Рождествено, ул. Заречная (уч.№2) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 988 | III | V | 0,14 |
| 944 | д. Рождествено, ул. Заречная (уч.№3) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 989 | III | V | 0,258 |
| 945 | д. Рождествено, ул. Заречная (уч.№4) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 990 | III | V | 0,948 |
| 946 | д. Рождествено, ул. Заречная (уч.№5) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 991 | III | V | 0,194 |
| 947 | д. Рождествено, ул. Заречная (уч.№6) | Рождествено д | 46-220 ОП МГ 992 | III | V | 0,3 |
| 948 | д. Козьяково, автомобильная дорога №1 | Козьяково д | 46-220 ОП МГ 993 | III | V | 3,304 |
| 949 | д. Пятница, ул. Дорожная (уч-к №4) (от д. 1А до д. 1В) | Пятница д | 46-220 ОП МГ 878 | III | V | 0,12 |
| 950 | д. Лиды, ул. Приокская (уч.2) | Лиды д | 46-220 ОП МГ 1002 | III | III | 0,378 |
| 951 | д. Лиды, пер. Лесной | Лиды д | 46-220 ОП МГ 1003 | III | V | 0,308 |
| 952 | д. Лиды, ул. Лесная (уч.1) | Лиды д | 46-220 ОП МГ 940 | III | V | 0,563 |
| 953 | г. Кашира, д. Терново-1 (уч-к №1) | Терново-1 д | 46-220 ОП МГ 443 | III | IV | 0,85 |
| 954 | д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д.№1-д.№52 (уч-к №3) | Богатищево д | 46-220 ОП МГ 1004 | III | V | 0,18 |
| 955 | д. Барабаново, 4-й Коммунальный проезд | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1005 | III | V | 0,24 |
| 956 | д. Барабаново, 8-й Коммунальный проезд | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1007 | III | V | 0,22 |
| 957 | д. Барабаново, 6-й Коммунальный проезд | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1008 | III | V | 0,24 |
| 958 | г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Молодежная | Кокино д | 46-220 ОП МГ 1009 | III | V | 0,265 |
| 959 | д. Барабаново, ул. Школьная | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1010 | III | V | 0,54 |
| 960 | мкр. Ожерелье, ул. Заводская (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 839 | I | V | 0,15 |
| 961 | мкр. Ожерелье, ул. Заводская (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1011 | I | V | 0,355 |
| 962 | мкр. Ожерелье, ул. Заводская (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1012 | III | V | 0,187 |
| 963 | д. Романовское, авт. дорога (уч-к№3) | Романовское д | 46-220 ОП МГ 1013 | III | V | 0,117 |
| 964 | г. Кашира, ул. Халтурина | Кашира г | 46-220 ОП МГ 194 | I | IV | 1,028 |
| 965 | г. Кашира, ул. Безымянная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1015 | III | V | 0,111 |
| 966 | г.Кашира, д. Хитровка (уч-к №1.2) | Хитровка д | 46-220 ОП МГ 514 | III | IV | 0,729 |
| 967 | д. Козлянино уч-к (1.2) | Козлянино д | 46-220 ОП МГ 1016 | I | V | 0,582 |
| 968 | д. Аладьино, ул. Дачная, уч-к №2 | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 1017 | III | V | 0,48 |
| 969 | д. Колтово (уч-к №4) | Колтово д | 46-220 ОП МГ 1018 | III | V | 0,2 |
| 970 | г.о. Кашира, д. Срезнево ул. Садовая, уч-к 1 | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 399 | III | V | 0,59 |
| 971 | г.о. Кашира, д. Срезнево, дорога через плотину по ул. Дачная | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1019 | III | V | 0,632 |
| 972 | г.о. Кашира, д. Срезнево, ул. Дачная, уч-к №2 | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1021 | III | V | 0,385 |
| 973 | г.о. Кашира, д. Срезнево, 1й Дачный проезд | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1022 | III | V | 0,135 |
| 974 | г.о. Кашира, д. Срезнево, 2й Дачный проезд | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1023 | III | V | 0,145 |
| 975 | г.о. Кашира, д. Срезнево, 3й Дачный проезд | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1024 | III | V | 0,25 |
| 976 | г.о. Кашира, д. Срезнево, 4й Дачный проезд | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1025 | III | V | 0,24 |
| 977 | г.о. Кашира, д. Срезнево, 5й Дачный проезд | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1026 | III | V | 0,25 |
| 978 | г.о. Кашира, д. Срезнево, 6й Дачный проезд | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1027 | III | V | 0,115 |
| 979 | г.о. Кашира, д. Срезнево, ул. Садовая (уч-к №3) | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1028 | III | V | 0,4 |
| 980 | г.о. Кашира, д. Срезнево, ул. Садовая (уч-к №4) | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1029 | III | V | 0,205 |
| 981 | д. Тарасково, пер. Тихий (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1031 | III | V | 0,128 |
| 982 | Ожерелье ул.Парковая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1032 | I | V | 0,215 |
| 983 | д. Ледово, ул. Придорожная | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1033 | III | V | 0,266 |
| 984 | д. Ледово, ул. Северная | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1034 | III | V | 0,447 |
| 985 | д. Ледово, ул. Дачная | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1035 | III | V | 0,604 |
| 986 | д. Ледово, Авт. дорога | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1036 | III | V | 0,67 |
| 987 | д. Ледово, ул. Стадионная (уч-к №2) | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1039 | I | V | 0,13 |
| 988 | д. Ледово, ул. Прудовая (уч-к №2) | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1040 | III | V | 0,159 |
| 989 | д. Ледово, ул. Лесная (уч-к №2) | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1042 | III | V | 0,476 |
| 990 | мкр. Ожерелье, ул. Октябрьская (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1046 | I | V | 0,109 |
| 991 | мкр. Ожерелье ул. Песчаная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1047 | III | V | 0,126 |
| 992 | д. Растовцы, ул. Садовая | Растовцы д | 46-220 ОП МГ 1049 | III | V | 0,282 |
| 993 | д. Растовцы, ул. Новая | Растовцы д | 46-220 ОП МГ 1050 | III | V | 0,727 |
| 994 | д. Растовцы, ул. Полевая | Растовцы д | 46-220 ОП МГ 1051 | III | V | 0,16 |
| 995 | д. Растовцы, ул. Придорожная (уч-к №1) | Растовцы д | 46-220 ОП МГ 1052 | III | V | 0,112 |
| 996 | д. Растовцы, ул. Придорожная (уч-к №2) | Растовцы д | 46-220 ОП МГ 1053 | III | V | 0,183 |
| 997 | д. Романовка, ул. Романовская (уч-к №2) | Романовка д | 46-220 ОП МГ 1061 | III | V | 0,295 |
| 998 | д. Романовка, от д. Растовцы - д. Романовка | Романовка д | 46-220 ОП МГ 1062 | I | V | 0,938 |
| 999 | д. Никулино, ул. Новая (уч-к №3) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1064 | I | V | 0,12 |
| 1000 | д. Топканово, ул.Новая (уч-к №1) | Топканово д | 46-220 ОП МГ 080 | I | IV | 0,415 |
| 1001 | д. Топканово, ул. Новая (уч-к №2) | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1065 | I | V | 0,125 |
| 1002 | д. Топканово, ул. Дачная | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1067 | III | IV | 0,298 |
| 1003 | д. Топканово, от ул. Новая до пруда | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1068 | I | V | 2,27 |
| 1004 | д. Руднево, ул. Южная (уч-к 2) | Руднево д | 46-220 ОП МГ 1054 | III | V | 0,4 |
| 1005 | д. Топканово, ул. Новая, ведущая к гаражам (уч-к №1) | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1069 | I | IV | 0,26 |
| 1006 | д. Топканово, ул. Новая, ведущая к гаражам (уч-к №2) | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1070 | II | V | 0,226 |
| 1007 | г.о. Кашира, д. Базарово, ул. Речная | Базарово д | 46-220 ОП МГ 1055 | III | V | 0,22 |
| 1008 | д. Топканово, ул. Новая, ведущая к гаражам (уч-к №3) | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1071 | II | V | 0,105 |
| 1009 | д. Топканово, от ул. Парковая, д.6 до сквера | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1072 | I | V | 0,143 |
| 1010 | г.о. Кашира, д. Руднево проезд к д.43Д | Руднево д | 46-220 ОП МГ 1056 | III | V | 0,1 |
| 1011 | д. Руднево, ул. Центральная (проезд) | Руднево д | 46-220 ОП МГ 1060 | III | V | 0,09 |
| 1012 | д. Топканово, ул. Заречная | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1073 | I | IV | 0,306 |
| 1013 | д. Топканово, ул. Школьная | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1074 | I | IV | 0,51 |
| 1014 | Проезд необщего пользования - г.о. Кашира, д. Руднево | Руднево д | 46-220 ОП МГ 1057 | III | V | 0,115 |
| 1015 | проезд д. Лазаревка | Лазаревка д | 46-220 ОП МГ 1058 | III | V | 0,17 |
| 1016 | д. Топканово, центральная дорога по ул. Клубная | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1075 | I | IV | 0,595 |
| 1017 | г. Кашира, проезд Окский | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1059 | III | V | 0,12 |
| 1018 | д. Топканово, дорога, ведущая к хозяйственным постройкам | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1076 | I | IV | 0,39 |
| 1019 | г.о. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ягодная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1079 | III | V | 0,506 |
| 1020 | г.о. Кашира, мкр. Ожерелье, пер. Ягодный | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1078 | III | V | 0,215 |
| 1021 | г.о. Кашира, д. Домнинки, ул. Центральная | Домнинки д | 46-220 ОП МГ 1080 | III | V | 0,265 |
| 1022 | г.о. Кашира, д. Малеево, проезд. №2 | Малеево д | 46-220 ОП МГ 1081 | III | V | 0,07 |
| 1023 | г.о. Кашира, д. Малеево, проезд №1 | Малеево д | 46-220 ОП МГ 1082 | III | V | 0,11 |
| 1024 | д. Домнинки, ул. Новая (уч-к №1) |  | 46-220 ОП МГ 146 | I | V | 0,87 |
| 1025 | д. Домнинки, ул. Новая (уч-к №2) | Домнинки д | 46-220 ОП МГ 1088 | I | IV | 0,259 |
| 1026 | д. Бузаково, Авт. дорога (уч-к №1) | Бузаково д | 46-220 ОП МГ 1090 | I | IV | 0,55 |
| 1027 | д. Бузаково, Авт. дорога (уч-к №2) | Бузаково д | 46-220 ОП МГ 1091 | II | IV | 0,41 |
| 1028 | мкр. Ожерелье, ул. Ожерельевская (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1094 | III | V | 0,235 |
| 1029 | д. Бузаково, Авт. дорога (уч-к №3) | Бузаково д | 46-220 ОП МГ 1092 | I | IV | 0,226 |
| 1030 | д. Бузаково, Авт. дорога (уч-к №4) | Бузаково д | 46-220 ОП МГ 1093 | II | IV | 0,067 |
| 1031 | мкр. Ожерелье, ул. Ожерельевская (уч-к №5) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1095 | III | V | 0,085 |
| 1032 | д. Макарово, ул. Нагорная (уч-к №2) | Макарово д | 46-220 ОП МГ 1096 | III | IV | 0,849 |
| 1033 | д. Макарово, ул. Полевая (уч-к №2) | Макарово д | 46-220 ОП МГ 1098 | II | IV | 0,232 |
| 1034 | д. Батькополье, ул.Лесная (уч-к №1) | Батькополье д | 46-220 ОП МГ 236 | II | IV | 0,259 |
| 1035 | д. Батькополье, ул.Лесная (уч-к №2) | Батькополье д | 46-220 ОП МГ 237 | III | IV | 0,368 |
| 1036 | д. Батькополье, ул.Овражная | Батькополье д | 46-220 ОП МГ 238 | III | V | 0,388 |
| 1037 | д. Пчеловодное, авт. дорога, уч. 4 | Пчеловодное д | 46-220 ОП МГ 1099 | III | IV | 0,143 |
| 1038 | Автомобильная дорога от д. Пчеловодное до СНТ «Мстера» | Пчеловодное д | 46-220 ОП МГ 1100 | III | IV | 0,25 |
| 1039 | д. Зубово, ул. Дорожная (уч-к №1) | Зубово д | 46-220 ОП МГ 1101 | III | IV | 0,663 |
| 1040 | д. Зубово, ул. Дорожная (уч-к №2) | Зубово д | 46-220 ОП МГ 1102 | III | IV | 0,279 |
| 1041 | д. Зубово, ул. 30 лет Победы (уч-к №1) | Зубово д | 46-220 ОП МГ 1103 | III | IV | 0,386 |
| 1042 | д. Зубово, ул. 30 лет Победы (уч-к №3) | Зубово д | 46-220 ОП МГ 1105 | III | IV | 0,505 |
| 1043 | д. Зубово, ул. 30 лет Победы (уч-к №4) | Зубово д | 46-220 ОП МГ 1106 | III | IV | 0,826 |
| 1044 | д. Козлянино, ул.Полевая | Козлянино д | 46-220 ОП МГ 1117 | III | IV | 0,834 |
| 1045 | д. Дьяково, Авт. дорога (уч-к №3) | Дьяково д | 46-220 ОП МГ 1118 | III | IV | 0,576 |
| 1046 | д. Дьяково, Авт. дорога (уч-к №4) | Дьяково д | 46-220 ОП МГ 1119 | III | V | 0,087 |
| 1047 | д. Кишкино, ул. Садовая | Кишкино д | 46-220 ОП МГ 1120 | III | IV | 0,274 |
| 1048 | д. Корытня, ул. Центральная (уч-к №1) | Корытня д | 46-220 ОП МГ 1121 | III | IV | 0,533 |
| 1049 | д. Корытня, ул. Центральная (уч-к №2) | Корытня д | 46-220 ОП МГ 1122 | III | IV | 0,544 |
| 1050 | д. Корытня, ул. Центральная (уч-к №3) | Корытня д | 46-220 ОП МГ 1123 | III | IV | 0,266 |
| 1051 | д. Корытня, ул. Зеленая | Корытня д | 46-220 ОП МГ 1124 | III | IV | 0,282 |
| 1052 | д. Корытня, ул. Прудовая | Корытня д | 46-220 ОП МГ 1126 | III | IV | 0,369 |
| 1053 | д. Корытня, ул. Майская | Корытня д | 46-220 ОП МГ 1127 | III | IV | 0,375 |
| 1054 | д. Каменка, ул. Прудовая (уч-к №2) | Каменка д | 46-220 ОП МГ 1128 | III | IV | 0,563 |
| 1055 | д. Каменка, ул. Луговая (уч-к №2) | Каменка д | 46-220 ОП МГ 1129 | III | IV | 0,166 |
| 1056 | д. Каменка, ул. Центральная (уч-к №2) | Каменка д | 46-220 ОП МГ 1130 | I | IV | 0,189 |
| 1057 | д. Каменка, ул. Центральная (уч-к №3) | Каменка д | 46-220 ОП МГ 1131 | I | IV | 0,229 |
| 1058 | д. Топтыково, ул. Луговая | Топтыково д | 46-220 ОП МГ 1132 | III | IV | 0,366 |
| 1059 | д. Топтыково, ул. Дачная | Топтыково д | 46-220 ОП МГ 1133 | II | IV | 0,5 |
| 1060 | д. Топтыково, ул. Речная (уч-к №2) | Топтыково д | 46-220 ОП МГ 1135 | III | IV | 0,501 |
| 1061 | д. Топтыково, ул. Речная (уч-к №3) | Топтыково д | 46-220 ОП МГ 1136 | III | IV | 0,27 |
| 1062 | д. Пурлово, ул.Центральная (уч-к №1) | Пурлово д | 46-220 ОП МГ 1137 | I | IV | 0,368 |
| 1063 | д. Пурлово, ул.Центральная (уч-к №2) | Пурлово д | 46-220 ОП МГ 1138 | III | IV | 0,303 |
| 1064 | д. Пурлово, ул.Центральная (уч-к №3) | Пурлово д | 46-220 ОП МГ 1139 | II | IV | 0,391 |
| 1065 | г.Кашира, Проезд от ул. Загородная до ул. Октябрьская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 397 | III | V | 0,24 |
| 1066 | д. Якимовское, ул. Овражная (уч-к №1) | Якимовское д | 46-220 ОП МГ 1140 | III | IV | 0,446 |
| 1067 | д. Якимовское, ул. Овражная (уч-к №2) | Якимовское д | 46-220 ОП МГ 1141 | III | IV | 0,18 |
| 1068 | д. Яковское, ул. Почтовая | Яковское д | 46-220 ОП МГ 114 | II | IV | 0,228 |
| 1069 | д. Яковское, ул. Дорожная | Яковское д | 46-220 ОП МГ 122 | I | IV | 0,126 |
| 1070 | д. Яковское, ул. Комсомольская (уч-к №3) | Яковское д | 46-220 ОП МГ 1142 | III | IV | 0,301 |
| 1071 | д. Кипелово, Авт. дорога (уч-к №2) | Кипелово д | 46-220 ОП МГ 1144 | III | IV | 0,347 |
| 1072 | д. Кипелово, Авт. дорога (уч-к №3) | Кипелово д | 46-220 ОП МГ 1145 | III | V | 0,156 |
| 1073 | д. Кипелово, Авт. дорога (уч-к №4) | Кипелово д | 46-220 ОП МГ 1146 | III | IV | 0,116 |
| 1074 | д. Кипелово, Авт. дорога (уч-к №5) | Кипелово д | 46-220 ОП МГ 1147 | III | V | 0,124 |
| 1075 | д. Понизье, ул. Прудовая (уч-к №2) | Понизье д | 46-220 ОП МГ 1148 | II | V | 0,08 |
| 1076 | д. Понизье, ул. Садовая (уч-к №1) | Пенье д | 46-220 ОП МГ 1149 | II | IV | 0,624 |
| 1077 | д. Понизье, ул. Садовая (уч-к №2) | Понизье д | 46-220 ОП МГ 1150 | II | V | 0,12 |
| 1078 | д. Понизье, ул. Садовая (уч-к №3) | Понизье д | 46-220 ОП МГ 1151 | III | V | 0,08 |
| 1079 | д. Понизье, ул. Береговая (уч-к №2) | Понизье д | 46-220 ОП МГ 1152 | III | V | 0,153 |
| 1080 | МО, г.о. Кашира, п. Б.Руново, ул. Молодежный проезд | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1154 | III | V | 0,15 |
| 1081 | д. Завалье-1, Авт. дорога (уч-к №1) | Завалье-1 д | 46-220 ОП МГ 1153 | III | IV | 0,382 |
| 1082 | д. Никулино, Авт. дорога (уч-к №1) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1158 | III | IV | 0,514 |
| 1083 | д. Никулино, Авт. дорога (уч-к №2) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1159 | III | IV | 0,12 |
| 1084 | д. Никулино, Авт. дорога (уч-к №3) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1160 | III | IV | 0,283 |
| 1085 | д. Никулино, Авт. дорога (уч-к №4) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1161 | I | IV | 1,172 |
| 1086 | д. Никулино, Авт. дорога (уч-к №5) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1162 | III | IV | 0,437 |
| 1087 | д. Никулино, Авт. дорога (уч-к №6) | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1163 | II | IV | 0,316 |
| 1088 | д. Никулино, ул. Низинная | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1164 | III | IV | 0,613 |
| 1089 | д. Никулино, ул. Центральная | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1165 | III | IV | 0,806 |
| 1090 | д. Никулино, ул. Дорожная | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1166 | III | IV | 0,17 |
| 1091 | д. Никулино, ул. Прудовая | Никулино д | 46-220 ОП МГ 1167 | III | V | 0,132 |
| 1092 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1167 | I | IV | 0,151 |
| 1093 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №5) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 417 | III | IV | 0,164 |
| 1094 | д. Тарасково, ул. Запрудная (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1168 | III | IV | 0,621 |
| 1095 | д. Тарасково, ул.Запрудная (уч-к №4) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1169 | I | IV | 0,17 |
| 1096 | д. Тарасково, ул.Запрудная (уч-к №5) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1170 | III | IV | 0,171 |
| 1097 | д. Тарасково, ул. Глебова (уч-к №1) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1171 | I | IV | 0,592 |
| 1098 | д. Тарасково, ул. Глебова (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1172 | III | IV | 0,09 |
| 1099 | д. Тарасково, ул. Глебова (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1173 | III | IV | 0,207 |
| 1100 | д. Тарасково, ул. Глебова (уч-к №4) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1174 | III | IV | 0,415 |
| 1101 | д. Ледово, ул. Лесная (уч-к №1) | Ледово д | 46-220 ОП МГ 1041 | I | V | 0,45 |
| 1102 | д. Тарасково, пер.Тихий (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1175 | II | IV | 0,241 |
| 1103 | д. Тарасково, ул.Лебединая (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1179 | II | IV | 0,574 |
| 1104 | д. Тарасково, ул.Дубки (уч-к №2) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 418 | III | V | 0,32 |
| 1105 | д. Тарасково, ул.Дубки (уч-к №3) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 113 | III | V | 0,158 |
| 1106 | д. Тарасково, ул.Дубки (уч-к №4) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1180 | III | V | 0,327 |
| 1107 | д. Тарасково, ул. Школьная (уч-к №4) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1182 | III | IV | 0,741 |
| 1108 | г. Кашира, переулок Луначарского | Кашира г | 46-220 ОП МГ 124 | I | V | 0,107 |
| 1109 | г. Кашира, проезд вокруг д. 17 ул. Ильича | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1183 | I | V | 0,163 |
| 1110 | д. Колтово, Авт. Дорога (уч-к №5) | Колтово д | 46-220 ОП МГ 1184 | II | V | 0,247 |
| 1111 | д. Умрышенка, Авт. дорога (уч-к №1) | Умрышенка д | 46-220 ОП МГ 858 | III | IV | 1,488 |
| 1112 | д. Умрышенка, Авт. дорога (уч-к№2) | Умрышенка д | 46-220 ОП МГ 1185 | III | IV | 0,248 |
| 1113 | д. Умрышенка, Авт. дорога (уч-к№3) | Умрышенка д | 46-220 ОП МГ 1186 | III | V | 0,2 |
| 1114 | д. Умрышенка, Авт. дорога (уч-к№4) | Умрышенка д | 46-220 ОП МГ 1187 | III | IV | 0,808 |
| 1115 | мкр. Ожерелье, ул. Станционная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 125 | I | V | 0,442 |
| 1116 | Ожерелье ул.Радужная |  | 46-220 ОП МГ 103 | III | V | 0,475 |
| 1117 | мкр. Ожерелье ул. Алмазная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 390 | III | V | 0,232 |
| 1118 | мкр. Ожерелье, ул. Вокзальная уч. 3 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1189 | III | IV | 0,077 |
| 1119 | мкр. Ожерелье, ул. Привокзальная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1190 | I | IV | 0,174 |
| 1120 | п. Зендиково, пер. Банный | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 1192 | III | V | 0,05 |
| 1121 | д. Злобино, ул. Сиреневая, уч. 1 | Злобино д | 46-220 ОП МГ 1193 | III | V | 0,38 |
| 1122 | д. Труфаново, ул. Живописная | Труфаново д | 46-220 ОП МГ 722 | III | V | 0,615 |
| 1123 | мкр. Ожерелье, ул. Лесная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1201 | III | IV | 0,383 |
| 1124 | мкр. Ожерелье, ул. Домбасская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1203 | III | IV | 0,251 |
| 1125 | Ожерелье, ул.Садовая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1205 | III | V | 0,109 |
| 1126 | Ожерелье, ул.Луговая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1206 | III | V | 0,175 |
| 1127 | Ожерелье, ул.Луговая (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1207 | III | V | 0,118 |
| 1128 | Ожерелье, ул.Локомотивная (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 107 | II | IV | 0,364 |
| 1129 | Ожерелье, ул.Локомотивная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1208 | III | IV | 0,183 |
| 1130 | Ожерелье, ул.Локомотивная (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1209 | III | V | 0,18 |
| 1131 | г. Кашира, ул. Луначарского (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 297 | I | V | 0,87 |
| 1132 | г. Кашира, Пионерский пер. | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1195 | II | V | 0,08 |
| 1133 | Ожерелье ул.Полевая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1210 | I | IV | 0,4 |
| 1134 | Ожерелье ул.Полевая (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1211 | III | V | 0,173 |
| 1135 | Ожерелье, ул.2-я Больничная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1213 | III | IV | 0,173 |
| 1136 | мкр. Ожерелье, ул. Сеченова |  | 46-220 ОП МГ 1214 | III | V | 0,305 |
| 1137 | мкр. Ожерелье ул. Мира (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1215 | I | IV | 0,611 |
| 1138 | д. Ягодня уч.2 | Ягодня д | 46-220 ОП МГ 1196 | III | V | 0,75 |
| 1139 | д. Ягодня уч.3 | Ягодня д | 46-220 ОП МГ 1197 | III | V | 1,46 |
| 1140 | д. Кокино, ул. Белова | Кокино д | 46-220 ОП МГ 166 | III | V | 0,115 |
| 1141 | мкр. Ожерелье, ул. Клубная (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 087 | I | IV | 0,333 |
| 1142 | мкр. Ожерелье, ул. Клубная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1216 | I | IV | 0,201 |
| 1143 | Ожерелье, ул.Новослободская (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1217 | I | IV | 0,594 |
| 1144 | Ожерелье, ул.Новослободская (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1218 | III | IV | 0,227 |
| 1145 | Ожерелье, ул.Строительная (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1221 | I | IV | 0,128 |
| 1146 | Ожерелье, ул.Советская | Кашира г | 46-220 ОП МГ 079 | I | IV | 0,773 |
| 1147 | Ожерелье, ул.Стадионная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1223 | III | IV | 0,548 |
| 1148 | Автодорога д. Пенье, ул. 1 Мая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1225 | III | V | 0,26 |
| 1149 | Автодорога д. Пенье, ул. 1 Мая (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1226 | II | IV | 1,583 |
| 1150 | Автодорога д. Пенье, ул. 1 Мая (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1227 | III | IV | 0,72 |
| 1151 | Автодорога д. Пенье, ул. 1 Мая (уч-к №5) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1228 | III | IV | 0,106 |
| 1152 | Автодорога д. Пенье, Полевой проезд (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1229 | II | IV | 0,368 |
| 1153 | Автодорога д. Пенье, Полевой проезд (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1230 | III | IV | 0,295 |
| 1154 | мкр. Ожерелье, д. Грабченки (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1231 | III | IV | 0,394 |
| 1155 | мкр. Ожерелье, д. Грабченки (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1232 | III | IV | 0,42 |
| 1156 | мкр. Ожерелье, д. Грабченки (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1232 | III | IV | 0,268 |
| 1157 | мкр. Ожерелье, д. Грабченки (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1233 | III | IV | 0,264 |
| 1158 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1233 | I | IV | 0,321 |
| 1159 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к №5) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1234 | I | IV | 0,251 |
| 1160 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Слободская (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1219 | III | V | 0,224 |
| 1161 | п. Большое Руново, ул. Дачная (уч-к №1) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 429 | III | V | 0,492 |
| 1162 | п. Большое Руново, ул. Дачная (уч-к №4) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 432 | II | V | 0,127 |
| 1163 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №6) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1235 | II | V | 0,225 |
| 1164 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №7) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1236 | I | IV | 0,212 |
| 1165 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №8) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1237 | II | IV | 0,083 |
| 1166 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №9) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1238 | I | IV | 0,116 |
| 1167 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №10) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1239 | I | IV | 0,382 |
| 1168 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №11) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1240 | I | V | 0,08 |
| 1169 | п. Большое Руново, ул. Южная (уч-к №12) | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1241 | I | V | 0,069 |
| 1170 | г.Кашира, ул. Масленникова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 450 | I | IV | 0,418 |
| 1171 | п. Большое Руново, ул. Приокская (уч-к №3 | Большое Руново п | 46-220 ОП МГ 1242 | II | IV | 0,623 |
| 1172 | д.Базарово от съезда вдоль деревни | Базарово д | 46-220 ОП МГ 141 | I | IV | 0,8 |
| 1173 | д. Верзилово, ул. Тихая | Верзилово д | 46-220 ОП МГ 1248 | II | IV | 0,32 |
| 1174 | д. Тимерязево, Автомобильная дорога (участок №2) | Тимирязево д | 46-220 ОП МГ 1249 | III | V | 0,19 |
| 1175 | д. Тимерязево, Автомобильная дорога (участок №3) | Тимирязево д | 46-220 ОП МГ 1251 | III | V | 0,214 |
| 1176 | г. Кашира, ул. Лермонтова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 001 | I | IV | 0,598 |
| 1177 | г. Кашира, ул. Березовая | Кашира г | 46-220 ОП МГ 003 | III | IV | 0,618 |
| 1178 | г. Кашира, ул. Карла Маркса | Кашира г | 46-220 ОП МГ 006 | I | IV | 0,39 |
| 1179 | г. Кашира, проезд от судомеханического завода до АБЗ (уч-к 1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 461 | I | IV | 0,98 |
| 1180 | г. Кашира, ул. Малая Ямская (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 470 | I | V | 0,58 |
| 1181 | г. Кашира, ул. Малая Ямская (уч-к №2.1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 480 | II | V | 0,158 |
| 1182 | г. Кашира, Кирпичный поселок (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 487 | I | IV | 0,255 |
| 1183 | г. Кашира, ул. Кирпичный Поселок (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 520 | III | V | 0,08 |
| 1184 | г.о. Кашира, ул, Красноармейская Малая (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 552 | I | IV | 0,896 |
| 1185 | г. Кашира, проезд Ямской (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 611 | I | III | 1,153 |
| 1186 | г. Кашира, ул. Генерала Белова | Кашира г | 46-220 ОП МГ 716 | I | IV | 0,811 |
| 1187 | г.о. Кашира, ул. Моргунова уч.1 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 352 | I | IV | 0,864 |
| 1188 | г.о. Кашира, пер, 2-й Больничный | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1257 | I | V | 0,164 |
| 1189 | г. Кашира, ул. Горького | Кашира г | 46-220 ОП МГ 016 | I | IV | 0,571 |
| 1190 | г.о. Кашира, ул, Облог | Кашира г | 46-220 ОП МГ 053 | I | IV | 0,304 |
| 1191 | г. Кашира, ул. Советская (4+90-11+69) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 190 | I | IV | 0,932 |
| 1192 | г. Кашира, ул. Советская (0+00-4+90) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 190 | I | IV | 0,49 |
| 1193 | г. Кашира, ул. Энгельса | Кашира г | 46-220 ОП МГ 191 | I | IV | 0,494 |
| 1194 | г. Кашира, ул. Свободы | Кашира г | 46-220 ОП МГ 209 | I | IV | 0,761 |
| 1195 | г.о. Кашира, ул, Коммуны | Кашира г | 46-220 ОП МГ 039 | III | IV | 0,629 |
| 1196 | д. Тимерязево, Автомобильная дорога (участок № 1) | Тимирязево д | 46-220 ОП МГ 096 | III | V | 0,954 |
| 1197 | г. Кашира, ул. пл. Володарского (уч-к № 2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1263 | I | IV | 0,128 |
| 1198 | г. Кашира, ул. Пушкарские выселки уч-к № 9 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 400 | III | V | 0,3 |
| 1199 | г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки (уч-к №4) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1264 | III | V | 0,305 |
| 1200 | г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки (уч-к №5) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1265 | I | V | 0,108 |
| 1201 | г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки (уч-к №6) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1266 | I | V | 0,118 |
| 1202 | г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки (уч-к №8) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1267 | II | V | 0,108 |
| 1203 | д. Благово, Авт. дорога (уч-к №1) | Благово д | 46-220 ОП МГ 239 | I | IV | 3,457 |
| 1204 | д. Тарасково, ул. Дачная, (уч-к №5) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1270 | III | V | 0,48 |
| 1205 | д. Тарасково, ул. Дачная, (уч-к №6) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1271 | III | V | 0,415 |
| 1206 | д. Тарасково, ул. Дачная, (уч-к №7) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1272 | III | V | 0,39 |
| 1207 | д. Тарасково, ул. Дачная, (уч-к №8) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1273 | III | V | 0,39 |
| 1208 | г.Кашира, д. Терново-2, ул. Дачная (уч-к №1.2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 524 | III | V | 0,523 |
| 1209 | г.Кашира, д. Терново-2, ул. Полевая (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 527 | I | V | 0,601 |
| 1210 | д.Барабаново, ул.Ленина (уч-к №3) | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 814 | III | IV | 0,646 |
| 1211 | г.Кашира, д. Горки, ул. Верхняя Слобода (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1279 | III | V | 0,216 |
| 1212 | д. Барабаново, автомобильная дорога к дому животноводов | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 148 | III | V | 0,305 |
| 1213 | г.о. Кашира, ул, Локомотивная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 041 | I | V | 0,659 |
| 1214 | г. Кашира, ул. Чапаева | Кашира г | 46-220 ОП МГ 353 | I | IV | 1,019 |
| 1215 | д. Барабаново, ул. Полевая | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1275 | III | V | 0,24 |
| 1216 | г.о. Кашира, ул, Новый Быт (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1281 | III | V | 0,232 |
| 1217 | г. Кашира, ул. Ильича (0+00-25+30) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 029 | I | IV | 2,53 |
| 1218 | г.о. Кашира, ул, Новый Быт (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 046 | III | V | 0,569 |
| 1219 | г.о. Кашира, ул, Летняя | Кашира г | 46-220 ОП МГ 042 | III | IV | 0,59 |
| 1220 | г. Кашира, ул. Новый Быт (уч-к №3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1283 | III | V | 0,225 |
| 1221 | г. Кашира, пер. Осенний (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 202 | III | V | 0,23 |
| 1222 | г. Кашира, пер. Осенний (уч-к №2) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1284 | III | V | 0,44 |
| 1223 | вблизи д. Барабаново, СНТ «Уваровка» | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1286 | III | V | 1 |
| 1224 | д. Барабаново, ул. Центральная, (уч-к №1) | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 167 | III | V | 0,5 |
| 1225 | г. Кашира, проезд от ул. Пролетарской до ул. Ильича | Кашира г | 46-220 ОП МГ 1285 | I | IV | 0,116 |
| 1226 | вблизи д. Якимовское (СНТ «Чернобылец») | Якимовское д | 46-220 ОП МГ 1288 | I | V | 3,42 |
| 1227 | г. Кашира, ул, 109 км | Кашира г | 46-220 ОП МГ 197 | III | V | 0,168 |
| 1228 | п. Богатищево, от ул. Садовая до ул. Новая, д.9 | Богатищево п | 46-220 ОП МГ 566 | I | V | 0,4 |
| 1229 | г.о. Кашира, д. Срезнево, ул. Дачная, уч-к №1 | Срезнево д | 46-220 ОП МГ 1020 | III | V | 0,7 |
| 1230 | г.Кашира, ул. Центральная | Кашира г | 46-220 ОП МГ 498 | I | IV | 0,736 |
| 1231 | д. Вослинка , Автомобильная дорога №2 | Вослинка д | 46-220 ОП МГ 349 | I | V | 0,373 |
| 1232 | д. Вослинка , Автомобильная дорога №3 | Вослинка д | 46-220 ОП МГ 350 | I | V | 0,168 |
| 1233 | д. Барабаново, 3-й Коммунальный проезд | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 1006 | III | V | 0,145 |
| 1234 | д. Аладьино, ул. Дачная | Аладьино д | 46-220 ОП МГ 383 | III | V | 0,685 |
| 1235 | проезд д. Топканово, ул. Школьная | Топканово д | 46-220 ОП МГ 1289 | III | V | 0,09 |
| 1236 | д. Суханово, ул. Новая (уч-к№2) | Суханово д | 46-220 ОП МГ 921 | III | V | 0,26 |
| 1237 | д. Суханово, ул. Дачная (уч-к №1) | Суханово д | 46-220 ОП МГ 1290 | III | V | 0,085 |
| 1238 | Д. Наумовское | Наумовское д | 46-220 ОП МГ 846 | III | IV | 1,27 |
| 1239 | г. Кашира, проезд 22 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 415 | I | IV | 1,615 |
| 1240 | г.о. Кашира Д. Семёнково уч.2 (Колтовский ТО) | Семенково д | 46-220 ОП МГ 394 | III | V | 0,707 |
| 1241 | д. Клубня, Авт. дорога | Клубня д | 46-220 ОП МГ 312 | III | V | 0,523 |
| 1242 | д. Клубня, ул. Луговая (уч-к №1) | Клубня д | 46-220 ОП МГ 1111 | II | V | 0,155 |
| 1243 | д. Клубня, ул. Луговая (уч-к №4) | Клубня д | 46-220 ОП МГ 1114 | III | V | 0,17 |
| 1244 | д. Клубня, ул. Луговая (уч-к №5) | Клубня д | 46-220 ОП МГ 1115 | II | V | 0,28 |
| 1245 | д. Базарово, ул. Заречная | Базарово д | 46-220 ОП МГ 376 | III | V | 0,555 |
| 1246 | д. Базарово, ул. Придорожная + ул. Береговая + д. Базарово, Авт. дорога (уч-к №2) | Базарово д | 46-220 ОП МГ 892 | III | V | 0,98 |
| 1247 | д. Козлянино, ул. Садовая | Козлянино д | 46-220 ОП МГ 1116 | III | IV | 1,55 |
| 1248 | Ожерелье, ул.Мира | Кашира г | 46435ОПМГ0010 | III | IV | 0,611 |
| 1249 | п. Зендиково, ул. Прудовая | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 1292 | III | V | 0,17 |
| 1250 | д. Базарово, ул. Береговая (уч.№ 1) | Базарово д | 46-220 ОП МГ 1293 | III | V | 0,17 |
| 1251 | д. Базарово, ул. Береговая (уч.№ 2) | Базарово д | 46-220 ОП МГ 1294 | III | V | 0,15 |
| 1252 | д. Корыстово, ул. Зеленая (уч-к №5) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 1295 | III | V | 0,5 |
| 1253 | д. Благово, Авт. дорога (уч-к №3) | Благово д | 46-220 ОП МГ 241 | III | V | 0,82 |
| 1254 | д. Корыстово, ул. Литвиновская (уч-к №1) | Корыстово д | 46-220 ОП МГ 251 | III | V | 0,52 |
| 1255 | д. Ледовские выселки (уч-к №1) | Ледовские выселки д | 46-220 ОП МГ 1296 | III | V | 0,65 |
| 1256 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №6) | Тарасково д | 46-220 ОП МГ 1297 | III | V | 0,73 |
| 1257 | г. Кашира, ул. Ямской проезд, проезд к д. 68 | Кашира г | 46-220 ОП МГ 962 | III | V | 0,5 |
| 1258 | п. Зендиково, ул. Дачная (уч.2) | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 1001 | III | V | 0,47 |
| 1259 | д. Пятница, ул. Дачная | Пятница д | 46-220 ОП МГ 994 | III | V | 0,366 |
| 1260 | д. Пятница, ул. Клубная (уч-к1) | Пятница д | 46-220 ОП МГ 999 | III | V | 0,442 |
| 1261 | д. Пятница, ул. Клубная (уч-к2) | Пятница д | 46-220 ОП МГ 998 | III | V | 0,184 |
| 1262 | д. Пятница, ул. Дорожная (уч.1) | Пятница д | 46-220 ОП МГ 995 | III | V | 0,201 |
| 1263 | д. Пятница, ул. Дорожная (уч-к 2) | Пятница д | 46-220 ОП МГ 996 | III | V | 0,321 |
| 1264 | д. Пятница, ул. Дорожная (уч-к 3) | Пятница д | 46-220 ОП МГ 997 | III | V | 0,092 |
| 1265 | г.Кашира, ул. Хлебная (уч-к №1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 460 | I | V | 0,2 |
| 1266 | д. Барабаново, ул. Ленина участок№2 | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 813 | III | IV | 0,444 |
| 1267 | п. Зендиково, ул. Мицкая | Зендиково п | 46-220 ОП МГ 370 | I | V | 0,968 |
| 1268 | г. Кашира, ул, Ленина (уч-к №2) (К3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 408 | I | IV | 0,480 |
| 1269 | г. Кашира, ул. Ленина (уч-к №3) (К3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 409 | I | III | 0,388 |
| 1270 | г.о. Кашира, ул. Ленина (уч-к №1) (К3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 407 | I | III | 0,764 |
| 1271 | д. Барабаново, ул. Строительная (уч-к 2) (Базаровский ТО) | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 873 | III | V | 0,470 |
| 1272 | д. Барабаново, ул. Строительная (уч-к 3) (Базаровский ТО) | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 874 | III | V | 0,517 |
| 1273 | д. Барабаново, ул. Строительная (уч.1) (Базаровский ТО) | Барабаново д | 46-220 ОП МГ 343 | III | V | 0,470 |
| 1274 | г. Кашира, проезд ул.Ленина - ул. Металлургов (К3) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 410 | I | IV | 0,155 |
| 1275 | д. Яковское, ул. Пионерская (уч-к №2) | Яковское д | 46-220 ОП МГ 1143 | III | IV | 0,055 |
| 1276 | г.Кашира, ул. Мира | Кашира г | 46-220 ОП МГ 474 | I | IV | 0,917 |
| 1277 | г. Кашира, ул. Весенняя (Станция) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 020 | III | V | 0,461 |
| 1278 | г. Кашира. ул. Заречная (К1) | Кашира г | 46-220 ОП МГ 027 | III | V | 0,100 |

Рисунок 1.3.1 – Схема существующей дорожной сети г.о. Кашира

Организация дорожного движения – совокупность инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение быстрого и безопасного передвижения транспортных средств и пешеходов в условиях существующей УДС. К основным методам можно отнести:

1) разделение движения в пространстве;

2) разделение движения во времени (дорожных знаков и световых сигналов светофоров);

3) формирование однородных транспортных потоков.

В таблице 1.3.4 и рисунке 1.3.2 приведен перечень пересечений, на которых организованы транспортные развязки и круговые пересечения.

Таблица 1.3.4 – Расположение транспортных развязок и круговых пересечений на территории г.о. Кашира

| № п/п | Расположение | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | а/д М-4 Дон и а/д 46К-5120 | Транспортная развязка |
| 2 | а/д М-4, старое направление, 123-й километр и М-4, соединение М-4 и Р-22, 120-й километр | Транспортная развязка |
| 3 | а/д Р-22 Каспий и а/д М-4 | Транспортная развязка |
| 4 | а/д Р-22 Каспий и а/д М-4 | Транспортная развязка |
| 5 | а/д Р-22 Каспий и а/д М-4 старое направление, 119-й километр | Транспортная развязка |
| 6 | а/д М-4 Дон и а/д 46К-9708 | Транспортная развязка |
| 7 | а/д М-4 Дон и а/д М-4, старое направление | Транспортная развязка |
| 8 | а/д Р-22 Каспий и а/д М-4 | Транспортная развязка |
| 9 | а/д 46К-6050, а/д 46Н-03302, а/д 46К-6011 | Кольцевое пересечение |
| 10 | 46К-6011 и улица Донбасская | Кольцевое пересечение |

Транспортный спрос на территории г.о. Кашира рассчитывается на основе данных о количестве генерирующих и поглощающих транспортные потоки сущностей (например, количество населения, количество рабочих мест), затрат на корреспонденции между транспортными районами и показателей подвижности (общее количество перемещений, количество перемещений определенным видом транспорта, по целям поездки), которые являются исходными данными к задаче транспортного спроса. Транспортный спрос характеризуется нагрузкой на участки УДС.

Рисунок 1.3.2 – Расположение транспортных развязок и кольцевых пересечений

В таблице 1.3.5 и рисунке 1.3.3 приведен перечень светофорных объектов, расположенных на территории г.о. Кашира.

Таблица 1.3.5 – Перечень светофорных объектов, расположенных на территории г.о. Кашира

| № п/п | Наименование пересечения | Тип светофора |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Кашира, ул. Стрелецкая, Каширский пр-т и Иваньковское ш. | Т.1, П.1 |
| 2 | г. Кашира, ул. Пушкарская и Каширский пр-т | Т.1, Т.1.п, П.1 |
| 3 | а/д Р-22 Каспий и а/д 46К-6050 | Т.1, Т.1.лк, П.1 |
| 4 | г. Кашира, ул. Садовая и ул. Центральная | Т.1, П.1 |
| 5 | г. Кашира, Каширский просп. и ул. Путейская | Т.1, Т.1.п, П.1 |
| 6 | а/д P-22 «Каспий» (Кашира–Тамбов–Астрахань), а/д P-22 «Каспий» – Большое Завалье и а/д P-22 «Каспий» – Яковское | Т.1, Т.1.лк, П.1 |
| 7 | 19км+800 а/д «Кашира – Серебряные пруды – Узловая» | Т.1 |

Рисунок 1.3.3 – Расположение светофорных объектов

1.3.3. Воздушный транспорт

В г.о. Кашире нет собственного аэропорта и, следовательно, нет регулярного воздушного сообщения. Ближайшие аэропорты находятся в г. Москве, например, Домодедово или Жуковский.

В соседствующем с г.о. Кашира Ступинском городском округе расположены несколько аэродромов. Наиболее известные из них: Торбеево-Старт, Крутышки, Волосово и Новинки. Также есть аэродром Большое Грызлово, который находится недалеко от Ступино.

Аэродром Крутышки (Ступино) имеет бетонную взлетно-посадочную полосу и обеспечивает полеты практически круглый год, по данным poletpilot. Он был военным аэродромом, а затем до 2008 года принадлежал ДОСААФ. Сейчас он принимает воздушные суда частной авиации по предварительной договоренности, а также обеспечивает их базирование и дозаправку. Часть г.о. Каширы, граничащая со Ступинским городским округом попадает в охранную зону аэродромов.

1.3.4. Водный транспорт

По территории г.о. Кашира протекает река Ока. Каширский железнодорожный мост пересекает реку Оку на 108 километре Павелецкого направления Московской железной дороги.

Каширская ГРЭС имени Г.М. Кржижановского расположена на берегу реки Оки г.о. Кашира.

На Каширской набережной построена комфортабельная зона отдыха с пляжем. Круглогодично работает водно-спасательная станция Каширы. По реке Оке передвигаются частные судна. Общественный водный транспорт не предусмотрен.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковочными местами

Плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 0,45 км/кв. км, что выше нормативного показателя (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области расчетный показатель плотности сети общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании должен составлять не менее 0,43 км/кв. км).

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по территории г. о. Кашира осуществляются по 17 муниципальным маршрутам.

Перечень маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых на территории г.о. Кашира, представлен в таблице 1.4.1.

На рисунке 1.4.1 приведены маршрутная сеть и расположение остановок общественного транспорта.

Перевозчиком на всех муниципальных маршрутах является АО «МОСТРАНСАВТО».

В таблице 1.4.2 приведен перечень остановок общественного транспорта (ООТ) на территории г.о. Кашира.

ООТ обустроены следующими элементами:

1) 90% – павильонами;

2) 97 % – знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;

3) 88 % – заездными карманами;

4) 99 % – остановочной площадкой;

5) 97 % – посадочной площадкой;

6) 89 % – пешеходными переходами;

7) 36 % – светофорами типа Т.7;

8) 6 % – переходно-скоростными полосами;

9) 56 % – освещением.

В результате анализа было выявлено, что около 56 % ООТ находятся в нормативном состоянии.

Таблица 1.4.1 – Перечень маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых на территории г.о. Кашира

| № п/п | Регистра-ционный номер | Номер маршрута | Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты или наименование поселения, в границах которых расположены начальный и(или) конечный остановочный пункты) | Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты |  | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок |  | Протяженность маршрута (км) |  |  | Вид ТС | Транспортные средства, которые используются для перевозок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прямой путь | Обратный путь | Прямой путь | Обратный путь | Общая | Прямой путь | Обратный путь |  | Кол-во | класс |
| 1 | 283 | 1 | ул.Вахрушева- ст.Кашира- ул.Советская- ул.Вахрушева | ПАТП | Советская ул | ул.Садовая-"Кашира- Ненашево"- ул.Путейская- ул.Ильича- Ямской проезд- ул.Генерала Белова-ул.Горького- ул.Стрелецкая | ул.Стрелецкая-"Кашира- Ненашево"- ул.Садовая | 20 | 10 | 10 | Автобус | 3 | БК |
|  |  |  |  | ул. Вахрушева | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дворец Спорта | Военная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Садовая ул | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  | 2 | СК |
|  |  |  |  | Клубная ул | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПАТП | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗМК | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Картонажная ф-ка | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Картонажная ф-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | ЗМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ст. Кашира | ПАТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Баня | Клубная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ильича ул | Садовая ул |  |  |  |  |  |  | 3 | МК |
|  |  |  |  | Гидромеханизация | Дворец Спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ямская ул | ул. Вахрушева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Красноармейская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гор. Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Советская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 284 | 3 | ул.Вахрушева-ул.Советская- ст.Кашира-ул.Вахрушева | ПАТП | Советская ул | ул.Садовая-"Кашира-Ненашево"-ул.Стрелецкая | ул.Горького-ул.Генерала Белова-Ямской проезд-ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево-"ул.Садовая | 20 | 10 | 10 | Автобус | 1 | ОБК |
|  |  |  |  | ул. Вахрушева | Гор. Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дворец Спорта | Красноармейская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Садовая ул | Ямская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клубная ул | Гидромеханизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПАТП | Ильича ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗМК | Баня |  |  |  |  |  |  | 4 | БК |
|  |  |  |  | Картонажная ф-ка | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  | 2 | СК |
|  |  |  |  | Микрорайон | Картонажная ф-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | ЗМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | ПАТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Военная часть | Клубная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Садовая ул |  |  |  |  |  |  | 3 | МК |
|  |  |  |  |  | Дворец Спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Советская ул | ул. Вахрушева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 285 | 4 | ул.Вахрушева-Центролит | ПАТП | Центролит | ул.Садовая-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская- ул.Ильича-Ямской проезд-ул.Генерала Белова-ул.Горького-ул.Стрелецкая-"Кашира-Ненашево"- проезд к з. Центролит-"Аладьино-Воскресенки-Труфаново"-пр.№ 19 | пр.№ 19-"Аладьино-Воскресенки-Труфаново"-проезд к з. Центролит-"Кашира-Ненашево"-ул.Стрелецкая-ул.Горького-ул.Генерала Белова-Ямской проезд-ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Садовая | 34,6 | 17,3 | 17,3 | Автобус | 1 | БК |
|  |  |  |  | ул. Вахрушева | Дачные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дворец Спорта | Профилакторий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Садовая ул | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клубная ул | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПАОП | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗМК | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Картонажная ф-ка | Военная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Советская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Гор. Больница |  |  |  |  |  |  | 1 | МК |
|  |  |  |  | Баня | Красноармейская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ильича ул | Ямская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидромеханизация | Гидромеханизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ямская ул | Ильича ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Красноармейская ул | Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гор. Больница | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Советская ул | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Военная часть | Картонажная ф-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | ЗМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | ПАОП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Клубная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Садовая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Профилакторий | Дворец Спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дачные участки | ул. Вахрушева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 287 | 22 | ст.Кашира-Ожерелье (Локомотивное депо) | ПАТП | Больничный комплекс | ул.Ильича-Ямской проезд-ул.Генерала Белова-ул.Горького-ул.Стрелецкая-"Кашира-Ненашево"-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"- ул.Ленина-ул.Больничная | ул.Больничная- ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-"Кашира-Ненашево"-ул.Стрелецкая-ул.Горького-ул.Генерала Белова-Ямской проезд-ул.Ильича | 30,2 | 15,1 | 15,1 | Автобус | 1 | БК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Пов.на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Пов.на Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Центролит | Аладьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Баня | ДЭУ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ильича ул | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидромеханизация | Военная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ямская ул | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Красноармейская ул | Советская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гор. Больница | Гор. Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Советская ул | Красноармейская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Ямская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Военная часть | Гидромеханизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Ильича ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ 18 | Баня |  |  |  |  |  |  | 1 | МК |
|  |  |  |  | Аладьино | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Центролит | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Больничный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 288 | 23 | Кашира-Корыстово | ПАТП | Корыстово | ул.Ильича-Ямской проезд-ул.Малая Красноармейская-ул.Моргунова-ул.Облог-ул.Маршала Астахова-ул.Карла Маркса-ул.Стрелецкая-"Сайгатово-Пятница"-"Сайгатово-Пятница-Корыстово" | "Сайгатово-Пятница-Корыстово"-"Сайгатово-Пятница"-ул.Стрелецкая-ул.Карла Маркса-ул.Маршала Астахова-ул.Облог-ул.Моргунова-ул.Малая Красноармейская-Ямской проезд-ул.Ильича | 27,6 | 13,8 | 13,8 | Автобус | 1 | БК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Базарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Баня | Зендиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ильича ул | пос. Зендиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидромеханизация | ДРСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ямская ул | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Кинотеатр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Советская ул | Советская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кинотеатр | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Ямская ул |  |  |  |  |  |  | 2 | МК |
|  |  |  |  | ДРСУ | Гидромеханизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пос. Зендиково | Ильича ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зендиково | Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Базарово | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корыстово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 289 | 24 | Кашира-Кокино | ПАТП | Кокино | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-ул.Карла Маркса-Больничный переулок-ул.Горького-ул.Стрелецкая-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Ленина-ул.Гвардейская-ул.Донбасская-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая -Кокино" | "Кашира-Серебряные Пруды-Узловая -Кокино"-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Донбасская-ул.Гвардейская-ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Стрелецкая-ул.Горького-Больничный переулок-ул.Карла Маркса-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 53 | 26,5 | 26,5 | Автобус | 2 | БК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Грабченки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Баня | Локомотивное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ильича ул | Вагонное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидромеханизация | Клуб 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ямская ул | Почта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Красноармейская ул | Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гор. Больница | Пов.на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Пов.на Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Аладьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | ДЭУ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Военная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Советская ул | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Советская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Военная часть | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ 18 | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аладьино | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Центролит | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Ожерелье | Гор. Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ленина | Красноармейская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Почта | Ямская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клуб 1 Мая | Гидромеханизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вагонное депо | Ильича ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Локомотивное депо | Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Грабченки | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кокино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 290 | 25 | Кашира-Тарасково | ПАТП | Тарасково | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-ул. Карла Маркса-ул.Стрелецкая-"Кашира-Ненашево"-"Кашира-Ненашево-Тарасково"-ул. Комсомольская | ул. Комсомольская-"Кашира-Ненашево-Тарасково"-"Кашира-Ненашево"-ул.Стрелецкая-ул. Карла Маркса-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 40,2 | 20,1 | 20,1 | Автобус | 1 | СК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Пов.на Тарасково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Малеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Колтово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Лиды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Дом отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Пов.Ступино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Новые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кинотеатр | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Кинотеатр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новые дома | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.Ступино | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дом отдыха | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиды | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колтово | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Малеево | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Тарасково | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Магазин | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарасково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 291 | 26 | Кашира-Ледово | ПАТП | Ледово | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Клубная-Советский проспект-"Кашира-Озеры"-"Кашира-Озеры-Новоселки"--ул.Заводская-"Аладьино-Воскресенки-Труфаново"-"Кашира-Сер. Пруды-Узловая-Ледово-Труфаново" | "Кашира-Сер. Пруды-Узловая-Ледово-Труфаново"-"Аладьино-Воскресенки-Труфаново"-ул.Заводская-"Кашира-Озеры-Новоселки"-"Кашира-Озеры"-Советский проспект-ул. Клубная-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 66,6 | 33,3 | 33,3 | Автобус | 1 | СК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Труфаново |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Глебово-Змеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Бузаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Картонажная ф-ка | Богатищево-Епишино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗМК | Воскресенское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПАТП | Макарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клубная ул | Андреевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аптека | ул.Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горки | ст. Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кладбище | Школа 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шампиньонница | Новоселки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул.Мичуринская | ул.Мичуринская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоселки | Шампиньонница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Школа 5 | Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ст. Ожерелье | Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул.Заводская | Аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Андреевское | Клубная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Макарово | ПАТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воскресенское | ЗМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Богатищево-Епишино | Картонажная ф-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бузаково | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глебово-Змеево | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Труфаново | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ледово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 292 | 27 | Кашира-Руново | ПАТП | Руново | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Клубная-Советский проспект-"Озеры-Кашира"-"Озеры-Кашира"-Руново-Озеры-Кашира" | "Озеры-Кашира"-Руново-Озеры-Кашира"-"Озеры-Кашира"-Советский проспект-ул.Клубная-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 35,2 | 17,6 | 17,6 | Автобус | 2 | СК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Бесово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Пов.на Бесово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Знаменское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Картонажная ф-ка | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗМК | Новоселки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПАТП | ул.Мичуринская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клубная ул | Шампиньонница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аптека | Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горки | Аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шампиньонница | Клубная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул.Мичуринская | ПАТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоселки | ЗМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Картонажная ф-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знаменское | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Бесово | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бесово | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 293 | 28 | Кашира-Труфаново | ПАТП | Ледово | ул.Ильича-Ямской проезд-ул.Малая Красноармейская-ул.Моргунова-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Ленина-ул.Гвардейская-ул.Донбасская-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая-Ледово-Труфаново" | "Кашира-Серебряные Пруды-Узловая-Ледово-Труфаново"-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Донбасская-ул.Гвардейская-ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Пушкарская-ул.Облог-ул.Моргунова-ул.Малая Красноармейская-Ямской проезд-ул.Ильича | 64 | 32 | 32 | Автобус | 1 | СК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Рождественское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Баня | Зубово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ильича ул | Пов.на Яковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидромеханизация | Локомотивное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ямская ул | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Вагонное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Клуб 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ 18 | Почта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аладьино | Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Центролит | пов. на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов. на Ожерелье | Пов.на Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ленина | Аладьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Почта | ДЭУ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клуб 1 Мая | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вагонное депо | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Ямская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Локомотивное депо | Гидромеханизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Яковское | Ильича ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зубово | Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рождественское | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ледово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Труфаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 294 | 29 | Кашира-Маслово-Растовцы | ПАТП | Растовцы | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Ленина-ул.Гвардейская-ул.Донбасская-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая-Маслово-Растовцы" | "Кашира-Серебряные Пруды-Узловая-Маслово-Растовцы"-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Донбасская-ул.Гвардейская-ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 104,6 | 52,3 | 52,3 | Автобус | 1 | СK |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Богатищево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | ст. Богатищево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Топканово 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Маслово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Колмна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Острога-заезд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Острога |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Коростылево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ 18 | пов. на Ледово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аладьино | Пурловская Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Центролит | Вальцово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | Пов.на Яковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов. на Ожерелье | Грабченки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Грабченки | пов. на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Яковское | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вальцово | Пов.на Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пурловская Больница | Аладьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов. на Ледово | ДЭУ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коростылево | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Острога | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Острога-заезд | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колмна | Микрорайон |  |  |  |  |  |  | 1 | МК |
|  |  |  |  | Маслово | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Топканово 1 | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ст. Богатищево | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Богатищево | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Растовцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1808 | 30 | Кашира-Б.Ильинское | ПАТП | Б.Ильинское | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Ленина-ул.Гвардейская-ул.Донбасская-"М6 Каспий-Каменка"-"Каменка-Домнинки" | Каменка-Домнинки"-"М6 Каспий-Каменка"-ул.Донбасская-ул.Гвардейская-ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 96 | 48 | 48 | Автобус | 1 | СК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | М.Ильинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Домнинки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Бурцево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Пов.на Ледово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Пурловская Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Вальцово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Локомотивное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ 18 | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аладьино | Вагонное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Центролит | Клуб 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | Почта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Ожерелье | Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ленина | Пов.на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Почта | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клуб 1 Мая | Пов.на Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вагонное депо | Аладьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | ДЭУ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Локомотивное депо | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Яковское | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вальцово | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пурловская Больница | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Ледово | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бурцево | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каменка | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Домнинки | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | М.Ильинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Б.Ильинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 295 | 31 | Кашира(ул.Вахрушева)-Ожерелье | ПАТП | Локомотивное депо | ул.Садовая-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-Больничный переулок-ул.Горького-ул.Стрелецкая-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Ленина-ул.Гвардейская-ул.Донбасская | ул.Донбасская-ул.Гвардейская-ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Стрелецкая-ул.Горького-Больничный переулок-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Садовая | 42,8 | 21,4 | 21,4 | Автобус | 1 | ОБК |
|  |  |  |  | ул. Вахрушева | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дворец Спорта | Вагонное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Садовая ул | Клуб 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клубная ул | Почта |  |  |  |  |  |  | 2 | БК |
|  |  |  |  | ПАТП | Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗМК | Больничный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Картонажная ф-ка | пов. на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Пов.на Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Аладьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | ДЭУ 18 |  |  |  |  |  |  | 1 | СК |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Военная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Советская ул | Советская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Военная часть | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ 18 | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аладьино | Микрорайон |  |  |  |  |  |  | 1 | МК |
|  |  |  |  | Пов.на Центролит | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов. на Ожерелье | Картонажная ф-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Больничный комплекс | ЗМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ленина | ПАТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Почта | Клубная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клуб 1 Мая | Садовая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вагонное депо | Дворец Спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | ул. Вахрушева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Локомотивное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 296 | 32 | Кашира-Барабаново | ПАТП | Барабаново | ул.Ильича-Ямской проезд-ул.Малая Красноармейская-ул.Моргунова-ул.Облог-ул.Маршала Астахова-ул.Карла Маркса-ул.Стрелецкая-"Сайгатово-Пятница"-"М4 Дон" | "М4 Дон"-"Сайгатово-Пятница"-ул.Стрелецкая-ул.Карла Маркса-ул.Маршала Астахова-ул.Облог-ул.Моргунова-ул.Малая Красноармейская-Ямской проезд-ул.Ильича | 23 | 11,5 | 11,5 | Автобус | 2 | БК |
|  |  |  |  | ул. Вахрушева | Руднево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дворец Спорта | Пятница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Садовая ул | Корыстово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клубная ул | пов. Корыстово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПАТП | Базарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗМК | пос. Зендиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Картонажная ф-ка | Зендиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ст. Кашира | ДРСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Кинотеатр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кинотеатр | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДРСУ | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зендиково | Картонажная ф-ка |  |  |  |  |  |  | 1 | МК |
|  |  |  |  | пос. Зендиково | ЗМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Базарово | ПАТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов. Корыстово | Клубная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корыстово | Садовая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пятница | Дворец Спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руднево | ул. Вахрушева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Барабаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 297 | 34 | Кашира-Злобино | ПАТП | Злобино-заезд | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-ул.Карла Маркса-ул.Стрелецкая-"Кашира-Ненашево"-"Кашира-Ненашево-Злобино-Наумовское" | "Кашира-Ненашево-Злобино-Наумовское"-"Кашира-Ненашево"-ул.Стрелецкая-ул.Карла Маркса-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 69 | 34,5 | 34,5 | Автобус | 1 | СК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Злобино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Стародуб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Елькино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | пов. на Елькино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Тарасково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская ул | Пов.на Тарасково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | Малеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кинотеатр | Колтово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стрелецкая ул | Лиды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новые дома | д/о Лиды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Ступино (Мост | Пов.на Ступино (Мост |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | д/о Лиды | Новые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лиды | Стрелецкая ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колтово | Кинотеатр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Малеево | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Тарасково | Пушкарская ул |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Магазин | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарасково | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов. на Елькино | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елькино | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стародуб | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Злобино | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Злобино-заезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 299 | 38 | Кашира-Завалье | ПАТП | Завалье | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Ленина-ул.Гвардейская-ул.Донбасская-"М6 Каспий-Яковское"-"М6 Каспий-Б.Завалье" | "М6 Каспий-Б.Завалье""М6 Каспий-Яковское"-ул.Донбасская-ул.Гвардейская-ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 69,2 | 34,6 | 34,6 | Автобус | 2 | СК |
|  |  |  |  | ст. Кашира | Понизье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Туб.Больница | Пчеловодное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделение с/х | Никулино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Кипелово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Токарево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Яковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская | Локомотивное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стадион | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ 18 | Вагонное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аладьино | Клуб 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Центролит | Почта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пов.на Ожерелье | Пов.на Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ленина | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Почта | Пов.на Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Клуб 1 Мая | Аладьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вагонное депо | ДЭУ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По требованию | Стадион |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Локомотивное депо | Пушкарская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Яковское | По требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токарево | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кипелово | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Никулино | Отделение с/х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пчеловодное | Туб.Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Понизье | ст. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Завалье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3251 | 39 | Кашира-Топтыково-Б.Ильинское | ст.Кашира | Б.Ильинское | ул.Ильича-ул.Путейская-"Кашира-Ненашево"-ул.Пушкарская-ул.Облог-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Ленина-ул.Гвардейская-ул.Донбасская-"М6 Каспий-Яковское"-"М6 Каспий"-"М6 Каспий-Каменка"-"Каменка-Домнинки" | "Каменка-Домнинки"-"М6 Каспий-Каменка"-"М6 Каспий"-"М6 Каспий-Яковское"-ул.Донбасская-ул.Гвардейская-ул.Ленина-"Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-ул.Облог-ул.Пушкарская-"Кашира-Ненашево"-ул.Путейская-ул.Ильича | 80,5 | 40,6 | 39,9 | Автобус | 1 | МК |
|  |  |  |  | Туб. больница | М.Ильинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отд. Совхоза | Домнинки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация | Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микрорайон | Топтыково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по требованию | Токарево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пушкарская | Яковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЭУ | Бурцево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Алальино | пов.Ледово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов.Центролит | Пурловская б-ца |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лесничество | Вальцово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов.Ожерелье | Грабченки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Грабченки | пов.Ожерелье |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вальцово | Лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пурловская б-ца | пов.Центролит |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пов.Ледово | Алальино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бурцево | ДЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Яковское | Пушкарская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токарево | по требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Топтыково | Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каменка | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Домнинки | Отд. Совхоза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | М.Ильинское | Туб. больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Б.Ильинское | ст.Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.4.1 – Маршрутная сеть и расположение остановок общественного транспорта на территории городского округа

Таблица 1.4.2 – Обустройство ООТ на территории на территории г.о. Кашира

| № | Наименование ООТ | Местоположение | Расположение | Населенный пункт | Знак 5.16 | Павильон | Посадочная площадка | Остановочная площадка | ПП | Заездной карман | Светофор типа Т.7 | ПСП | Освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарасково | Комсомольская улица | Прямое | деревня Тарасково | 2 | + | - | + | - | - | - | - | + |
| 2 | Магазин | Комсомольская улица | Обратное | деревня Тарасково | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 3 | Магазин | Комсомольская улица | Прямое | деревня Тарасково | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 4 | Остановка общественного транспорта | улица Дубки | Прямое | деревня Тарасково | 2 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 5 | Поворот на Тарасково | 46К-5120 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 6 | Поворот на Тарасково | 46К-5120 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 7 | дер. Ледовские Выселки | 46К-5120 | Прямое | деревня Ледовские Выселки | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 8 | дер. Ледовские Выселки | 46К-5120 | Обратное | деревня Ледовские Выселки | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 9 | Растовцы | 46Н-03305 | Обратное | деревня Растовцы | 1 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 10 | Богатищево | 46Н-03305 | Обратное | поселок Богатищево | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 11 | Богатищево | 46Н-03305 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 12 | Станция Богатищево | Придорожная улица | Обратное | поселок Богатищево | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 13 | Станция Богатищево | Придорожная улица | Прямое | поселок Богатищево | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 14 | Перекресток | 46К-6070 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 15 | Перекресток | 46К-6070 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 16 | Платформа Топканово | Магистральная улица | Обратное | деревня Топканово | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 17 | Платформа Топканово | Магистральная улица | Прямое | деревня Топканово | 2 | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 18 | Топканово | Заречная улица | Обратное | деревня Топканово | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 19 | Топканово | Заречная улица | Прямое | деревня Топканово | 2 | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 20 | Поворот на Маслово | 46Н-03310 | Обратное | деревня Топканово | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 21 | Поворот на Маслово | 46Н-03310 | Прямое | деревня Топканово | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 22 | Малое Ильинское | Лесная улица | Прямое | деревня Малое Ильинское | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
| 23 | Гритчино | Р-22 Каспий | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | - | + | + | - |
| 24 | Гритчино | Р-22 Каспий | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | - | + | + | - |
| 25 | Большое Ильинское | 46К-6040 | Обратное | деревня Большое Ильинское | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 26 | Острога-1 | 46К-6040 | Прямое | деревня Острога | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 27 | Острога | 46Н-03333 | Обратное | деревня Острога | 2 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 28 | Поворот на Острога | 46К-6011 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 29 | Поворот на Острога | 46К-6011 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 30 | Колмна | 46Н-03310 | Обратное | - | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 31 | Колмна | 46Н-03310 | Прямое | - | 2 | - | - | + | + | + | - | - | - |
| 32 | Деревня Маслово | 46Н-03310 | Обратное | поселок Маслово | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 33 | Деревня Маслово | 46Н-03310 | Прямое | поселок Маслово | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 34 | Поселок Маслово | Центральная улица | Обратное | поселок Маслово | 1 | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 35 | Лесная поляна | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 36 | Лесная поляна | 46Н-03304 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 37 | Бузаково | 46Н-03304 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 38 | Бузаково | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 39 | Глебово-Змеево | 46Н-03304 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 40 | Глебово-Змеево | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 41 | Труфаново | Новая улица | Прямое | деревня Труфаново | 1 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 42 | Ледово | Парковая улица | Обратное | поселок Ледово | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 43 | Коростылево | 46К-6011 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 44 | Коростылево | 46К-6011 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 45 | Домнинки | 46Н-03332 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 46 | Батькополье | 46Н-03332 | Прямое | - | 2 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 47 | Пчеловодное | 46Н-03296 | Обратное | - | 2 | - | + | + | - | + | - | - | - |
| 48 | Пчеловодное | 46Н-03296 | Прямое | - | 2 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 49 | Понизье | 46Н-03296 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 50 | Понизье | 46Н-03296 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 51 | Завалье | 46Н-03296 | Обратное | деревня Завалье-1 | 1 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 52 | Поворот на совхоз Каменский | Р-22 Каспий | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 53 | Поворот на совхоз Каменский | Р-22 Каспий | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 54 | Каменка | Центральная улица | Прямое | деревня Каменка | 2 | - | - | + | + | - | + | - | - |
| 55 | Каменка | Центральная улица | Обратное | деревня Каменка | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 56 | Бурцево | 46К-6030 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 57 | Бурцево | 46К-6030 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 58 | Поворот на Ледово | 46К-6011 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 59 | Топтыково | Р-22 Каспий | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | + | - |
| 60 | Топтыково | Р-22 Каспий | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | + | - |
| 61 | Токарево | Р-22 Каспий, 130-й километр | Обратное | - | 2 | + | + | + | - | + | - | + | - |
| 62 | Токарево | Р-22 Каспий, 129-й километр | Прямое | - | 2 | + | + | + | - | + | - | + | - |
| 63 | Кокино | Каширское шоссе, 126-й километр | Прямое | - | 1 | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 64 | Кокино | Каширское шоссе, 125-й километр | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 65 | Кипелово | 46Н-03296 | Обратное | - | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 66 | Кипелово | 46Н-03296 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 67 | Никулино | Советская улица | Прямое | деревня Никулино | 1 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 68 | Поворот на станцию Пчеловодное | 46Н-03296 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 69 | Поворот на станцию Пчеловодное | 46Н-03296 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 70 | Барабаново | М-4 Дон, 130-й километр | Обратное | деревня Барабаново | 2 | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 71 | Барабаново | М-4 Дон, 130-й километр | Прямое | деревня Барабаново | 2 | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 72 | Руднево | М-4 Дон, 129-й километр | Обратное | - | 2 | + | + | + | - | + | - | + | + |
| 73 | Руднево | М-4 Дон, 128-й километр | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 74 | Злобино | 46К-6150 | Прямое | деревня Злобино | 2 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 75 | Поворот на Злобино | 46К-6150 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 76 | Елькино | 46К-6150 | Обратное | деревня Елькино | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 77 | Елькино | 46К-6150 | Обратное | деревня Елькино | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 78 | Пятница | М-4, старое направление, 125-й километр | Обратное | деревня Пятница | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 79 | Пятница | М-4, старое направление, 124-й километр | Прямое | деревня Пятница | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 80 | Малеево | 46К-5120 | Обратное | - | 1 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 81 | Малеево | 46К-5120 | Прямое | - | 1 | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 82 | Стародуб | 46К-6150 | Прямое | деревня Стародуб | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 83 | Колтово | 46К-5120 | Обратное | - | 1 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 84 | Колтово | 46К-5120 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 85 | Корыстово | Центральная улица | Обратное | деревня Корыстово | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 86 | Корыстово-1 | Центральная улица | Обратное | деревня Корыстово | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 87 | Корыстово-1 | Центральная улица | Прямое | деревня Корыстово | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 88 | Поворот на Умрышенку | 46Н-03311 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 89 | Поворот на Умрышенку | 46Н-03311 | Прямое | - | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 90 | Поворот на Корыстово | М-4, старое направление, 123-й километр | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 91 | Поворот на Корыстово | М-4, старое направление, 123-й километр | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 92 | Базарово | М-4, старое направление, 122-й километр | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 93 | Базарово | М-4, старое направление, 122-й километр | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 94 | Поселок Зендиково | Банная улица | Прямое | поселок Зендиков | 2 | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 95 | Зендиково | М-4, старое направление, 120-й километр | Прямое | поселок Зендиково | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 96 | Зендиково | М-4, старое направление, 120-й километр | Обратное | поселок Зендиково | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 97 | ДРСУ | М-4, старое направление, 119-й километр | Обратное | поселок Зендиково | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 98 | ДРСУ | М-4, старое направление, 119-й километр | Прямое | поселок Зендиково | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 99 | Лиды | 46К-5120 | Обратное | деревня Лиды | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 100 | Лиды | 46К-5120 | Прямое | деревня Лиды | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 101 | Дом отдыха Кашира | Иваньковское шоссе | Обратное | деревня Лиды | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 102 | Дом отдыха Кашира | Иваньковское шоссе | Прямое | деревня Лиды | 2 | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 103 | Поворот на Ступино – Фритолейс | 46К-5120 | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 104 | Поворот на Ступино – Фритолейс | Иваньковское шоссе | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 105 | Новые дома | Иваньковское шоссе | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 106 | Новые Дома | Иваньковское шоссе | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 107 | Дом культуры | Стрелецкая улица | Обратное | Кашира | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 108 | Дом культуры | Стрелецкая улица | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 109 | Стрелецкая улица | Стрелецкая улица | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 110 | Стрелецкая улица | Стрелецкая улица | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 111 | Кинотеатр Родина | улица Карла Маркса | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 112 | Советская улица | улица Горького | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 113 | Советская улица | улица Горького | Прямое | Кашира | 2 | + | - | + | + | - | - | - | + |
| 114 | Гидромеханизация (Судостроительный завод | улица Ильича | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 115 | Гидромеханизация (Судостроительный завод | улица Ильича | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 116 | Ямской проезд | Ямская улица | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 117 | Ямской проезд | Ямская улица | Прямое | Кашира | 1 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 118 | Красноармейская улица | улица Генерала Белова | Обратное | Кашира | 1 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 119 | Красноармейская улица | улица Генерала Белова | Прямое | Кашира | 1 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 120 | Стадион | Больничный переулок | Обратное | Кашира | 1 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 121 | Стадион | Больничный переулок | Прямое | Кашира | 1 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 122 | Больница | улица Горького | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 123 | Больница | улица Горького | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 124 | Воинская часть | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 125 | Воинская часть | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 126 | Пушкарская улица | Пушкарская улица | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 127 | Пушкарская улица | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 128 | Пушкарская улица | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 129 | АЗС | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 130 | АЗС | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 131 | По требованию | 1-я Дзержинская улица | Обратное | Кашира | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
| 132 | Улица Ильича (Билетная | улица Ильича | Обратное | Кашира | 1 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 133 | Улица Ильича (Билетная | улица Ильича | Прямое | Кашира | 1 | - | + | + | + | - | - | - | + |
| 134 | Баня | лица Ильича | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 135 | Баня | лица Ильича | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 136 | Свирь | улица Металлургов | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 137 | 3-й микрорайон | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 138 | 3-й микрорайон | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 139 | Администрация | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 140 | Администрация | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 141 | Терново-2 | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 142 | Отделение совхоза | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 143 | Отделение совхоза | Путейская улица | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 144 | Отделение совхоза | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 145 | Туберкулезная больница | Путейская улица | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 146 | Туберкулезная больница | Путейская улица | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 147 | Станция Кашира | улица Ильича | Обратное | Кашира | 1 | - | + | + | + | - | - | - | + |
| 148 | Станция Кашира | улица Ильича | Прямое | Кашира | - | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 149 | Картонажная фабрика (Гофрон | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 150 | Картонажная фабрика (Гофрон | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 151 | Завод металлоконструкций | Каширский проспект | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 152 | Завод металлоконструкций | Каширский проспект | Прямое | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 153 | ПАТП | Клубная улица | Обратное | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 154 | ПАТП | Клубная улица | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 155 | Клубная улица | Клубная улица | Обратное | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 156 | Клубная улица | Клубная улица | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 157 | Садовая улица (Пожарка) | Садовая улица | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 2 | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 158 | Дворец спорта | Садовая улица | Обратное | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 159 | Дворец спорта | Садовая улица | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 160 | Улица Вахрушева | улица Вахрушева | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 1 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 161 | Аптека | Клубная улица | Обратное | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 162 | Аптека | Клубная улица | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 163 | Богатищево-Епишино | Парковая улица | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 164 | Богатищево-Епишино | Парковая улица | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 165 | Воскресенское | 46Н-03304 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 166 | Воскресенское | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 167 | Поворот на Смирновку | 46К-5102 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | - | + | - | - |
| 168 | Поворот на Смирновку | 46К-5102 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 169 | Бесово | Южная улица | Обратное | поселок Большое Руново | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 170 | Бесово | Южная улица | Прямое | поселок Большое Руново | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 171 | Поворот на Руново | Южная улица | Обратное | поселок Большое Руново | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 172 | Поворот на Руново | Южная улица | Прямое | поселок Большое Руново | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 173 | Поворот на Бесово | 46К-5102 | Обратное | деревня Знаменское | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 174 | Поворот на Бесово | 46К-5102 | Прямое | деревня Знаменское | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 175 | Новоселки | Центральная улица | Прямое | поселок Новоселки | 2 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 176 | Новоселки | Центральная улица | Обратное | поселок Новоселки | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 177 | Мичуринская улица | Центральная улица | Прямое | поселок Новоселки | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 178 | Мичуринская улица | Лесная улица | Обратное | поселок Новоселки | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 179 | Шампиньонница | 46К-5102 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 180 | Шампиньонница | 46К-5102 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 181 | Кладбище | 46К-5102 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 182 | Кладбище | 46К-5102 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 183 | Горки | 46Н-03339 | Обратное | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 184 | Горки | 46Н-03339 | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 185 | Яковское | 46К-6050 | Обратное | деревня Яковское | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 186 | Яковское | 46К-6050 | Прямое | деревня Яковское | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 187 | Вальцово | 46К-6011 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 188 | Вальцово | 46К-6011 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 189 | Поворот на Зубово | 46К-6011 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 190 | Сады Южное | 46Н-03302 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 191 | Рождествено | Степная улица | Прямое | деревня Рождествено | 1 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 192 | Зубово | 46Н-03302 | Прямое | деревня Зубово | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 193 | Зубово | 46Н-03302 | Обратное | деревня Зубово | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 194 | Кокино | Центральная улица | Обратное | деревня Кокино | 2 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 195 | Ягодня | 46К-6060 | Обратное | - | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 196 | Ягодня | 46К-6060 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 197 | Грабченки | 46К-6011 | Обратное | деревня Грабченки | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 198 | Грабченки | 46К-6011 | Прямое | деревня Грабченки | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 199 | Локомотивное депо | Донбасская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 200 | Локомотивное депо | Донбасская улица | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | - | + | - | - | + |
| 201 | Локомотивное депо | Донбасская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 202 | Локомотивное депо | Донбасская улица | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | - | + | + | - | + | - | - | + |
| 203 | Вагонное депо | Гвардейская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 204 | Клуб 1-го Мая | Гвардейская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | 1 | + | - | + | + | + | + | - | + |
| 205 | Вагонное депо | Гвардейская улица | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 206 | Почта | улица Ленина | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | - | + | + | + | - | - | - | + |
| 207 | Почта | улица Ленина | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 208 | Улица Ленина | улица Ленина | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | - | + | + | + | - | - | - | + |
| 209 | Улица Ленина | улица Ленина | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 210 | Поворот на Ожерелье | 46К-6011 | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 211 | Поворот на Ожерелье | 46К-6011 | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 212 | Больничный комплекс | Больничная улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 213 | Больничный комплекс | Больничная улица | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 214 | Лесничество | 46К-6011 | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 215 | Лесничество | 46К-6011 | Обратное | микрорайон Ожерелье | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 216 | Поворот на Центролит | Центральная улица | Обратное | деревня Аладьино | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 217 | Поворот на Центролит | Центральная улица | Прямое | деревня Аладьино | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 218 | Аладьино | Центральная улица | Обратное | деревня Аладьино | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 219 | Аладьино | Центральная улица | Обратное | деревня Аладьино | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 220 | ДЭУ-18 (Кладбище) | 46К-6011 | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 221 | ДЭУ-18 (Кладбище) | 46К-6011 | Прямое | Кашира | 1 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 222 | Пушкарская улица | Пушкарская улица | Обратное | Кашира | 2 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 223 | Жилгородок | Жилгородок | Обратное | Жилгородок | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 224 | Садовые участки | Кашира | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 225 | Садовые участки | Кашира | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 226 | Профилакторий | Кашира | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 227 | Профилакторий | Кашира | Прямое | - | 2 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 228 | Заводская улица | Заводская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 229 | Школа № 5 | 46Н-03304 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 230 | Школа № 5 | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 231 | Школа № 5 | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 232 | Макарово | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 233 | Андреевское | 46Н-03304 | Обратное | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 234 | дер. Воскресенские Выселки | 46Н-03304 | Прямое | - | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |

1.5. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

Пешеходная инфраструктура – совокупность пешеходных и велосипедных путей, а также элементов благоустройства, призванных обеспечить удобство перемещения пользователей в границах территорий, примыкающих к объектам социальной инфраструктуры. К элементам такой инфраструктуры относятся пешеходные переходы, тротуары, пешеходные дорожки, ограждения и т. д.

В таблице 1.5.1 приведен перечень тротуаров на территории г. о. Кашира

Таблица 1.5.1 – Перечень тротуаров на территории г. о. Кашира

| № п/п | Наименование улицы/участка УДС | Длина, км | Площадь, м | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Зендиково, ул. Банная | 0,69 | 1035 | 1,5 |
| 2 | г. Кашира, ул. Красноармейская Малая | 0,456 | 684 | 1,5 |
| 3 | г. Кашира, ул. Посадская Малая | 0,256 | 384 | 1,5 |
| 4 | г. Кашира, ул. Генерала Белова | 0,433 | 649,5 | 1,5 |
| 5 | г. Кашира, ул. Моргунова (уч-к №1) | 0,673 | 1009,5 | 1,5 |
| 6 | г. Кашира, пер. Больничный | 0,152 | 228 | 1,5 |
| 7 | г. Кашира, ул. Горького | 1,056 | 1584 | 1,5 |
| 8 | г. Кашира, ул. Карла Маркса | 0,766 | 1149 | 1,5 |
| 9 | г. Кашира, ул. Облог | 0,26 | 390 | 1,5 |
| 10 | г. Кашира, ул. Советская | 1,456 | 2184 | 1,5 |
| 11 | г. Кашира, ул. Энгельса | 0,46 | 690 | 1,5 |
| 12 | г. Кашира, ул. Свободы (уч-к №1) | 0,27 | 405 | 1,5 |
| 13 | г. Кашира, ул. Свободы (уч-к №2) | 0,182 | 364 | 2 |
| 14 | г. Кашира, ул. Коммуны | 0,054 | 81 | 1,5 |
| 15 | г. Кашира, ул. Пушкинская | 1,079 | 1618,5 | 1,5 |
| 16 | г. Кашира, ул. Новая | 0,33 | 495 | 1,5 |
| 17 | г. Кашира, ул. Садовая | 0,18 | 270 | 1,5 |
| 18 | г. Кашира, ул. Новокаширская (уч-к №1) | 0,623 | 934,5 | 1,5 |
| 19 | г. Кашира, ул. Новокаширская (уч-к №2) | 0,235 | 352,5 | 1,5 |
| 20 | г. Кашира, ул. Мира | 0,885 | 1327,5 | 1,5 |
| 21 | г. Кашира, ул. 8 Марта | 0,411 | 616,5 | 1,5 |
| 22 | г. Кашира, ул. Московская | 0,67 | 1005 | 1,5 |
| 23 | г. Кашира, ул. Сергея Ионова | 0,298 | 447 | 1,5 |
| 24 | г. Кашира, ул. Энергетиков | 0,434 | 651 | 1,5 |
| 25 | г. Кашира, ул. Южная | 0,33 | 495 | 1,5 |
| 26 | г. Кашира, ул. Металлистов | 0,507 | 760,5 | 1,5 |
| 27 | г. Кашира, ул. Центральная | 1,138 | 1707 | 1,5 |
| 28 | г. Кашира, ул. Гвардейская (уч-к №1) | 0,437 | 655,5 | 1,5 |
| 29 | г. Кашира, ул. Вахрушева | 0,995 | 1492,5 | 1,5 |
| 30 | г. Кашира, д. Хитровка (уч-к №3) | 0,294 | 441 | 1,5 |
| 31 | г. Кашира, ул. Металлургов | 0,623 | 934,5 | 1,5 |
| 32 | г. Кашира, ул. Ленина (уч-к №1) | 0,623 | 1308,3 | 2 |
| 33 | г. Кашира, ул. Ленина (уч-к №2) | 0,8 | 2560 | 1,6 |
| 34 | г. Кашира, ул. Локомотивная | 0,004 | 8 | 2 |
| 35 | г. Кашира, ул. Чапаева | 0,917 | 1300,5 | 1,5 |
| 36 | г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская | 1,13 | 1695 | 1,5 |
| 37 | г. Кашира, ул. Щукина | 0,23 | 345 | 1,5 |
| 38 | г. Кашира, ул. Ильича | 2,122 | 3183 | 1,5 |
| 39 | г. Кашира, ул. Пролетарская (уч-к №1) | 0,084 | 126 | 1,5 |
| 40 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №1) | 1,188 | 1782 | 1,5 |
| 41 | д. Корыстово, ул. Центральная (уч-к №1) | 0,063 | 94,5 | 1,5 |
| 42 | мкр. Ожерелье, ул. Заводская (уч-к №1) | 0,625 | 937,5 | 1,5 |
| 43 | мкр. Ожерелье, ул. Локомотивная (уч-к №1) | 0,08 | 120 | 1,5 |
| 44 | мкр. Ожерелье, ул. Мира (уч-к №1) | 0,22 | 330 | 1,5 |
| 45 | мкр. Ожерелье, ул. Ленина (уч-к №1) | 0,22 | 330 | 1,5 |
| 46 | мкр. Ожерелье, ул. Клубная (уч-к №1) | 0,31 | 465 | 1,5 |
| 47 | мкр. Ожерелье, ул. Больничная | 0,05 | 75 | 1,5 |
| 48 | мкр. Ожерелье, ул. Советская | 0,42 | 630 | 1,5 |
| 49 | мкр. Ожерелье, ул. Стадионная | 0,37 | 555 | 1,5 |
| 50 | д. Топканово, ул. Новая (уч-к №1) | 0,155 | 272,5 | 1,5 |
| 51 | г. Кашира, ул. Стрелецкая от д.№41 до д.№1 | 1,025 | 1538,00 | 1,5 |
| 52 | г. Кашира, ул. Стрелецкая от д.№42 до д.№2 | 0,911 | 1366,00 | 1,5 |
| 53 | г. Кашира, ул. М. Астахова от пл. Облог до ул. Советская д.№1 | 0,693 | 1040,00 | 1,5 |
| 54 | г. Кашира, ул. Пушкинская от ул. Пушкинская д.№47 до ул. Свободы д.№3 | 0,26 | 390,00 | 1,5 |
| 55 | г. Кашира, ул. Советская д.№35 | 0,023 | 35,00 | 1,5 |
| 56 | г. Кашира, ул. Энергетиков – ул. Центральная от ул. Энергетиков д.№3 до ул. Центральная («Спектор-стом» ул. Садовая д.27) | 0,533 | 800,00 | 1,5 |
| 57 | г. Кашира, пешеходная дорожка на ст. Тесна от ул. Садовая д.№32 до платформа Тесна | 0,715 | 2144,00 | 3,0 |
| 58 | г. Кашира, площадь у обелиска ул. Энергетиков – Советский проспект "Алея Славы" | 0,146 | 2050,00 | 14,0 |
| 59 | г. Кашира, ул. Садовая д.№22, 24к. 2, д.26 | 0,607 | 910,00 | 1,5 |
| 60 | г. Кашира, ул. Кржижановского от д.№3 до д.№11 | 0,572 | 858,00 | 1,5 |
| 61 | г. Кашира, ул. Московская от Детский сад №10 до д.№1 | 0,667 | 1000,00 | 1,5 |
| 62 | г. Кашира, Советский проспект подходы к парку, вход в парк. (до площади с фонтаном) от Советский проспект д.№23 до ступенек | 0,65 | 2000,00 | 1,5 |
| 63 | г. Кашира, подход к парку, вход в парк со стороны ул. Гвардейской от входа в стадион до ступенек | 0,265 | 397,50 | 1,5 |
| 64 | г. Кашира, подходы к мостику в парке через овраг к больнице | 0,45 | 675,00 | 1,5 |
| 65 | г. Кашира, подход к парку, вход в парк со стороны ул. Гвардейской через мостик от ул. Гвардейская д.№2/1 до площади | 0,4 | 600,00 | 1,5 |
| 66 | г. Кашира, ул. Металлистов (в районе обелиска) | 0,01 | 15,00 | 1,5 |
| 67 | г. Кашира, от ул. Вахрушева д.№18к.1, 4-ый подъезд до ул. Вахрушева д.№16к.3, 2-ой подъезд | 0,333 | 500,00 | 1,5 |
| 68 | г. Кашира, от ул. Вахрушева д.№18к.1, 4-ый подъезд до ул. Вахрушева д.№18к.2, 1-ый подъезд | 0,533 | 800,00 | 1,5 |
| 69 | г. Кашира, ул. Кржижановского д.№9к.2, 5-ый подъезд вдоль дома | 0,287 | 430,00 | 1,5 |
| 70 | г. Кашира, ул. Вахрушева д.№16к.2, вдоль дома | 0,4 | 600,00 | 1,5 |
| 71 | г. Кашира, ул. Вахрушева д.№14к.3, вдоль дома | 0,32 | 480,00 | 1,5 |
| 72 | г. Кашира, от ул. Садовая д.№28к.2, 1-ый подъезд до ул. Вахрушева д.№14, 1-ый подъезд | 0,667 | 1000,00 | 1,5 |
| 73 | г. Кашира, ул. Садовая д.№30, вдоль дома | 0,4 | 600,00 | 1,5 |
| 74 | г. Кашира, ул. Садовая д.№28, вдоль дома | 0,24 | 360,00 | 1,5 |
| 75 | г. Кашира, от ул. Садовая д.№24 до ул. Садовая д.№24к.2 | 0,734 | 1101,00 | 1,5 |
| 76 | г. Кашира, ул. Садовая д.№22к.1, вдоль дома | 0,347 | 520,00 | 1,5 |
| 77 | г. Кашира, от ул. Садовая д.№20, 4-ый подъезд до ул. Садовая д.№18, 4-ый подъезд | 0,373 | 560,00 | 1,5 |
| 78 | г. Кашира, ул. Центральная д.№15, вдоль дома | 0,427 | 640,00 | 1,5 |
| 79 | г. Кашира, от ул. Садовая д.№24к.2, 3-ий подъезд до ул. Кржижановского д.№7к.2, 6-ый подъезд | 0,667 | 1000,00 | 1,5 |
| 80 | г. Кашира, от ул. Садовая д.№24к.2, 3-ий подъезд до ул. Кржижановского д.№7к.2, 1-ый подъезд | 0,753 | 1130,00 | 1,5 |
| 81 | г. Кашира, ул. Садовая д.№24к.3, вдоль дома | 0,247 | 370,00 | 1,5 |
| 82 | г. Кашира, от ул. Центральная д.№19, 1-ый подъезд до ул. Кржижановского д.№5к.1 – д.№3 | 0,546 | 819,00 | 1,5 |
| 83 | г. Кашира, от ул. Центральная д.№3, 4-ый подъезд до ул. Гвардейская д.№4/2, 4-ый подъезд | 0,483 | 725,00 | 1,5 |
| 84 | г. Кашира, от ул. Юбилейная д.№4, 1-ый подъезд до ул. Центральная д.№5, 4-ый подъезд | 0,547 | 820,00 | 1,5 |
| 85 | г. Кашира, от ул. Гвардейская д.№8, 1-ый подъезд до ул. Гвардейская д.№10/2, 4-ый подъезд | 0,627 | 940,00 | 1,5 |
| 86 | г. Кашира, от ул. Вахрушева д.№6, 1-ый подъезд до ул. Юбилейная д.№5, 6-ой подъезд | 0,647 | 970,00 | 1,5 |
| 87 | г. Кашира, ул. Юбилейная д.№9к.1 | 0,4 | 600,00 | 1,5 |
| 88 | г. Кашира, от ул. Юбилейная д.№9, 1-ый подъезд до ул. Садовая д.№33а, 8-ой подъезд | 1,2 | 1800,00 | 1,5 |
| 89 | г. Кашира, ул. Юбилейная д.№7, вдоль дома | 0,567 | 850,00 | 1,5 |
| 90 | г. Кашира, ул. Вахрушева д.№10, вдоль дома | 0,293 | 440,00 | 1,5 |
| 91 | г. Кашира, ул. Садовая д.№37, вдоль дома | 0,133 | 200,00 | 1,5 |
| 92 | г. Кашира, от ул. Садовая д.№35, 1-ый подъезд до ул. Садовая д.№35а, 1-ый подъезд | 0,8 | 1200,00 | 1,5 |
| 93 | г. Кашира, от ул. Юбилейная д.№12, 1-ый подъезд до ул. Садовая д.№31, 4-ый подъезд | 0,267 | 400,00 | 1,5 |
| 94 | г. Кашира, ул. Ленина (вдоль школы №2, д/сад №1) | 1,119 | 1678,00 | 1,5 |
| 95 | г. Кашира, ул. Ленина д. 13(регистрационная палата) | 0,041 | 62,00 | 1,5 |
| 96 | г. Кашира, Каширский проспект (косые) от ул. Победы д.№7 до Каширский проспект (автобусные остановки) | 1,071 | 1606,00 | 1,5 |
| 97 | г. Кашира, ул. Металлургов (котельная) | 0,16 | 240,00 | 1,5 |
| 98 | г. Кашира, ул. Металлургов (детский сад №7) | 0,227 | 340,00 | 1,5 |
| 99 | г. Кашира, подходы к пешеходным мостикам ул. Металлургов от ул. Металлургов до а/д к ЦРБ, ул.1-ая Дзержинская | 0,11 | 165,00 | 1,5 |
| 100 | г. Кашира, подходы к пешеходному мостику ул. Ленина от ул. Ленина до ул.2-ая Дзержинская | 0,117 | 175,00 | 1,5 |
| 101 | г. Кашира, ул. Металлургов д.№7, вдоль дома | 0,2 | 300,00 | 1,5 |
| 102 | г. Кашира, ул. Металлургов д.№5к.1, вдоль дома | 0,303 | 455,00 | 1,5 |
| 103 | г. Кашира, ул. Металлургов д.№1к.1, вдоль дома | 0,347 | 520,00 | 1,5 |
| 104 | г. Кашира, ул. Победы д.№3, вдоль дома | 0,433 | 650,00 | 1,5 |
| 105 | г. Кашира, ул. Победы д.№7к.2, вдоль дома | 0,384 | 576,00 | 1,5 |
| 106 | г. Кашира, ул. Победы д.№11к.1, вдоль дома | 0,267 | 400,00 | 1,5 |
| 107 | г. Кашира, ул. Ленина д.№3, вдоль дома | 0,133 | 200,00 | 1,5 |
| 108 | г. Кашира, ул. Победы д.№11к.3, ул. Ленина д.№5к.2, вдоль домов | 0,4 | 600,00 | 1,5 |
| 109 | г. Кашира, ул. Ленина д.№5, вдоль дома | 0,16 | 240,00 | 1,5 |
| 110 | г. Кашира, от ул. Ленина д.№7к.3, 5-ый подъезд до ул. Ленина д.№7к.1, 1-ый подъезд | 0,453 | 680,00 | 1,5 |
| 111 | г. Кашира, от ул. Ленина д.№9к.2, 1-ый подъезд до ул. Ленина д.№9к.3, 4-ый подъезд | 0,32 | 480,00 | 1,5 |
| 112 | г. Кашира, ул. Ленина д.№9, вдоль дома | 0,638 | 957,00 | 1,5 |
| 113 | г. Кашира, ул. Ленина д.№11к.1, вдоль дома | 0,167 | 250,00 | 1,5 |
| 114 | г. Кашира, от ул. Ленина д.№11к.2, 1-ый подъезд до ул. Ленина д.№11к.3, 2-ой подъезд | 0,4 | 600,00 | 1,5 |
| 115 | г. Кашира, ул. Ленина д.№13к.2, вдоль дома | 0,16 | 240,00 | 1,5 |
| 116 | г. Кашира, ул. Ленина д.№15к.2, №15к.1, вдоль домов | 0,293 | 440,00 | 1,5 |
| 117 | г. Кашира, ул. Ленина д.№15к.3, №15к.4, вдоль домов | 0,267 | 400,00 | 1,5 |
| 118 | г. Кашира, ул. Победы д.№11к.2, вдоль дома | 0,133 | 200,00 | 1,5 |
| 119 | г. Кашира, ул. Победы д.№5, вокруг дома | 0,267 | 400,00 | 1,5 |
| 120 | г. Кашира, ул. Ильича от д.59 до ул. Полевая | 0,806 | 1209,00 | 1,5 |
| 121 | г. Ожерелье, вдоль ул. Стадионной | 0,37 | 370,00 | 1,0 |
| 121 | г. Ожерелье, вдоль ул. Пионерской | 0,522 | 777,00 | 1,5 |
| 122 | г. Ожерелье, вдоль ул. Мира | 0,359 | 778,00 | 2,2 |
| 123 | г. Ожерелье, вдоль ул. Клубной | 0,312 | 426,00 | 1,4 |
| 124 | г. Ожерелье, вдоль д.18 ул. Пионерская | 0,492 | 590,60 | 1,2 |
| 125 | г. Ожерелье, вдоль д.19 ул. Пионерская | 0,262 | 314,20 | 1,2 |
| 126 | г. Ожерелье, Пешеходная дорожка у д.10 ул. Советская | 0,707 | 848,90 | 1,2 |
| 127 | г. Ожерелье, Пешеходная дорожка у д.10 ул. Советская | 0,298 | 357,60 | 1,2 |
| 128 | г. Ожерелье, Пешеходные дорожки в парке | 0,98 | 1176,00 | 1,2 |
| 129 | г. Ожерелье, Пешеходные дорожки в сквере | 0,585 | 702,00 | 1,2 |
| 130 | г. Ожерелье, Ул. Строительная (Московский парк) | 0,5 | 600,00 | 1,2 |
| 131 | г. Ожерелье, Ул.1 Мая до ул. Вокзальная | 0,782 | 938,40 | 1,2 |
| 132 | г. Ожерелье, Тротуар ул. Ленина д.4-9 | 0,3295 | 556,50 | 1,7 |
| 133 | г. Ожерелье, Тротуар ул. Ленина д.9-13 | 0,145 | 290,00 | 2,0 |
| 134 | г. Ожерелье, Тротуар ул. Мира д.8-14 | 0,218 | 283,40 | 1,3 |
| 135 | г. Ожерелье, ул. Клубная | 0,31 | 372,00 | 1,2 |
| 136 | г. Ожерелье, ул. Ленина | 0,22 | 264,00 | 1,2 |
| 137 | г. Ожерелье, ул. Мира | 0,22 | 264,00 | 1,2 |
| 138 | г. Ожерелье, ул. Советская | 0,42 | 504,00 | 1,2 |
| 139 | г. Ожерелье, ул. Стадионная | 0,37 | 444,00 | 1,2 |
| 140 | г. Ожерелье, ул. Локомотивная | 0,08 | 96,00 | 1,2 |
| 141 | г. Ожерелье, ул. Заводская | 0,625 | 750,00 | 1,2 |
| 142 | д. Каменка, ул. Центральная | 0,26 | 260,00 | 1,0 |
| 143 | д. Тарасково, ул. Комсомольская | 1,188 | 1782,00 | 1,5 |
| 144 | г. Кашира, ул. Ленина - ул. Металлургов | 0,115 | 173 | 1,5 |

Общая протяженность тротуаров на территории г.о. Кашира составляет 34,724 км.

Для повышения видимости пешеходного перехода проезжей части используются доп. знаки 5.19 «Пешеходный переход», дублирующие основные знаки, и светофоры типа Т.7, обеспечивающие дополнительного привлечения внимания водителей.

Светофоры Т.7 на территории г.о. Кашира установлены вблизи детских учреждений 
и на пешеходных переходах вблизи ООТ (таблица 1.5.2).

Для повышения видимости пешеходного перехода проезжей части используются доп. знаки 5.19 «Пешеходный переход»: а/д 46К-7042, а/д 46Н-12607, ул. Садовая г. Кашира, а/д 46Н-12612.

Пешеходные удерживающие ограждения установлены:

1) на пешеходных переходах, проходящих по территории детских учреждений (таблица 1.5.2);

2) на регулируемых пешеходных переходах.

Регулируемые пешеходные переходы, обустроенные ограждениями перильного типа:

1) ул. Стрелецкая, Иваньковское шоссе и Каширский пр-т;

2) Каширский пр-т и ул. Пушкарская;

3) Каширский пр-т и ул. Путейская (частично);

4) а/д Р-22 Каспий и а/д 46К-6050;

5) а/д P-22 «Каспий» (Кашира-Тамбов-Астрахань), а/д P-22 «Каспий» Большое Завалье и а/д P-22 «Каспий» – Яковское;

6) г. Кашира, ул. Садовая и ул. Центральная.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы (рисунок 1.5.1).

Для обеспечения безопасности на участках дорог, проходящих вблизи детских учреждений, применяются следующие ТСОДД:

1) пешеходный переход с помощью знаков 5.19 «Пешеходный переход»;

2) знаки 1.23 «Дети»;

3) знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости»;

4) искусственные неровности;

5) светофоры типа Т.7;

6) ограждения перильного типа.

В таблице 1.5.2 и на рисунке 1.5.1 представлено обустройство пешеходных переходов вблизи детских учреждений.

Таблица 1.5.2 – Обустройство пешеходных переходов и участков УДС, проходящих по территории детских учреждений, ТСОДД

| № п/п | Наименование детского учреждения | Местоположение пешеходного перехода | Пешеходный переход | Знаки 1.23 «Дети» | Ограничение скорости | ИН | Ограждения перильного типа | Освещение | Светофор типа Т. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова» | г. Кашира, ул. Маршала Астахова | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 МБДОУ «Детский сад № 1» | г. Кашира, ул. Победы, д. 7 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 3 | МБОУ СОШ № 3 | г. Кашира, ул. Металлистов, д. 6 | + | + | до 20 км/ч | + | С одной стороны | + | + |
| 4 | МБОУ СОШ № 4 | г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 6 | + | + | до 20 км/ч | + | + | - | + |
| 5 | МБОУ СОШ № 7 | г. Кашира, ул. Центральная, д. 17 | + | + | до 20 км/ч | + | + | - | + |
| 6 | МБОУ СОШ № 8 | г. Кашира, ул. Ильича, д. 69А | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 7 | МБОУ СОШ № 9 | г. Кашира, ул. Школьная, д. 1 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 8 | МБОУ СОШ № 10 | мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д. 1 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 9 | ГБОУ НПО ПЛ №14 МО | мкр. Ожерелье, ул. Строительная, д.15 | + | + | до 20 км/ч | + | + | - | + |
| 10 | МБДОУ «Тарковский детский сад» | Комсомольская улица | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 11 | МБОУ Тарасковская средняя общеобразовательная школа | Комсомольская улица, д.22 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 12 | МБДОУ «Барабановский детский сад» | улица Ленина, дом №3 | + | + | до 20 км/ч (до 40 км/ч) | + | + | + | + |
| 13 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Никулинская основная общеобразовательная школа и МБДОУ "Никулинский Детский Сад" | д. Никулино, Новая, д.11, д.12 | + | + | - | - | - | - | + |
| 14 | МБОУ Ледовская СОШ | д. Ледово, ул. Школьная, д.1 | + | - | - | - | - | - | + |
| 15 | МБДОУ «Ледовский детский сад» | д. Ледово, ул. Стадионная, д.3 | + | - | - | - | - | - | + |
| 16 | МБОУ Кокинскя средняя общеобразовательная школа МБДОУ «Кокинский детский сад» | д. Кокино, ул. Садовая | + | + | до 20 км/ч | + | - | + | + |
| 17 | МБДОУ «Детский сад № 2» | г. Кашира, ул. Горького, д. 29 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 18 |  | г. Кашира, ул. Горького, д. 29 | + | + | до 20 км/ч | + | + | - | + |
| 19 | МБДОУ «Детский сад № 3» | г. Кашира, ул. 8 Марта, д.14 | - | + | до 20 км/ч | + | - | + | - |
| 20 | МБДОУ «Детский сад № 4» | г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 12 | + | - | - | + | - | + | - |
| 21 | МБДОУ «Детский сад № 5» | г. Кашира, ул. Южная, д. 7 | + | + | до 20 км/ч | + | + | - | + |
| 22 | МБДОУ «Детский сад № 6» | Садовая ул., д.2а | + | + | до 20 км/ч | + (с одной стороны) | - | + | - |
| 23 | МБДОУ «Детский сад № 7» | г. Кашира, ул. Металлургов, д. 3 | - | + | до 20 км/ч | + | - | + | - |
| 24 | МБДОУ «Детский сад № 8» | Большая Красноармейская ул., д.33 | - | + | До 10 км/ч | + | - | + | - |
| 25 | МБДОУ «Детский сад № 9» | г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 1 | + | + | до 20 км/ч | + | + | - | + |
| 26 | МБДОУ «Детский сад № 11» | мкр. Ожерелье, проезд вблизи детского сада | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | МБДОУ «Детский сад № 13» | г. Кашира, ул. Вахрушева, д. 16 | + | + (с одной стороны) | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 28 | МБДОУ «Детский сад № 14» | г. Кашира, ул. Вахрушева. д.8 | + | + | до 20 км/ч | + | - | + | - |
| 29 | МБДОУ «Детский сад № 15» | мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.21 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 30 | МБДОУ «Детский сад № 16» | мкр. Ожерелье, ул. Стадионная | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | - |
| 31 | МБДОУ «Детский сад №17» | г. Кашира, ул. Пролетарская | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 32 | МБДОУ «Детский сад № 22» | д. Зендиково, ул. Октябрьская, д.11 | + | - | - | + | - | - | - |
| 33 | МБДОУ «Детский сад № 29» | д. Каменка, Центральная, д.9 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 34 | МАУДО Детская школа искусств городского округа Кашира | г. Кашира, ул. Садовая | + | + | до 20 км/ч | + | - | + | + |
| 35 | ГАПОУ МО Профессиональный колледж Московия ОСП Каширское | г. Кашира, ул. Мира | + | +/- | - | + | + | + | + |
| 36 | МБОУ СОШ д. Каменка | д. Каменка, Центральная, д.8 | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |

Рисунок 1.5.1 – Расположение пешеходных переходов на территории городского округа Кашира

По результатам анализа обустройства пешеходных переходов вблизи детских учреждений было выявлено:

1) 89 % участков близи детских учреждений обустроены пешеходными переходами;

2) 83 % участков обустроены знаками 1.23 «Дети»;

3) 86 % участков обустроены искусственными неровностями;

4) на 81 % участках введено ограничение скоростного режима;

5) 75 % обустроены светофором типа Т.7.

6) 61 % участков обустроены пешеходными ограждениями;

7) 69 % участков обустроены освещением.

Организация движения маломобильных групп населения

Основными объектами притяжения маломобильных групп населения являются больницы, социальные службы, администрация г.о. Кашира. В местах притяжения маломобильных групп населения пешеходные переходы не обустроены тактильной плиткой на пересечениях и отсутствуют знаки 8.15 «Слепые пешеходы».

Организация велоинфраструктуры

На территории г.о. Кашира в городском парке для рекреационных целей организованы велодорожка протяженностью 1 км и 1 велопарковка.

В результате анализа пешеходной инфраструктуры были выявлены следующие недостатки:

1) частично обустроены пешеходные переходы вблизи детских образовательных учреждений элементами ТСООД;

2) отсутствует инфраструктура для маломобильных групп населения;

3) слабо развита велоинфраструктура.

1.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории г.о. Кашира основные маршруты движения грузовых транспортных средств (далее – ГТС) осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значений.

Основными объектами притяжения грузовых транспортных средств являются следующие предприятия: АО «КЗМК», ОАО «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения», ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс», филиал «Каширская ГРЭС» ОАО «ИНТЕРРАО-Электрогенерация», АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС».

Основными маршрутами движения грузового транспорта являются следующие участки УДС: а/д Р-22 «Каспий», а/д М-4 «Дон», а/д 46К-5102, а/д 46К-6011, а/д 46К-5120, а/д 46К-6050, а/д 46Н-03304, а/д 46Н-03339.

Ограничения движения ГТС представлены с помощью знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» и 4.8.1–4.8.3 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами». Знаки 3.4 установлены на следующих пересечениях:

1) ул. Меженинова и Иваньковского шоссе в направлении ул. Меженинова;

2) ул. Новой и Иваньковского шоссе в направлении ул. Новой;

3) ул. Стрелецкой и Каширского пр-та в направлении ул. Стрелецкой;

4) ул. Коммунистической и Каширского пр-та в направлении ул. Коммунистической;

5) ул. Победы и ул. Металлургов в направлении ул. Победы;

6) по ул. 1-я Дзержинская;

7) ул. Пушкарской и Каширского пр-та в направлении ул. Пушкарской;

8) ул. Ильича и ул. Советской в направлении ул. Нижняя Набережная;

9) ул. Садовой и ул. Клубной в направлении ул. Садовой;

10) ул. Садовой и ул. Клубной в направлении ул. Клубной.

Основные маршруты движения ГТС представлено на рисунке 1.6.1.

Рисунок 1.6.1 – Основные маршруты движения ГТС

Основные маршруты движения ГТС с опасными грузами осуществляется по дорогам и улицам: а/д Р-22 «Каспий», а/д М-4 «Дон», а/д 46К-5120, а/д 46К-6011, а/д 46Н-03339, 
а/д 46К-6050.

Ограничение движения ГТС с опасными грузами осуществляется на следующих пересечениях:

1) Иваньковское шоссе и ул. Меженинова в направлении ул. Меженинова;

2) Иваньковское шоссе и ул. Стрелецкая в направлении ул. Стрелецкой;

3) Каширский пр-кт и ул. Советская в направлении ул. Советской;

4) Каширский пр-кт и ул. Коммунистическая в направлении ул. Коммунистической;

5) Каширский пр-кт и ул. Пушкарская в направлении ул. Пушкарской;

6) Каширский пр-кт и ул. Металлургов в направлении ул. Металлургов;

7) Каширский пр-кт и ул. 1-я Дзержинская в направлении ул. 1-я Дзержинская;

8) Каширский пр-кт и ул. Ленина в направлении ул. Ленина;

9) ул. Ильича и ул. Строительная;

10) ул. Клубная и ул. Хитровка в направлении ул. Хитровка;

11) ул. Клубная и ул. 8 Марта в направлении ул. 8 Марта;

12) ул. Клубная и ул. Садовая в направлении ул. Клубная.

На рисунке 1.6.2 приведены основные маршруты движения ГТС с опасными грузами.

Основные маршруты движения ГТС с тяжеловесным и крупногабаритным грузом и транзитного транспорта проходят по а/д Р-22 «Каспий» и а/д М-4 «Дон», представленные на рисунках 1.6.3 и 1.6.4.

Рисунок 1.6.2 – Основные маршруты движения ГТС с опасными грузами

Рисунок 1.6.3 – Основные маршруты движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

Рисунок 1.6.4 – Маршруты движения транзитного транспорта

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

Уровень автомобилизации для Московской области определен в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики. Данные об уровне автомобилизации 
за 2012–2025 годы приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Уровень автомобилизации Московской области (автомобилей/1000 человек населения)

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобилизация | 336,8 | 336,4 | 341,1 | 346,3 | 355,3 | 358,9 | 359,5 | 323,1 | 356,0 | 336,0 | 320,0 |

Согласно данным с 2015 по 2025 годы наблюдался рост числа личных автомобилей в 2023 году, в 2024 году – снижение автомобилизации.

В таблице 2.2 представлен прогноз числа зарегистрированных автомобилей на территории г.о. Кашира.

Таблица 2.2 – Число зарегистрированных автомобилей на территории г.о. Кашира

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок | 356 на 1000 жит. | 376 на 1000 жит. | 430 на 1000 жит. |
| г.о Кашира | 62,41 | 69,0 | 85,1 | 22218 | 25944 | 36593 |

В Генеральном плане на перспективу приняты следующие расчетные значения на 2027 год – 376 автомобиля /1000 жителей, в 2042 году – 430 автомобилей /1000 жителей.

По результатам натурного обследования интенсивности и состава транспортного потока на территории г.о. Кашира, определен состав парка эксплуатируемых транспортных средств в потоке от общего количества в % (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Состав транспортного потока на территории г.о. Кашира

В потоке преобладают легковые автомобили – 84,1 %, грузовые автомобили грузоподъемностью до 2 т – 5,48 %, грузовые автомобили грузоподъемностью от 2 – 1,57 %, грузовые автомобили грузоподъемностью от 8 до 12 т – 2.48 %, грузовые автомобили с полуприцепом – 4.95 %, пассажирский транспорт: БВ+ОБВ – 1.1 %, пассажирский транспорт: СВ – 0.19 %, пассажирский транспорт: МВ – 0.14 %.

Основные параметры, характеризующие организацию дорожного движения, определяются в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения, утвержденными приказом Минтранса России от 26.12.2018 № 479.

Перечень показателей, характеризующих дорожное движение и способ их определения приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Показатели, характеризующие дорожное движение

| № п/п | Показатель | Способ определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средняя задержка транспортных средств в движении, час/километр | Расчет средней задержки транспортных средств в движении () осуществляется между следующими друг за другом по одной полосе движения транспортными средствами во временном интервале, превышающем 10 секунд (далее - условия свободного движения) для фактически наблюдаемых условий движения средняя задержка транспортных средств в движении на километр сети дорог () рассчитывается по формуле: где: - средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, час; - число полос движения в одном направлении для i-го участка дороги; - протяженность i-го участка дороги, километр. Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги () рассчитывается по формуле: , час, где: - среднее время движения транспортных средств по участку дороги в условиях свободного движения, час. Среднее время движения транспортных средств по участку дороги в условиях свободного движения рассчитывается по формуле: , час, где: - время проезда участка дороги в условиях свободного движения, зафиксированное при i-м проезде транспортного средства, час. |
| 2. | Временной индекс, ед. | Расчет временного индекса () осуществляется для фактически наблюдаемых условий движения и условий свободного движения для фактически наблюдаемых условий движения временной индекс на сети дорог () рассчитывается по формуле: , где: - временной индекс на участке дороги. Временной индекс на участке дороги () рассчитывается по формуле: |
| 3. | Уровень обслуживания дорожного движения | Уровень обслуживания дорожного движения на сети дорог оценивается по шестиуровневой шкале, в соответствии с наблюдаемыми значениями основных параметров дорожного движения (таблица). Уровень обслуживания дорожного движения; Средняя скорость движения транспортных средств на сети дорог (доля скорости свободного движения, %). A; 90. B; 70-90. C; 50-70. D; 40-50. E; 33-40. F; 33. Среднее значение уровня обслуживания для сети дорог определяется на основе значения средней скорости движения транспортных средств на сети дорог. Средняя скорость движения транспортных средств на сети дорог рассчитывается по формуле: , километр/час, где: - значение средней скорости движения транспортных средств на i-м участке дороги, километр/час. |
| 4. | Показатель перегруженности дорог | Показатель перегруженности дорог для участка дороги () рассчитывается по формуле: , где: - суммарная продолжительность сохранения условий движения, соответствующих неудовлетворительным уровням обслуживания дорожного движения E-F на участке дороги, час; - продолжительность наблюдения за участком дороги, час. Показатель перегруженности дорог для сети дорог () рассчитывается по формуле: . |
| 5. | Буферный индекс, ед. | Буферный индекс для участка дороги () рассчитывается по формуле: , где: - среднее время движения по участку дороги, час; - время движения по участку дороги, которое равно или которое превышает время, зафиксированное у 85% транспортных средств, проехавших по данному участку дороги, час. Среднее значение буферного индекса для сети дорог () рассчитывается по формуле: . |
| 6. | Число погибших при ДТП, человек на 100 тысяч человек | Другим примером апостериорных оценок социального риска, обычно представляемых в относительной форме (относительно группы людей определенной численностью), является количество погибших в ДТП на 100 тыс. жителей: RC=N*100000L где N – общее число погибших в ДТП; L – средняя численность населения страны (региона) за рассматриваемый период времени. |

Расчетные значения показателей дорожного движения для г.о. Кашира приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Параметры дорожного движения для г.о. Кашира

| № п/п | Индикаторы и показатели | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 43,00 |
| 2 | Среднее время в пути, мин | 39,00 |
| 3 | Плотность движения, авт./километр | 13,51 |
| 4 | Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек | 14,09 |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения | В |
| 6 | Временной индекс на участке дороги | 1,17 |
| 7 | Буферный индекс для сети дорог | 0,21 |

Перечень узлов для проведения натурного обследования, приведен в таблице 2.5 и на рисунке 2.2.

Таблица 2.5 – Перечень обследованных транспортных узлов

| № узла | Наименование пересекаемых улиц |
| --- | --- |
| 1 | г. Кашира, ул. Свободы – ул. Горького – ул. Советская |
| 2 | г. Кашира, ул. Стрелецкая – Иваньковское ш. – Каширский просп. |
| 3 | г. Кашира, Каширский просп. – а/д «Кашира-Серебряные Пруды-Узловая» – Пушкарская ул. |
| 4 | г. Кашира, Каширский просп. – ул. Металлургов – ул. 1-ая Дзержинская |
| 5 | г. Кашира, Каширский просп. – ул. Путейская |
| 6 | п. Новоселки, ул. Лазарева – а/д 46Н-03307 – а/д 46К-5102 |
| 7 | а/д 46К-6050 – а/д 46Н-03302 |
| 8 | г. Кашира, ул. Ильича – ул. Щукина |

Результаты исследования интенсивности движения представлены в таблицах 2.6 и 2.7 и на рисунках 2.3, 2.4.

Таблица 2.5 – Суммарная пропускная способность на узлах замеров в «пиковые» часы (приведенные единицы в час)

| № узла | Наименование пересекаемых улиц | Утренний пик 8:00-9:00 | Утренний пик 9:00-10:00 | Вечерний пик 17:00-18:00 | Вечерний пик 18:00-19:00 | Всего в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кашира, ул. Свободы – ул. Горького – ул. Советская | 476,2 | 446,5 | 634 | 550,5 | 7781,2 |
| 2 | г. Кашира, ул. Стрелецкая – Иваньковское ш. – Каширский просп. | 2718,1 | 2806,1 | 3543,5 | 3316,1 | 48652,6 |
| 3 | г. Кашира, Каширский просп. – а/д «Кашира-Серебряные Пруды-Узловая» – Пушкарская ул. | 1563,6 | 1388,2 | 1911,9 | 1650,4 | 25098,5 |
| 4 | г. Кашира, Каширский просп. – ул. Металлургов – ул. 1-ая Дзержинская | 2624,8 | 2351,2 | 3077,7 | 2831,2 | 38104,8 |
| 5 | г. Кашира, Каширский просп. – ул. Путейская | 1473,5 | 1377,2 | 1509,4 | 1336 | 22539 |
| 6 | п. Новоселки, ул. Лазарева – а/д 46Н-03307 – а/д 46К-5102 | 584,6 | 541,5 | 980,6 | 790,6 | 10839,8 |
| 7 | а/д 46К-6050 – а/д 46Н-03302 | 412,8 | 506,4 | 621,6 | 575,9 | 9221,8 |
| 8 | г. Кашира, ул. Ильича – ул. Щукина | 525,3 | 411,3 | 691,4 | 650,9 | 8438 |

Рисунок 2.2 – Узлы замеров интенсивности транспортных потоков на территории г.о. Кашира

Рисунок 2.3 – Скриншоты процесса фиксации интенсивности и состава транспортных потоков на территории г.о. Кашира

Рисунок 2.4 – Суммарная пропускная способность на узлах замеров в «пиковые» часы (приведенные единицы в час)

Наибольшая интенсивность движения наблюдается в пиковые часы на следующих дорогах и улицах:

1) Каширский проспект – 1 984 ТС/час;

2) Иваньковское шоссе – 1 620,4 ТС/час;

3) ул. Пушкарская – 887,9 ТС/час;

4) ул. Стрелецкая – 732,7 ТС/час.

Наиболее нагруженными узлами являются:

1) г. Кашира, ул. Стрелецкая – Иваньковское ш. – Каширский просп.;

2) г. Кашира, Каширский просп. – а/д «Кашира-Серебряные Пруды-Узловая» – Пушкарская ул.;

3) г. Кашира, Каширский просп. – ул. Металлургов – ул. 1-ая Дзержинская;

4) г. Кашира, Каширский просп. – ул. Путейская.

В результате анализа движения маршрутов регулярных перевозок были выявлены основные улицы, по которым проходят наибольшее количество маршрутов регулярных перевозок: Каширский пр-кт, ул. Ильича, ул. Стрелецкая, ул. Путейская.

По данным дорогам проходят все маршруты общественного транспорта, а также личный индивидуальный транспорт. На данных дорогах при движении маршрутно-транспортных средств происходит наибольшая потеря времени (задержки).

Основными причинами задержек являются снижение скорости транспортного потока, остановка перед пересечениями со светофорным регулированием и без и пешеходными переходами.

Анализ прохождения маршрутов регулярных перевозок по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств, приведён в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Потери времени при движении транспортных средств

| № п/п | № маршрута | Наименование | Задержка, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Вахрушева-ст. Кашира-ул. Советская-ул. Вахрушева" | 815 |
| 2 | 3 | ул. Вахрушева-ул. Советская-ст. Кашира-ул. Вахрушева | 815 |
| 3 | 4 | ул. Вахрушева-Центролит | 705 |
| 4 | 22 | ст. Кашира-Ожерелье (Локомотивное депо) | 297 |
| 5 | 23 | Кашира-Корыстово | 285 |
| 6 | 24 | Кашира-Кокино | 504 |
| 7 | 25 | Кашира-Тарасково | 475 |
| 8 | 26 | Кашира-Ледово | 781 |
| 9 | 27 | Кашира-Руново | 453 |
| 10 | 28 | Кашира-Труфаново | 603 |
| 11 | 29 | Кашира-Маслово-Растовцы | 1350 |
| 12 | 30 | Кашира-Б. Ильинское | 703 |
| 13 | 31 | Кашира (ул. Вахрушева)-Ожерелье | 675 |
| 14 | 32 | Кашира-Барабаново | 905 |
| 15 | 34 | Кашира-Злобино | 1245 |
| 16 | 38 | Кашира-Завалье | 783 |
| 17 | 39 | Кашира-Топтыково-Б. Ильинское | 1098 |

В среднем потери времени маршрутов регулярных перевозок по участкам дорог составляют до 15 % от времени в пути.

В соответствии с предоставленными данными ГУ МВД России по городскому округу Кашира выполнен анализ уровня безопасности с выявлением основных причин аварийности. Основные показатели аварийности с пострадавшими представлены в таблице 2.9 и на рисунках 2.5 – 2.6.

Таблица 2.9 – Основные показатели аварийности в г.о Кашира за 2023–2025 годы

| Вид показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ДТП | 45 | 26 | 27 |
| Ранено, чел. | 52 | 30 | 28 |
| Погибло, чел. | 14 | 3 | 6 |

Рисунок 2.5 – Динамика изменения количества ДТП за 2023–2025 годы

Рисунок 2.6 – Динамика изменения количества пострадавших за 2023–2025 годы

Социальный риск от ДТП представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Социальный риск от ДТП

| Вид показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество погибших в ДТП, чел. | 7 | 3 | 6 |
| Численность населения г.о. Кашира, чел. | 66 371 | 65 747 | 65 747 |
| Социальный риск, погибших на 100 тыс. населения | 10,55 | 4,56 | 9,13 |

Места концентрации на территории г. о. Кашира отсутствуют.

На рисунке 2.8 представлено распределение ДТП по годам.

На территории городского округа выявлены участки УДС с большим количеством ДТП: ул. Клубная и Иваньковское шоссе г. Кашира, а/д 46К-6050 и а/д Р-22 Каспий, а/д 46К-6050 
и а/д 46К-6011. Основными видами ДТП являются столкновения и наезд на пешехода. На рисунке 2.9 представлены места с повышенным количеством ДТП.

Рисунок 2.8 – Распределение ДТП по годам

Рисунок 2.9 – Участки УДС с большим количеством ДТП

Исходя из представленных данных можно сделать следующие выводы:

1) имеется тенденция к снижению количества ДТП с пострадавшими (в 3 раза за три года);

2) социальный риск от ДТП в 2025 году составил 9,13 %;

3) основными видами ДТП являются столкновение и наезд на стоящее ТС, которые ежегодно составляют соответственно около 30–40 %;

4) ДТП с пострадавшими происходят на автодорогах регионального и межмунипального значений (около 50 %);

5) основной причиной ДТП за три года является нарушение ПДД водителем;

6) наибольшее кол-во ДТП происходило во второй половине дня (с 11 ч. 00 мин. – 19 ч. 00 мин.);

7

) основная масса ДТП происходит в светлое время суток.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

3.1. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

В рамках разработки Программы предлагается вариант проектирования, который включает в себя модель приоритезации мероприятий существующих документов территориального, стратегического и транспортного планирования, а также программных документов, которые обеспечены финансированием и наиболее сильно влияющих на распределение транспортных и пассажирских потоков на территории округа.

При формировании перечня мероприятий решающим фактором являлось наличие финансирования и объемы нового строительства и реконструкции дорог и объектов местного значения за последние годы. Анализ показал, что новое строительство и реконструкция объектов, предполагаемое Генеральным планом, реализуется крайне медленно, ввиду того что приоритет отдается объектам федерального и регионального значения.

В результате был сформирован наиболее эффективный набор мероприятий предлагаемого варианта проектирования, позволяющий достичь установленных целевых показателей Программа. Как и при социально-экономическом планировании рассматриваются два варианта реализации Программа: Вариант 1 - консервативный и Вариант 2 - базовый.

Варианты отличаются объемом капитальных вложений в транспортную инфраструктуру муниципальной принадлежности (новое строительство и реконструкция дорог и УДС поселений, согласно объемам, предлагаемым Генеральным планом городского округа) в перспективе. Расчет объема мероприятий основан на анализе финансирования дорожно-транспортной отрасли в г.о. Кашира. Таким образом, консервативным вариантом предполагается лишь деятельность по поддержанию существующей УДС городского округа в нормативном состоянии, и реализация мероприятий, финансирование которых предусмотрено государственными программами. В консервативном варианте не предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции дорожной сети, рекомендуемые Генеральным планом.

Базовый вариант включает ранее запланированные мероприятия программных документов, предусмотренное Генеральным планом развитие дорог и улиц в последовательности, соответствующей уже предусмотренному финансированию, а также мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного, велосипедного движения, локальные мероприятия по совершенствованию ОДД и повышению БДД.

В целях сравнительной оценки эффективности в проекте принята ситуация на расчетный срок до 2029 – 2038 года без реализации запланированных в документах территориального, стратегического и транспортного планирования, программных документов мероприятий, но с учетом изменения социально-экономических, демографических показателей, а также уровня автомобилизации городского округа.

3.2. Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения выполнена посредством моделирования мероприятий Программы (рисунки 3.2.1 и 3.2.2).

Параметры оценки эффективности мероприятий по организации дорожного движения приведены в таблице 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 – Картограмма расчетной интенсивности движения транспортных потоков в час пик в перспективе

Рисунок 3.2.2 – Картограмма расчетной загрузки УДС движением транспортных потоков в час пик в перспективе

Таблица 3.2.1 – Параметры оценки эффективности мероприятий по организации дорожного движения по вариантам проектирования на расчетный срок проектирования

| № п/п | Целевые показатели | Консервативный, 2028 год | Консервативный, 2033 год | Консервативный, 2038 год | Вариант проектирования Программы (базовый) 2028 год | Вариант проектирования Программы (базовый) 2033 год | Вариант проектирования Программы (базовый) 2038 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 43 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 |
| 2 | Среднее время в пути, мин | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 |
| 3 | Плотность движения, авт./километр | 12,25 | 12,20 | 12,01 | 12,17 | 12,04 | 11,69 |
| 4 | Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек | 14,31 | 14,16 | 13,74 | 14,05 | 13,68 | 13,17 |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения | В | В | В | В | В | В |
| 6 | Временной индекс на участке дороги | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,14 |
| 7 | Буферный индекс для сети дорог | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| 8 | Социальный риск, погибших/100000 населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сокращение выбросов отработавших газов, % к базовому году | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |

3.3. Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

К реализации предлагается Базовый вариант развития дорожной сети, как наиболее полно отвечающий существующим и перспективным потребностям городского округа. Перечень сетевых мероприятий данного варианта проектирования Программы представлен в таблицах 3.3.2 и 3.3.3.

Сроки реализации мероприятий по строительству и реконструкции дорог в Программе предлагаются на основе приоретизации, предусмотренной вышестоящими документами планирования, а именно:

1) Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р);

2) Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8;

3) Генеральный план городского округа Кашира Московской области утвержден Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 № 113-н;

4) Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2027 годы утверждена постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35.

Таблица 3.3.1 – Мероприятия новому строительству и реконструкции дорог на территории г.о. Кашира

| № п/п | Наименование автомобильной дороги, УДС | Мероприятие | Длина | Категория | Полос | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-4 "Дон" | Р | 12,5 | I | 4 | федеральная |
| 2 | Р-22 «Каспий» | Р | 20,7 | I | 4 | федеральная |
| 3 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая | Р | 9 | II | 4 | региональная |
| 4 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая | Р | 16,8 | II | 2 | региональная |
| 5 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая | Р | 7,9 | II | 2 | региональная |
| 6 | Аладьино - Воскресенки - Труфаново | Р | 18,9 | III | 2 | региональная |
| 7 | «Аладьино - Воскресенское - Труфаново» - Андреевское | Р | 0,4 | IV | 2 | региональная |
| 8 | «Аладьино - Воскресенское - Труфаново» - Макарово | Р | 0,9 | IV | 2 | региональная |
| 9 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье-Душегубово | Р | 0,6 | IV | 2 | региональная |
| 10 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - Понизье | Р | 1,8 | IV | 2 | региональная |
| 11 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» - Коростылево | Р | 1 | IV | 2 | региональная |
| 12 | ул. № 19 | Р | 0,274 | V | 1–2 | местная |
| 13 | проезд к кладбищу К-2 | Р | 0,838 | V | 1–2 | местная |
| 14 | ул. Андреева | Р | 0,503 | V | 1–2 | местная |
| 15 | ул. Безымянная | Р | 0,473 | V | 1–2 | местная |
| 16 | ул. Кондукторская Верхняя | Р | 0,264 | V | 1–2 | местная |
| 17 | ул. Весенняя | Р | 0,322 | V | 1–2 | местная |
| 18 | ул. Генерала Баранова | Р | 0,473 | V | 1–2 | местная |
| 19 | Городской поселок | Р | 0,454 | V | 1–2 | местная |
| 20 | ул. Заречная | Р | 0,591 | V | 1–2 | местная |
| 21 | ул. Зенитчиков | Р | 0,5 | V | 1–2 | местная |
| 22 | ул. Кирова | Р | 0,48 | V | 1–2 | местная |
| 23 | ул. Каляева | Р | 0,91 | V | 1–2 | местная |
| 24 | ул. Коммуны | Р | 0,599 | V | 1–2 | местная |
| 25 | ул. Комсомольская | Р | 0,53 | V | 1–2 | местная |
| 26 | ул. Крестьянская | Р | 1,124 | V | 1–2 | местная |
| 27 | ул. Лермонтова | Р | 0,48 | V | 1–2 | местная |
| 28 | ул. Лесная | Р | 0,182 | V | 1–2 | местная |
| 29 | ул. Локомотивная | Р | 0,55 | V | 1–2 | местная |
| 30 | ул. Луговая | Р | 0,331 | V | 1–2 | местная |
| 31 | ул. Луначарского | Р | 1,103 | V | 1–2 | местная |
| 32 | ул. Ямская Малая | Р | 0,707 | V | 1–2 | местная |
| 33 | ул. Маяковского | Р | 0,698 | V | 1–2 | местная |
| 34 | ул. Мира | Р | 0,944 | V | 1–2 | местная |
| 35 | ул. Кондукторская Нижняя | Р | 0,29 | V | 1–2 | местная |
| 36 | ул. Набережная Нижняя | Р | 0,489 | V | 1–2 | местная |
| 37 | ул. Некрасова | Р | 0,479 | V | 1–2 | местная |
| 38 | ул. Новый Быт | Р | 0,779 | V | 1–2 | местная |
| 39 | ул. Окская | Р | 0,304 | V | 1–2 | местная |
| 40 | ул. Осенняя | Р | 0,185 | V | 1–2 | местная |
| 41 | пер. 2-й Некрасовский | Р | 0,114 | V | 1–2 | местная |
| 42 | пер. Посадский Большой | Р | 0,436 | V | 1–2 | местная |
| 43 | пер. Некрасовский | Р | 0,071 | V | 1–2 | местная |
| 44 | пер. Крестьянский | Р | 0,257 | V | 1–2 | местная |
| 45 | пер. Луначарского | Р | 0,119 | V | 1–2 | местная |
| 46 | пер. Первомайский | Р | 0,09 | V | 1–2 | местная |
| 47 | пер. Школьный | Р | 0,095 | V | 1–2 | местная |
| 48 | ул. Первомайская | Р | 0,508 | V | 1–2 | местная |
| 49 | ул. Пионерская | Р | 0,252 | V | 1–2 | местная |
| 50 | пер. Почтовый | Р | 0,281 | V | 1–2 | местная |
| 51 | пер. Комсомольский | Р | 0,16 | V | 1–2 | местная |
| 52 | пер. Ксенофонтьевский | Р | 0,096 | V | 1–2 | местная |
| 53 | Пушкарские Выселки-I | Р | 0,736 | V | 1–2 | местная |
| 54 | ул. Спортивная | Р | 0,136 | V | 1–2 | местная |
| 55 | ул. 109 км | Р | 0,11 | V | 1–2 | местная |
| 56 | ул. Фабричная | Р | 0,33 | V | 1–2 | местная |
| 57 | ул. Фрунзе | Р | 0,592 | V | 1–2 | местная |
| 58 | ул. Школьная | Р | 0,206 | V | 1–2 | местная |
| 59 | Ямской поселок | Р | 0,479 | V | 1–2 | местная |
| 60 | ул. 1 Мая | Р | 0,888 | V | 1–2 | местная |
| 61 | ул. 1 -я Больничная | Р | 0,652 | V | 1–2 | местная |
| 62 | ул. 1 -я Слободская | Р | 0,622 | V | 1–2 | местная |
| 63 | ул. 2-я Слободская | Р | 0,639 | V | 1–2 | местная |
| 64 | ул. Зеленая | Р | 0,357 | V | 1–2 | местная |
| 65 | ул. Локомотивная (грунт) | Р | 0,237 | V | 1–2 | местная |
| 66 | ул. Новослободская | Р | 2,339 | V | 1–2 | местная |
| 67 | ул. Ожерельевская | Р | 3,492 | V | 1–2 | местная |
| 68 | ул. Озерная | Р | 0,551 | V | 1–2 | местная |
| 69 | ул. Парковая | Р | 0,547 | V | 1–2 | местная |
| 70 | ул. Пирогова | Р | 0,331 | V | 1–2 | местная |
| 71 | д. Тарасково, ул. Глебова от перекрестка с ул. Комсомольская по направлению на запад | Р | 0,46 | V | 1–2 | местная |
| 72 | д. Тарасково, ул. Запрудная, от перекрестка ул. Запрудная, с ул. Комсомольская и ул. Глебова | Р | 0,821 | V | 1–2 | местная |
| 73 | д. Тарасково, от ул. Тихий пер. до | Р | 0,407 | V | 1–2 | местная |
| 74 | д. Тарасково, ул. Кедровая | Р | 0,899 | V | 1–2 | местная |
| 75 | д. Лиды, от дома № 65на юго-восток, от дома № 75 на юго-запад, от дома № 83 на северо- запад | Р | 0,858 | V | 1–2 | местная |
| 76 | д. Ледовские Выселки | Р | 0,548 | V | 1–2 | местная |
| 77 | д. Колтово | Р | 2,168 | V | 1–2 | местная |
| 78 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая | С | 1,1 | II | 2 | региональная |
| 79 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Кашира | С | 1,3 | IV | 2 | региональная |
| 80 | Обход п. Богатищево | С | 2,6 | IV | 2 | региональная |
| 81 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Кашира | С | 2,3 | IV | 2 | региональная |

Таблица 3.3.1 – Мероприятия новому строительству и реконструкции дорог на территории г.о. Кашира

| № п/п | Пересекаемые дороги |  | Наименование сооружения | Мероприятие | Срок реализации | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павелецкое направление МЖД | Зубово - Рождествено - Ледово | Путепровод | С | 2038 | региональнпя |
| 2 | М-4 «Дон» | Р-22 «Каспий»» | Развязка | Р | 2038 | федеральная |
| 3 | Р-22 «Каспий» | Сайгатово – Пятница | Развязка | Р | 2038 | федеральная |

4. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

4.1. Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения

В комплексной схеме рассмотрены методы ОДД, которые позволяют сформировать однородные транспортные потоки. В основе метода лежит концепция создания транспортных потоков, способствующая общему выравниванию скорости движения, повышению пропускной способности магистралей (полос), а также позволяющая ликвидировать «внутренние» конфликты в транспортном потоке.

Выравнивание транспортных потоков осуществляется по типам транспортных средств, направлению дальнейшего движения на пересечении и цели движения.

Выравнивание транспортных потоков, как и их разделение по времени, скорости, направлению движения и по однородным группам транспортных средств целесообразно применять как организационное мероприятие, повышающее эффективность функционирования и безопасность дорожного движения на отдельных участках УДС.

Анализ данных об интенсивности и составе транспортных и пешеходных потоков показал следующее:

1) локальное образование заторов на пересечениях дорог в пиковые периоды;

2) велосипедное движение на большей части города организовано совместно с пешеходными и транспортными потоками, что влияет на безопасность дорожного движения.

Основываясь на перечисленном выше, предлагаются мероприятия:

1) по строительству развязок в разных уровнях и путепроводов;

2) по организации движения велосипедистов, отделение их потоков от транспортных и пешеходных, путем формирования инфраструктуры.

В таблице 4.1.1 представлен перечень мероприятий по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения.

Подробнее данные мероприятия рассмотрены в дальнейшем в соответствующих разделах Программы.

Таблица 4.1.1 – Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости направления движения, распределение их по времени движения (локальные мероприятия по ОДД) |  |  |  |
| 1 | 46К-5120 «Кашира-Ненашево» – ул. 1я-Дзержинская: - организация кольцевого пересечения. |  |  |
| 2 | ул. Садовая - ул. Клубная: - организация кольцевого пересечения. |  |  |
| 3 | а/д 46К-5102 «Озеры - Кашира» и ул. Новосельской: - организация кольцевого пересечения. |  |  |
| Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости направления движения, распределение их по времени движения (реконструкция транспортных развязок и строительство путепроводов) |  |  |  |
| Пересекаемые направления |  |  | Вид сооружения |
| 1 | М-4 «Дон» | Р-22 «Каспий» | Развязка |
| 2 | Р-22 «Каспий» | Сайгатово – Пятница | Развязка |
| 3 | Павелецкое направление МЖД | Зубово - Рождествено - Ледово | Путепровод |
| Мероприятия по организации движения велосипедистов, отделение их потоков от транспортных и пешеходных, путем формирования инфраструктуры |  |  |  |
| 1 | Организация велодорожек на территории г.о. Кашира в перспективе до 2042 г. не менее 2,0 км |  |  |

4.2. Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

Для повышения пропускной способности дорог г.о. Кашира предлагаются мероприятия, согласующиеся с документами территориального и транспортного планирования, а также комплекс дополнительных предложений по совершенствованию УДС. Параметры кольцевых пересечений приняты в соответствии с ГОСТ Р 70555-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения кольцевые. Правила проектирования», утвержденным и введенным в действие с 01.02.2023 приказом Росстандарта от 14.12.2022 № 1501-ст (далее – ГОСТ Р 70555-2022).

Узел 1. 46К-5120 «Кашира–Ненашево» – ул. 1я-Дзержинская (рисунок 4.2.1):

Существует проблема разъезда на примыканиях к а/д 46К-5120 «Кашира-Ненашево» со стороны ул. 1я-Дзержинская и ул. Металлургов. Предлагается: организация кольцевого пересечения с переносом линий электроосвещения.

Рисунок 4.2.1 – Схема локальных мероприятий на узле 46К-5120 «Кашира-Ненашево» – 
ул. 1я-Дзержинская

Узел 2. ул. Пушкарская и ул. Маршала Астахова (рисунок 4.2.2):

В районе пересечения ул. Пушкарская и ул. Маршала Астахова – ул. Облог парковка в районе перекрёстка со стороны школы осуществляется на необустроенном пространстве, что затрудняет движение транспорта и является аварийноопасным. Предлагается: реконструкция пространства под парковку в районе школы.

Рисунок 4.2.2 – Схема локальных мероприятий на узле ул. Пушкарская и ул. Маршала Астахова

Рисунок 4.2.3 – ул. Садовая – ул. Клубная

Узел 4. а/д 46К-5102 «Озеры – Кашира» и ул. Новосельской (рисунок 4.2.4), предлагается: организация кольцевого пересечения.

Рисунок 4.2.4 – Схема локальных мероприятий на узле а/д 46К-5102 «Озеры - Кашира» и ул. Новосельской

Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок представлены в таблице 4.2.2 и на рисунке 4.2.5.

Таблица 4.2.2 – Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

| № узла | Наименование мероприятия | Координаты | Параметры | Принад-лежность | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46К-5120 «Кашира-Ненашево» – ул. 1я-Дзержинская: - организация кольцевого пересечения с переносом линии электроосвещения. | 54.836728, 38.187466 | 2 полосы, диаметр круга18 м | региональная | 2027 |
| 2 | ул. Пушкарская и ул. Маршала Астахова: - реконструкция пространства под парковку в районе школы | 54.832908, 38.154827 |  | местная | 2027 |
| 3 | ул. Садовая - ул. Клубная: - организация кольцевого пересечения | 54.852242, 38.244898 | 1 полоса, диаметр круга12 м | региональная | 2038 |
| 4 | пересечение а/д 46К-5102 «Озеры - Кашира» и ул. Новосельской: - организация кольцевого пересечения | 54.852242, 38.244898 | 1 полоса, диаметр круга12 м | региональная | 2038 |

Рисунок 4.2.5 – Схема расположения узлов, на которых предлагаются локальные мероприятия по повышению пропускной способности дорог, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков

4.3. Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление

Светофорное регулирование является одним из эффективных методов повышения безопасности дорожного движения и регулирования транспортных и пешеходных потоков. Светофорные объекты, использующие индивидуальные автоматические переключатели светофорных сигналов и работающие в одном или нескольких жёстких или адаптивных режимах, проектируют на пересечениях автомобильных дорог. При значительном взаимном удалении светофорных объектов друг от друга такой способ регулирования даёт хорошие результаты. Необходимыми условиями для этого являются обоснованная установка светофора и оптимальное назначение режима его работы в зависимости от объёмов транспортного и пешеходного движения и планировочной характеристики пересечения автомобильных дорог.

Светофоры предназначены для поочерёдного пропуска участников движения через определённый участок дорожной сети, а также для обозначения опасных участков дорог. В зависимости от условий светофоры применяются для управления движением в определённых направлениях или по отдельным полосам данного направления:

1) в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также транспортные и пешеходные потоки (пересечения, пешеходные переходы);

2) по полосам, где направление движения может меняться на противоположное;

3) на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, паромах, переправах;

4) при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным движением;

5) для управления движением транспорта общего пользования.

Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования не требуются.

4.4. Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения, является одним из мероприятий обеспечения эффективности организации дорожного движения (ст. 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 443-ФЗ).

Координированным управлением дорожным движением называется способ управления рядом светофорных объектов, основанный на согласовании порядка включения светофорных сигналов и позиций управляемых знаков с целью сокращения задержек транспортных средств и пешеходов на перекрестках.

Принцип координации заключается во включении на последующем перекрёстке по отношению к предыдущему зелёного сигнала с некоторым сдвигом, длительность которого зависит от времени движения транспортных средств между этими перекрёстками. Таким образом, транспортные средства следуют по магистрали (или какому-либо маршруту движения) как бы по расписанию, прибывая к очередному перекрёстку в тот момент, когда на нём в данном направлении движения включается зелёный сигнал. План, регламентирующий порядок включения светофорных сигналов и позиций управляемых знаков с целью создания координированного управления дорожным движением называется планом координации дорожного движения/

В соответствии с общими методическими указаниями маршруты координированного управления выбираются по следующим критериям:

1) наличие не менее двух полос для движения в каждом направлении;

2) расстояние между светофорными объектами по маршрутам координации не должны превышать 800 м;

3) транспортный поток должен иметь устойчивый транзитный характер;

4) отсутствие большого количества факторов, влияющих на распад пачки транспортных средств (нерегулируемое пешеходное движение, нерегулируемые пересечения сложных конфигураций);

5) отсутствие промежуточных элементов, препятствующих движению транспортных потоков и снижающих качество КУ.

Между двумя перекрестками, регулируемыми СО, могут находиться нерегулируемые пешеходные переходы, которые не оборудованы светофорами, но у пешеходов на них есть преимущественное право перехода. В результате непрерывность транспортного потока нарушается, возникает рассогласованность работы перекрестков, повышается количество остановок и задержек в таких случаях следует между светофорами вводить дополнительное регулирование на перекрестках. На рисунках 4.4.1 и 4.4.2 представлена схема работу УДС до и после реализации регулирования на нерегулируемом пешеходном переходе.

Рисунок 4.4.1 – Схема влияния нерегулируемого пешеходного перехода на координированное управление

Рисунок 4.4.2 – Схема, демонстрирующая работу координируемых пересечений с учетом регулирования пешеходных потоков

Другим моментом, когда необходимо вводить принудительное регулирование является влияние нерегулируемых пересечений между двумя координируемыми (рисунок 4.4.3). В таких случаях рекомендуется установка светофорного регулирования на промежуточном нерегулируемом пересечении (рисунок 4.4.4).

Рисунок 4.4.3 – Схема влияния нерегулируемого пересечения на координированное управление

Рисунок 4.4.4 – Схема, демонстрирующая работу координируемых пересечений с учетом регулирования всех пересечений

Для целей анализа и выделения перспективных линий и зон координированного управления также целесообразно использовать беспилотные летательные аппараты (БЛА), для установления качества управления, тип прибытия и структуры транспортного потока.

После определения зон и подготовки УДС в соответствии с рекомендациями, на текущую сеть магистральных улиц следует разрабатывать проект АСУДД, который будет включать в себя работы по расчету в специализированном ПО конкретные режимы работы координируемых светофорных объектов по выделенным зонам. В целом должен использоваться следующий подход:

1) автоматизированное определение длительности цикла, фаз, коэффициентов веса;

2) автоматизированное построение графика координированного управления;

3) составления программ координации в зависимости от параметров транспортных потоков, получаемых от детекторов транспорта;

4) автоматизированный расчет эффективности координированного управления конкретной системой АСУДД.

В России имеется достаточное количество поставщиков АСУДД, которые обладают достаточно высокой эффективностью, однако следует отметить высокую дороговизну внедрения данных систем, в виду чего мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) на местных и региональных дорогах на территории г.о. Кашира будут нецелесообразны.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов

При формировании велотранспортной инфраструктуры согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения, Требованиям к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованными Минтрансом России 24.07.2018, необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

1) безопасность (обеспечение безопасности является первостепенной задачей при организации велотранспортной сети);

2) последовательность (велотранспортная инфраструктура должна представлять собой единую систему, связывающую основные места начала поездок и места назначения, быть непрерывной, однородной по условиям передвижения, иметь информационные указатели, позволять выбирать варианты маршрута движения);

3) прямолинейность и равномерность движения (обеспечение возможности сравнительно быстро добраться до пункта назначения с минимумом остановок);

4) комфорт (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать качество покрытия, минимальные уклоны, исключение сложных маневров, минимизацию потребности спешиваться, минимальные помехи со стороны транспортных средств и пешеходов);

5) привлекательность (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать освещение, эстетику, интеграцию с окружающим пространством, доступ к объектам сервиса, торговли).

Основные минимально необходимые требования при проектировании велотранспортной инфраструктуры в городских условиях:

1) проектируемые и существующие велопешеходные дорожки и иные объекты велотранспортной инфраструктуры должны обеспечивать безопасные условия движения велосипедистов и пешеходов.

2) устройство велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры не должно ухудшать условий обеспечения БДД, использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

3) устройство велопешеходных дорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры на тротуарах за счет сужения полос движения пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не менее 3,0 м.

4) велополосы, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с ПДД и отделяются от полос движения транспорта разметкой в соответствии с п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных средств за исключением остановочных пунктов, устройство парковок на велополосах не допускается.

5) устройство велополос, велопешеходных дорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, остановочные пункты) и на подходах к ним.

6) при устройстве велополос, велопешеходных дорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры в пределах существующих объектов, указанных в вышестоящем пункте, следует предусматривать разделение потоков транспорта, велотранспорта и пешеходов.

7) велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с ПДД и ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденным и введенным в действие с 01.04.2020 приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст (далее – ГОСТ Р52289-2019).

8) велодорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек.

Ширина велополос в населенных пунктах при движении велотранспорта в одном направлении для вновь проектируемых, строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых участков сети дорог принимается равной не менее 1,5 м для каждой полосы движения. При организации движения во встречных направлениях, или при устройстве велопешеходных дорожек на тротуарах шириной менее 4,5 м ширина каждой полосы движения велосипедистов принимается не менее 1,3 м.

Расчетные параметры велодорожек и велополос следует принимать по таблице 4.5.1 согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного и введенного в действие с 01.07.2017 приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (далее – СП 4213330.2016).

Таблица 4.5.1 – Расчетные параметры велодорожек и велополос

| Категория велодорожки | Расчетная скорость движения одиночного велосипедиста км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обособленная | 20 | 1,50 | 1…2 | 30 | 40 |
| Изолированная | 30 | 1,50 | 2…4 | 50 | 30 |

На проезжей части магистральных улиц общегородского значения устройство велополос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. На магистральных улицах районного значения (распределительных) допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велополосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч. В случаях размещение велополосы в пределах проезжей части, велосипедисты являются участниками дорожного движения и подчиняются общим правилам дорожного движения, при этом:

1) велополосы должны быть непрерывными, при пересечении других улиц разрывы в велодорожках не допускаются;

2) на перекрестках изменение направления велополос с углом более 120° не допускаются;

3) правая сторона велополосы на проезжей части ограничивается сплошной линией, левая кромка которой должна проходить на расстоянии не менее 0,25 м от бортового камня;

4) пересечение улиц при невозможности выделения велополосы осуществляется велосипедистами по регулируемыми и нерегулируемым пешеходным переходам, ширина перехода в этом случае должна быть увеличена на 1,5 м;

5) велополоса должна быть выделена цветом, вдоль нее возможно устройство искусственных неровностей на дорожном покрытии.

Рекомендуемые геометрические параметры велополос должны соответствовать таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2 – Рекомендуемые геометрические параметры велополос

| Нормируемый параметр | Минимальные значения при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дорог |  | Минимальные значения в стесненных* и особо стесненных** условиях |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 20 | 30 | 20* (15**) |
| Ширина проезжей части одной полосы велодорожки, м, не менее: |  |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,5 | 1,5 | 1,3* (1,2**) |
| двухполосного одностороннего | 1,5 | 1,5 | не применяется |
| двухполосного со встречным движением | 1,5 | 1,5 | не применяется |
| Ширина велодорожки и тротуара с выделением велодорожки цветом покрытия, м | 4,5 | 4,5 | 4,5* |
| Ширина обочин отдельно устроенной велодорожки, м | 0,5 | 0,5 | не применяется |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |  |
| - при отсутствии виража | 45 | 50 | 15 |
| - при устройстве виража | 30 | 45 | 15 |
| Максимальный продольный уклон | 80 | 70 | 60 |
| Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Примечания * под стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0…4,5 м, улицы с одной полосой движения в каждом направлении, размещение рельсового наземного городского электрического транспорта (трамваи) на одной из сторон проезжей части. ** под особо стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0 м и менее вдоль улиц с одной полосой движения в каждом направлении. *** с учетом требований п. п. а-в, изложенных в «Методических рекомендациях по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации». |  |  |  |

При размещении велодорожек необходимо обеспечить расстояние:

1) до проезжей части, опор, деревьев – 0,5…0,75 м;

2) до тротуаров – 0,25…0,5 м;

3) до парковок автомобилей, киосков, остановочных пунктов – 0,5…0,75 м;

4) до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм – 0,5 м.

При разработке архитектурно-планировочных решений для строительства, реконструкции, капитального ремонта сети дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных зон, пешеходных улиц, иных объектов городской транспортной инфраструктуры в части размещения и благоустройства велополос, велопешеходных дорожек, велодорожки, пешеходных тротуаров, пешеходных зон рекомендуется пользоваться действующими нормативными документами с учетом положений вышеуказанных Методических рекомендаций.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные элементы велотранспортной инфраструктуры. Ширина велодорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов.

Требования к покрытиям велодорожек

1. Устройство покрытий велодорожек выполняются в соответствии с общими правилами устройства дорожных покрытий для улиц и тротуаров населенных пунктов.

2. Верхний слой покрытия велодорожек следует устраивать из асфальтобетона, цементобетона или каменных материалов, обработанных вяжущими, а при проектировании велопешеходных дорожек с выделением полос для движения велосипедистов – с применением цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования», утвержденного и введенного в действие с 01.02.2015 приказом Росстандарта от 24.09.2014 № 1200-ст (далее – ГОСТ 32753-2014).

Велосипедные парковки

1. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.

2. Габаритные размеры велопарковки на 1 велосипед принимаются в размере не менее 1,2 кв. м при длине парковочного места не менее 2 м.

3. При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен проезд (проход) между рядами шириной не менее 1,5 м.

4. Велопарковка может быть организована с диагональным расположением велосипедов, когда велосипеды припаркованы под углом 45°, рули не так сильно мешают велопарковке. Расстояние между велосипедами можно уменьшить до 50 см (или до 40 см в стесненных условиях) см, а глубину велопарковки – до 1,4 м. При такой велопарковке пройти к ней можно только в одном направлении (рисунках 4.5.1 и 4.5.2).

Рисунок 4.5.1 – Рекомендуемые размеры велопарковки

Рисунок 4.5.2 – Диагональное расположение велосипедов

5. Рекомендуемая площадь, приходящаяся на один велосипед на велопарковке – 1,7 кв. м, включая парковочную площадь (1,2 кв. м) и проход (0,5 кв. м на каждый велосипед). Парковочная площадь может варьироваться от 1,2 кв. м для компактных решений до 3 кв. м там, где используются комфортные стойки с шириной ячеек 80 см.

6. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 4.5.3.

Таблица 4.5.3 – Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов

| Типы объектов | Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв. м площади |
| --- | --- |
| Основной торговый центр | 4…6 на 100 кв. м площади |
| Районный торговый центр (универмаг) | 5…7 на 100 кв. м площади |
| Местный торговый центр | 6…8 на 100 кв. м площади |
| Офисные учреждения | 2…4 на 100 кв. м площади |
| Начальная школа | до 30 на 100 школьников |
| Средняя школа | до 50 на 100 школьников |
| Высшего образования | до 60 на 100 студентов |
| Закрытый спортивный центр | до 35 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка с трибуной | до 20 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка | до 20 на поле |
| Бассейн | до 15 на 100 м2 водной поверхности |
| Театр | до 20 на 100 посетителей |
| Концертный зал | до 25 на 100 посетителей |
| Кинотеатр | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; городская | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; негородская | до 5 на 100 посетителей |
| Больница; городская | до 30 на 100 кроватей |
| Больница; областная | до 20 на 100 кроватей |
| Дом престарелых | до 10 на 100 кроватей |
| Места отдыха | 20…35 на 100 посетителей |
| Аттракционы/тематические парки развлечений | 10…15 на 100 посетителей |

Уличные велопарковки рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения. Велопарковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду спецтехники. В конструкции велопарковок рекомендуется использовать антивандальные материалы.

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в городской среде на кратчайшие расстояния – до 1–2 км. Однако в течение долгого времени пешеходное движение само по себе не считалось видом движения и, соответственно, рассматривалось по большей части как добавление к дорогам или узлам НГПТ. Таким образом, пешеходная инфраструктура обычно представляет собой набор отдельных элементов, нежели спланированную сеть.

Основные потоки пешеходного движения на территории муниципального округа организованы по взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, тротуаров и направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта.

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения, входят:

1) мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов;

2) мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

3) мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется:

1) устройство тротуаров;

2) строительство линий наружного освещения;

3) организация веломаршрутов.

В таблице 4.5.1 приведены мероприятия по устройству тротуаров на территории г.о. Кашира.

Таблица 4.5.1 – Мероприятия по устройству и тротуаров

| № п/п | Наименование мероприятия | Населённый пункт | Наименование участка УДС | Ширина, м | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тротуаров | г. Кашира | ул. Облог | 1,5 | 0,3 |
| 2 | Строительство тротуаров | г. Кашира | ул. Карла Маркса | 1,5 | 0,250 |
| 3 | Строительство тротуаров | г. Кашира | ул. Моргунова | 1,5 | 0,45 |
| 4 | Строительство тротуаров | Ожерелье | ул.3-я Больничная | 1,5 | 0,6 |
| 5 | Строительство тротуаров | г. Кашира | ул. Свободы | 1,5 | 0,6 |
| 6 | Строительство тротуаров | г. Кашира | ул. Ильича | 1,5 | 1,2 |
| 7 | Строительство тротуаров | д. Кокино | ул. Новая | 1,5 | 0,5 |
| 8 | Строительство тротуаров | д. Кокино | ул. Садовая | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Строительство тротуаров | д. Топканово | ул. Центральная | 1,5 | 0,4 |
| 10 | Строительство тротуара, совмещенного с велодорожкой | Г. Кашира | Каширский просп. от ул. Ленина до поворота на Терново-2 | 2,5 | 1,32 |

Для снижения количества ДТП предлагается строительство линий наружного освещения на участке автомобильной дороги «Кашира – Горки» (РГН 46Н-03339) км 0+000 - км 0+960 и участке автомобильной дороги «Озеры – Кашира» км 105+680 – км 106-360 (РГН 46К-5102).

Для безопасного передвижения велосипедистов предлагается организация велодорожек по ул. Стрелецкой, ул. Маршала Астаханова, ул. Облог, ул. Карла Маркса, ул. Моргунова, ул. Малая Красноармейская, Ямской проезд, ул. Ильича, ул. Путейская, Каширский пр-кт, ул. Клубная, ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Гвардейская.

Итоговый перечень мероприятий представлен в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2 – Итоговый перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры на территории г.о. Кашира

| № п/п | Наименование мероприятий | УДС регионального значения, км | УДС местного значения, км | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тротуара | - | 1,32 | 2024-2028 |
| 2 | Строительство тротуаров | - | 5,8 | 2029-2033 |
| 3 | Организация велодорожек | 1,9 | 9,1 | 2029-2033 |
| 4 | Строительство линий наружного освещения | 1,64 | - | 2029-2033 |

Рисунок 4.5.1 – Схема мероприятий по развитию пешеходной и велосипедной инфраструктуры

4.6. Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств

На основании действующих нормативных документов организация выделенных полос для движения общественного транспорта рекомендуется при условии, что:

1) интенсивность движения транспорта общего пользования не менее 40 физ. ед./час,

2) интенсивность прочих транспортных средств в расчете на одну полосу движения не менее 400 пр. ед/час,

3) имеется не менее трех полос движения в направлении, для которого обеспечивается приоритет,

4) пропускная способность дороги в результате выделения полосы для движения общественного транспорта будет достаточна для пропуска прочих транспортных средств в условиях, не снижающих безопасность движения и обеспечивающих допустимую по экономическим соображениям величину их задержек.

Таким образом, введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств на рассматриваемой территории не представляется возможным ввиду конструктивных характеристик существующей дорожной сети.

4.7. Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

Для создания комфортной городской среды в части организации парковочного пространства предлагаются следующие мероприятия:

1) устранение зон стихийной парковки;

2) создание специальных парковочных карманов;

3) создание новых плоскостных парковок.

Обеспеченность местами для постоянного хранения автомобильного транспорта важный показатель, характеризующий уровень удобства современной городской среды. Наиболее остро проблема с обеспеченностью местами стоянки стоит в жилой застройке с высокой плотностью населения и, локально, в основных местах тяготения транспортных потоков.

Согласно данным генерального плана, потребность в машино-местах для постоянного хранения с учетом существующих при 90 % обеспеченности машино-местами (РНГП) для жителей многоквартирной застройки на первую очередь составит 19 458 м/м, на расчётный срок – 25 968 м/м. На текущий момент на территории городского округа имеется порядка 12 791 машино-мест.

Предлагаемые места для организации парковочного пространства вблизи объектов притяжения представлены в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1 – Перечень мероприятий по организации парковочного пространства вблизи объектов притяжения

| № п/п | Населённый пункт | Местоположение | Наименование | Сущ. количество м/м | Дефицит/Профицит | Места для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кашира | ул. Меженинова, 5 | ООО «ПепсиКо Холдингс» | 207 | 3 | 21 |
| 2 | г. Кашира | г. Кашира, ул. Центролит, д.20, микрорайон Ожерелье, Кашира | ОАО «ОКЗ» | 41 | -6 | 5 |
| 3 | - | Каширское шоссе, 118-й километр, д.4 | АО «КЗМК» | 69 | 16 | 8 |
| 4 | г. Кашира | СНТ Надежда, 7Б | «НГК Кашира» | 37 | 11 | 5 |
| 5 | г. Кашира | Клубная ул., д. 16, микрорайон Кашира-2 | АО «Гофрон» | 81 | -6 | 9 |
| 6 | г. Кашира | Строительная ул., д.15 | ООО «Тепофол» | 11 | -1 | 1 |
| 7 | г. Кашира | г. Кашира, ул. Центролит, д.11, микрорайон Ожерелье, Кашира | ООО «ТехИнвестСтрой» | 84 | 12 | 10 |
| 8 | г. Кашира | а/д 46К-5102 вблизи Знаменское | ООО «Агрокультура Групп» | 15 | -3 | 2 |
| 9 | г. Кашира | ул. Карла Маркса, д.2 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Московской области | 8 | 7 | 1 |
| 10 | г. Кашира | ул. Ленина, д. №2 | Администрация городского округа Кашира | 84 | -10 | 10 |
| 11 | г. Кашира | ул. Свободы, д. 25 | Церковь | 21 | -6 | 3 |
| 12 | г. Кашира | улица Победы, д.7А | Торговый центр | 41 | -20 | 6 |
| 13 | г. Кашира | улица Победы, д.7 | Торговый центр | 38 | -13 | 5 |
| 14 | г. Кашира | ул. Победы, д.6 | Магазины | 17 | -7 | 3 |
| 15 | г. Кашира | ул. Советская, д.18 | Торговый Дом ОКА г. Кашира | 44 | -18 | 6 |
| 16 | г. Кашира | Советская улица, д.1 | Торговый центр | 17 | 22 | 4 |
| 17 | г. Кашира | ул. Стрелецкая улица, д.66к5 | ТЦ АВИоН | 61 | 23 | 8 |
| 18 | г. Кашира | ул. Ильича, д.61 | ТДЦ Кашира | 63 | 18 | 8 |
| 19 | г. Кашира | г. Кашира, Садовая ул., 32, стр. 2, Кашира | ТЦ Вега | 116 | 33 | 12 |
| 20 | г. Кашира | Иваньковское шоссе | Торговый центр | 158 | -75 | 23 |
| 21 | г. Кашира | Стрелецкая ул., д. 68 | Супермаркет "Стрелка" | 56 | -15 | 7 |
| 22 | г. Кашира | ул. Победы, д. 7 | МБОУ СОШ №2 | 6 | -14 | 2 |
| 23 | г. Кашира | улица Ильича, 69А | МБОУ СОШ № 8 | 5 | 10 | 2 |
| 24 | г. Кашира | Гвардейская ул., 6, Кашира | МБОУ СОШ №4 | 21 | 4 | 2 |
| 25 | г. Кашира | ул. Советский Проспект, д. 18 | Начальная школа № 3 г. Кашира | 5 | 5 | 1 |
| 26 | г. Кашира | ул. 8 Марта, д.14 | Детский сад № 3 | 8 | 2 | 1 |

Предлагаемые места для организации парковочного пространства вблизи объектов притяжения на кратосрочную перспективу представлены в таблице 4.7.2.

Схема развития парковочного пространства для временного хранения автомобилей представлены на рисунке 4.7.1.

Таблица 4.7.2 – Перечень мероприятий по организации парковочного пространства вблизи объектов притяжения на кратосрочную перспективу

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Объем выполняемых работ (кв.м.) | Период проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство автомобильной парковки и у школы № 9 по ул. 1-я Дзержинская, г. Кашира | 336,5 | 2–3 квартал 2027 |
| 2 | Парковочные карманы у МДОУ № 14 по ул. Вахрушева | 324 | 2–3 квартал 2027 |
| 3 | Парковочные карманы у МДОУ № 15 по ул. Мира, мкр. Ожерелье | 117,5 | 2–3 квартал 2027 |
| 4 | Парковочный карман у школы № 2 по ул. Ленина | 186,25 | 2–3 квартал 2027 |
| 5 | Парковочный карман у школы № 7 по ул. Центральная | 268,15 | 2–3 квартал 2027 |
| 6 | Парковочные карманы у школ № 5 и № 10 по ул. Мира мкр. Ожерелье | 508 | 2–3 квартал 2027 |

Рисунок 4.7.1 – Схема развития парковочного пространства в перспективе (временное хранение автомобилей)

В таблице 4.7.2 представлены итоговые мероприятия по развитию парковочного пространства на территории г.о. Кашира.

Таблица 4.7.2 – Мероприятия по развитию парковочного пространства

| № п/п | Наименование мероприятия | УДС местного значения | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство парковок для временного хранения | 1 292 м/м | 2029-2033 |
| 2 | Организация парковок для постоянного хранения | 13 177 м/м | 2034-2038 |
| 3 | Организация парковок для временного хранения | 165 м/м | 2030 |

4.8. Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» временные ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам могут устанавливаться:

1) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;

2) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, её участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

3) в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

4) в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, а в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности, законами субъектов Российской Федерации.

Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам осуществляются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае принятия решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничения или прекращения движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом.

4.9. Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

Применение реверсивного движения транспортных средств на дорогах или их участках на рассматриваемой территории не планируется.

В районе пересечения ул. Южная и ул. Садовая расположены несколько объектов притяжения: Детский сад № 5, отделения ЦРБ, Начальная школа № 3. Ул Южная на участке от ул. 8 Марта до ул. Новокаширская имеет одну полосу движения и возникают конфликтные ситуации при движении от ул. 8 Марта в сторону объектов притяжения и от них. Одну полосу имеет соседний внутриквартальный проезд, связывающий ул. 8 Марта до ул. Новокаширская. Молодежный переулок также имеет одну полосу движения. Для организации бесконфликтоного проезда в направлении объектов притяжения предлагается организация одностороннего движения на указанных участках.

Перечень перекрестков, на которых предлагается организация одностороннего движения представлен в таблице и на рисунке 4.9.1.

Таблица 4.9.1 – Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение одностороннего движения

| № п/п | Наименование мероприятия | Принадлежность | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Кашира, ул. Южная от ул. 8 Марта до ул. Новокаширская | Местная | 2026–2030 |
| 2 | г. Кашира, Проезд от ул. 8 Марта до ул. Новокаширская | Местная | 2026–2030 |
| 3 | г. Кашира, пер. Молодежный | Местная | 2026–2030 |
| 4 | г. Кашира, дублер вдоль Иваньковского шоссе (от дома № 3 по Иваньковскому шоссе до дома № 68 по улице Стрелецкая) | Местная | 2026–2030 |

Рисунок 4.9.1 – Мероприятия по введению одностороннего движения

4.10. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

Обеспечение транспортной связанности территорий достигается за счет строительства новых улиц и дорог. Перечень дорог и сооружений, планируемый к строительству и реконструкции, представлен в таблицах 4.10.1 и 4.10.2 и на рисунке 4.10.1.

Таблица 4.10.1 – Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

| № п/п | Наименование автомобильной дороги, УДС | Мероприятие | Длина | Категория | Полос | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Кашира | С | 2,3 | IV | 2 | региональная |
| 2 | Кашира – Серебряные Пруды - Узловая | С | 1,1 | II | 2 | региональная |
| 3 | Подъезд к объектам по обращению с отходами в городском округе Кашира | С | 1,3 | IV | 2 | региональная |
| 4 | Обход п. Богатищево | С | 2,6 | IV | 2 | региональная |

Таблица 4.10.2 – Мероприятия по созданию искусственных сооружений на автодорогах на территории г.о. Кашира

| № п/п | Пересекаемые дороги |  | Наименование сооружения | Мероприятие | Срок реализации | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павелецкое направление МЖД | Зубово - Рождествено - Ледово | Путепровод | С | 2038 | региональная |

Рисунок 4.10.1 – Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

4.11. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств

Мероприятии по развитию общественного транспорта направлены на создание безбарьерной среды и повышения транспортной доступности населенных пунктов городского округа путем обустройства ООТ и организации дополнительных маршрутов.

В результате анализа обустройства остановочных пунктов были разработаны мероприятия по оснащению ООТ в соответствии с нормативными требованиями.

В таблице 3.11.1 и на рисунке 3.11.1 приведены перечни остановок общественного транспорта с мероприятиями по обустройству существующих ООТ и строительству новых

Таблица 4.11.1 – Мероприятия по обустройству существующих ООТ

| № п/п | Наименование ООТ | Местоположение | Расположение | Населенный пункт | Знак 5.16 | Павильон | Посадочная площадка | Остановочная площадка | ПП | Заездной карман | ПСП | Освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарасково | Комсомольская улица | Прямое | деревня Тарасково | – | – | + | – | + | + | – | – |
| 2 | Магазин | Комсомольская улица | Прямое | деревня Тарасково | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Остановка общественного транспорта | улица Дубки | Прямое | деревня Тарасково | – | – | – | – | + | – | – | + |
| 4 | Поворот на Тарасково | 46К-5120 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 5 | Поворот на Тарасково | 46К-5120 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 6 | дер. Ледовские Выселки | 46К-5120 | Прямое | деревня Ледовские Выселки | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 7 | дер. Ледовские Выселки | 46К-5120 | Обратное | деревня Ледовские Выселки | – | + | – | – | – | – | + | + |
| 8 | Растовцы | 46Н-03305 | Обратное | деревня Растовцы | 1 | – | – | – | + | - | + | + |
| 9 | Богатищево | 46Н-03305 | Обратное | поселок Богатищево | – | – | – | – | - | - | + | + |
| 10 | Богатищево | 46Н-03305 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 11 | Станция Богатищево | Придорожная улица | Обратное | поселок Богатищево | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 12 | Станция Богатищево | Придорожная улица | Прямое | поселок Богатищево | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 13 | Перекресток | 46К-6070 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 14 | Перекресток | 46К-6070 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 15 | Топканово | Заречная улица | Прямое | деревня Топканово | – | + | - | – | – | – | – | – |
| 16 | Поворот на Маслово | 46Н-03310 | Обратное | деревня Топканово | – | - | - | – | – | – | + | + |
| 17 | Поворот на Маслово | 46Н-03310 | Прямое | деревня Топканово | – | + | - | – | – | – | + | + |
| 18 | Малое Ильинское | Лесная улица | Прямое | деревня Малое Ильинское | 2 | – | – | + | + | – | – | + |
| 19 | Гритчино | Р-22 Каспий | Обратное | - | – | – | – | – | – | + | – | + |
| 20 | Гритчино | Р-22 Каспий | Прямое | - | – | – | – | – | – | + | – | + |
| 21 | Большое Ильинское | 46К-6040 | Обратное | деревня Большое Ильинское | 1 | – | – | – | – | – | + | + |
| 22 | Острога-1 | 46К-6040 | Прямое | деревня Острога | 1 | – | – | – | – | – | + | + |
| 23 | Острога | 46Н-03333 | Обратное | деревня Острога | – | – | – | – | – | + | + | + |
| 24 | Поворот на Острога | 46К-6011 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 25 | Поворот на Острога | 46К-6011 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 26 | Колмна | 46Н-03310 | Обратное | - | 1 | – | – | – | – | – | + | + |
| 27 | Колмна | 46Н-03310 | Прямое | - | – | + | + | – | – | – | + | + |
| 28 | Деревня Маслово | 46Н-03310 | Обратное | поселок Маслово | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 29 | Деревня Маслово | 46Н-03310 | Прямое | поселок Маслово | – | + | – | – | – | – | + | + |
| 30 | Поселок Маслово | Центральная улица | Обратное | поселок Маслово | 1 | – | – | – | + | – | – | – |
| 31 | Лесная поляна | 46Н-03304 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 32 | Лесная поляна | 46Н-03304 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 33 | Бузаково | 46Н-03304 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 34 | Бузаково | 46Н-03304 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 35 | Глебово-Змеево | 46Н-03304 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 36 | Глебово-Змеево | 46Н-03304 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 37 | Труфаново | Новая улица | Прямое | деревня Труфаново | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Ледово | Парковая улица | Обратное | поселок Ледово | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 39 | Коростылево | 46К-6011 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 40 | Коростылево | 46К-6011 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 41 | Домнинки | 46Н-03332 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 42 | Батькополье | 46Н-03332 | Прямое | - | – | – | – | – | + | – | + | + |
| 43 | Пчеловодное | 46Н-03296 | Обратное | - | – | + | – | – | + | – | + | + |
| 44 | Пчеловодное | 46Н-03296 | Прямое | - | – | – | – | – | + | – | + | + |
| 45 | Понизье | 46Н-03296 | Обратное | - | – | – | – | – | - | – | + | + |
| 46 | Понизье | 46Н-03296 | Прямое | - | – | – | – | – | - | – | + | + |
| 47 | Завалье | 46Н-03296 | Обратное | деревня Завалье-1 | 1 | – | – | – | + | – | + | + |
| 48 | Каменка | Центральная улица | Прямое | деревня Каменка | – | + | + | – | – | + | – | + |
| 49 | Каменка | Центральная улица | Обратное | деревня Каменка | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 50 | Бурцево | 46К-6030 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 51 | Бурцево | 46К-6030 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 52 | Поворот на Ледово | 46К-6011 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 53 | Топтыково | Р-22 Каспий | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 54 | Топтыково | Р-22 Каспий | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 55 | Токарево | Р-22 Каспий, 130-й километр | Обратное | - | – | – | – | – | + | – | – | + |
| 56 | Токарево | Р-22 Каспий, 129-й километр | Прямое | - | – | – | – | – | + | – | – | + |
| 57 | Кокино | Каширское шоссе, 126-й километр | Прямое | - | 1 | – | – | – | + | – | – | - |
| 58 | Кокино | Каширское шоссе, 125-й километр | Обратное | - | - | – | – | – | – | – | – | + |
| 59 | Кипелово | 46Н-03296 | Обратное | - | 1 | – | – | – | – | – | + | + |
| 60 | Кипелово | 46Н-03296 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 61 | Никулино | Советская улица | Прямое | деревня Никулино | 1 | – | – | – | + | – | – | + |
| 62 | Поворот на станцию Пчеловодное | 46Н-03296 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 63 | Поворот на станцию Пчеловодное | 46Н-03296 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 64 | Руднево | М-4 Дон, 129-й километр | Обратное | - | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 65 | Злобино | 46К-6150 | Прямое | деревня Злобино | – | – | – | – | + | – | + | + |
| 66 | Поворот на Злобино | 46К-6150 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 67 | Елькино | 46К-6150 | Обратное | деревня Елькино | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 68 | Елькино | 46К-6150 | Обратное | деревня Елькино | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 69 | Пятница | М-4, старое направление, 125-й километр | Обратное | деревня Пятница | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 70 | Пятница | М-4, старое направление, 124-й километр | Прямое | деревня Пятница | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 71 | Малеево | 46К-5120 | Обратное | - | 1 | – | – | – | – | – | + | + |
| 72 | Малеево | 46К-5120 | Прямое | - | 1 | – | – | – | + | – | + | – |
| 73 | Стародуб | 46К-6150 | Прямое | деревня Стародуб | 2 | – | – | – | + | – | + | + |
| 74 | Колтово | 46К-5120 | Обратное | - | 1 | – | – | – | – | – | + | – |
| 75 | Колтово | 46К-5120 | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 76 | Корыстово | Центральная улица | Обратное | деревня Корыстово | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 77 | Корыстово-1 | Центральная улица | Прямое | деревня Корыстово | – | + | - | - | – | – | – | – |
| 78 | Поворот на Умрышенку | 46Н-03311 | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | + |
| 79 | Поворот на Умрышенку | 46Н-03311 | Прямое | - | – | + | – | – | – | – | + | + |
| 80 | Поворот на Корыстово | М-4, старое направление, 123-й километр | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | + | - |
| 81 | Поворот на Корыстово | М-4, старое направление, 123-й километр | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | + | - |
| 82 | Базарово | М-4, старое направление, 122-й километр | Обратное | - | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 83 | Базарово | М-4, старое направление, 122-й километр | Прямое | - | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 84 | Поселок Зендиково | Банная улица | Прямое | поселок Зендиков | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 85 | Зендиково | М-4, старое направление, 120-й километр | Прямое | поселок Зендиково | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 86 | Зендиково | М-4, старое направление, 120-й километр | Обратное | поселок Зендиково | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 87 | ДРСУ | М-4, старое направление, 119-й километр | Обратное | поселок Зендиково | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 88 | ДРСУ | М-4, старое направление, 119-й километр | Прямое | поселок Зендиково | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 89 | Лиды | 46К-5120 | Обратное | деревня Лиды | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 90 | Лиды | 46К-5120 | Прямое | деревня Лиды | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 91 | Дом отдыха Кашира | Иваньковское шоссе | Прямое | деревня Лиды | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 92 | Поворот на Ступино – Фритолейс | 46К-5120 | Обратное | Кашира | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 93 | Дом культуры | Стрелецкая улица | Обратное | Кашира | 1 | – | – | – | – | – | – | + |
| 94 | Советская улица | улица Горького | Обратное | Кашира | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 95 | Советская улица | улица Горького | Прямое | Кашира | – | – | + | – | – | + | – | – |
| 96 | Ямской проезд | Ямская улица | Обратное | Кашира | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 97 | Ямской проезд | Ямская улица | Прямое | Кашира | 1 | – | – | – | – | + | – | – |
| 98 | Красноармейская улица | улица Генерала Белова | Обратное | Кашира | 1 | – | – | – | – | + | – | – |
| 99 | Красноармейская улица | улица Генерала Белова | Прямое | Кашира | 1 | – | – | – | – | + | – | – |
| 100 | Стадион | Больничный переулок | Обратное | Кашира | 1 | – | – | – | – | + | – | – |
| 101 | Стадион | Больничный переулок | Прямое | Кашира | 1 | – | – | – | – | + | – | – |
| 102 | Больница | улица Горького | Прямое | Кашира | - | – | – | – | – | + | – | – |
| 103 | Больница | улица Горького | Обратное | Кашира | - | – | – | – | – | + | – | – |
| 104 | По требованию | 1-я Дзержинская улица | Обратное | Кашира | 2 | + | – | – | – | + | – | + |
| 105 | Улица Ильича (Билетная | улица Ильича | Обратное | Кашира | 1 | – | – | – | – | + | – | – |
| 106 | Улица Ильича (Билетная | улица Ильича | Прямое | Кашира | 1 | + | – | – | – | + | – | – |
| 107 | Терново-2 | Каширский проспект | Обратное | Кашира | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 108 | Отделение совхоза | Каширский проспект | Прямое | Кашира | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 109 | Станция Кашира | улица Ильича | Обратное | Кашира | 1 | + | – | – | – | + | – | – |
| 110 | Станция Кашира | улица Ильича | Прямое | Кашира | 2 | – | – | – | – | + | – | – |
| 111 | Садовая улица (Пожарка) | Садовая улица | Прямое | микрорайон Кашира-2 | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 112 | Улица Вахрушева | улица Вахрушева | Прямое | микрорайон Кашира-2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Богатищево-Епишино | Парковая улица | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 114 | Богатищево-Епишино | Парковая улица | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 115 | Воскресенское | 46Н-03304 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 116 | Воскресенское | 46Н-03304 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 117 | Поворот на Смирновку | 46К-5102 | Обратное | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 118 | Поворот на Смирновку | 46К-5102 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 119 | Бесово | Южная улица | Прямое | поселок Большое Руново | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Поворот на Руново | Южная улица | Обратное | поселок Большое Руново | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 121 | Поворот на Руново | Южная улица | Прямое | поселок Большое Руново | 1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 122 | Поворот на Бесово | 46К-5102 | Обратное | деревня Знаменское | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 123 | Поворот на Бесово | 46К-5102 | Прямое | деревня Знаменское | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 124 | Новоселки | Центральная улица | Прямое | поселок Новоселки | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 125 | Шампиньонница | 46К-5102 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 126 | Шампиньонница | 46К-5102 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 127 | Кладбище | 46К-5102 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 128 | Кладбище | 46К-5102 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 129 | Горки | 46Н-03339 | Обратное | микрорайон Кашира-2 | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 130 | Горки | 46Н-03339 | Прямое | микрорайон Кашира-2 | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 131 | Яковское | 46К-6050 | Обратное | деревня Яковское | - | + | - | - | - | - | + | + |
| 132 | Яковское | 46К-6050 | Прямое | деревня Яковское | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 133 | Вальцово | 46К-6011 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 134 | Вальцово | 46К-6011 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 135 | Поворот на Зубово | 46К-6011 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 136 | Сады Южное | 46Н-03302 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 137 | Рождествено | Степная улица | Прямое | деревня Рождествено | 1 | - | - | - | + | - | - | + |
| 138 | Зубово | 46Н-03302 | Прямое | деревня Зубово | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 139 | Зубово | 46Н-03302 | Обратное | деревня Зубово | - | + | - | - | - | - | + | + |
| 140 | Кокино | Центральная улица | Обратное | деревня Кокино | - | - | - | - | + | - | - | + |
| 141 | Ягодня | 46К-6060 | Обратное | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
| 142 | Ягодня | 46К-6060 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 143 | Грабченки | 46К-6011 | Обратное | деревня Грабченки | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 144 | Грабченки | 46К-6011 | Прямое | деревня Грабченки | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 145 | Локомотивное депо | Донбасская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Локомотивное депо | Донбасская улица | Обратное | микрорайон Ожерелье | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 147 | Локомотивное депо | Донбасская улица | Обратное | микрорайон Ожерелье | - | + | - | - | + | - | - | - |
| 148 | Клуб 1-го Мая | Гвардейская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | 1 | - | + | - | - | - | - | - |
| 149 | Почта | улица Ленина | Обратное | микрорайон Ожерелье | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 150 | Улица Ленина | улица Ленина | Прямое | микрорайон Ожерелье | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 151 | Поворот на Ожерелье | 46К-6011 | Обратное | микрорайон Ожерелье | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 152 | Поворот на Ожерелье | 46К-6011 | Прямое | микрорайон Ожерелье | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 153 | Больничный комплекс | Больничная улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 154 | Больничный комплекс | Больничная улица | Обратное | микрорайон Ожерелье | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 155 | Лесничество | 46К-6011 | Прямое | микрорайон Ожерелье | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 156 | Лесничество | 46К-6011 | Обратное | микрорайон Ожерелье | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 157 | ДЭУ-18 (Кладбище) | 46К-6011 | Обратное | Кашира | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 158 | ДЭУ-18 (Кладбище) | 46К-6011 | Прямое | Кашира | 1 | - | - | - | - | - | + | - |
| 159 | Жилгородок | Жилгородок | Обратное | Жилгородок | 2 | - | - | + | + | + | - | - |
| 160 | Садовые участки | Кашира | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 161 | Садовые участки | Кашира | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 162 | Профилакторий | Кашира | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 163 | Профилакторий | Кашира | Прямое | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
| 164 | Заводская улица | Заводская улица | Прямое | микрорайон Ожерелье | 2 | - | - | + | + | + | - | - |
| 165 | Школа № 5 | 46Н-03304 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 166 | Школа № 5 | 46Н-03304 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 167 | Школа № 5 | 46Н-03304 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 168 | Макарово | 46Н-03304 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 169 | Андреевское | 46Н-03304 | Обратное | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 170 | дер. Воскресенские Выселки | 46Н-03304 | Прямое | - | - | - | - | - | - | - | + | + |

Общий перечень мероприятий по общественному транспорту приведён в таблице 4.11.2.

Таблица 4.11.2 – Общий перечень мероприятий по общественному транспорту

| № | Наименование мероприятия | На УДС местного значения | На УДС регионального значения | На УДС федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесрочная перспектива (2029-2033 годы) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство знаков 5.16 | - | 13 | - |
| 2 | Устройство остановочной площадки | - | - | - |
| 3 | Устройство посадочной площадки | - | 1 | - |
| 4 | Устройство павильона | - | 9 | - |
| 5 | Устройство кармана | - | 2 | 2 |
| 6 | Организация пешеходного перехода | - | 9 | 3 |
| 7 | Обустройство ООТ освещением | - | 75 | 8 |
| 8 | Устройство ПСП | - | 92 | 8 |
| Долгосрочная перспектива (2034-2038 годы) |  |  |  |  |
| 9 | Устройство знаков 5.16 | 26 | - | - |
| 10 | Устройство остановочной площадки | 3 | - | - |
| 11 | Устройство посадочной площадки | 5 | - | - |
| 12 | Устройство павильона | 14 | - | - |
| 13 | Устройство кармана | 24 | - | - |
| 14 | Организация пешеходного перехода | 12 | - | - |
| 15 | Обустройство ООТ освещением | 21 | - | - |

Рисунок 4.11.1 – Схема перспективного развития ОО

4.12. Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных дорогах и объектах улично-дорожной сети всех форм собственности с целью получения исходных данных для разработки документации по организации дорожного движения, для оценки соответствия параметров движения транспортных потоков транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог и улично-дорожных сетей, выработки управляющих воздействий по управлению и регулированию дорожного движения, прогнозирования объемов дорожного движения.

В соответствии с приказом Минтранса России от 18.04.2019 № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения» (зарегистрирован Минюстом России 18.06.2019, регистрационный № 54951) с изменениями, внесенными приказами Минтранса России от 16.08.2021 № 273 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2022, регистрационный № 66922), от 24.04.2024 № 146 (зарегистрирован Минюстом России 07.06.2024, регистрационный № 78490), данные мониторинга дорожного движения необходимо использовать при решении задач по:

а) оценке состояния дорожного движения и эффективности его организации;

б) выявлению и прогнозированию развития процессов, влияющих на состояние дорожного движения;

в) разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения;

г) определению мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения;

д) оценке качества реализации мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения;

е) контролю в сфере организации дорожного движения;

ж) обеспечению потребностей государства, юридических лиц и граждан в достоверной информации о состоянии дорожного движения.

Система мониторинга должна позволять агрегировать и собирать данные о транспортные потоки в течение суток. Функции системы:

1) cбор данных об интенсивности движения;

2) cбор данных о занятости детекторов;

3) cбор данных о скорости движения;

4) отправка данных в АСУДД.

Примерная схема применения системы мониторинга транспортных потоков на основе видеодетекторов транспорта представлены на рисунках 4.12.1 – 4.12.2.

Рисунок 4.12.1 – Система сбора данных об интенсивности дорожного движения на основе видеодетектора транспорта

Рисунок 4.12.2 – Общая схема установки детектора транспорта

В связи с высокой капиталоёмкостью автоматизированных средств сбора данных о параметрах ТП, целесообразно автоматические методы комбинировать с методами полуавтоматического сбора параметров ТП.

В порядке дальнейшего внедрения системы мониторинга дорожного движения предлагается в среднесрочной и долгосрочной перспективе установка стратегических детекторных комплексов для фиксации интенсивностей и состава транспортных потоков в ключевых транспортных узлах, на основных магистралях и на подходах к городу.

Перечень мест установки детекторов для мониторинга дорожного движения представлен в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1 – Перечень мест установки детекторов для мониторинга дорожного движения

| № п/п | Наименование пересекаемых улиц |
| --- | --- |
| 1 | г. Кашира, ул. Свободы – ул. Горького – ул. Советская |
| 2 | г. Кашира, ул. Стрелецкая – Иваньковское ш. – Каширский просп. |
| 3 | г. Кашира, Каширский просп. – а/д «Кашира-Серебряные Пруды-Узловая» – Пушкарская ул. |
| 4 | г. Кашира, Каширский просп. – ул. Металлургов – ул. 1-ая Дзержинская |
| 5 | г. Кашира, Каширский просп. – ул. Путейская |
| 6 | п. Новоселки, ул. Лазарева – а/д 46Н-03307 – а/д 46К-5102 |
| 7 | а/д 46К-6050 – а/д 46Н-03302 |
| 8 | г. Кашира, ул. Ильича – ул. Щукина |

Мониторинг дорожного движения необходимо проводить не реже одного раза в год.

Документация по организации дорожного движения - документация, предусматривающая проведение мероприятий по организации дорожного движения и содержащая соответствующие инженерно-технические, технологические, конструктивные, экономические. В соответствии статьей 16 Федерального закона № 443-ФЗ в состав документации по ОДД входят Программа и ПОДД.

В результате предлагаются мероприятия для г.о. Кашира в части документации по организации дорожного движения:

1) актуализация Программы;

2) разработка и актуализация ПОДД на дороги местного, регионального и межмуниципального значения.

Итоговый перечень мероприятий по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения представлен в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2 – Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения

| № | Наименование мероприятия | Местного значения | Регионального значения | Федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный мониторинг параметров дорожного движения, ед. | 1 | – | – |
| 2 | Актуализация ПРОГРАММА (раз в 5 лет), ед. | 1 | – | – |
| 3 | Актуализация ПОДД (раз в 3 года), км | 558,400 | 251,366 | 58,265 |

Информационное взаимодействие между подсистемами АСУДД предполагает развитую интеграцию данных между существующими в городе транспортными системами, прежде всего между подсистемой управления дорожным движением и другими подсистемами. Интеграция данных в автоматизированных системах мониторинга дорожного движения понимается как обеспечение передачи данных между независимыми автоматизированными системами с использованием унифицированных интерфейсов доступа к источникам (и приемникам) данных. В результате пользователи автоматизированных систем получают доступ к информационным ресурсам всей совокупности интегрируемых источников как к единому источнику данных. В области ИТС интеграция данных является одной из самых необходимых функций, так как обеспечивает возможность масштабирования функциональности для обеспечения непрерывности управления дорожным движением в рамках региона и государства. Также функция интеграции данных обеспечивает возможность автоматизации межведомственного взаимодействия и формирования единого информационного пространства для всех организаций и ведомств, участвующих в обеспечении безопасности и ОДД. На начальном этапе (до 2027 года) для реализации функции сбора, хранения и использования информации необходимо создание единого центра управления дорожным движением. Данный центр должен быть сформирован на основе объединения существующих структур, деятельность которых связана с организацией дорожного движения, эксплуатацией существующих ТСОДД, с принятием стратегических решений в области ОДД г.о. Кашира.

4.13. Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

В связи с ростом автомобилизации, развитием УДС ориентироваться как в черте посёлка городского типа, так и на подходах становится сложнее не только транзитным, но и местным водителям.

Обеспечение участников дорожного движения информацией об улицах, объектах и направлениях движения позволяет свободно ориентироваться на УДС при следовании по выбранному маршруту, снижает перепробеги, ошибки при выборе направления движения и уменьшает опасность возникновения ДТП в случаях:

1) внезапных остановок для корректировки маршрута или уточнения его правильности;

2) маневрирования с нарушением ПДД для возвращения на маршрут следования.

Комплексное решение проблемы своевременного и качественного информирования участников дорожного движения может быть достигнуто за счёт создания системы маршрутного ориентирования, которая будет учитывать характер маршрутов движения разных категорий участников дорожного движения, загрузку и состояние УДС, а также потребность в информировании об объектах массового притяжения.

Целью маршрутного ориентирования является уменьшение перепробега транспорта за счёт улучшения ориентирования водителей на УДС и на подходах к посёлку.

Разработка систем маршрутного ориентирования включает в себя:

1) формирование списка транзитных направлений и объектов (центры притяжения транспортных потоков);

2) анализ оптимальных и альтернативных маршрутов следования до основных объектов (в случаях, когда движение по оптимальному маршруту ограничено или перекрыто), а также транзитных маршрутов;

3) выявление мест, где необходима установка информационных указателей вне маршрутов транзитного движения и движения к объектам притяжения.

Для внедрения и совершенствование системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, были сформированы два типа маршрутов следования транспортных средств:

1. Маршруты транспортных средств для транзитного движения.

2. Маршруты транспортных средств социально-культурные – для обеспечения доступа к разным достопримечательностям.

Знаки маршрутного ориентирования необходимо установить:

1. По а/д 46К-5120 на пересечении с:

1) пр-зд Пушкарский;

2) ул. Пушкарские выселки;

3) Хитровка;

4) ул. 8 Марта;

2. По а/д 46Н-03339 на пересечении с:

1) ул. Восточная;

2) ул. Больничная;

3. По а/д 46Н-6011 на пересечении с:

1) ул. Лесная д. Аладьино;

2) ул. Луговая д. Аладьино;

3) ул. Ленина мкр. Ожерелье;

4) ул. Ожерельевская мкр. Ожерелье;

5) ул. 3-я Больничная мкр. Ожерелье;

4. По а/д 46Н-6011 на пересечении с:

1) ул. Стадионная п. Лёдово.

Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения представлены в таблице 4.13.1 и на рисунке 4.13.1.

Таблица 4.13.1 – Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УДС регионального значения | УДС местного значения |
| Краткосрочная перспектива (2024-2028 год) |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков маршрутного ориентирования 6.9.1-6.10.1 на пересечениях УДС в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 | 20 | 13 |

Рисунок 4.13.1 – Мероприятия по установке знаков маршрутного ориентирования

4.14. Мероприятия по организации пропуска транзитных и (или) грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Транзитный, в том числе грузовой транспорт создаёт дополнительную нагрузку на УДС, ухудшает условия проживания населения и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим при разработке решений по ОДД транзитного и грузового транспорта необходимо предусматривать ограничение его перемещения по селитебным территориям.

Основное движение транзитного транспорта на территории г.о. Кашира осуществляется по автомобильным дорогам федерального значения Р-22, М-4.

В рамках мероприятий предлагается реконструкция федеральных дорог, с целью увеличения их пропускной способности. Однако схема маршрутов движения транзитных ТС на территории городского округа остаётся неизменной.

В таблице 4.14.1 приведен перечень мероприятий по размещению стоянок для большегрузов на территории г.о. Кашира.

Таблица 4.14.1 – Планируемые к размещению стоянки большегрузного автотранспорта

| № п/п | Автомобильная дорога | Адрес | Вместимость, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-4 «Дон» | 116 км, левая сторона, в районе д. Умрышенки, KU 50:37:0020216:81 | 50 |
| 2 | Р-22 «Каспий» | 127 км, правая сторона, д. Кокино, KK 50:37:0020304 | 50 |
| 3 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая | правая сторона, п. Богатищево, KK 50:37:0030410 | 20 |
| 4 | Кашира - Серебряные Пруды - Узловая | правая сторона, ст. Пурлово, KK 50:37:0030206 | 20 |
| 5 | Р-22 «Каспий» | 129 км, левая сторона, в районе д. Токарево, KU 50:37:0030203 | 50 |
| 6 | а/д 46Н-03304 «Аладьино - Воскресенки - Труфаново» | Мкр. Ожерелье, ул. Центролит, 11 г. Кашира | 50 |

Таблица 4.14.1 - Мероприятия по организации пропуска грузовых ТС на территории г.о. Кашира

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УДС местного значения | УДС регионального значения |  | УДС федерального значения |
| Долгосрочная перспектива (2034–2038 год) |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство стоянок для большегрузного транспорта | – |  | 90 | 150 |

Рисунок 4.14.1 – Мероприятия по организации пропуска грузовых ТС на территории городского округа

4.15. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

По результатам анализа ДТП выявлены участки с большим количеством ДТП:

1) ул. Клубная;

2) Иваньковское ш.;

3) а/д М-4 вблизи д. Верзилово;

4) пересечение а/д М-4 и а/д 46К-6060;

5) а/д 46К-6050 и а/д 46К-6011.

В качестве мероприятий по скоростному движению транспортных средств на рассматриваемой территории предлагается:

1) ограничение максимальной скорости;

2) устройство шумовых полос;

3) устройство линий электроосвещения;

4) устройство пешеходного перехода, совмещенного с искусственной неровностью.

Снижение скоростного режима до 70 км/ч необходимо по а/д М-4 вблизи д. Верзилово.

Для повышения безопасности на дорогах и принудительного снижения скорости предлагается организовать искусственные неровности.

Основные места УДС, рекомендуемые для установки ИН:

1) перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов;

2) на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах;

3) перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное дорожным знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости» или 5.3.1 «Зона с ограничением максимальной скорости»;

4) перед въездом на территорию, обозначенную знаком 5.21 «Жилая зона»;

5) перед нерегулируемыми перекрёстками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено»;

6) от 10 до 15 м до начала участков дорог, являющихся участками концентрации дорожно-транспортных происшествий;

7) от 10 до 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок, мест массового отдыха, стадионов, вокзалов, крупных магазинов, станций метрополитена;

8) с чередованием через 50 м друг от друга в зоне действия дорожного знака 1.23 «Дети».

Для повышения безопасности пешеходов необходимо организовать пешеходный переход, совмещенный с искусственной неровностью по ул. Клубная вблизи ООТ «Клубная улица».

Также необходимо организовать шумовые полосы на следующих участках УДС:

1) по ул. Клубная вблизи ООТ «ПАТП»;

2) Иваньковское ш. вблизи д.3 и д. 68;

3) а/д М-4 вблизи д. Верзилово;

4) на подъезде к пересечению а/д 46К-6050 и а/д 46К-6011.

На пересечении а/д М-4 и а/д 46К-6060 было выявлено большое количество ДТП, происходящие каждый год. Данный участок обустроен современными средствами ТСОДД. Для снижения аварийности на пересечении необходимо организация линий электроосвещения.

Перечень мероприятий по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах представлен в таблице 4.15.1 и на рисунке 4.15.1.

Таблица 4.15.1 – Перечень мероприятий по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УДС регионального значения | УДС федерального значения |
| Краткосрочная перспектива (2024–2028 годы) |  |  |  |
| 1 | Установка знаков «Ограничение максимальной скорости» до 70 км/ч | – | 2,0 |
| 2 | Устройство линий электроосвещения | – | 1,0 |
| 3 | Устройство шумовых полос | 3,0 | 2,0 |
| 4 | Устройство ПП, совмещенного с ИН | 1,0 | – |

Рисунок 4.15.1 – Схема мероприятий по скоростному режиму движения транспортных средств на территории городского округа

4.16. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры различной направленности разработан ряд мероприятий. Кроме того, на законодательном уровне закреплены стандарты доступности, ответственность за соблюдение которых несут органы государственной власти и обслуживающие организации. За нарушение или игнорирование обеспечения безбарьерной среды для инвалидов налагаются штрафные санкции.

Конвенция о правах инвалидов (принята в г. Нью-Йорке 13.12.2006 на 76-ом пленарном заседании 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106) серьёзное внимание уделяет обеспечению доступной среды для инвалидов. От государств-участников требуется принимать все необходимые меры для обеспечения доступа инвалидов к объектам инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной) и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Первоочередной задачей ставится выявление и устранение препятствий, барьеров, которые мешают доступу инвалидов к зданиям, дорогам, транспорту и другим внутренним и внешним объектам, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места. В примерный перечень мер, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктур, Конвенция включает:

1) разработку минимальных стандартов доступности объектов и услуг, которые предоставляются населению, а также их внедрение и контроль за соблюдением всех аспектов доступности хозяйствующими субъектами (как государственными, так и частными);

2) организацию разъяснительной работы, инструктажей по проблемам доступности, с которыми сталкиваются инвалиды;

4) оснащение зданий и других объектов, открытых для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля, в легкочитаемой и понятной форме;

5) предоставление различных видов услуг помощников и посредников, в том числе проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступности зданий и других объектов, открытых для населения;

6) развитие других надлежащих форм оказания инвалидам помощи и поддержки, обеспечивающих им доступ к информации.

На органы государственной власти и местного самоуправления возлагается обязанность проведения мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности. Порядок и сроки разработки таких мер утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности». Регионы на своем уровне реализуют требования международных и федеральных нормативно-правовых актов о повышении уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на их территории. Объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в процессе строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

1) визуальной и звуковой информацией;

2) входными группами, лестницами, пандусными съездами, путями движения внутри зданий, зонами оказания услуг, санитарно-гигиеническими помещениями;

3) лифтами и подъёмными устройствами с системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями;

4) системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и другими средствами;

5) оборудованием пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок НГПТ системами синхронного вывода речевой и текстовой информации;

6) приобретением транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями (аппарели, подъёмники, места крепления колясок, автоматические светозвуковые информаторы), обеспечивающими их доступность для пассажиров;

7) обустройством дорог специальными знаками дорожного движения для инвалидов, информирующими о передвижениях инвалидов по этим участкам дорог, а также созданием специально отведённых парковочных мест для инвалидов на городских парковках;

8) приведением зданий и сооружений в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН.

В дорожно-транспортной сфере планируется при проведении процедур по выбору перевозчиков для обслуживания маршрутов регулярных перевозок в соответствии с законодательством учитывать требования по включению в критерии отбора характеристик транспортных средств, оказывающих влияние на доступность транспортных средств и транспортных услуг для инвалидов и других МГН.

Дополнительно Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) вменяет в обязанность органам государственной власти, также организациям, оказывающим услуги населению, проводить инструктажи и обучение специалистов, которые работают с инвалидами, по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и услуг для лиц с ограниченными возможностями.

Если уже построенные объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно приспособить с учётом потребностей инвалидов без проведения их реконструкции или капитального ремонта, то до этого времени собственники таких объектов должны предпринимать все необходимые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, по возможности, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или дистанционно. Такие меры подлежат согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего поселения, муниципального района, городского округа.

Установлено также требование к доступной среде для инвалидов о соблюдении правил обеспечения беспрепятственного доступа при планировании и застройке городов и других населённых пунктов, при формировании жилых и рекреационных зон, проектировании строительства и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов, а также при разработке и производстве транспортных средств общего пользования, средств связи и информации. На финансирование указанных мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур выделяются целевые бюджетные ассигнования, ежегодно предусматриваемые в составе федерального, регионального или местного бюджетов. Реализация указанного требования программы поддержки инвалидов «Доступная среда» обеспечивается нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому в состав проектной документации объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда обязательно должен включаться перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к таким объектам.

Федеральный закон № 181-ФЗ в рамках формирования доступной среды для инвалидов обязывает организации, которые производят транспортные средства, а также осуществляют транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), оборудовать указанные средства, а равно вокзалы, аэропорты и другие объекты транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами для обеспечения инвалидам возможности беспрепятственно пользоваться услугами транспорта.

В рамках создания доступной среды инвалиды имеют право вне очереди получить место под строительство гаража или для стоянки технических и других средств передвижения рядом с местом их жительства. Кроме того, действует императивное правило о выделении мест (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха. Число таких парковочных мест должно составлять не менее 10 % от общего количества на стоянке (остановке), как минимум одно место. Согласно организации доступной среды для инвалидов эти места запрещено занимать другими транспортными средствами. За пользование выделенными парковочными местами с инвалидов не может взиматься какая-либо плата.

В качестве основных мероприятия для обеспечения благоприятных условий для движения инвалидов на территории г.о. Кашира выделяют:

1) организация тактильной разметки на существующих пешеходных переходах;

2) организация тактильной разметки на тротуаре;

3) обустройство регулируемых пешеходных переходов звуковыми сигналами.

Перечень мероприятий по обеспечению благоприятных условий движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, представлен в таблице 4.16.1.

Таблица 4.16.1 – Перечень мероприятий по обеспечению благоприятных условий движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование участка | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация доступной среды для инвалидов по зрению. Организация тактильной разметки на существующих пешеходных переходах. |  |  |  |
| 1 | – | ул. Стрелецкая, Каширский пр-кт и Иваньковское ш.; | 8 п.м |
| 2 | – | ул. Пушкарская и Каширский пр-кт | 8 п.м |
| 3 | – | а/д Р-22 Каспий и а/д 46К-6050 | 8 п.м |
| 4 | – | ул. Садовой и ул. Центральной | 8 п.м |
| 5 | Каширская поликлиника № 1 при ЦРБ | г. Кашира, ул. Малая Посадская г. Кашира, ул. Генерала Белова | 4 п.м |
| 6 | Авиценна | г. Кашира, ул. Металлургов | 2 п.м |
| 7 | Каширская центральная районная больница поликлиника № 2; Каширская Центральная Районная больница Детская поликлиника № 2 г. Кашира | г. Кашира, ул. Южная | 2 п.м |
| 8 | Администрация городского округа Кашира; Центр государственных услуг Мои документы | г. Кашира, ул. Ленина | 4 п.м |
| 9 | Клиентская служба пенсионного фонда России города Кашира и Каширского района | г. Кашира, Иваньковское ш. | 2 п.м |
| 10 | ГБУЗ МО Психиатрическая больница № 28 ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница» | а/д 46Н-03339 | 2 п.м |
| 11 | Каширский центр социального обслуживания граждан пожилого | г. Кашира, ул. Ильича | 2 п.м |
| 12 | – | Каширский просп. и ул. Путейская. | 6 п.м |
| Занижение бордюра |  |  |  |
| 13 | Авиценна | г. Кашира, ул. Металлургов | 2,00 |
| 14 | Клиентская служба пенсионного фонда России города Кашира и Каширского района | г. Кашира, Иваньковское ш. | 2,00 |
| Организация тактильной разметки на тротуаре |  |  |  |
| 15 | Авиценна | ул. Ленина (от ост. «Администрация» до учреждения) | 0,75 км |
| 16 | Каширская Центральная Районная больница, филиал поликлиника № 1 | г. Кашира, ул. Металлургов (от ост. «Улица Победы» до учреждения) | 0,61 км |
| 17 | Центр социального обслуживания Московской области | г. Кашира, ул. Советская (от ост. «Кинотеатр Родина» до учреждения) | 0,15 км |
| 18 | Каширский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Забота | г. Кашира, ул. Ильича, ул. Иванова (от ост. «Баня» до учреждения) | 0,21 км |
| 19 | Администрация городского округа Кашира | г. Кашира, ул. Ленина | 0,20 км |
| 20 | Клиентская служба пенсионного фонда России города Кашира и Каширского района | г. Кашира, Иваньковское ш. (от ост. «Новые Дома» до учреждения) | 0,10 км |
| Обустройство существующих пешеходных переходов знаками 8.15 «Слепые пешеходы» |  |  |  |
| 22 | Каширская поликлиника № 1 при ЦРБ | г. Кашира, ул. Малая Посадская г. Кашира, ул. Генерала Белова | 4,00 |
| 23 | Авиценна | г. Кашира, ул. Металлургов | 4,00 |
| 24 | Каширская центральная районная больница поликлиника № 2 Каширская Центральная Районная больница Детская поликлиника № 2 г. Кашира | г. Кашира, ул. Южная | 4,00 |
| 25 | ГБУЗ МО Психиатрическая больница № 28 ГБУЗ МО «Каширская центральная районная больница» | а/д 46Н-03339 | 4,00 |
| Обустройство регулируемых пешеходных переходов звуковыми сигналами |  |  |  |
| 26 | – | ул. Стрелецкая, Каширский пр-кт и Иваньковское ш.; | 1,00 |
| 27 | – | ул. Пушкарская и Каширский пр-кт | 1,00 |
| 28 | – | а/д Р-22 Каспий и а/д 46К-6050 | 1,00 |
| 29 | – | ул. Садовой и ул. Центральной | 1,00 |

Общие мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов представлены в таблице 4.16.2 и на рисунке 4.16.1.

Таблица 4.16.2 – Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | УДС местного значения | УДС регионального значения | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация тактильной разметки на тротуаре | 1,56 км | 0,46 км | 2026–2030 |
| 2 | Организация тактильной разметки на существующих пешеходных переходах | 12,00 п.м | 39,00 п.м | 2026–2030 |
| 3 | Обустройство регулируемых пешеходных переходов звуковыми сигналами | – | 4,00 | 2026–2030 |
| 4 | Устройство заниженного бордюра | 2,00 | 2,00 | 2026–2030 |

Рисунок 4.16.1 – Схема мероприятий по обеспечению благоприятных условий 
для движения инвалидов и ММГН

4.17. Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

В рамках разработки мероприятий по повышению уровня БДД следует особое внимание уделить обеспечению безопасности в районе образовательных учреждений. Дети и подростки в силу возрастных особенностей не всегда способны оценить обстановку, распознать опасность, а в силу физиологических особенностей не так заметны для водителей, как взрослый человек.

Учитывая рассматриваемые факторы, организация и безопасность дорожного движения в районе образовательных учреждений должна быть ориентирована на пассивную безопасность, направляющую движение к пешеходным переходам, ограничивающую от выхода на проезжую часть в неположенных местах, в том числе необходимо максимально информировать водителя об условиях движения в районе образовательных учреждений и на маршрутах движения детей от образовательных учреждений до дома или объектов массовых посещений (стадионы, парки, спортивные площадки).

Для обеспечения должным уровнем БДД на пешеходных переходах предлагается реализация мероприятий, включающих как обязательный перечень применяемых элементов ОДД, так и индивидуальный, в зависимости от сопутствующих условий движения и прочего.

Мероприятия предлагается разделить на характерные типы. Первый, и наиболее часто встречающийся, тип применяется на двухполосных дорогах, по 1 полосе в каждую сторону.

Основные мероприятия по ОДД и обеспечению БДД вблизи образовательных учреждений:

1) на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, необходима установка ИН, «подушка безопасности» один из новейших видов ИН, эффективно снижает скорость легковых транспортных средств, а из-за её ширины не создаёт помех для движения транспортных средств;

2) для плавного изменения скорости транспортного потока перед пешеходным переходом необходимо производить ступенчатое снижение скорости движения, с шагом не более 20 км/ч;

3) наличие освещения, разметки, ограждения на подходах к пешеходным переходам;

4) наличие дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» выполненных на щитах жёлто-зелёного цвета;

5) установка дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» повышенной информативности и дублирующего дорожного знака над проезжей частью 5.19.1 (дорожный знак 5.19.1 дублируется над проезжей частью, если переход проезжей части происходит через 2 и более полосы для движения ТС в одном направлении);

6) устройство светофоров Т.7 над проезжей частью (рекомендуется установка в районе основного пешеходного перехода в районе общеобразовательного заведения, ограничение по количеству полос отсутствует, поэтому для 1 полосы устанавливается только светофор Т.7, а для 2-х полос вместе с дублирующим знаком 5.19.1);

7) устройство жёлтого противоскользящего покрытия между линиями разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»;

8) для обеспечения доступности детских учреждений МГН необходима организация пониженного бортового камня (исключение составляют пешеходные переходы, на которых организованы повышенные пешеходные переходы);

9) наличие тротуаров (пешеходных дорожек), устраивают на дорогах с твёрдым покрытием;

10) устройство камер фото- и видеофиксации.

Помимо организации дорожного движения, следует уделить особое внимание образовательной составляющей обучения детей и подростков, организовать кабинет ПДД или информационный стенд с брошюрами, составить план занятий, сформировать отряд юных инспекторов движения (ЮИД), уделить время изучению ПДД, определить наиболее безопасные маршруты движения от и к месту проживания, остановкам НГПТ, спортивным объектам и организованной группой (рекомендуется с участием ГИБДД) пройти эти маршруты, объяснить на практике ПДД на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах, остановках НГПТ и т. д.

Одной из эффективных форм работы по формированию у детей модели безопасного поведения на дороге является внедрение Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций.

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения предназначен для отображения информации об образовательном учреждении (далее - ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности обучающихся на этапах их движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий, и различных план-схемах безопасных маршрутов движения. Паспорта должны быть разработаны у всех детских учреждений.

В рамках подраздела 4.15 предложена организация жилых зон. Скорость движения транспортных средств в пределах жилой зоны ограничена 20 км/ч, а водители транспортных средств в любых случаях обязаны уступать дорогу пешеходам, движущимся по проезжей части, в том числе и вне пешеходных переходов. Данные мероприятия позволят обеспечить безопасность вблизи детских площадок.

Мероприятия, предложенные для повышения безопасности детей и снижения количества ДТП, представлены в таблице 4.17.1.

Таблица 4.17.1 – Мероприятия по обустройству пешеходных переходов ТСОДД вблизи детских учреждений (до 2028 года)

| № п/п | Наименование детского учреждения | Местоположение пешеходного перехода | Пешеходный переход | Знаки 1.23 «Дети» | Ограничение скорости | ИДН | Ограждения перильного типа | Освещение | Светофор типа Т. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 3 | г. Кашира, ул. Металлистов, д. 6 | – | – | – | – | С одной стороны | – | – |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Никулинская основная общеобразовательная школа и | д. Никулино, Новая, д. 11, д. 12 | – | – | до 20 км/ч | + | + | + | – |
|  | МБДОУ "Никулинский Детский Сад" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ Ледовская СОШ | д. Ледово, ул. Школьная, д. 1 | – | + | до 20 км/ч | + | + | + | – |
| 4 | МБДОУ «Ледовский детский сад» | д. Ледово, ул. Стадионная, д. 3 | – | + | до 20 км/ч | + | + | + | – |
| 5 | МБОУ Кокинскя средняя общеобразовательная школа | д. Кокино, ул. Садовая | – | – | – | – | + | – | – |
|  | МБДОУ «Кокинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 2» | г. Кашира, ул. Горького, д. 29 | – | – | – | – | – | + | – |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 4» | г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 12 | – | + | до 20 км/ч | – | + | – | + |
| 8 | МБДОУ «Детский сад № 5» | г. Кашира, ул. Южная, д. 7 | – | – | – | – | – | + | – |
| 9 | МБДОУ «Детский сад № 6» | Садовая ул., д. 2а | – | – | – | + (с одной стороны) | + | – | + |
| 10 | МБДОУ «Детский сад № 9» | г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 1 | – | – | – | – | – | + | – |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 11» | мкр. Ожерелье, проезд вблизи детского сада | + | + | до 20 км/ч | + | + | + | + |
| 12 | МБДОУ «Детский сад № 13» | г. Кашира, ул. Вахрушева, д. 16 | – | + (с одной стороны) | – | – | – | – | – |
| 13 | МБДОУ «Детский сад № 14» | г. Кашира, ул. Вахрушева. д. 8 | – | – | – | – | + | – | + |
| 14 | МБДОУ «Детский сад № 16» | мкр. Ожерелье, ул. Стадионная | – | – | – | – | – | – | + |
| 15 | МБДОУ «Детский сад № 2» | д. Зендиково, ул. Октябрьская, д.11 | – | + | до 20 км/ч | – | + | + | + |
| 16 | МАУДО Детская школа искусств городского округа Кашира | г. Кашира, ул. Садовая | – | – | – | – | + | – | – |
| 17 | ГАПОУ МО Профессиональный колледж Московия ОСП Каширское | г. Кашира, ул. Мира | – | + (с одной стороны) | до 20 км/ч | – | – | – | – |

Рисунок 4.17.1 – Схема мероприятий по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

Итоговый перечень мероприятий по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям в рамках Программы представлен в таблице 4.17.2.

Таблица 4.17.2 – Итоговый перечень мероприятий по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УДС местного значения | УДС регионального значения |
| Краткосрочная перспектива (2026–2030 годы) |  |  |  |
| 1 | Организация пешеходного перехода | 1 | – |
| 2 | Установка знаков 1.23 «Дети» (шт.) | 20 | – |
| 3 | Ограждения перильного типа (м) | 500 | – |
| 4 | Светофоры типа Т.7 (шт.) | 6 | – |
| 5 | Установка знаков ограничение макс. скорости | 28 | – |
| 6 | Организация искусственных неровностей | 9 | – |
| 7 | Обустройство ПП освещением | 8 | – |

4.18. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Мероприятия по развитию сети включают в себя меры по обеспечению транспортной связанности территорий, что достигается за счет строительства новых улиц, дорог и искусственных сооружений (перечень планируемых к строительству объектов представлен в подразделе 4.10), а доведение доли автомобильных дорог до соответствующих транспортно-эксплуатационных показателей достигается за счет развития путем реконструкции существующей улично-дорожной сети. Перечень улиц, подлежащих реконструкции, приведен в таблице 4.18.1.

Таблица 4.18.1 – Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

| № п/п | Наименование автомобильной дороги, УДС | Мероприятие | Длина | Категория | Полос | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М-4 «Дон» | Р | 12,5 | I | 4 | федеральная |
| 2 | Р-22 «Каспий» | Р | 20,7 | I | 4 | федеральная |
| Долгосрочная перспектива (2034-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Р | 9 | II | 4 | региональная |
| 4 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Р | 16,8 | II | 2 | региональная |
| 5 | Кашира – Серебряные Пруды – Узловая | Р | 7,9 | II | 2 | региональная |
| 6 | Аладьино – Воскресенки – Труфаново | Р | 18,9 | III | 2 | региональная |
| 7 | «Аладьино – Воскресенское – Труфаново» – Андреевское | Р | 0,4 | IV | 2 | региональная |
| 8 | «Аладьино - Воскресенское - Труфаново» - Макарово | Р | 0,9 | IV | 2 | региональная |
| 9 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье-Душегубово | Р | 0,6 | IV | 2 | региональная |
| 10 | М-6 «Каспий» - Большое Завалье - Понизье | Р | 1,8 | IV | 2 | региональная |
| 11 | «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая» - Коростылево | Р | 1 | IV | 2 | региональная |
| 12 | ул. № 19 | Р | 0,274 | V | 1–2 | местная |
| 13 | проезд к кладбищу К-2 | Р | 0,838 | V | 1–2 | местная |
| 14 | ул. Андреева | Р | 0,503 | V | 1–2 | местная |
| 15 | ул. Безымянная | Р | 0,473 | V | 1–2 | местная |
| 16 | ул. Кондукторская Верхняя | Р | 0,264 | V | 1–2 | местная |
| 17 | ул. Весенняя | Р | 0,322 | V | 1–2 | местная |
| 18 | ул. Генерала Баранова | Р | 0,473 | V | 1–2 | местная |
| 19 | Городской поселок | Р | 0,454 | V | 1–2 | местная |
| 20 | ул. Заречная | Р | 0,591 | V | 1–2 | местная |
| 21 | ул. Зенитчиков | Р | 0,5 | V | 1–2 | местная |
| 22 | ул. Кирова | Р | 0,48 | V | 1–2 | местная |
| 23 | ул. Каляева | Р | 0,91 | V | 1–2 | местная |
| 24 | ул. Коммуны | Р | 0,599 | V | 1–2 | местная |
| 25 | ул. Комсомольская | Р | 0,53 | V | 1–2 | местная |
| 26 | ул. Крестьянская | Р | 1,124 | V | 1–2 | местная |
| 27 | ул. Лермонтова | Р | 0,48 | V | 1–2 | местная |
| 28 | ул. Лесная | Р | 0,182 | V | 1–2 | местная |
| 29 | ул. Локомотивная | Р | 0,55 | V | 1–2 | местная |
| 30 | ул. Луговая | Р | 0,331 | V | 1–2 | местная |
| 31 | ул. Луначарского | Р | 1,103 | V | 1–2 | местная |
| 32 | ул. Ямская Малая | Р | 0,707 | V | 1–2 | местная |
| 33 | ул. Маяковского | Р | 0,698 | V | 1–2 | местная |
| 34 | ул. Мира | Р | 0,944 | V | 1–2 | местная |
| 35 | ул. Кондукторская Нижняя | Р | 0,29 | V | 1–2 | местная |
| 36 | ул. Набережная Нижняя | Р | 0,489 | V | 1–2 | местная |
| 37 | ул. Некрасова | Р | 0,479 | V | 1–2 | местная |
| 38 | ул. Новый Быт | Р | 0,779 | V | 1–2 | местная |
| 39 | ул. Окская | Р | 0,304 | V | 1–2 | местная |
| 40 | ул. Осенняя | Р | 0,185 | V | 1–2 | местная |
| 41 | пер. 2-й Некрасовский | Р | 0,114 | V | 1–2 | местная |
| 42 | пер. Посадский Большой | Р | 0,436 | V | 1–2 | местная |
| 43 | пер. Некрасовский | Р | 0,071 | V | 1–2 | местная |
| 44 | пер. Крестьянский | Р | 0,257 | V | 1–2 | местная |
| 45 | пер. Луначарского | Р | 0,119 | V | 1–2 | местная |
| 46 | пер. Первомайский | Р | 0,09 | V | 1–2 | местная |
| 47 | пер. Школьный | Р | 0,095 | V | 1–2 | местная |
| 48 | ул. Первомайская | Р | 0,508 | V | 1–2 | местная |
| 49 | ул. Пионерская | Р | 0,252 | V | 1–2 | местная |
| 50 | пер. Почтовый | Р | 0,281 | V | 1–2 | местная |
| 51 | пер. Комсомольский | Р | 0,16 | V | 1–2 | местная |
| 52 | пер. Ксенофонтьевский | Р | 0,096 | V | 1–2 | местная |
| 53 | Пушкарские Выселки-I | Р | 0,736 | V | 1–2 | местная |
| 54 | ул. Спортивная | Р | 0,136 | V | 1–2 | местная |
| 55 | ул. 109 км | Р | 0,11 | V | 1–2 | местная |
| 56 | ул. Фабричная | Р | 0,33 | V | 1–2 | местная |
| 57 | ул. Фрунзе | Р | 0,592 | V | 1–2 | местная |
| 58 | ул. Школьная | Р | 0,206 | V | 1–2 | местная |
| 59 | Ямской поселок | Р | 0,479 | V | 1–2 | местная |
| 60 | ул. 1 Мая | Р | 0,888 | V | 1–2 | местная |
| 61 | ул. 1 -я Больничная | Р | 0,652 | V | 1–2 | местная |
| 62 | ул. 1 -я Слободская | Р | 0,622 | V | 1–2 | местная |
| 63 | ул. 2-я Слободская | Р | 0,639 | V | 1–2 | местная |
| 64 | ул. Зеленая | Р | 0,357 | V | 1–2 | местная |
| 65 | ул. Локомотивная (грунт) | Р | 0,237 | V | 1–2 | местная |
| 66 | ул. Новослободская | Р | 2,339 | V | 1–2 | местная |
| 67 | ул. Ожерельевская | Р | 3,492 | V | 1–2 | местная |
| 68 | ул. Озерная | Р | 0,551 | V | 1–2 | местная |
| 69 | ул. Парковая | Р | 0,547 | V | 1–2 | местная |
| 70 | ул. Пирогова | Р | 0,331 | V | 1–2 | местная |
| 71 | д. Тарасково, ул. Глебова от перекрестка с ул. Комсомольская по направлению на запад | Р | 0,46 | V | 1–2 | местная |
| 72 | д. Тарасково, ул. Запрудная, от перекрестка ул. Запрудная, с ул. Комсомольская и ул. Глебова | Р | 0,821 | V | 1–2 | местная |
| 73 | д. Тарасково, от ул. Тихий пер. до | Р | 0,407 | V | 1–2 | местная |
| 74 | д. Тарасково, ул. Кедровая | Р | 0,899 | V | 1–2 | местная |
| 75 | д. Лиды, от дома № 65на юго-восток, от дома № 75 на юго-запад, от дома № 83 на северо- запад | Р | 0,858 | V | 1–2 | местная |
| 76 | д. Ледовские Выселки | Р | 0,548 | V | 1–2 | местная |
| 77 | д. Колтово | Р | 2,168 | V | 1–2 | местная |
| Примечание – протяженность автомобильных дорог федерального значения рассчитана ориентировочно |  |  |  |  |  |  |

Перечень транспортных развязок, планируемый к реконструкции, представлен в таблице 4.18.2.

Таблица 4.18.2 – Мероприятия по реконструкции искусственных сооружений на автодорогах на территории г.о. Кашира

| № п/п | Пересекаемые дороги |  | Наименование сооружения | Мероприятие | Срок реализации | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-4 «Дон» | Р-22 «Каспий»» | Развязка | Р | 2038 | федеральная |
| 2 | Р-22 «Каспий» | Сайгатово – Пятница | Развязка | Р | 2038 | федеральная |

На рисунке 4.18.1 представлены мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.

Рисунок 4.18.1 – Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

4.19. Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

Установка специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и видеозаписи предназначена для:

1. Обнаружения всех движущихся транспортных средств на контролируемом участке дороги;

2. Фиксации в автоматическом режиме фактов:

1) нарушения установленного скоростного режима;

2) нарушения установленных правил остановки, стоянки транспортных средств;

3) нарушения, связанного с весом транспортных средств;

4) выезда на полосу, предназначенную для движения маршрутных транспортных средств;

5) выезда на полосу встречного движения;

6) проезда перекрёстков, переездов и пешеходных переходов на запрещающий сигнал светофора;

7) нарушения требований дорожной разметки;

8) движения по обочине, разделительной полосе;

9) движения по встречной полосе (на дорогах с 3-мя и более полосами);

10) движения транспортных средств по пешеходным или велосипедным дорожкам или тротуарам;

11) движения задним ходом, где это запрещено;

12) нарушения правил обгона;

13) нарушения правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов;

3. Идентификации государственных регистрационных знаков всех транспортных средств, движущихся по контролируемому участку дороги;

4. Передачи информации о нарушениях ПДД в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений с возможностью сохранения и автоматической проверки полученной информации по подключаемым базам данных, в том числе для оперативного реагирования на транспортные средства, находящиеся в розыске.

Система фотовидеофиксации нарушений ПДД дополнительно может быть использована для:

1) выявления транзитного транспорта;

2) видеомониторинга за условиями движения транспортного потока, автоматического обнаружения инцидентов (по результатам обработки параметров мониторинга транспортного потока) при анализе видеоизображений от видеокамер в Центральном управляющем пункте;

3) мониторинга характеристик транспортного потока (интенсивность, состав транспортного потока, скорость).

Для наиболее эффективного использования рубежей контроля ПДД, целесообразно их размещение в местах, где произошло не менее 3-х ДТП, по причинам, которые могут быть выявлены данными комплексами (превышение установленной скорости, не предоставление преимущества проезда, проезд на запрещающий сигнал светофора и т. д.).

На сегодняшний день используется множество разновидностей камер. Классифицируются они не только по модели, но и по диапазону считываемости, мобильности, видам нарушения и т. д. Существуют комплексы (системы) автоматической видеофиксации нарушений ПДД («Арена», «Искра»), радары для фиксации нарушения («Визир», «Рапира») и другие специализированные устройства.

ГОСТ Р 57144-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2017 приказом Росстандарта от 11.10.2016 № 1367-ст (далее – ГОСТ Р 57144-2016), регулирует требования к ТСАФ.

Условия применения и правила размещения регламентирует ГОСТ Р 57145-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2017 приказом Росстандарта от 11.10.2016 № 1368-ст) 
(далее – ГОСТ Р 57145-2016).

В соответствии с ГОСТ Р 57145-2016 ТСАФ следует применять при условиях:

1) на участках автомобильных дорог, не превышающих 1 000 м вне населённых пунктов, где произошло три и более ДТП с пострадавшими в течение последних 12 мес. вследствие административных правонарушений;

2) на перекрёстках автомобильных дорог, где произошло три и более ДТП с пострадавшими в течение последних 12 мес. вследствие административных правонарушений;

3) на участках автомобильных дорог с ограниченной видимостью;

4) на железнодорожных переездах;

5) на пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками;

6) при наличии выделенной полосы для движения маршрутных транспортных средств;

7) при изменении скоростного режима;

8) на регулируемых перекрёстках;

9) на участках автомобильных дорог, характеризующихся многочисленными проездами транспортных средств по обочине, тротуару или разделительной полосе;

10) вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей;

11) в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств;

12) на участках размещения систем автоматизированного весогабаритного контроля.

Технические средства автоматической фотовидеофиксации, как правило, размещают на индивидуальных стойках (консолях), на опорах ТСОДД, электрического освещения или других элементах дорожных сооружений (путепроводы, тоннели и т. д.).

Также необходимо регулярное проведение технического обслуживания с целью контроля за эксплуатационным состоянием ТСАФ.

Предлагается установка комплексов фотофиксации (таблица 4.19.1 и рисунок 4.19.1).

Таблица 4.19.1 – Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | УДС федерального значения |
| Среднесрочная перспектива (2029–2033 годы) |  |  |
| 1 | Установка комплекса ФВФ нарушений на ул. Клубная близи ООТ «ПАТП» | 1 комплекс |
| 2 | Установка комплекса ФВФ нарушений на пересечении Каширский просп.- ул. Ленина (проезд к заводу Центролит) | 1 комплекс |

Рисунок 4.19.1 – Мероприятия по расстановке средств ФВФ

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка стоимости расчета реализации мероприятий включает стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Оценка стоимости определяется исходя из стоимости объектов-аналогов.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения, а также очередность их реализации определяется согласно муниципальным программам г.о. Кашира, направленным на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса г.о. Кашира, утверждаемых муниципальными нормативными правовыми актами г.о. Кашира.

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает:

1) прогноз основных показателей безопасности дорожного движения;

2) прогноз параметров, характеризующих дорожное движение;

3) прогноз параметров эффективности организации дорожного движения;

4) прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения;

5) ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения.

Оценка эффективности (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры выполнена по средствам моделирования мероприятий Программы. Моделирование представлено в приложении к Программе.

Параметры оценки эффективности мероприятий по организации дорожного движения приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

| № п/п | Индикаторы и показатели | 2026 год | 2029 год | 2031 год | 2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 47,00 |
| 2 | Среднее время в пути, мин | 38,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 |
| 3 | Плотность движения, авт./километр | 12,34 | 12,17 | 12,04 | 11,69 |
| 4 | Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек | 14,52 | 14,05 | 13,68 | 13,17 |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения | В | В | В | В |
| 6 | Временной индекс на участке дороги | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,14 |
| 7 | Буферный индекс для сети дорог | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| 8 | Социальный риск, погибших/100 000 населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Сокращение выбросов отработавших газов, % к базовому году | – | 3,20 | 3,40 | 3,70 |

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории

Анализ деятельности органов местного управления показывает, что существующие службы в полной мере способны реализовать задачи, заложенные Федеральным законом
№ 443-ФЗ. Созданные формальные и неформальные условия хозяйственной деятельности соответствует рыночным условиям хозяйствования.

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации, состоит из нормативно-правовых актов, распорядительных документов, норм и правил государственного (федерального и регионального) и местного уровней.

Действующая нормативно-правовая база позволяет эффективно реализовывать социально-экономическую политику, и тем самым создавать условия для развития муниципального образования как в каждой сфере развития транспортной инфраструктуры, так и в комплексе.

Таким образом, потребность в проведении институциональных преобразований на территории г.о. Кашира отсутствует. Характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. Нормативно-правовая база для Программы сформирована.

Приложение

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского округа Кашира Московской области, утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира

от _______________ 20 ___ г. № ___________

Разработка математической модели транспортной системы г.о. Кашира

## 1. Задание параметров транспортных районов, определяющих объем и структуру транспортного спроса (в т. ч. параметров застройки, расселения, распределения рабочих мест, мощности грузоотправляющих и грузопоглощающих пунктов, и иных параметров)

Разбиение территории на транспортные районы выполнено на основании деления города на микрорайоны и избирательные округа. Границы между транспортными районами проводились преимущественно по объектам, преодоление которых на автомобильном транспорте вызывает затруднения (железные дороги, реки, крупные магистрали).

Для каждого транспортного района были вычислены объемы расположенных на территории района потокообразующих емкостей:

1) численность населения;

2) численность трудоспособного населения;

3) количество рабочих мест.

При разделении административно-территориальных образований на более мелкие функционально-планировочные зоны численность населения и число рабочих мест разделялось между районами на основании социально-экономической статистики, данных о численности населения отдельных микрорайонов, информации о расположенных на территории районов промышленных и производственных предприятиях, социально-бытовых и других объектов.

На границах области моделирования создаются специальные кордонные транспортные районы, которые описывают взаимное влияние исследуемой области и прилегающих к ней территорий. При помощи кордонных районов задаются граничные условия на автомобильные и пассажирские потоки на всех автомобильных и железных дорогах, а также прочих транспортных связях, пересекающих границу исследуемой области. Транспортное районирование г.о. Кашира представлено на рисунке 1. Социально-экономическая статистика транспортных районов г.о. Кашира приведена в таблице 1.

.

Рисунок 1 – Схема транспортного районирования г.о. Кашира

Таблица 1 – Социально-экономическая статистика транспортных районов г.о. Кашира

| № | Название ТР | Население | Труд. насел. | Рабочие места |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон Кашира-2 | 8533 | 3840 | 1760 |
| 2 | Горки, Терново-1, Хворостянка, Баскачи | 92 | 33 | 52 |
| 3 | Большое Кропотово, Большое Руново, Лазаревка | 1329 | 492 | 233 |
| 4 | Новоселки, Знаменское | 1478 | 503 | 395 |
| 5 | Микрорайон Ожерелье | 10540 | 3794 | 1719 |
| 6 | Тарасково, Лёдово, Благово, Ледовские Выселки | 1784 | 607 | 47 |
| 7 | Семенково, Елькино, Умрышенка, Стародуб, Злобино | 84 | 31 | 42 |
| 8 | Кипелово, Никулино, Корытна, Завалье-1, Завалье-2, Понизье, Пчеловодное | 791 | 277 | 4 |
| 9 | Руднево, Семенково, Суханово, Барабаново, Гладкое, Романовское, Наумовское | 1397 | 503 | 34 |
| 10 | Колмна, Топканово, Богатищево, Растовцы | 2589 | 880 | 366 |
| 11 | Полудьяково, Бурцево, Козлянино, Коростылево, Кишкино, Домнинки, Батькополье, Каменка, Топтыково, Малое Ильинское, Гритчино | 1099 | 407 | 72 |
| 12 | Макарово, Воскресенское, Богатищево, Бузаково, Глебово, Труфаново, Ледово, Пурлово, Дьяково, Зубово, Рождествено | 1297 | 428 | 37 |
| 13 | Ягодня, Яковское, Токарево, Кокино | 1296 | 454 | 13 |
| 14 | Лиды, Корыстово, Зендиково, Базарово | 2743 | 987 | 778 |
| 15 | Кашира-1 | 14925 | 6418 | 1091 |
| 16 | Кашира-2 | 8919 | 3657 | 665 |
| 17 | Кашира-3 | 2314 | 972 | 25 |
| 18 | Промзона | 0 | 0 | 1743 |
| 19 | Промзона 2 | 0 | 0 | 1144 |

2. Построение графа транспортной сети

Граф транспортной сети – это фигура, состоящая из точек (вершин) и соединяющих их отрезков (звеньев). Вершины графа – это точки на сети, наиболее важные для определения расстояний или маршрутов движения. Звенья графа – это отрезки транспортной сети, характеризующие наличие дорожной связи между соседними вершинами.

Исходной информацией для создания узлов и имитации в модели организации дорожного движения послужили данные, импортированные из веб-картографического сервиса OpenStreetMap с дополнительной самостоятельной отрисовкой при помощи спутниковых карт (панорам) улиц. Данный подход рекомендован ведущими специалистами в области транспортного планирования и моделирования. Количество узлов в модели – 1 233.

При описании улично-дорожной сети и соединении узлов используются отрезки транспортного графа. Как и в случае с узлами, геометрия и расположение отрезков были получены из веб-картографического сервиса OpenStreetMap. Произведена дополнительная обработка по слиянию несвязанных участков улично-дорожной сети. Количество отрезков в модели – 1 152.

Результатом создания и редактирования отрезков, соединяющих узлы, является граф улично-дорожной сети, изображенный на рисунке 2. Учтены дороги, прилегающие к границе области моделирования и аккумулирующие транзитные потоки транспорта.

Рисунок 2 – Граф улично-дорожной сети.

3. Калибровка математической модели на основе данных выполненных обследований параметров транспортных потоков

Данные обследований интенсивности движения транспорта необходимы для проверки соответствия модельного расчета реальной ситуации на этапе калибровки модели. В модель были введены значения интенсивности движения легкового и грузового транспорта на местах подсчета, отображенных на рисунке 4.

На рисунке 5 отображено место подсчета с направлениями движения, по которым были осуществлены замеры интенсивности движения транспорта.

Рисунок 4 – Расположение мест подсчета

Рисунок 5 – Место подсчета с направлениями движения транспортных потоков

По каждому направлению движения введены следующие данные об интенсивности движения транспортных потоков в утренний час пик (рисунок 6):

1) интенсивность движения легкового транспорта;

2) интенсивность движения общественного транспорта;

3) интенсивность движения малого грузового транспорта;

4) интенсивность движения среднего грузового транспорта;

5) интенсивность движения большого грузового транспорта;

6) общая интенсивность транспорта в физических единицах;

7) общая интенсивность транспорта в приведенных единицах.

Рисунок 6 – Ввод данных об интенсивности движения транспорта

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт и ввода результатов замеров интенсивности потоков проводится проверка модели и определяется, насколько она совпадает с реальной ситуацией. Для проверки адекватности модели заранее определяется ряд статистических показателей и их величин для сравнения расчетных значений интенсивностей из модели и данных натурных обследований.

При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы проводится ряд изменений в модели с последующим перерасчетом – процесс калибровки.

Основные показатели, которые используются для оценки качества модели:

1) средняя относительная ошибка – среднее отклонение абсолютных значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) в процентах;

2) коэффициент корреляции – мера связи между фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на основе модели нагрузкой.

Коэффициент корреляции принимает значения в диапазоне от -1 до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивности потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного потока.

После проведения калибровки произведена окончательная оценка точности модели по заранее определенным показателям. Полученные значения показателей качества модели отражают существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования (10–20 лет). Значения параметров качества расчета транспортной модели приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Значения параметров качества транспортной модели

| Параметр качества расчета модели | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент корреляции | 0,75 |
| Средняя относительная ошибка | 30,1 % |

4. Ввод данных о геометрических параметрах моделируемых участков сети дорог

Для определения положения перекрестков и пересечений в транспортной модели используются узлы транспортного графа. В редакторе узлов, изображенном на рисунке 8, были заданы приоритеты движения и способ регулирования перекрестков.

В редакторе поворотов, изображенном на рисунке 7, были заданы параметры для всех возможных маневров на каждом из перекрестков.

Для отрезков в редакторе, изображенном на рисунке 8, были заданы следующие характеристики: длина, допустимая скорость различных видов транспорта при свободном транспортном потоке, пропускная способность, количество полос, название.

Рисунок 7 – Редактирование узла

Рисунок 8 – Редактирование поворотов узла

Рисунок 9 – Редактирование отрезка

5. Проведение расчетов параметров дорожного движения на участках сети дорог г.о. Кашира для базового года (года проведения транспортных обследований)

Перечень показателей, характеризующих дорожное движение и способ их определения приведен в таблице 2.3 раздела 2 Программы.

Расчетные значения показателей дорожного движения для г.о. Кашира приведены в таблице 2.4 раздела 2 Программы.

После создания модели расчета спроса производятся расчеты перераспределения пассажирских потоков на транспорте. На рисунках 10 и 11 представлены результаты данных вычислений.

Рисунок 10 – Картограмма расчетной интенсивности движения транспортных потоков в час пик

Рисунок 11 – Картограмма расчетной загрузки УДС движением транспортных потоков в час пик

6. Разработка системы целевых показателей реализации комплексной схемы организации дорожного движения

В рамках Программы была разработана система целевых индикаторов, включающая параметры, характеризующие следующие основные показатели (таблица 5):

1) безопасности дорожного движения;

2) характеризующих дорожное движение;

3) эффективности организации дорожного движения;

4) негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения;

5) эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения.

Таблица 5 – Установленная система целевых показателей Программы

| № п/п | Целевые показатели |
| --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч |
| 2 | Среднее время в пути, мин |
| 3 | Плотность движения, авт./километр |
| 4 | Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения |
| 6 | Временной индекс на участке дороги |
| 7 | Буферный индекс для сети дорог |
| 8 | Социальный риск |
| 9 | Сокращение выбросов отработавших газов, % к базовому году |

Рассчитанные значения показателей представлены в таблице 6.1 раздела 6 Программы.

7. Формирование вариантов проектирования комплексной схемы организации дорожного движения

Формирование вариантов проектирования комплексной схемы организации дорожного движения представлено в разделе 3 Программы.

8. Оценка эффективности реализации вариантов проектирования комплексной схемы организации дорожного движения с использованием средств математического моделирования

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения выполнена посредством моделирования мероприятий Программы (рисунки 12 и 13).

Параметры оценки эффективности мероприятий по организации дорожного движения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Мероприятия по созданию искусственных сооружений на автодорогах на территории г.о. Кашира

| № п/п | Пересекаемые дороги |  | Наименование сооружения | Мероприятие | Срок реализации | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павелецкое направление МЖД | Зубово - Рождествено - Ледово | Путепровод | С | 2038 | региональная |
| 2 | М-4 «Дон» | Р-22 «Каспий»» | Развязка | Р | 2038 | федеральная |
| 3 | Р-22 «Каспий» | Сайгатово – Пятница | Развязка | Р | 2038 | федеральная |

Рисунок 12 – Картограмма расчетной интенсивности движения транспортных потоков в час пик в перспективе

Рисунок 13 – Картограмма расчетной загрузки УДС движением транспортных потоков 
в час пик в перспективе