АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | No |  |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

# Об утверждении местных нормативов

# градостроительного проектирования

# городского округа Кашира Московской области

# В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира  от 30.03.2026 № 505-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения и внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области», распоряжением администрации городского округа Кашира от 10.04.2026 № 35-ра «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области (далее - местные нормативы) (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Сороконенко Р.Р.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» (www.kashira.su)

3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации городского округа Кашира разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы городского округа Кашира Ананкину Ю.А.

Глава городского округа Кашира                                                                Р.А. Пичугин

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Кашира

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Основная часть - расчетные показатели минимально

допустимого уровня обеспеченности населения объектами

местного значения городского округа Кашира и расчетные

показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов для населения

### 1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области (далее - местные нормативы) подготовлены с целью реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира в области организации градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской области.

# 1.1.2. Местные нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - нормативы градостроительного проектирования Московской области), Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 30.03.2026 № 505-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения и внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области (далее – Порядок), распоряжением администрации городского округа Кашира от 10.04.2026 № 35-ра «О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области», с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.1.3. Местные нормативы обязательны для применения и соблюдения на территории городского округа Кашира всеми субъектами градостроительной деятельности при подготовке, согласовании, утверждении и реализации Генерального плана городского округа Кашира Московской области (а также при внесении в него изменений), Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Кашира Московской области (а также при внесении в них изменений), документации по планировке территорий, архитектурно-строительном проектировании, определении условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий, определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, осуществлении иной градостроительной деятельности на территории городского округа Кашира.

1.1.4. Местные нормативы являются муниципальным нормативным правовым актом по организации градостроительной деятельности в городском округе Кашира, устанавливающим требования к плану организации и параметрам застройки объектов местного значения в городском округе Кашира.

1.1.5. Местные нормативы подготавливаются в целях:

1) организации управления градостроительной деятельностью в городском округе Кашира средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию территорий городского округа Кашира, планировки территории;

2) обоснованного определения параметров развития территорий городского округа Кашира при подготовке документации территориального планирования городского округа Кашира (при внесении в нее изменений);

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения городского округа Кашира при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.1.6. Задачами применения местных нормативов является создание условий для:

1) преобразования пространственной организации городского округа Кашира, обеспечивающего современные стандарты организации территорий;

2) планирования территории городского округа Кашира для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, связанных с решением вопросов местного значения городского округа Кашира);

3) обеспечения доступности таких объектов для населения городского округа Кашира (включая инвалидов).

1.1.7. Объектами местного значения городского округа Кашира являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа Кашира полномочий по решению вопросов местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, Уставом городского округа Кашира Московской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа Кашира.

1.1.8. Перечень областей нормирования, для которых в местных нормативах установлены расчетные показатели, сформирован на основе видов объектов местного значения городского округа Кашира, отображаемых на карте Генерального плана городского округа Кашира Московской области согласно пункту 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, с учетом объектов для решения вопросов местного значения городского округа Кашира, указанных в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в статье 6 Устава городского округа Кашира Московской области. Состав областей нормирования отражен в наименованиях разделов основной части местных нормативов.

1.1.9. Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения городского округа Кашира, на устойчивое развитие территорий городского округа Кашира с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей населенных пунктов городского округа Кашира, на обеспечение соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества. Местные нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

1.1.10. Местные нормативы разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Кашира, с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа Кашира, стратегии (программ) социально-экономического развития городского округа Кашира и планов мероприятий по ее (их) реализации, предложений органов местного самоуправления городского округа Кашира и заинтересованных лиц с соблюдением требований нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.1.11. Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории городского округа Кашира применен:

- в отношении состава населенных пунктов, подразделяемых по типам (городские, сельские), по численности населения населенных пунктов, по статусу населенных пунктов (административный центр городского округа Кашира, иные населенные пункты);

- в отношении объектов с разной частотой обслуживания населения (эпизодическое, периодическое, повседневное);

- в отношении типа территориальной доступности объектов (пешеходная, транспортная).

1.1.12. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа Кашира, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа Кашира населения городского округа Кашира, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Кашира.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, могут быть предусмотрены расчетные показатели, не указанные в части 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации, и подлежащие установлению в нормативах градостроительного проектирования Московской области и (или) местных нормативах.

1.1.13. Местные нормативы включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 4 - 4.1 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (часть 2);

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (часть 3).

Перечень терминов и определений, перечень сокращений и обозначений приведены в приложении № 1 к местным нормативам.

Перечень использованных нормативных правовых актов приведен в приложении № 2 к местным нормативам.

### 1.2. Расчетные показатели в области жилищного строительства

1.2.1. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городе Кашира принимается 7 этажей.

Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, предусмотренных пунктом 1.12. нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.2.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

При определении этажности зданий устанавливаются следующие типы застройки:

- малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);

- среднеэтажная – 5 этажей;

- многоэтажная – 7 этажей и выше.

1.2.3. Основными элементами планировочной структуры территорий жилой застройки являются жилой район и квартал.

Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов являются:

- коэффициент застройки земельного участка жилыми домами (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами);

- коэффициент застройки квартала жилыми домами;

- коэффициент застройки жилого района жилыми домами;

- плотность застройки квартала жилыми домами;

- плотность застройки жилого района жилыми домами;

- плотность населения жилого района, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

#### Таблица 1

Расчетные показатели интенсивности застройки жилых

территорий многоквартирными жилыми домами

| Вид застройки | Средняя этажность жилых домов | Квартал |  | Жилой район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент застройки жилыми домами, не более % | Плотность застройки, жилыми домами, не более м(2)/га | Коэффициент застройки, жилыми домами, не более % | Плотность застройки, жилыми домами, не более м(2)/га | Плотность населения, не более, чел./га |
|  | Город Кашира |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | 1 | 45,8 | 4580 | 27,5 | 2750 | 103 |
|  | 2 | 37,4 | 7480 | 19,5 | 3890 | 139 |
|  | 3 | 31,2 | 9400 | 14,9 | 4480 | 160 |
|  | 4 | 26,9 | 10800 | 12,2 | 4870 | 174 |
|  | 5 | 23,7 | 11800 | 10,3 | 5150 | 184 |
|  | 6 | 21,2 | 12700 | 8,9 | 5360 | 191 |
|  | 7 | 19,2 | 13400 | 7,9 | 5530 | 197 |
|  | 8 | 17,5 | 14000 | 7,1 | 5660 | 202 |
|  | 9 | 16,1 | 14500 | 6,4 | 5780 | 206 |
|  | 10 | 15,0 | 15000 | 5,9 | 5870 | 210 |
|  | 11 | 14,0 | 15300 | 5,4 | 5960 | 213 |
|  | 12 | 13,1 | 15700 | 5,0 | 6030 | 215 |
|  | Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 45,0 | 4500 | 26,6 | 2660 | 100 |
|  | 2 | 36,3 | 7260 | 18,6 | 3720 | 133 |
|  | 3 | 30,1 | 9000 | 14,2 | 4260 | 152 |
|  | 4 | 25,8 | 10300 | 11,5 | 4610 | 165 |
|  | 5 | 22,6 | 11300 | 9,7 | 4860 | 173 |
|  | Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | 1 | 44,7 | 4470 | 26,0 | 2600 | 98 |
|  | 2 | 35,9 | 7190 | 18,3 | 3670 | 131 |
|  | 3 | 29,7 | 8920 | 13,9 | 4180 | 149 |

Примечания:

1) максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции, а в случае превышения, предусмотренной в таблице этажности, расчетные показатели определяются методом линейной экстраполяции. В случае экстраполяции уменьшение показателя коэффициента застройки в квартале возможно до 6%, не допускается увеличение показателя плотности застройки более чем на 15%;

2) расчетные показатели плотности населения приведены при расчетной обеспеченности 28 м(2) площади квартир на жителя многоквартирного дома;

3) средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями - плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 5 x (24,4% / 100%) x 10000 = 12200;

4) коэффициент и плотность застройки района многоквартирными жилыми домами установлены с учетом минимально необходимой по расчету площади для размещения объектов обслуживания жилой застройки - объектов образования, торговли, общественного питания и иных перечисленных в таблице 3 видов;

5) при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;

в населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района;

6) при определении коэффициента застройки и плотности застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами возможно увеличение расчетной площади жилого квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в подземных и/или наземных многоуровневых парковках, размещаемых в границах этого квартала. Увеличение расчетной площади квартала на величину Sув.кв определяется по формуле:

S ув.кв =. Nм/м x 22,5,

где Nм/м - количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в подземных или наземных многоуровневых парковках в границах квартала;

22,5 м(2) - расчетная площадь одного машино-места.

При этом в случае увеличения расчетной площади квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в наземных многоуровневых парковках в границах квартала, из расчетной площади квартала вычитается площадь застройки таких паркингов (за исключением случаев, если на первом этаже паркинга машино-места не размещаются, или при создании паркингов с эксплуатируемой кровлей).

Максимальный процент нормативной потребности, установленный настоящим пунктом, не применяется к территориям, в отношении которых заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов или территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области.

Также увеличение расчетной площади жилого квартала возможно за счет создаваемой территории общего пользования, выделяемой в границах комплексного развития территории, в пешеходной доступности не более 300 м до границы рассматриваемого квартала и предназначенной для создания общественных пространств для прогулок, отдыха, развлечений для населения планируемой застройки, в том числе: площадей, набережных, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, городских садов и т.п. зон рекреационного назначения, не более потребности в озелененных территориях расчетного населения такого квартала;

7) в случае размещения в жилом квартале или районе многоквартирных жилых домов, в которых второй и/или третий этаж предусмотрены нежилыми, при расчете плотности застройки жилого квартала или района площадь таких этажей не включается в показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен.

1.2.4. Для расчета параметров застройки квартала (части квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - коэффициент и плотность застройки, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

#### Таблица 2

Расчетные показатели интенсивности застройки кварталов и

жилых районов блокированными жилыми домами

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Квартал |  | Жилой район |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент застройки жилыми домами, не более % | Плотность застройки, жилыми домами, не более м(2)/га | Коэффициент застройки, жилыми домами, не более % | Плотность застройки, жилыми домами, не более м(2)/га |
|  | Город Кашира |  |  |  |
| 1 | 48,8 | 4880 | 36,8 | 3680 |
| 2 | 41,6 | 8320 | 27,8 | 5560 |
| 3 | 36,6 | 10990 | 22,6 | 6780 |
|  | Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 | 36,0 | 3600 |
| 2 | 40,9 | 8180 | 26,9 | 5380 |
| 3 | 35,8 | 10750 | 21,8 | 6540 |
|  | Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 | 35,7 | 3570 |
| 2 | 40,7 | 8130 | 26,6 | 5320 |
| 3 | 35,5 | 10660 | 21,5 | 6450 |

Примечания:

1) максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 x (41,6% / 100%) x 10000 = 8320.

1.2.5. Расчетные показатели интенсивности застройки кластеров ИЖС и МЖС определяются в соответствии с показателями, приведенными в таблице 2.1.

#### Таблица 2.1

Расчетные показатели интенсивности застройки кластеров ИЖС

и МЖС

| Вид застройки | Средняя этажность жилых домов | Квартал |  | Жилой район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максим. коэффициент застройки жилыми домами, % | Максим. плотность застройки жилыми домами, м2/га | Максим. коэффициент застройки жилыми домами, % | Максим. плотность застройки жилыми домами, м2/га | Максим. плотность населения, чел./га |
| Кластер смешанной малоэтажной жилой застройки (кластер МЖС) |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома, смешанная жилая застройка | 1 | 45,4 | 4540 | 27,0 | 2700 | 101 |
|  | 2 | 36,8 | 7360 | 19,0 | 3800 | 136 |
|  | 3 | 30,6 | 9200 | 14,5 | 4360 | 156 |
|  | 4 | 26,3 | 10500 | 11,8 | 4720 | 169 |
| Блокированные жилые дома | 1 | 47,8 | 4780 | 37,6 | 3760 | - |
|  | 2 | 38,8 | 7760 | 27,9 | 5580 | - |
|  | 3 | 32,9 | 9870 | 22,4 | 6720 | - |
| Индивидуальная жилая застройка | Не нормируется |  |  |  |  |  |

1.2.6. В составе кластеров ИЖС и МЖС минимальный размер земельных участков:

- 300 м(2) для индивидуальной жилой застройки;

- 200 м(2) для блокированной жилой застройки.

1.2.7. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка принимается в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Кашира Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 22.10.2021 № 2762-па.

При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки земельного участка должен быть не более 40 процентов, (без учета гаражей, строений и сооружений вспомогательного использования, не предназначенных для постоянного проживания), этажность жилых домов не должна превышать 3 этажей, высота жилых домов не более 14 метров (максимальная разность отметок от наиболее низкой отметки отмостки объекта до наивысшей отметки верхнего элемента здания, без учета инженерных коммуникаций).

Планировка и застройка земельных участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, должны осуществляться с соблюдением обязательных требований к расстоянию от границы земельного участка до жилых домов, хозяйственных построек, установленных сводами правил, градостроительными регламентами. Отклонение от минимальных расстояний от границ земельных участков допускается при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2.8. На жилых территориях городского округа Кашира, застроенных индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.

1.2.9. Расчетное население в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженному на 2,5, для кластеров ИЖС и МЖС, умноженному на 2,7.

1.2.10. В населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки в первых этажах жилых зданий от 4 до 7 этажей под нежилые помещения отводится площадь не менее 6% от площади квартир в пределах жилого квартала.

В нежилых помещениях могут размещаться объекты бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния и соблюдены условия для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Преимущественно нежилые помещения в первых этажах располагаются в жилых зданиях, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы. Высота нежилых первых этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 метра. Процент остекления, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны быть больше процента остекления, габаритов оконных проемов жилой части здания.

Требования настоящего пункта в части размещения нежилых помещений в первых этажах не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета Московской области.

1.2.11. Нормирование отступов и этажности жилых и нежилых зданий (за исключением объектов социального назначения, в том числе образования и здравоохранения) от границы застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами:

1) в 20-метровой зоне от границ застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами запрещено любое возведение наземных объектов капитального строительства за исключением сооружения заборов и ограждений, линейных объектов транспортной инфраструктуры, сооружений инженерно-технического обеспечения подземного размещения;

2) этажность застройки в зоне от 20 до 120 метров от границ застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами со стороны застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами не должна превышать 4 этажа, высотность не должна превышать 16 метров. Повышение этажности каждой последующей секции и (или) дома по мере удаления от застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами в зоне от 20 до 120 метров возможно не более чем на 2 этажа.

Этажность жилых и нежилых зданий со стороны застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами может быть увеличена при наличии естественных или искусственных рубежей (водных объектов общего пользования, лесополос, железных дорог, автомобильных дорог федерального или регионального значения, магистральных улиц и подобных рубежей), скверов, бульваров или иных территорий общего пользования.

Границы зон 20 и 120 метров устанавливаются относительно границ существующей и (или) планируемой (при наличии утвержденной документации по планировке территории) застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами. Граница существующей застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ соответствующей территориальной зоны, определенной правилами землепользования и застройки, и (или) границ соответствующей функциональной зоны, установленной генеральным планом городского округа, и (или) границ земельных участков согласно данным государственного кадастрового учета (принимается ближайшая к планируемой застройке граница). При этом улично-дорожная сеть общего пользования в границах застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами со стороны планируемой к развитию территории может не учитываться, если в отношении этой улично-дорожной сети планируется установление красных линий, при наличии обоснования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граница существующей застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ соответствующей территориальной зоны, определенной правилами землепользования и застройки и (или) границ соответствующей функциональной зоны, установленной Генеральным планом городского округа Кашира Московской области, и (или) границ земельных участков согласно данным государственного кадастрового учета.

Граница планируемой застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ зон планируемого размещения указанных объектов капитального строительства в утвержденной документации по планировке территории.

Требование по ограничению этажности в зоне от 20 до 120 метров не относится к территориям, в отношении которых на момент введения в действие настоящего пункта заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории или утверждена и не планируется к изменению документация по планировке территории, а также к территориям параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области).

Требование не относится к случаям комплексного развития территории по инициативе правообладателей в целях жилищного строительства, при которых не менее 10% от площади квартир нового строительства передается для обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, комплексного развития территорий в соответствии с решением о комплексном развитии территорий, а также в случаях реализации мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры городского округа с повышением уровня обеспеченности населения объектами образования и здравоохранения, при условии согласования Градостроительным советом Московской области.

Требование также не распространяется на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета Московской области.

Требование не относится к случаям точечного размещения индивидуальных жилых домов вне элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения индивидуальных жилых домов.

За пределами 120-метровой зоны предельные параметры устанавливаются на основании правил землепользования и застройки и с учетом иных ограничений.

1.2.12. Обобщенной характеристикой жилой застройки квартала является морфологический тип застройки. Его описание включает в том числе схемы компоновки зданий относительно друг друга и границ квартала, размеры квартала, типы жилых домов (многоквартирные, блокированные, индивидуальные), их размеры, этажность, формы (протяженные, «Г»-, «П»-, «Т»-образные, точечные), исторический период застройки. Схемы компоновки зданий подразделяется на свободную, регулярную и комбинированную.

1.2.13. К базовым регулярным компоновкам протяженных зданий относятся строчная и периметральная компоновки. При строчной компоновке длинные стороны протяженных зданий расположены параллельно друг другу, параллельно или под углом к одной из сторон квартала, образуя линию (строку) застройки. Здания могут примыкать друг к другу, иметь разрывы и располагаться со сдвигом. В квартале может быть несколько параллельных строк застройки. При периметральной компоновке здания расположены вдоль периметра квартала, территории общего пользования (улицы) конструктивно отделены от приватных дворовых территорий, образующихся внутри квартала, что отвечает современным стандартам организации жилой территории. Периметральная компоновка может быть образована протяженными, «Г»-, «П»-, «Т»-образными зданиями с возможными разрывами и сдвигами между ними.

1.2.14. Непрерывность фронта застройки вдоль линий застройки или периметра квартала характеризуется отношением суммы длин зданий к общей длине линий застройки или к длине периметра квартала. Коэффициент непрерывности застройки равен 1, если отсутствуют разрывы между домами и отступы от границ квартала.

1.2.15. При строчной застройке минимальная глубина X прямоугольного квартала (сторона квартала, к которой протяженные здания обращены торцом и расположены перпендикулярно) рассчитывается по формуле:

X = m x h x Кп / (Кзmax / 100%),

где: m - количество линий застройки;

h - средняя ширина зданий в квартале (h < X / 2);

Кп - коэффициент непрерывности строчной застройки;

Кзmax - максимальный коэффициент застройки квартала.

2.1.16. При периметральной застройке прямоугольного квартала, минимальные размеры квартала с шириной X, длиной Y = r x X (r >= 1) и площадью S = X x Y определяется по формуле:

X = (- b + (b2 - 4 x а x c)1/2) / (2 x а),

где: а = (r x Кзmax / 100%) / (h x Кп);

b = -2 x (1 + r);

c = 4 x h;

Кзmax - максимальный коэффициент застройки квартала;

h - средняя ширина зданий в квартале (h < X / 2);

Кп - коэффициент непрерывности периметральной застройки.

1.2.17. В случае дополнения периметральной компоновки зданий зданиями внутри периметра квартала формула расчета размера квартала, приведенная в п. 2.1.16, не изменяется, а дополнительные здания учитываются коэффициентом непрерывности застройки Кп, который может стать больше 1.

1.2.18. Существующие кварталы площадью более 3 га рекомендуется преобразовывать до меньших размеров посредством дополнительной прокладки проездов, пешеходных улиц и аллей.

### 1.3. Расчетные показатели обеспеченности территорией

для размещения объектов местного значения в границах

элементов планировочных структур населенного пункта

1.3.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах квартала, жилого район и населенного пункта приведен в таблице 3.

1.3.2. За расчетный показатель потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта в расчете на одного жителя.

При этом расчетное население многоквартирной жилой застройки для определения необходимой площади территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 кв. м/чел.

При расчете показателя потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта в расчете на одного жителя для сельского населенного пункта с численностью населения менее 3 тысяч человек допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах городского округа Кашира, а если в сельском поселении численность населения менее 5 тысяч человек, то в границах  городского округа Кашира.

1.3.3. При реализации договоров комплексного развития территорий жилой застройки, договоров о развитии застроенных территорий, если переселение осуществляется в границах территории комплексного развития, определенной указанными договорами, потребность в территориях для нормируемого (обязательного) комплекса объектов благоустройства и элементов благоустройства территорий многоквартирных домов, открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) и местах хранения автотранспорта определяется на численность расчетного населения, а потребность в социальных объектах, в т.ч. образования, здравоохранения, рабочих местах, - только на прибывающее население.

Расчет прибывающего населения осуществляется по формуле:

Прибывающее население = (Sкв. строящихся - Sкв. сносимых x 1,3) / 28, где:

Sкв. строящихся - сумма площадей квартир планируемых жилых домов;

Sкв. сносимых - сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу и расселению;

1,3 - повышающий коэффициент;

28 м2 - норма обеспеченности жильем одного человека.

1.3.4. Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в городе Кашире приведены в таблице 4, в сельских населенных пунктах приведены в таблице 5.

Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в кластерах ИЖС и МЖС принимается по расчетным показателям, приведенным для сельских населенных пунктов в таблице 5.

В случаях если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в таблице 4 расчетные показатели потребности в территории определяются методом линейной экстраполяции. В этом случае не допускается снижение расчетных показателей потребности в территориях различного назначения более чем на 15%.

1.3.5. В таблице 4 минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах жилого квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах города определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в городе, приведенной в графе «дополнительно в границах города».

В таблице 5 минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в границах сельского населенного пункта приведен в графе «в границах сельского населенного пункта»; в графе «дополнительно в границах городского округа» указывается потребность в площади территории для размещения объектов, обслуживающих жителей сельского населенного пункта за его границей.

При застройке индивидуальными жилыми и блокированными жилыми домами, в том числе при застройке кластеров ИЖС и МЖС, вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка. Места для временного хранения автотранспорта в этих случаях рекомендуется также размещать в пределах земельного участка.

Общественные территории (общественные пространства) кластеров ИЖС и МЖС следует размещать в границах кластера ИЖС и МЖС площадью не менее 10% от общей площади кластера ИЖС и МЖС с возможностью совмещения с плоскостными спортивными сооружениями. Потребность территории для размещения плоскостных спортивных сооружений следует принимать согласно действующим нормативам.

#### Таблица 3

Состав объектов, размещаемых в границах жилого квартала,

жилого района и населенного пункта

| N п/п | Виды объектов | Состав объектов в границах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилого квартала | жилого района | населенного пункта |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | Стоянки автомобильного транспорта, наземные гаражи емкостью не более 500 м/м | Стоянки автомобильного транспорта, гаражи | Стоянки автомобильного транспорта, гаражи, в т.ч. боксовые, подземные и многоярусные |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | Трансформаторные подстанции, бойлерные, центральные тепловые пункты, ВНС-3 подъема, котельные | Газорегуляторные пункты, опорно-усилительные станции, КНС, котельные | Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газонаполнительные и газораспределительные станции, автоматические телефонные станции, подстанции проводного вещания, технические центры кабельного телевидения, очистные сооружения для очистки ливневых стоков |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | Спортивные площадки | Физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения | Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны, в том числе необходимые для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочного процесса спортивных сборных команд (резерва таких команд) городского округа |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания | Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии | Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны |
| 5 | Объекты коммунально-бытового обслуживания | Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны-парикмахерские | Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты | Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и др. услуг | - | Отделения почтовой связи, отделения банков | Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлторские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды |
| 7 | Объекты здравоохранения | - | Аптечные учреждения, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры | Больничные организации, в т.ч. больница, специализированная больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 8 | Объекты образования | - | Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации | Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования) |
| 9 | Объекты общего пользования |  | Скверы, сады | Городские парки, бульвары |
| 10 | Организации социального обслуживания | - | - | Комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками) |
| 11 | Объекты культуры | - | - | Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа, религиозно-культовые объекты |
| 12 | Административно-управленческие объекты, гостиницы, офисы | - | - | Администрации муниципальных образований, суды, прокуратура, учреждения юстиции, управление ЗАГС, УВД, военный комиссариат, УФНС, пожарное депо, управление Пенсионного фонда, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 13 | Сеть дорог и улиц |  | Магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, площади, местные и боковые проезды в жилой застройке | Магистральные улицы общегородского значения, поселковые дороги и главные улицы в сельских населенных пунктах |
| 14 | Объекты жилищного строительства | Жилые дома, проезды, открытые автостоянки, объекты благоустройства и озеленения на придомовых территориях |  |  |

#### Таблица 4

Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности

населения площадью территории для размещения объектов

в городе Кашире

| N п/п | Вид объектов | Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел. |  |  |  |  |  | Дополнительно в границах города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах жилого квартала со средней этажностью жилых домов |  |  | дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов |  |  |  |
|  |  | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. |  |
| Город Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 3,18 | 2,63 | 2,35 | 4,46 | 3,94 | 3,67 | 0,47 |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,00 |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 1,12 | 1,09 | 1,08 | 1,98 | 1,93 | 1,90 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 0,57 | 0,38 | 0,30 | 1,67 | 1,59 | 1,55 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового обслуживания | 0,25 | 0,16 | 0,13 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,14 |
| 7 | Объекты здравоохранения <*> | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,54 |
| 8 | Объекты образования | 0 | 0 | 0 | 7,41 | 6,81 | 6,49 | 0,41 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 10,00 |
| 10 | Объекты социального обслуживания <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 12 | Административные и управленческие объекты <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 13 | Сеть дорог и улиц | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 6,62 | 6,42 | 5,55 |
| 14 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 23,9 | 18,4 | 16,1 |  |  |  |  |
|  | открытые автостоянки | 1,7 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 52,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) индивидуальные жилые дома | 75,0 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1) минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для значений средней этажности жилых домов выше 7 этажей в случаях ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и в случаях, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области, рассчитываются методом линейной экстраполяции.

<*> включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа (например, вузы, государственные учреждения, отделения пенсионного фонда), расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

#### Таблица 4.1

Расчетные показатели потребности в территориях различного

назначения для поселков городского типа с численностью

населения от 1 до 3 тысяч человек, расположенных

в рекреационно-городских устойчивых системах расселения

| N п/п | Назначение территорий | Минимально необходимая площадь территории, м/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах квартала со средней этажностью жилых домов |  | дополнительно в границах населенного пункта |
|  |  | до 3 эт. | 4 эт. |  |
| 1 | Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 3,27 | 2,94 | 5,13 |
| 2 | Территории объектов инженерного обеспечения | 0,31 | 0,30 | 1,00 |
| 3 | Территории объектов физкультурно-спортивного назначения | 1,20 | 1,19 | 2,13 |
| 4 | Территории объектов торговли и общественного питания | 0,58 | 0,46 | 1,79 |
| 5 | Территории объектов коммунального и бытового обслуживания | 0,25 | 0,20 | 0,36 |
| 6 | Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения | 0 | 0 | 1,08 |
| 7 | Территории объектов здравоохранения | 0 | 0 | 0,54 |
| 8 | Территории объектов образования | 0 | 0 | 7,82 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 0 | 0 | 15,07 |
| 10 | Территории объектов социального обслуживания | 0 | 0 | 0,11 |
| 11 | Территории объектов культуры | 0 | 0 | 0,27 |
| 12 | Территории административно-управленческих объектов | 0 | 0 | 0,49 |
| 13 | Территории сети дорог и улиц | 0 | 0 | 10,65 |
| 14 | Территории объектов жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) многоквартирных жилых домов | 24,7 | 21,3 |  |
|  | в том числе территории открытых автостоянок | 1,8 | 1,8 |  |
|  | 2) блокированных жилых домов | 53,7 |  |  |
|  | 3) индивидуальных жилых домов | 75,0 |  |  |

#### Таблица 5

Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности

населения площадью территории для размещения объектов

в сельских населенных пунктах

| N п/п | Вид объектов | Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах сельского населенного пункта | дополнительно в границах городского округа |
| ##### Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 8,45 |  |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 1,00 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 3,15 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 1,99 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового обслуживания | 0,56 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0,95 | 0,14 |
| 7 | Объекты здравоохранения <*> | 0,36 | 0,18 |
| 8 | Объекты образования | 7,90 | 0,41 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 7,18 | 8,00 |
| 10 | Объекты социального обслуживания <*> | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры | 0,19 | 0,08 |
| 12 | Административные и управленческие объекты <*> | 0,15 | 0,34 |
| 13 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 24,9 |  |
|  | открытые автостоянки | 1,8 |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 53,9 |  |
|  | 3) индивидуальные жилые дома | 75 |  |
|  | ##### Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 8,50 |  |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 0,46 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 3,19 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 1,43 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового обслуживания | 0,37 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0 | 1,10 |
| 7 | Объекты здравоохранения <*> | 0,37 | 0,17 |
| 8 | Объекты образования | 0 | 8,38 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 7,28 | 8,00 |
| 10 | Объекты социального обслуживания <*> | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры | 0 | 0,27 |
| 12 | Административные и управленческие объекты <*> | 0 | 0,49 |
| 13 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 25,0 |  |
|  | открытые автостоянки | 1,9 |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 54,1 |  |

<*> включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа, расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

1.3.6. Расчетная численность населения в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья.

Проектная численность населения в жилом квартале (жилом районе) в целях определения потребности в различных объектах рассчитывается как сумма количества жителей в существующей (сохраняемой) застройке и расчетной численности жителей в проектируемой жилой застройке.

### 1.4. Расчетные показатели объектов образования

1.4.1. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.

1.4.2. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100% от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

Вместимость планируемой к строительству общеобразовательной организации определяется, исходя из наполняемости классов - 25 учеников, отклонения возможны при согласовании с администрацией городского округа Кашира и Министерством образования Московской области.

1.4.3. Минимальные размеры земельных участков для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

#### Таблица 6

Минимальные размеры земельных участков для размещения

дошкольных образовательных организаций и

общеобразовательных организаций

| Емкость дошкольных образовательных организаций, мест | При вместимости дошкольных образовательных организаций, кв. м/место |
| --- | --- |
| До 100 | 44 |
| Свыше 100 | 38 |
| Емкость общеобразовательной организации, мест | Удельный показатель на 1 место <*>, кв. м |
| до 175 включительно | 80 |
| более 175 до 350 включительно | 55 |
| более 350 до 500 включительно | 45 |
| Более 500 до 700 включительно | 40 |
| Более 700 до 1000 включительно | 31 |
| Более 1000 до 1500 включительно | 24 |
| Более 1500 | 22 |

<*> Размеры земельных участков общеобразовательных организаций:

1) могут быть уменьшены не более чем на 20% - в условиях реконструкции объекта, при комплексном развитии территории, за исключением комплексного развития территории по инициативе правообладателей или в стесненных условиях, при условии обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и Московской области и согласования с администрацией городского округа Кашира и Министерством образования Московской области;

Допускается, в том числе для комплексного развития территории по инициативе правообладателей, при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием администрацией городского округа Кашира и Министерством образования Московской области уменьшение площади земельного участка общеобразовательной организации, но не более чем на 20%, в случае размещения в границах территории комплексного развития футбольного поля размером не менее 90 м на 68 м с беговыми дорожками с формированием для него отдельного земельного участка на расстоянии пешеходной доступности не более 500 метров от здания такой организации.

В случае если градостроительной документацией предусматривается размещение нескольких общеобразовательных организаций, сокращение территории возможно только для одной из них с соблюдением вышеуказанных требований;

2) при проектировании территории общеобразовательных организаций набор и состав площадок для занятий спортом может определяться для каждого проекта отдельно при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Московской области с согласованием администрацией городского округа Кашира и Министерством образования Московской области;

3) зона отдыха, учебно-опытная зона, игровые площадки (при наличии в составе организации дошкольных групп) могут быть расположены на эксплуатируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций при обеспечении требований СП 4.13130, СП 17.13330;

4) для устройства плавательного бассейна, а также в случае организации в здании общеобразовательной организации помещений дополнительного образования местного значения площадь участка увеличивается не менее чем на 0,2 га.

Минимальные размеры земельных участков для размещения общеобразовательных организаций определяются в соответствии с приложением № 12 к нормативам градостроительного проектирования Московской области.

Расстояние от здания образовательной организации до красной линии магистральных улиц и до стен жилых домов следует принимать согласно пункту 10.6 свода правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.4.4. Пешеходная доступность организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования от жилых зданий должна быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских населенных пунктов - до 1 км.

Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.

1.4.5. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах, в т.ч. для малоэтажной застройки кластеров МЖС - не более 15 минут, от жилой застройки кластеров ИЖС и застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС - не более 30 минут.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в том числе между территориями кластеров ИЖС и МЖС, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно).

Расстояние транспортного обслуживания от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах, в том числе для малоэтажной жилой застройки кластеров МЖС, - не должно превышать 15 км в одну сторону, от жилой застройки кластеров ИЖС, застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами кластеров МЖС - не более 30 км в одну сторону.

1.4.6. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Для сельских населенных пунктов, кластеров ИЖС и МЖС допускается увеличение пешеходной доступности до остановки до 800 м.

1.4.7. Здания образовательных организаций рекомендуется размещать на обособленных участках территории с учетом перспективного развития жилого района и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов.

1.4.8. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.

Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100% от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, - из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

Вместимость планируемой к строительству общеобразовательной организации определяется исходя из наполняемости классов - 25 учеников, отклонения возможны при согласовании с администрацией городского округа Кашира и Министерством образования Московской области.

Здания образовательных организаций рекомендуется размещать на обособленных участках (территориях) с учетом перспективного развития и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов.

При размещении образовательных организаций следует руководствоваться приложением        № 11 к нормативам градостроительного проектирования Московской области.

В условиях реконструкции объекта, при комплексном развитии территории, за исключением комплексного развития территории по инициативе правообладателей, или в стесненных условиях допускается отклонение от указанных минимальных размеров земельных участков для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием администрацией городского округа Кашира и Министерством образования Московской области.

При размещении на одной территории единого образовательного комплекса дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций минимальный размер земельного участка такого комплекса определяется как сумма минимальных размеров земельных участков каждой отдельной образовательной организации.

При проектировании территории общеобразовательных организаций набор и состав площадок для занятий спортом может определяться для каждого проекта отдельно при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием администрацией городского округа Кашира и Министерством образования Московской области.

Расстояние от здания образовательной организации до красной линии магистральных улиц и до стен жилых домов следует принимать согласно пункту 10.6 свода правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:

в детских и юношеских спортивных школах - 20%;

в школах по различным видам искусств - 12%.

### 1.5. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта

1.5.1. Минимальная обеспеченность населения объектами физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) единовременной пропускной способностью объектов спорта - 122 единиц;

2) площадью спортивных залов - 106 м2;

3) площадью зеркала воды плавательных бассейнах - 9,96 м2;

4) площадью открытых спортивных плоскостных сооружений - 948,3 м2 при пешеходной доступности на территории жилого района не более 500 м.

5) для территорий комплексного развития (за исключением строительства ВГК) при размещении объектов физической культуры и спорта, предусмотренных подпунктами 1 - 4 настоящего пункта, в зависимости от численности расчетного населения необходимо предусматривать размещение как минимум следующих объектов:

| N п/п | Расчетное население | Виды объектов спортивной инфраструктуры <*> |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в составе открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) <**> | в составе крытых спортивных сооружений <***> |
| 1. | от 1000 до 1500 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером от 40 до 60 м в длину и от 20 до 30 м в ширину (оптимальный размер 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину) | Помещение спортивного назначения (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 2. | более 1500 до 7000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину | Спортивный зал для игровых видов спорта с высотой потолка не менее 5 метров (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 3. | более 7000 до 10000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, спортивная площадка для игры в мини-футбол от 42 до 65 в длину и от 25 до 35 в ширину | Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером 30(36) м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес-зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 4. | более 10000 до 30000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, спортивное ядро (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 x 105 м) и беговые дорожки) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, фитнес-зал, тренажерный зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 5. | более 30000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион - спортивное ядро с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 x 105 м) и беговые дорожки) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес-зал, тренажерный зал; Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес-зал. Возможна замена спортивного зала на каток с искусственным льдом размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 6. | более 50000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 x 105 м) и беговые дорожки) | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес зал, тренажерный зал; Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес-зал. Крытый спортивный объект с искусственным льдом, включающий каток размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м, фитнес-зал, тренажерный зал, необходимо последовательно рассмотреть варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |

<*> Способы размещения остальной необходимой по РНГП площади спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки), спортивных залов, бассейнов определяются документацией по планировке территории и/или на стадии архитектурно-строительного проектирования в границах территории, подлежащей комплексному развитию, и в нормативной территориальной доступности с учетом требований действующего законодательства.

<**> К открытым спортивным плоскостным сооружениям (спортивным площадкам) не относятся детские спортивно-игровые, игровые площадки, проектируемые на территориях жилого назначения для обеспечения населения площадками для игр детей.

<***> Варианты размещения крытого спортивного сооружения:

Вариант № 1:

Физкультурно-оздоровительный комплекс отдельно стоящий на собственной обособленной территории.

Вариант № 2:

Физкультурно-оздоровительный комплекс встроенный, встроенно-пристроенный в нежилые здания общественного или административного назначения, удовлетворяющие нормативным требованиям, и обеспеченный отдельным входом.

Вариант № 3:

Помещение спортивного назначения встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное к жилым зданиям на 1-х нежилых этажах, удовлетворяющее нормативным требованиям и обеспеченное отдельным входом.

Вариант № 4:

Выполнение дополнительных мероприятий, направленных на увеличение мощности существующих спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов (реконструкция).

При комплексном развитии территории необходимость размещения и способ размещения объектов спорта определяются условиями договора о комплексном развитии территории по согласованию с администрацией городского округа Кашира и Министерством физической культуры и спорта Московской области, в т.ч. допускается обеспечение новой застройки за счет реконструкции или капитального ремонта существующего объекта спорта при условии увеличения мощности/пропускной способности с учетом потребности планируемой застройки.

Варианты возможного размещения объектов спорта должны применяться с учетом требований по минимальной обеспеченности расчетного населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Московской области, и максимальной территориальной доступности объектов спорта, установленной нормативами градостроительного проектирования Московской области, а также СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения», «СП 332.1325800.2017. Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования» (утвержден. и введен в действие приказом Минстроя России от 14.11.2017 № 1536/пр).

Размещение открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) вне дворовых территорий допускается в пешей доступности не более 500 метров от проектируемого жилого дома.

Транспортная доступность для отдельно стоящих объектов спорта, таких как стадион, плавательный бассейн, крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс, не должна превышать 30 минут на общественном транспорте.

Минимальный размер земельного участка для размещения объектов спорта не нормируется, подлежит обоснованию с учетом Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сводов правил, в том числе СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») и СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»), требований настоящих Нормативов и Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»

При комплексном развитии территории в целях жилищного строительства территорий площадью 20 га и более необходимо предусматривать крытый объект спортивного назначения, на территории которого должен быть обеспечен нормируемый комплекс благоустройства в соответствии с требованиями Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

Возможно формировать единые комплексы объектов социального назначения (с суммированием соответствующих нормативов).

Для обеспечения нормативной потребности застройки возможно комбинировать варианты с учетом общей потребности застройки, планировочных решений и требований по максимальной территориальной доступности.

Выполнение мероприятий по увеличению мощности существующих объектов образования (новое строительство, реконструкция) возможно с выполнением следующих условий:

площадь земельного участка отвечает требованиям о минимальных размерах земельных участков для размещения объектов образования согласно пункту 5.18 нормативов градостроительного проектирования Московской области;

имеется подтверждение органа местного самоуправления муниципального образования о сохранении фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения существующей застройки.

1.5.2. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов физической культуры и массового спорта, объектов сферы культуры в городе в зоне застройки многоквартирными жилыми домами - 1,0 км, в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами - 1,5 км.

1.5.3. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до спортивных плоскостных сооружений (спортивных и физкультурных площадок, спортивно-игровых комплексов), размещаемых на территории жилого района, - 1,0 км.

1.5.4. Минимально необходимые площади земельных участков для размещения объектов физической культуры и массового спорта рекомендуется принимать в соответствии приложением № 3 к местным нормативам.

1.5.5. Радиус обслуживания населения следует принимать не более:

- 500 м - помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;

- 1500 м - физкультурно-спортивные центры жилых районов (п. 10.4 СП 42.13330.2016).

1.5.6. Для территорий комплексного развития (за исключением строительства Высотного градостроительного комплекса - ВГК) размещение объектов спорта следует принимать согласно установленным параметрам НГП МО.

### 1.6. Расчетные показатели объектов культуры

1.6.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей объектами культуры и максимально допустимый уровень их территориальной доступности приведены в таблице 7.

#### Таблица 7

Расчетные показатели объектов культуры

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступная библиотека | 1 объект на 20 тыс. чел. в городе; 1 объект на 1 тыс. чел. в сельских населенных пунктах | Пешеходная - 30 мин. Транспортная - 30 мин |
| 2 | Детская библиотека | 1 объект на 10 тыс. детей | Пешеходная - 30 мин. Транспортная - 30 мин. |
| 3 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 объекта на городской округ | Пешеходная - 30 мин. Транспортная - 30 мин. |
| 4 | Дом культуры | 1 объект на город; 1 объект на 5 тыс. чел. в сельских населенных пунктах | Пешеходная - 30 мин. Транспортная - 30 мин. |
|  |  | 45 посадочных мест на 1 тыс. чел. |  |
| 5 | Театр по видам искусств | 1 объект на городской округ | Пешеходная - 40 мин. Транспортная - 40 мин. |
| 6 | Кинозал | 1 объект на 20 тыс. чел. | Пешеходная - 30 мин. Транспортная - 30 мин. |
| 7 | Краеведческий музей | 1 объект на городской округ | Пешеходная - 40 мин. Транспортная - 40 мин. |
| 8 | Тематический музей | 1 объект на городской округ | Пешеходная - 40 мин. Транспортная - 40 мин. |
| 9 | Концертный зал | 1 объект на городской округ | Пешеходная - 40 мин. Транспортная - 40 мин. |
| 10 | Парк культуры и отдыха | 1 объект на 30 тыс. чел. | Пешеходная - 40 мин. Транспортная - 30 мин. |
| 11 | Многофункциональный досуговый центр для детей и молодежи | 1 объект на городской округ | Пешеходная - 40 мин. Транспортная - 40 мин. |

Примечания:

1) максимально допустимый уровень транспортной доступности до объекта указан в границах городского округа Кашира, а пешеходной доступности - в границах населенного пункта, в котором размещен объект;

2) для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

Учреждения культуры и искусства:

- Учреждение клубного типа:

единица измерения: кв. м общей площади:

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского и сельского поселения: 15;

размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;

размещение возможно в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений, многофункциональных центров.

2. Общедоступные универсальные библиотеки, организующие в том числе, специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения:

единица измерения: ед.;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского округа с численностью населения до 50 тыс. человек - 1 ед.;

размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;

размещение возможно в комплексе с другими учреждениями культурно-просветительского характера.

3. Музейно-выставочный зал:

единица измерения: кв. м экспозиционный;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского поселения - 4-6; для сельского поселения - не нормируется;

размер земельного участка определяется по заданию на проектирование;

размещение возможно в составе многофункционального центра, размещение предпочтительно в межрайонном центре.

### 1.7. Расчетные показатели объектов торговли, общественного

питания и бытового обслуживания

1.7.1. Минимальная обеспеченность населения объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области:

1) торговых объектов - 1530 кв. м торговой площади.

2) услугами общественного питания - 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами - 10,9 рабочих мест.

1.7.2. Минимально необходимые площади земельных участков для размещения объектов, указанных в п. 1.7.1 рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 3 к местным нормативам.

1.7.3. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городе приведена в таблице 8.

#### Таблица 8

Расчетные показатели максимальной пешеходной доступность

объектов торговли, общественного питания и бытового

обслуживания в городе

| Виды объектов | Максимальная пешеходная доступность от места жительства, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | зоны застройки многоквартирными жилыми домами | зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами |
| Объекты коммунального и бытового обслуживания | 0,5 | 0,8 |
| Объекты общественного питания | 0,5 | 0,8 |
| Магазины, торговые центры площадью до 1,5 тыс. м2 | 0,15 | 0,3 |
| Магазины, торговые центры площадью от 1,5 до 5,0 тыс. м2 | 0,5 | 1,0 |

1.7.4. Для жителей сельского населенного пункта пешеходная доступность до магазинов, торговых центров площадью до 1,5 тыс. м2 - не более 300 метров, до магазинов, торговых центров площадью от 1,5 тыс. м2 до 5,0 тыс. м2 - 1000 метров. Допустимая транспортная доступность прочих объектов первой необходимости для жителей сельских населенных пунктов - не более 30 минут.

1.7.5. Минимально необходимые площади земельных участков для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 3 к местным нормативам.

### 1.8. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог

местного значения и транспортного обслуживания населения

1.8.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 356 автомобилей на 1 тыс. человек.

1.8.2. Уровень развития автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа характеризуется показателем - плотность дорог местного значения. Плотность сети автомобильных дорог местного значения определяется как отношение длин дорог местного значения вне границ населенных пунктов к площади территории городского округа Кашира.

Автомобильные дороги местного значения наряду с дорогами регионального и межмуниципального значения входят в состав сети дорог общего пользования. Плотность такой сети дорог на территории городского округа Кашира установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,41 км/км2. Минимально допустимая протяженность дорог местного значения нормируется в сумме с протяженностью дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

1.8.3. Уровень транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах городского округа Кашира характеризуется показателем - плотность сети муниципальных маршрутов муниципального сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования (далее - сеть муниципальных маршрутов). Плотность сети общественного пассажирского транспорта по городскому округу Кашира установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,39 км/км2.

Плотность сети муниципальных маршрутов определяется как отношение протяженность части сети дорог общего пользования с твердым покрытием регионального, межмуниципального и местного значения, по которым проложены муниципальные маршруты (без учета наложения маршрутов), к площади территории городского округа Кашира.

Сеть муниципальных маршрутов вместе с сетью межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного пригородного сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования составляют совместную сеть маршрутов пассажирского транспорта, соединяющую населенные пункты, входящие в состав городского округа Кашира. Плотность совместной сеть маршрутов пассажирского транспорта на территории городского округа установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,43 км/км2. Минимально допустимая протяженность сети муниципальных маршрутов нормируется в составе совокупности межмуниципальных, межсубъектных и муниципальных маршрутов.

1.8.4. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов принимаются в соответствии с приведенными в таблицах 11.2 - 11.3 СП 42.13330.2016.

1.8.5. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов    многоквартирной   жилой   и   общественно-деловой   застройки   домами   (отношение

протяженности улично-дорожной сети, образующей границы кварталов, к площади этих кварталов) в городе Кашире принимается не менее 7 км/км2. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов блокированной и индивидуальной жилой застройки, принимается не менее 15 км/км2. Плотность магистральной улично-дорожной сети, в том числе используемой для движения транспорта общего пользования, должна быть не менее 2,2 км/км2.

1.8.6. Пешеходная доступность от места жительства в зонах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования принимается не более 0,8 км, а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами - не более 0,5 км.

1.8.7. Максимальная дальность пешеходных подходов в городе от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования приведены в таблице 9.

#### Таблица 9

Расчетные показатели максимальной дальности пешеходных

подходов от объектов массового посещения до остановок

общественного пассажирского транспорта в городе

| Объекты массового посещения | Максимальная дальность пешеходных подходов, км |
| --- | --- |
| Зоны массового отдыха | 0,2 |
| Торговые центры и комплексы | 0,15 |
| Розничные и сельскохозяйственные рынки | 0,15 |
| Стадионы | 0,2 |
| Станция пригородной железной дороги | 0,15 |
| Иные объекты массового посещения | 0,25 |

1.8.8. Расстояния между остановками транспорта общего пользования в зоне жилой застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами не должны превышать 0,8 км, в зоне жилой застройки многоквартирными домами, - 0,6 км, в общественно-деловой зоне с объектами массового посещения - 0,4 км.

1.8.9. Для движения велосипедного транспорта в населенных пунктах и на территориях кластеров ИЖС организуются велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км. и могут быть использованы для передвижения средств индивидуальной мобильности.

Велосипедная дорожка, или велодорожка - это выделенная или отдельно проложенная часть улицы в населенном пункте или автомобильной дороги между населенными пунктами. Велодорожки могут быть с односторонним (они обычно располагаются по обеим сторонам проезжей части) и двусторонним движением. Если велосипедная дорожка является частью улицы или автомобильной дороги общего пользования, она отделяется от проезжей части разделительной полосой, газоном, бордюром или разметкой.

1.8.10. В городе должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части и 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне. Протяженность велодорожек, должна быть не менее 500 м.

Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного одностороннего - 1,75 м, двухполосного разностороннего - 2,5 м.

1.8.11. Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки для постановки и хранения велосипедов из расчета минимальной обеспеченности:

- предприятия, учреждения, организации - для 10% персонала и единовременных посетителей;

- объекты торговли, общественного питания, культуры - для 15% персонала и единовременных посетителей;

- транспортные пересадочные узлы - не менее 10% от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей;

- места проживания - не менее 10% численности расчетного населения.

1.8.12. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

на 2 колонки - 0,1 га;

на 5 колонок - 0,2 га;

на 7 колонок - 0,3 га;

на 9 колонок - 0,35 га;

на 11 колонок - 0,4 га.

### 1.9. Расчетные показатели объектов для хранения

индивидуального автомобильного транспорта

1.9.1. Показатель минимальной обеспеченности территорией, предназначенной для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, в расчете на 1 человека в границах сельского населенного пункта принимается 10,4 м2, в границах города Каширы - 8,1 м2, в том числе в разрезе кварталов и жилых районов города в зависимости от средней этажности многоквартирных жилых домов приведен в таблице 10.

#### Таблица 10

Расчетные показатели минимальной обеспеченности территорией

для хранения индивидуального автомобильного транспорта

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов | Минимальная обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района |
| 3 | 4,88 | 9,34 |
| 5 | 4,23 | 8,17 |
| 7 | 3,95 | 7,62 |

Примечание: для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта рассчитывается методом линейной интерполяции.

1.9.2. Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации - 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.

Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18 процентов от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 1200 м.

Общая потребность расчетного населения в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется с учетом положений абзаца третьего пункта 5.6 нормативов градостроительного проектирования Московской области.

Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:

в границах квартала не менее 25%;

в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - 75% при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 1200 м.

В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) наземных гаражах.

1.9.3. Обеспеченность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18% от уровня автомобилизации - 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м.

1.9.4. Допускается снижать потребность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на 15% на территориях, расположенных вблизи существующих станций железнодорожного транспорта, при наличии/обустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, в том числе обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения) - не более 800 метров от объектов жилищного строительства до самой удаленной относительно таких объектов платформы; не более 1200 метров при наличии/организации целевого веломаршрута от объектов жилищного строительства до самой удаленной относительно таких объектов платформы.

Допускается снижать суммарное требуемое количество мест для временного хранения легковых автомобилей (но не более 50% от потребности) за счет приобъектных парковок, размещаемых на территории объектов жилого, торгового, спортивного, общественно-делового, коммунального назначения при условии соблюдения норматива по пешеходной доступности до жилых домов и обеспечения свободного доступа к ним. Иные случаи совместного использования мест хранения автомобилей (организация кооперированных стоянок) не допускаются.

1.9.5. Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 на 2,5 м. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 на 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина     должна     составлять     6,8 м.     Количество     машино-мест     для      людей   с   инвалидностью необходимо предусматривать согласно требованиям СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

1.9.6. На территории кластеров ИЖС и МЖС необходимо дополнительно размещать площадки временного хранения автомобилей для расчетного населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами и садовыми домами в составе кластеров МЖС из расчета 4,5 м2/участок (садовых и индивидуальных или блокированных жилых домов), при этом размещение мест для временного хранения автомобилей предусматривается в границах кластеров ИЖС и МЖС при дальности пешеходной доступности до участков садовых, индивидуальных и (или) блокированных жилых домов в границах кластеров ИЖС и МЖС не более 800 м.

Площадь такой территории может быть скорректирована в случаях размещения автомобилей временного хранения для кластеров ИЖС и МЖС:

- в многоуровневых надземных гаражах;

- в красных линиях улично-дорожной сети, при условии, что временное хранение автомобилей предусмотрено схемой транспортного обслуживания территории.

1.9.7. При этом площадь территории для размещения одного автомобиля принимается из расчета 22,5 кв. м.

Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Парковки в красных линиях улично-дорожной сети предназначаются для общего пользования. Не допускается их использование в целях обеспечения расчетного числа мест постоянного или временного хранения автомобилей, за исключением обеспечения расчетного числа мест для временного хранения индивидуального автомобильного транспорта для кластеров ИЖС.

Не допускается обеспечение нормативной потребности планируемой застройки в местах хранения индивидуального автомобильного транспорта и приобъектных стоянках за счет зависимых мест хранения автотранспорта.

При проектировании и организации площадок автостоянок в зонах жилой и общественно-деловой застройки необходимо предусматривать места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для их зарядки в соответствии с п. 5.12.1 нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.9.8. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, и не более 50 м до входов в объекты социального и коммунально-бытового назначения в организации, использующие труд инвалидов.

1.9.9. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 11.

#### Таблица 11

Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок

| Здания и сооружения, помещения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Одно место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| ##### Здания и сооружения: |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200-220 |
| Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 100-120 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50-60 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| - с операционными залами | м2 общей площади | 30-35 |
| - без операционных залов | м2 общей площади | 55-60 |
| Многофункциональные здания (в том числе комплексы) | следует определять из суммарной потребности для каждой функции в отдельности (исходя из общей площади помещений), при этом каждое помещение в здании должно быть отнесено к конкретной функции (функциональному назначению) |  |
| Здания судов | - личного автотранспорта работников суда - 7 машино-мест на 10 работников; - личного автотранспорта посетителей - 1,4 машино-места на одного судью (с округлением до целого числа); - служебного автотранспорта работников - по заданию на проектирование |  |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2-4 преподавателя и сотрудника +1 машино-место на 10 студентов |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | преподаватели, занятые в одну смену | 2-3 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20-25 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140-170 |
| Производственные объекты, складские объекты | работающие, чел. | 6-8 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30-35 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40-50 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60-70 |
| Рынки постоянные: |  |  |
| - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 30-40 |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 40-50 |
| Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары) | посадочные места | 4-5 |
| ##### Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| - бани | единовременные посетители | 5-6 |
| - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10-15 |
| - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20-25 |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | рабочее место приемщика | 1-2 |
| - автомойки, автосервисы и др. | рабочее место приемщика, в том числе необходимо предусматривать места ожидания (количество мест ожидания предусматривается в соответствии с заданием на проектирование) | 1-2 |
| Общежития <1> | - для рабочих и служащих | - не менее 20% от количества проживающих; - для легковых автомобилей обслуживающего персонала не менее 10% числа работающих |
| Гостиницы | число мест на автостоянках в зависимости от категории гостиницы принимается: - не менее 20% числа номеров для гостиниц категорий до "три звезды" включительно; - не менее 30% числа номеров для гостиниц категорий от "четыре звезды" включительно; - для мотелей число мест на автостоянках принимается не менее 50% числа номеров; - для легковых автомобилей обслуживающего персонала не менее 10% числа работающих |  |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 6-8 |
| Здания театрально-зрелищные (в том числе дома культуры) | число мест следует принимать из расчета: - 1 место на 7 зрительских мест для объектов 1 уровня комфорта; - 1 место на 10 зрительских мест - 2 уровня комфорта; - 1 место на 12 зрительских мест объектов 3 уровня комфорта; - стоянки для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения следует предусматривать из расчета одно место на 10 сотрудников |  |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | посадочные места | 6-8 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители | 8-10, но не менее 10 мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | единовременные посетители | 4-7 |
| Бильярдные, боулинги | единовременные посетители | 3-4 |
| ##### Общеобразовательные организации (школы) <2>: |  |  |
| - до 1100 учащихся | на 100 учащихся, а также | 1 |
|  | на 100 работающих | 7 |
| - 1100 и более | на 100 учащихся, а также | 1 |
|  | на 100 работающих | 5 |
| ##### Дошкольные образовательные организации (детские сады) <2>: |  |  |
| - до 330 мест | - | 5 |
| - свыше 330 мест | 100 мест, а также | 1 |
|  | 100 сотрудников | 10 |
| ##### Здания и помещения медицинских организаций <3>: |  |  |
| - стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.) | на 100 сотрудников, а также | 20-30 |
|  | на 100 коек | 20-30 |
| - стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | на 100 сотрудников, а также | 10-12 |
|  | на 100 коек | 10 |
| - стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станций скорой помощи | 10 тыс. жителей | 2 автомашины скорой помощи |
| - поликлиники, в том числе амбулатории | на 100 сотрудников, а также | 10-12 |
|  | на 100 посещений | 4-6 |
| ##### Объекты спорта: |  |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 25-30 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): | м2 общей площади | 25-55 |
| - общей площадью менее 1000 м2 |  | 25-40 |
| - общей площадью 1000 м2 и более | м2 общей площади | 40-55 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| - тренажерные залы площадью 150-500 м2 | единовременные посетители | 8-10 |
| - ФОК с залом площадью 1000-2000 м2 | единовременные посетители | 10 |
| - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2 | единовременные посетители | 5-7 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | единовременные посетители | 3-4 |
| Аквапарки, бассейны | единовременные посетители | 5-7 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | единовременные посетители | 6-7 |
| ##### Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |
| Железнодорожные вокзалы | пассажиры дальнего следования в час пик | 8-10 |
| Автовокзалы | пассажиры в час пик | 10-15 |
| Аэровокзалы | пассажиры в час пик | 6-8 |
| Речные порты | пассажиры в час пик | 7-9 |
| ##### Рекреационные территории и объекты отдыха: |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |

Примечания:

1) длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м;

2) вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м;

3) Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать не более:

- от пассажирских помещений вокзалов, входов в места учреждений торговли и общественного питания - 150 метров;

- от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения административных зданий - 250 метров;

- от входов в парки, на выставки и стадионы - 400 метров.

<1> Для общежитий квартирного типа расчетная обеспеченность машино-местами производится по нормам объектов жилого назначения.

<2> Дальность пешеходной доступности от машино-мест для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать на расстоянии не более 200 м от территории данных учреждений.

<3> В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50%.

1.9.10. Для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать парковочные места в количестве не менее указанного в таблице 12 с пешеходной доступностью не более 200 м от территории организаций.

#### Таблица 12

Обеспеченность образовательных организаций местами хранения

автомобилей

| Вид образовательной организации: | Количество мест хранения автомобилей: |
| --- | --- |
| Общеобразовательные организации (школы) вместимостью: |  |
| до 1100 учащихся | 1 парковочное место на 100 учащихся и 7 мест на 100 сотрудников |
| 1100 и более учащихся | 1 парковочное место на 100 учащихся и 5 мест на 100 сотрудников |
| Дошкольные образовательные организации (детские сады) вместимостью: |  |
| до 330 мест | 5 парковочных мест |
| 330 и более мест | 1 парковочное место на 100 мест и 10 парковочных мест на 100 сотрудников |

1.9.11. Количество парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах принимаются в зависимости от торговой площади и типа комплекса:

комплекс с торговой площадью до 40000 м2 - не менее 4,5 мест на 100 м2;

комплекс с торговой площадью до 60000 м2 - не менее 5,5 мест на 100 м2;

комплекс с торговой площадью более 60000 м2 количество мест на 100 м2 торговой площади определяется расчетом;

комплекс с гипермаркетом и/или многозальным кинотеатром - не менее 7 мест на 100 м2 торговой площади.

1.9.12. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10% общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

1.9.13. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

1.9.14. Площадь территории участка или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности автостоянки (парковки) в расчете на одно машино-место, рекомендуется определять в соответствии с показателями, приведенными в приложении № 4 к местным нормативам.

### 1.10. Расчетные показатели в области озеленения территорий

общего пользования и мест массового отдыха населения

1.10.1. Для расчета потребности населения в озелененных территориях используется показатель - минимальный уровень обеспеченности населения озелененной территорией в квадратных метрах на одного жителя. В озелененную территорию вместе с парками, озелененными территориями общего пользования (садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, массового спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по элементам планировочной структуры, приведен в таблице 13.

#### Таблица 13

Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения

озелененной территорией

| Населенный пункт | Минимальный уровень обеспеченности населения озелененной территорией, м(2)/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района | в границах населенного пункта |
| Город Кашира | 7,5 | 15,7 | 26,5 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек | 8,2 | - | 25,6 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек | - | - | 22,8 |

Примечание: в скобках приведены значения для парков и озелененных территорий общего пользования.

1.10.2. Площадь парков, за исключением детских, для города Каширы принимается из расчета не менее 10 м2/чел. Площадь детских парков принимается из расчета не менее 0,5 м2/чел. В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек площадь парка (сквера) не может быть менее 0,9 га, с численностью населения до 1 тыс. человек - 0,5 га.

1.10.3. Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка в городе Кашире принимается:

- для жителей многоквартирных жилых домов не более 1,0 км;

- для жителей блокированных и индивидуальных жилых домов не более 1,5 км.

1.10.4. Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность зон массового отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20 минут.

1.10.5. Общественные территории (общественные пространства) кластеров ИЖС следует размещать в границах кластера ИЖС площадью не менее 10% от общей площади кластера ИЖС с возможностью совмещения с плоскостными спортивными сооружениями. Потребность территории для размещения плоскостных спортивных сооружений следует принимать согласно действующим нормативам.

1.10.6. Нормативы интенсивности использования территорий рекреационного назначения характеризуются максимальной численностью единовременных посетителей рекреационных объектов, которая принимается для:

- городских пляжей 2000 чел./га;

- городских парков 100 чел./га;

- зон массового отдыха 70 чел./га;

- лесопарков 20 чел./га;

- городских лесов 3 чел./га.

1.10.7. Допустимое долевое распределение площадей территорий объектов рекреационного назначения, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой, приведено в таблице 14.

#### Таблица 14

Долевое распределение площадей территорий объектов

рекреационного назначения

| Объекты рекреационного назначения | Доля от общей площади территории объекта, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
| Городские парки | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| Скверы, размещаемые: |  |  | - |
| - на улицах общегородского значения и площадях; | 60-75 | 25-40 |  |
| - в жилых районах, на улицах местного значения, перед отдельными зданиями | 70-80 | 20-30 |  |
| Бульвары шириной: |  |  | 2-3 |
| 15-24 м; | 70-75 | 25-30 |  |
| 25-50 м | 75-80 | 17-23 |  |
| Городские леса и лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

### 1.11. Расчетные показатели в области благоустройства

придомовой территории

1.11.1. Придомовая территория многоквартирного дома кроме части земельного участка, застроенного непосредственно домом, включает объекты (элементы), предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

Возможно формирование группы (комплекса) многоквартирных жилых домов, объединенных общей придомовой территорией.

1.11.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется безразмерный показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной средней этажности приведены в таблице 15.

#### Таблица 15

Расчетные показатели минимальной удельной площади придомовой

территории

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,42 | 1,13 | 0,92 |

Примечания:

1) для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов рассчитывается методом линейной интерполяции;

2) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять части удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом с целью увеличения удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения, до уровня не менее 0,375 (1 место на 60 м2 нежилых помещений);

3) допускается устройство общей контейнерной площадки для сбора мусора, обслуживающей несколько домов на смежных земельных участках;

4) при подготовке проектов межевания территории квартала допускается за счет пропорционального перераспределения части придомовых территорий жилых домов формирование отдельных земельных участков:

- для общих внутриквартальных детских и спортивных площадок;

- для внутриквартального озеленения;

- для стоянок (в том числе многоэтажных и подземных) индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирных домов квартала;

5) размеры, требования к размещению, покрытию и иные характеристики детских, спортивных, контейнерных площадок и площадок для отдыха установлены статьями 12 - 14 Закона Московской области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и регламентированы Правилами благоустройства городского округа Кашира Московской области.

1.11.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 10 м;

- для тихого отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для занятий физической культурой - не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40 м);

- для мусоросборников - не менее 20 м.

1.11.4. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ детских дошкольных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.

1.11.5. Организация накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 26.06.2019 № 350-РВ и Правилами благоустройства территории городского округа Кашира Московской области.

### 1.12. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо-

и водоснабжения населения, водоотведения

1.12.1. Основные объекты коммунальной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению, приведены в таблице 16.

#### Таблица 16

Состав объектов коммунальной инфраструктуры

| Назначение объектов коммунальной инфраструктуры | Примерный состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети |

1.12.2. Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов коммунальной (инженерной) инфраструктуры в границах городского округа, определяется из расчета не менее 0,14 га на 1 тыс. человек.

1.12.3. Показатели обеспечения жителей города Каширы объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц приведены в таблице 17.

#### Таблица 17

Расчетные показатели обеспечения объектами газоснабжения

| N п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Нормативы потребления природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 10,0 |
| 2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 23,1 |
| 3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 11,6 |
| 4. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | м3/чел. (в месяц) | 13,1 |
| 5. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) | м3/м2 отапливаемой площади (в месяц) | 7,0 |
| 6. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | м3/м2 отапливаемой площади (в месяц) | 26,0 |

Примечание:

При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем потребления природного газа рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

1.12.4. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в городском округе.

1.12.5. Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

1.12.6. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

Многоквартирные жилые дома должны быть обеспечены централизованными источниками водоснабжения.

1.12.7. Расчетные показатели энергоснабжения жителей, в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 «Свод правил. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» - раздел 6.

1.12.8. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные».

1.12.9. В сельских населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

1.12.10. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 18.

#### Таблица 18

| Производительность, тыс. м3/сут. | Площадь, га |
| --- | --- |
| до 0,1 | 0,1 |
| от 0,1 до 0,2 | 0,25 |
| от 0,2 до 0,4 | 0,4 |
| от 0,4 до 0,8 | 0,8 |
| от 0,8 до 17 | 4 |
| от 17 до 40 | 6 |
| от 40 до 135 | 12 |
| от 130 до 175 | 14 |
| от 175 до 280 | 18 |

1.12.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

1.12.12. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.

1.12.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности и используемого топлива принимаются в соответствии с п. 12.27 СП 42.13330.2016.

1.12.14. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

1.12.15. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

1.12.16. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

1.12.17. Расчетные показатели газоснабжения жителей городского округа, в виде удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

Многоквартирные жилые дома должны быть обеспечены централизованными источниками водоснабжения.

1.13. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению, их территориально обособленные структурные подразделения:

единица измерения: кв. м общей площади;

рекомендуемая обеспеченность (в пределах минимума) для городского округа и сельского поселения с численностью населения до 4 тысяч чел. расчетного населения - 27 кв. м, для городского округа и сельского поселения с численностью населения более 4 тысяч чел. расчетного населения - из расчета 14 кв. м на каждые 2 тысячи чел. расчетного населения. Размещение организуется на 1 этаже с обеспечением отдельного входа. В помещении предусматриваются коммуникации для организации санитарного узла. Входная группа оборудуется по нормативам, предусмотренным для организации условий для лиц с ограниченными возможностями;

размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;

размещение возможно в комплексе с другими учреждениями не более 300 метров от остановки общественного транспорта.

На территории, прилегающей к помещениям многофункционального центра либо территориально обособленного структурного подразделения многофункционального центра, предусматривается бесплатная стоянка для транспортных средств.

Устройство автостоянок осуществляется из расчета 1 машиноместо на каждые 80 кв. м общей площади многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению, территориально обособленного структурного подразделения. При этом на каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного машиноместа) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

1.14. Объекты религиозного назначения.

Рекомендуемый норматив.

Единица измерения: кв. м.

Рекомендуемая площадь земельного участка объекта религиозного назначения - 10 кв. м на 1 прихожанина.

1.15. При новом строительстве необходимо предусматривать помещение для размещения участкового пункта полиции исходя из следующих нормативов:

один участковый уполномоченный полиции на 2,8-3 тысячи постоянно проживающего городского населения;

один участковый уполномоченный полиции на 2,8 тысячи человек в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.

Минимальная обеспеченность площадью помещения на одного участкового уполномоченного полиции должна быть не менее 20 кв. м, при этом общая площадь помещения участкового пункта полиции должна быть не менее 45 кв. м.

Параметры, места и площади территории для размещения объектов федерального значения (иные объекты полиции, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарные депо и иные объекты) регламентируются федеральным законодательством.

### 1.16. Расчетные показатели мест захоронения

1.16.1. Площадь земельного участка для создания новых кладбищ традиционного захоронения принимается из расчета 0,24 га на 1 тыс. жителей, урновых захоронений - 0,02 га на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га.

1.16.2. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками - не менее 20% от занимаемой территории.

1.16.3. На территории кладбищ, либо на прилегающей территории должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств, в том числе автокатафалков.

1.16.4. Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 парковочных мест на 1 га территории общественного кладбища. На каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

### 1.17. Расчетные показатели в областях территориальной

обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.17.1. Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории городского округа Кашира проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с учетом требований СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

При новом строительстве необходимо предусматривать помещение для размещения участкового пункта полиции согласно нормативам градостроительного проектирования Московской области.

Параметры, места и площади территории для размещения объектов федерального значения (иные объекты полиции, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарные депо и иные объекты) регламентируются федеральным законодательством.

1.17.2. Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Кашира проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-2022.

1.17.3. Строительство пожарного депо в целях размещения пожарно-спасательной части необходимо предусматривать исходя из следующих нормативов:

единица измерения: автомобиль;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения в границах одного или нескольких населенных пунктов (в пределах минимума) - 0,2 автомобиля.

Рекомендуемый размер земельного участка: определяется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области.

В условиях реконструкции объекта, в стесненных условиях допускается отклонение от указанных минимальных размеров земельных участков для размещения пожарного депо при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием администрации городского округа Кашира и Главным управлением Гражданской защиты Московской области при этом уменьшение площади земельного участка не должно повлечь уменьшение устанавливаемого норматива обеспеченности - 0,2 автомобиля на 1000 человек расчетного населения.

При размещении здания пожарного депо на территории городского округа Кашира следует руководствоваться Сводом правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181, Сводом правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр, и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

Здания пожарных депо на территории городского округа Кашира следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах не превышает времени, определенного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.».

Минимальные размеры земельных участков для размещения пожарных депо

| Показатель | для охраны городских населенных пунктов |  |  | для охраны сельских населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во специальных автомобилей в депо, шт. | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Площадь земельного участка, га | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,55 |

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Транспортная доступность территории пожарных депо должна обеспечиваться наличием автомобильной дороги класса не ниже категории IV согласно ГОСТ Р 52399-2022 и ГОСТ Р 58653-2019, примыкающей к дороге федерального, регионального или местного значения.

Располагать пожарное депо необходимо на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в городских и сельских поселениях следует принимать не менее 10 м. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности в соответствии с на прилегающей территории должно составлять не менее 50 м.

Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

При этом проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Размещение пожарных депо должно обеспечивать выполнение требований, установленных СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288.

1.17.4. В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов предусматривать подключение к индивидуальным приборам учета, подключенным к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, сети связи общего пользования, установку систем подъездного и придомового видеонаблюдения и их подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности на территории Московской области. Прокладку линий электропередачи для элементов наружного освещения производить скрытым способом.

1.17.5. В составе проектной документации для строительства объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, коммунального и бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, религиозного назначения предусматривать установку систем видеонаблюдения и их подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности на территории Московской области.

1.17.6. В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов (объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения) предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

### 1.18. Расчетные показатели объектов связи и иных объектов

местного значения

1.18.1. Расчетные показатели обеспечения жителей услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, почтовая связь, система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Московской области, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 № 361/пр «Об утверждении СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», Типовыми техническими требованиями к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

1.18.2. Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными документами, в том числе приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» и пунктом 8.6. нормативов градостроительного проектирования Московской области.

### 1.19. Расчетные показатели мест приложения труда

1.19.1. При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать обеспеченность местами приложения труда от расчетного населения:

- 50-процентную - для многоэтажной жилой застройки;

- 35-процентную - для застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, в том числе для малоэтажной застройки в составе кластеров МЖС;

- 20-процентную - для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, в том числе для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров ИЖС и МЖС.

1.19.2. Определение количества рабочих мест производится в соответствии с приложением № 5 к местным нормативам при подготовке документов территориального планирования. Требование не относится к проектированию в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.

1.20. Особенности проектирования территории, в отношении

которой принято решение о комплексном развитии территории

(за исключением комплексного развития территории

кластеров ИЖС и МЖС)

1.20.1. Не применяется регулирование предельной этажности многоквартирной жилой застройки, если иное не предусмотрено регламентами регулирования зон с особыми условиями использования территории, вне зависимости от типа населенного пункта и устойчивой системы расселения.

1.20.2. Плотность застройки жилого квартала принимается до 25 тыс. кв. м суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, на один гектар территории квартала.

Отклонение от данного параметра возможно при подготовке обоснования достаточности придомовой территории для расчетного населения и одобрения на заседании Градостроительного совета Московской области. Отклонение не должно противоречить федеральным законам и другим нормативным правовым актам. Коэффициент застройки нормированию не подлежит.

1.20.3. Предусматривается дифференцированный подход к определению потребности мест в общеобразовательных организациях (школах) в диапазоне от 126 до 135 мест на 1000 жителей с учетом текущей загруженности общеобразовательных организаций (школ) на прилегающей территории при подготовке соответствующего обоснования и одобрении на заседании Градостроительного совета Московской области.

1.20.4. Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.

Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18 процентов от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 1200 м.

Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:

в границах квартала - не менее 25 процентов;

в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - остальные 75 процентов при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 1200 м.

Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства. Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементами благоустройства.

Допускается размещение детских площадок и площадок отдыха на озелененных территориях общего пользования в пешеходной доступности не более 100 метров и размещение спортивных площадок вне дворовых территорий в пешеходной доступности не более 500 метров от проектируемого жилого дома.

Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Пешеходные коммуникации населенного пункта должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2,0 метров с обеспечением беспрепятственного и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.

В рамках планируемой застройки необходимо предусматривать 100% первых этажей многоквартирных жилых домов этажностью свыше 4 этажей под размещение объектов нежилого назначения, размещение жилых помещений на первых этажах не допускается.

Высота первого нежилого этажа должна быть не менее 4,2 метра.

1.20.5. Требования настоящего подраздела не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Требования настоящего подраздела распространяются в отношении территорий, развитие которых осуществляется на основании действующих договоров о развитии застроенных территорий.

1.21. Особенности создания и комплексного развития кластеров

ИЖС и МЖС, направленные на обеспечение благоприятных условий

жизнедеятельности населения на территориях кластеров ИЖС,

подлежащие применению при осуществлении

градостроительной деятельности

1.21.1. Сумма площадей квартир малоэтажных жилых домов в составе кластеров МЖС не должна превышать суммарной общей площади индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (при наличии).

1.21.2. Обеспечение расчетного населения кластеров ИЖС и МЖС объектами образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культурно-бытового назначения, транспортной, инженерной инфраструктуры, рабочими местами и общественными территориями (общественными пространствами) возможно как за счет размещения таких объектов и территорий в рамках нового строительства в границах кластеров ИЖС и МЖС и (или) за их пределами, так и за счет реконструкции (модернизации) существующих объектов и территорий на прилегающих к кластерам ИЖС и МЖС селитебных территориях при условии обеспечения нормативной территориальной (транспортной) доступности таких объектов от кластеров ИЖС и МЖС в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области.

1.21.3. Улично-дорожную сеть общего пользования кластеров ИЖС и МЖС следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог общего пользования, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети кластеров ИЖС и МЖС следует выделять главные улицы и внутриквартальные проезды, обеспечивающие доступность ко всем объектам жилого и нежилого назначения.

1.21.4. Пешеходную доступность каждого земельного участка, объекта жилищного строительства от остановок общественного транспорта на территории кластера ИЖС и МЖС следует предусматривать с предельным расстоянием не более 800 м.

Маршруты движения общественного транспорта должны охватывать всю жилую застройку кластера ИЖС и МЖС.

1.21.5. Технические параметры улиц и проездов, остановочных пунктов, тротуаров и иных элементов обустройства следует принимать в соответствии с документами национальной системы стандартизации, в том числе ГОСТ Р 52398-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», сводом правил СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*», сводом правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (СНиП 2.07.01-89*)», сводом правил СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

1.11.6. Число полос движения на улицах и проездах должно приниматься:

для главных улиц - не менее 2 полос;

для проездов - 1 полоса.

Ширину полос следует принимать 3,5 м.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части.

1.21.7. Максимальная протяженность тупикового проезда на территориях кластеров ИЖС и МЖС не должна превышать 150 м. В конце проезжих частей тупиковых улиц и проездов следует устраивать организационно-разворотные площадки диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота общественного пассажирского транспорта. Использование таких площадок для стоянки автомобилей не допускается. Подъезды и внутриквартальные проезды должны быть обустроены освещением, тротуарами, оборудованы на начальном и конечном пунктах школьного маршрута посадочной и разворотной площадками диаметром не менее 30 м.

1.21.8. Расчетное население в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами должно быть обеспечено в границах кластера ИЖС и МЖС детскими игровыми площадками, спортивными площадками, площадками отдыха взрослого населения, площадками для выгула собак, контейнерными площадками по показателям минимальной обеспеченности на 1 жителя, установленным Постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

1.21.9. Требования к установке ограждений (заборов) на территории кластеров ИЖС и МЖС определяются в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

1.21.10. Развитие инфраструктуры кластеров ИЖС и МЖС должно быть синхронизировано со сроками реализации застройки индивидуальными, блокированными или многоквартирными жилыми домами.

1.21.11. К общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в коттеджном поселке относятся расположенные в границах территории такого коттеджного поселка объекты капитального строительства, иное имущество и земельные участки (права на такие земельные участки), если использование указанного имущества осуществляется исключительно для удовлетворения потребностей собственников указанных индивидуальных жилых домов. К такому имуществу относятся, в частности, объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания расположенных в границах территории коттеджного поселка индивидуальных жилых домов, в том числе котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Объекты капитального строительства, отвечающие требованиям, указанным в настоящем подразделе, относятся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в коттеджном поселке с даты получения разрешения на ввод таких объектов в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется получение разрешения на ввод таких объектов в эксплуатацию).

1.22. Комфортная среда жизнедеятельности

1.22.1. Комфорт территорий зданий (групп зданий) жилого назначения должен соответствовать требованиям к комфортности проживания на территории Московской области, установленным Постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

1.22.2. В приоритете требуется ограничивать в отношении территории зданий (групп зданий) жилого назначения движение автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб, а также автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и иные маломобильные группы населения.

1.22.3. На территории зданий (группы зданий) жилого, общественного и производственного назначения и смежной озелененной территории общего пользования (при необходимости) должен быть обеспечен нормируемый (обязательный) комплекс объектов благоустройства и элементов благоустройства (далее - нормируемый комплекс благоустройства), нормируемый (обязательный) состав которых подлежит обеспечению в соответствии с требованиями Закона Московской области  от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

1.22.4. При организации и формировании мест хранения автотранспорта запрещено использование зависимых машино-мест в обеспечение расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения). В наземных этажах запрещено использование механизированных систем хранения в паркингах открытого типа.

1.23. Стандарты объектов общественного

и коммунального назначения

1.23.1. Для помещений общественного назначения в зданиях должно быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада).

1.23.2. Входы в общественную часть зданий должны быть организованы с уровня тротуара с учетом создания «безбарьерной среды».

1.23.3. При новом строительстве (реконструкции) многоуровневых паркингов в уровне первого этажа необходимо предусматривать помещения общественного назначения (автомастерские, шиномонтажи, мойки, специализированные магазины бытового обслуживания, общественного питания, торговли, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, креативных лабораторий, офисов и т.п.), располагая эти помещения в зависимости от функционально-планировочной организации территории вблизи и/или на пересечении наиболее интенсивных пешеходных и транспортных маршрутов с учетом визуальной значимости фасада, в пределах:

а) жилых кварталов из расчета заполнения такими помещениями 50% площади первого этажа, преимущественно располагая их по периметру здания паркинга с учетом помещений и пространств, необходимых для обслуживания въезда и входа в паркинг;

б) общественно-деловых кварталов из расчета заполнения такими помещениями 25% площади первого этажа, преимущественно располагая их по периметру здания паркинга с учетом помещений и пространств, необходимых для обслуживания въезда и входа в гараж;

в) коммунальных кварталов предусматривать размещение общественных помещений на первом этаже со стороны территорий, где расположены или запланированы градостроительной документацией:

- объекты капитального строительства жилого назначения или элементы благоустройства указанных объектов капитального строительства (включая индивидуальное жилищное строительство, дачные и садовые дома, приусадебные участки личного подсобного хозяйства, блокированные жилые дома) (в т.ч. включенные в государственные программы);

- объекты капитального строительства социальной инфраструктуры (в т.ч. включенные в государственные программы);

- общественные территории (парки, скверы, пешеходные улицы, набережные и т.д.), за исключением необлагораживаемых береговых полос водных объектов;

- участки улично-дорожной сети местного значения (площади, проспекты, улицы, шоссе);

- территории линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

- территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах защитных зон объектов культурного наследия.

1.23.4. При организации в паркингах помещений общественного назначения допускается для паркования легковых автомобилей работников и посетителей снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет спланированной организации транспортно-пешеходных потоков при функционировании обслуживаемых стоянками объектов на 15%.

1.23.5. Размещение многоуровневых паркингов, а также многоуровневых паркингов с помещениями общественного назначения должно выполняться с учетом законодательства Российской Федерации, в том числе в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

1.23.6. Требования подраздела не применяются к территориям, в отношении которых заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, или территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области.

1.24. Особенности создания и комплексного развития

высокоэтажных градостроительных комплексов (ВГК)

1.24.1. В квартале ВГК размещаются ВГК и необходимые для его функционирования объекты обслуживания.

Границы квартала ВГК устанавливаются по красным линиям улиц и дорог федерального, регионального и местного значения минимум на 50% протяженности границы выделяемого квартала ВГК.

При этом минимум по одной из улиц должно быть организовано движение общественного пассажирского транспорта. Размер квартала ВГК не должен превышать 5,0 га.

1.24.2. Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства ВГК в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете Московской области.

1.24.3. При размещении ВГК необходимо учитывать требования пункта 1.21 нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.24.4. Расчетное население ВГК жилого назначения определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 кв. м/чел., где 28 кв. м - норма обеспеченности жильем одного человека, устанавливаемая нормативами градостроительного проектирования Московской области.

1.24.5. При определении потребности расчетного населения ВГК показатели обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения и социальной защиты населения, объектами физической культуры и спорта и объектами культуры и иными, местами хранения автотранспорта, рабочими местами, транспортной, инженерной инфраструктуры, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объектов, которые не определены настоящим подразделом, определяются в соответствии с нормами, установленными разделом «I. Основная часть, расчетные показатели» нормативов градостроительного проектирования Московской области.

Объекты социальной инфраструктуры размещаются в границах квартала ВГК или в пределах нормативной территориальной доступности от границ квартала ВГК.

1.24.6. В границах ВГК необходимо предусматривать места для постоянного хранения транспорта в объеме не менее 25% расчетной потребности в местах постоянного хранения, остальные места хранения могут быть размещены в пределах дальности пешеходной доступности не более 800 м от границы зоны планируемого размещения ВГК.

Места для временного хранения транспорта необходимо предусматривать в количестве не менее 18% от расчетного парка автомобилей в пределах дальности пешеходной доступности не более 800 м от границы зоны планируемого размещения ВГК.

Места постоянного хранения транспорта, которые должны быть размещены в границах квартала ВГК, могут размещаться в границах смежных нежилых кварталов при условии обеспечения пешеходной связи ВГК и мест хранения транспорта крытой пешеходной галереей.

1.24.7. При подготовке документации по планировке территории в целях размещения ВГК жилого назначения следует предусматривать земельный участок для размещения ВГК минимальной площадью из расчета 6,75 кв. м/человека без учета парковок и площади горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне основного благоустройства объектов ВГК (площадь застройки ВГК). Примеры расчета и обоснования минимально необходимой площади земельного участка ВГК жилого назначения приведен в примере 4 приложения № 7 к нормативам градостроительного проектирования Московской области.

1.24.8. На стадии архитектурно-строительного проектирования к благоустройству территорий ВГК жилого назначения применяются требования к благоустройству территорий многоквартирных домов в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

Расчетные показатели площади территорий благоустройства в границах квартала ВГК (кв. м/чел., без учета парковок и площади застройки объектов ВГК):

озеленение, благоустройство, проезды - 5,65;

детские площадки - 0,5;

иные площадки, в т.ч. спортивные, - 0,6.

Допускается размещение указанных нормируемых территорий различного назначения на эксплуатируемой кровле, а также в границах территории общего пользования, выделяемой в границах комплексного развития территории в пешеходной доступности для детских площадок и площадок отдыха не более 100 метров, иных - не более 300 м до границы зоны планируемого размещения ВГК и предназначенной для целей благоустройства.

1.24.9. Показатели, указанные в пункте 1.9 нормативов градостроительного проектирования Московской области, для ВГК не определяются.

1.24.10. Иные показатели, не указанные в настоящем разделе, для ВГК не нормируются.

### 1.25. Организации здравоохранения и социального обеспечения

1.25.1. В соответствии с СП 42.13330.2016 радиус обслуживания населения поликлиниками, размещенными в жилой застройке, следует принимать не более 1000 м; аптеками - 500 м. Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Минимальная обеспеченность жителей городского округа в расчете на 1 тыс. человек - автомобилями в станциях (подстанциях) скорой медицинской помощи - 0,1 единицы для жителей городской местности в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле и автомобилями в выдвижных пунктах скорой медицинской помощи - 0,2 единицы для жителей сельских поселений в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 года № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»:

1. Стационары всех типов, в том числе психоневрологический и наркологический при подготовке документов территориального планирования:

единица измерения: 1 койка;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения: для городского округа - 8,1; для сельского поселения необходимая вместимость стационарных учреждений здравоохранения определяется Министерством здравоохранения Московской области;

размер земельного участка определяется по нормативу:

- до 50 коек - 300 кв. м/койку;

- 100-200 коек - 140 кв. м/койку;

- 200-400 коек - 140-100 кв. м/койку;

- 400-800 коек - 100-80 кв. м/койку;

- 800-1000 коек - 80-60 кв. м/койку;

свыше 1000 коек - 60 кв. м/койку (в условиях реконструкции возможно уменьшение участка на 25%, в пригородной зоне участок следует увеличивать на 15-25%);

для детской больницы увеличение участка в 1,5 раза; по роддому коэф. 0,7 к нормативу стационара;

число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,8 койки на 1 тыс. человек расчетного населения; сельская участковая больница обслуживает комплекс сельских поселений.

Минимальная обеспеченность жителей городского округа Кашира в расчете на 1 тыс. человек принимается: койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения при подготовке документов территориального планирования - 6 коек.

2. Амбулаторно-поликлиническая сеть:

единица измерения: 1 посещение в смену;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): городское поселение (17,75): 14,75 - для взрослых; 3 - для детей; для сельского поселения: сельская амбулатория - 20% общего норматива;

размер земельного участка: 0,1 га на 100 посещ./смену, но не менее 0,3 га на объект.

В жилых и общественных зданиях при наличии отдельного входа допускается размещать амбулаторно-поликлинические медицинские организации мощностью не более 100 посещений в смену.

При потребности более 100 посещ./смену амбулаторно-поликлинические учреждения следует размещать отдельно стоящими. Размер земельного участка для отдельно стоящих амбулаторно-поликлинических учреждений рассчитывается на число посещений в смену.

3. Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт:

единица измерения: 1 объект;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): городское поселение: не нормируется; сельское поселение: не менее 1 объекта на поселение в радиусе доступности 5 км;

размер земельного участка: 0,2 га на объект.

4. Консультативно-диагностический центр:

единица измерения: кв. м общей площади;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума);

размер земельного участка: 0,3-0,5 га на объект;

размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в межрайонном центре.

5. Аптека:

единица измерения: кв. м общ. пл./объект;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения (в пределах минимума): для городского (при населении 10-12 тыс. жит.) и сельского (при населении 6 тыс. жит.) поселений: 60-70;

размер земельного участка определяется в размере 0,1-0,2 га;

размещение возможно встроенно-пристроенное; в сельских поселениях, как правило, при амбулатории и фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте.

6. Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (далее - УКЦСОН):

единица измерения: ед., мощность УКЦСОН: 20 койко-мест (стационарное отделение), 60

мест (полустационарное отделение), 120 чел./день (нестационарное отделение).

Обеспеченность населения городского округа Московской области в УКЦСОН необходимо рассчитывать в соответствии с НГП МО, где:

население от 25000 до 75000 человек - учитывать 1 УКЦСОН;

размещение возможно встроенно-пристроенное (площадь помещения определяется по заданию на проектирование).

7. Дом-интернат для престарелых и инвалидов, в том числе специализированный дом-интернат:

единица измерения: 1 койко-место;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) городского округа Московской области (в пределах минимума): 1 койко-место (не нормируются для городского округа);

рекомендуемый размер земельного участка определяется по нормативу:

до 200 койко-мест - 125 кв. м на 1 койко-место;

от 200 койко-мест - 100 кв. м на 1 койко-место.

Нормативный показатель обеспеченности в объектах данного типа рассчитывается исходя из численности взрослого населения городского округа Кашира (лиц в возрасте старше 18 лет).

## 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного

проектирования

### 2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся

в местных нормативах градостроительного проектирования

1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах основывается на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

в нормативных правовых актах Российской Федерации;

в нормативных правовых актах Московской области;

в технических регламентах, национальных стандартах Российской Федерации и сводах правил;

2) учете показателей и данных, содержащихся:

в стратегиях, программах и прогнозах социально-экономического развития Московской области, связанных с созданием объектов местного значения;

в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, о социально-демографическом составе и плотности населения городского округа;

в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации, Московской области и городского округа и материалах по их обоснованию;

в методических материалах в области градостроительной деятельности;

3) корректном применении математических моделей и методов при расчетах нормативных показателей градостроительного проектирования.

### 2.2. Информация о современном состоянии и стратегии

социально-экономического развития городского округа

в отношении объектов местного значения

2.2.1. Граница городского округа Кашира утверждена Законом Московской области от 16.12.2015 № 228/2015-ОЗ «О границе городского округа Кашира». Административным центром городского округа Кашира является город Кашира. Город Кашира входит в перечень к историческим поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Московской области, утвержденный Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43. «Об утверждении Перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Московской области».

2.2.2. Городской округ Кашира входит в состав Серпухово-Каширской рекреационно-городской устойчивой системы расселения Московской области.

Городской округ граничит:

на западе: с территорией Ясногорского муниципального района Тульской области;

на юге: с городским округом Серебряные Пруды Московской области и Веневским муниципальным районом Тульской области;

на востоке: с городским округом Зарайск и городским округом Озеры Московской области;

на севере: с городским округом Озеры и городским округом Ступино Московской области.

2.2.3. Площадь территории городского округа составляет 64609 га. Общая численность постоянного населения городского округа составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2025 - 65747 человек.

2.2.4. В границе городского округа находятся 97 населенных пунктов:

1 город - Кашира, 8 поселков, 1 село и 87 деревень.

2.2.5. Основные связи с другими городскими округами Московской области осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения, а также по железным дорогам.

2.2.6. Показатели Федеральной службы государственной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы городского округа Кашира за 2023 год, отражающие в т.ч. текущую обеспеченность населения объектами местного значения, приведены в приложении № 6.

2.2.7. В городском округе Кашира действуют:

- Генеральный план городского округа Кашира Московской области, утвержденный решением Советов депутатов городского округа Кашира Московской области от 19 декабря 2017 года № 113-Н;

- Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Советов депутатов городского округа Кашира Московской области от 27 декабря 2017 года № 127-н;

- Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Советов депутатов городского округа Кашира Московской области от 28 июля 2020 года № 54-н.

2.2.8. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.10.2023 № 2807-па «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Кашира на 2024 – 2026 годы».

2.2.9. Целевые показатели муниципальных программ служат ориентиром для установления расчетных показателей местных нормативов. В их числе муниципальные программы:

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Кашира Московской области», утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира от 09.04.2026 № 614-па;

- «Жилище», утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 12.12.2022 № 4167-па;

- "Образование", утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 12.12.2022 № 4166-па;

- "Формирование современной комфортной городской среды", утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 30.12.2025 № 3351-па;

- «Культура и туризм», утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира от 07.12.2022 № 4109-па;

- «Социальная защита населения», утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 12.12.2022 № 4130-па;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 31.10.2019 № 3253-па;

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 09.12.2022 № 4119-па;

- «Архитектура и градостроительство», утвержденная постановлением администрации городского округа Кашира Московской области от 13.12.2022 № 4171-па.

2.2.10 Систематизированный анализ использования территории городского округа с существующими объектами местного значения и планируемые мероприятия по их дальнейшему развитию проведен в Генеральном плане городского округа Кашира Московской области. Расчетные показатели местных нормативов при действующем документе территориального планирования должны быть адекватны его положениям, учтены и использованы материалы по его обоснованию.

### 2.3. Обоснование состава объектов местного значения,

для которых устанавливаются расчетные показатели

2.3.1. В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации  указываются объекты местного значения городского округа Кашира, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.

2.3.2. Виды объектов местного значения городского округа, подлежащие отображению на Генеральном плане городского округа Кашира установлены в ст. 5 Закона Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области». К ним относятся виды объектов:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения - объекты, необходимые для организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) в области автомобильных дорог местного значения - автомобильные дороги местного значения в границах городского округа Кашира, искусственные сооружения местного значения, предназначенные для движения пешеходов через реку, железнодорожные пути без доступа к железнодорожной инфраструктуре;

3) в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

а) объекты, необходимые для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа Кашира;

б) объекты, необходимые для проведения учебно-тренировочного процесса спортивных сборных команд городского округа Кашира;

в) объекты, необходимые для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа;

г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются муниципальные образовательные организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа Кашира;

д) объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время;

е) объекты, в которых (на территории которых) размещаются лечебно-профилактические медицинские организации, подведомственные органам местного самоуправления городского округа Кашира;

ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации особого типа, подведомственные органам местного самоуправления городского округа Кашира;

з) объекты, необходимые для организации обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

4) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа Кашира:

а) объекты, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Кашира от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5) объекты, в которых (на территории которых) размещаются библиотеки городского округа;

в) объекты, в которых (на территории которых) размещаются архивы;

г) объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

д) места захоронения;

е) рынки, необходимые для обеспечения жителей городского округа Кашира услугами торговли;

ж) объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Кашира (объекты муниципальной пожарной охраны);

з) объекты, территории, необходимые для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа Кашира, не указанные в пунктах 1) - 3) и подпунктах «а»-«ж» настоящего пункта.

2.3.4. Объекты местного значения являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Кашира. Круг вопросов местного значения городского округа  Кашира установлен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и соответственно в ст. 6 Устава городского округа Кашира Московской области.

2.3.5. Вопросы местного значения городского округа Кашира, имеющие отношение к градостроительному проектированию, соответствующие им объекты местного значения с отражением полномочий у органов местного самоуправления городского округа Кашира  по нормативному правовому регулированию обеспеченности и доступности объектов местного значения  для населения приведены в приложении № 7 к местным нормативам.

2.3.6. Состав видов объектов местного значения - областей нормирования сформирован в результате сопоставления перечня объектов местного значения, указанных в п. 2.3.2  настоящего раздела  и в приложении № 7.

2.3.7. Подготовка местных нормативов осуществлялась в отношении только объектов местного значения, по которым органы местного самоуправления городского округа Кашира обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в информационно - справочных целях  приводятся    ссылки    на   регламентирующие    документы,  утвержденные  на

региональном и федеральном уровне.

2.3.8. Согласно пункту 11 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в статье 15 которого органам региональной  власти и органам местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Органы местного самоуправления городского округа Кашира в своей деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уровне требованиями к организации безбарьерной среды, не устанавливая их самостоятельно в границах городского округа Кашира.

### 2.4. Обоснование состава расчетных показателей и значений

расчетных показателей

2.4.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской Федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области;

- в муниципальных нормативных правовых актах городского округа Кашира;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в стратегии социально-экономического развития и других стратегических документах городского округа Кашира, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории городского округа;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования городского округа Кашира и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении расчетов показателей местных нормативов.

2.4.2. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:

- количество единиц объектов;

- площадь объекта, его помещений и (или) земельного участка для размещения объекта;

- вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта и иные нормируемые показатели, характеризующие объект.

В последнем случае для оценки площади объекта и земельного участка используются дополнительные удельные показатели, связывающие единицу ресурсной вместимости с необходимой для нее площадью объекта и земельного участка. Аналогичные показатели используются при описании предельных размеров земельных участков в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки.

2.4.3. В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе городского округа. Нормативы градостроительного проектирования Московской области в своем составе содержат расчетные показатели применительно к объектам местного значения городского округа Кашира.

2.4.4. Согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа Кашира, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых нормативами градостроительного проектирования Московской области.

Таким образом, предельные значения показателей нормативов градостроительного проектирования Московской области  задают рамочные ограничения для предельных показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения городского округа Кашира. Следовательно, предельные значения показателей нормативов градостроительного проектирования Московской области могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.

2.4.5. Материалы по обоснованию расчетных показателей с привязкой их к пунктам основной части нормативов градостроительного проектирования приведены в таблице 19. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, краткие пояснения, принятые допущения, математические формулы и вычисления при необходимости. Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылки в таблице 19, приведен в приложении № 2 к местным нормативам.

#### Таблица 19

Материалы по обоснованию расчетных показателей

| Номера пунктов и таблиц основной части | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 1.10 и 1.11, таблица № 1). Для города Каширы, отнесенного к историческим поселениям регионального значения, максимальная этажность 7 этажей. В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа |
| 1.2.3, таблица 1; 1.2.4, таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 1.15 и таблица № 2) для расположенных в рекреационно-городской устойчивой системе расселения населенных пунктов с численностью населения: - от 15 до 50 тыс. человек (город Кашира); - от 1 до 3 тыс. человек и менее 1 тыс. человек (сельские населенные пункты). Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами рассчитаны для условий минимально необходимой в границах квартала площади территорий объектов: 1) для хранения индивидуального автомобильного транспорта; 2) инженерного обеспечения; 3) физкультурно-спортивного назначения; 4) торговли и общественного питания; 5) коммунального и бытового обслуживания. Эти условия определены в НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и строки 1 - 5 таблицы №№ 14, 31, 32) |
| 1.2.7 | Максимальная этажность и высота индивидуальных жилых домов, а также требования к планировке и застройке земельных участков установлены согласно НГП МО (см. раздел I, п. 1.16) |
| 1.2.10 | Требования по размещению нежилых помещений в первых этажах жилых зданий установлены согласно НГП МО (см. раздел I, п. 1.7) |
| 1.2.11 | Нормирование отступов и этажности для многоквартирных жилых домов от границы застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами проведено согласно НГП МО (см. раздел I, п. 1.21) |
| 1.2.15 | Рис. 1 (не приводится) В случае строчной компоновки зданий в прямоугольном квартале X x Y, изображенной на рисунке 1 (количество строк m = 2), когда все здания с длинами Li одинаковой шириной h расположены вдоль стороны (торцами к стороне X), площадь застройки Sз определяется по формуле: где коэффициент непрерывности строчной застройки Кп рассчитывается по формуле . Вместе с тем площадь застройки Sз зависит от площади квартала S и коэффициента застройки Кзmax: Sз = (Кзmax / 100%) x S = (Кзmax / 100%) x (X x Y). Из равенства обоих выражений для Sз h x m x Y x Кп = (Кзmax / 100%) x (X x Y) выводится формула для расчета глубины квартала X: X = m x h x Кп / (Кзmax / 100%). При строчной застройке глубина квартала возрастает прямо пропорционально количеству линий застройки, средней ширине зданий, коэффициенту непрерывности застройки, и обратно пропорционально максимальному коэффициенту застройки (который уменьшается с ростом средней этажности домов). Протяженность квартала по фронту линий застройки не зависит от вышеперечисленных параметров |
| 1.2.16, 1.2.17 | Формула зависимости минимального размера квартала прямоугольной формы с шириной X, длиной Y = r x X (r >= 1) и площадью S = X x Y от максимального коэффициента застройки квартала Кзmax, средней ширины зданий в квартале h (h < X / 2) и коэффициента непрерывности периметральной застройки Кп получена в результате решения квадратного уравнения а x X2 + b x X + с = 0, математически описывающего соотношения между перечисленными параметрами |
|  | Рис. 2 (не приводится) В случае сплошной периметральной застройки, изображенной на рисунке 2, когда все здания одинаковой ширины h расположены без разрывов по периметру квартала, площадь застройки Sз зависит от ширины зданий h и протяженности сторон квартала: Sз = h x (2 x (X - h) + 2 x (Y - h)) = h x (2 x (X - h) + 2 x (r x X - h)) = 2 x h x (1 + r) x X - 4 x h2 |
|  | Рис. 3 (не приводится) В случае несплошной периметральной застройки, изображенной на рисунке 3, разрывы между домами и отступы от границ квартала учитывается коэффициент непрерывности застройки Кп <= 1, соответствующим отношению суммы длин зданий, расположенных с отступами и разрывами, к сумме длин зданий в случае сплошной периметральной застройки. Sз = 2 x h x Кп x (1 + r) x X - 4 x Кп x h2. Вместе с тем, площадь застройки Sз зависит от площади квартала Sкв и максимального коэффициента застройки Кзmax: Sз = (Кзmax / 100%) x Sкв = (Кзmax / 100%) x (X x Y) = (Кзmax / 100%) x (X x r x X) = (Кзmax / 100%) x r x X2. В результате приравнивания обоих выражений для Sз получается квадратное уравнение относительно X: ((r x Кзmax / 100%) / (h x Кп)) x X2 - 2 x (1 + r) x X + 4 x h = 0, решение которого определяется по формуле: X = (-b + (в2 - 4 x а x c)1/2) / (2 x а), где: а = (r x Кзmax / 100%) / (h x Кп); b = -2 x (1 + r); c = 4 x h. При периметральной застройке минимальная площадь квартала возрастает с увеличением средней ширины зданий, коэффициент непрерывности застройки, и максимального коэффициента застройки (который уменьшается с ростом средней этажности). Площадь квартала при прочих равных условиях увеличивается по мере роста отношения длины к ширине квартала |
| 1.2.18 | Проектирование жилых кварталов с площадью не более 3 га, рекомендовано НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 1.5) |
| 1.3.1, таблица 3 | Виды и состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, жилого района и городского населенного пункта в таблице 3 установлена по НГП МО (см. приложение № 5) |
| 1.3.4 таблицы 4 и 5 | Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов в таблицах 4, 4.1 и 5 установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и таблицы №№ 14, 31, 32) |
|  | Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях (детских садах) и общеобразовательных организациях (школах), установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18) |
| 1.4.5 | Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.2) |
| 1.5.1 | Обеспеченность жителей объектами массового спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18) |
| 1.5.2 | Максимальная пешеходная доступность до объектов физической культуры и массового спорта установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица N 34) |
| 1.6.1, таблица 7 | Предельно допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности муниципальных учреждений культуры установлены согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" и распоряжению Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 N 17РВ-37 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области". Предельно допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности многофункциональных досуговых центров для детей и молодежи установлены согласно Методическим рекомендациям по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утвержденным приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167. Транспортная доступность установлена для случая размещения объектов культуры в населенных пунктах, отличных от пункта проживания, исходя из допустимого времени движения до таких населенных пунктов на территории городского округа |
| 1.7.1 | Минимальная обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18). Обеспеченность жителей торговыми объектами местного значения установлена в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов местного значения, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 28.03.2017 № 221/10 |
| 1.7.3, таблица 8, 1.7.4 | Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городе установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица № 34), в сельском населенном пункте по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.1) |
| 1.8.1 | Исключен. - Решение Совета депутатов городского округа Кашира МО от 28.01.2025 N 3-н |
| 1.8.5 | Плотность улично-дорожной сети Рудс с прямоугольной структурой кварталов определяется по формуле: Рудс = Lудс / Sкв = ((X + d) + (Y + d)) / ((X + d) x (Y + d)), где Sкв - площадь квартала; Lудс - длина участка улицы, обслуживающей квартал; Sудс - площадь участка улицы, обслуживающей квартал; Y - длина квартала; X - ширина квартала; d - ширина улицы. Минимальная плотность улично-дорожной сети кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки в городе 7 км/км2 установлена с учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 1.5) и сложившихся параметров кварталов, исходя из размера квартала км, км и ширины улицы км при застройке многоквартирными домами |
| 1.8.6 | Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица N 34, последняя строка) |
| 1.8.7, таблица 9 | Максимальная дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.10 и таблица № 35) |
| 1.8.9, 1.8.10, 1.8.11 | Показатели для велосипедных дорожек и стоянок установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.20) |
| 1.8.12 | Минимальная удельная площадь земельного участка для автозаправочных станций установлена с учетом СП 42.13330.2016 (см. п. 11.41) |
| 1.9.1 таблица 10 | Показатель минимальной обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта в границах квартала в расчете на жителя многоквартирного дома различной этажности установлен в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.5 - 5.6 и таблиц NN 14, 31, 32 строки 1 и 13). Так при средней этажности 7 показатель для квартала 2,35 + 1,6 = 3,95 м2/чел., для района 2,35 + 1,6 + 3,67 = 7,62 м2/чел., для города в целом 2,35 + 1,6 + 3,67 + 0,47 = 8,09 м2/чел. Для сельских населенных пунктов 8,5 + 1,9 = 10,4 м2/чел. |
| 1.9.2 - 1.9.6 | Расчетные показатели обеспеченности жителей многоквартирных домов местами постоянного и временного хранения индивидуального автомобильного транспорта установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.12) |
| 1.9.8, таблица 11 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены по НГП МО (см приложение N 10) |
| 1.9.9, таблица 12 | Норматив парковочных мест при образовательных организациях установлен по НГП МО (см. раздел I, п. 5.12) |
| 1.9.11 | Норматив парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах установлен по НГП МО (см. раздел I, п. 5.13) |
| 1.9.14, приложение N 4 | Расчетная площадь одного парковочного места установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.11). Площадь территории участка или площадь застройки здания в расчете на одно машино-место установлены по НГП МО (см. приложение № 9) |
| 1.10.1, таблица 13 | Минимальный уровень обеспеченности населения озелененной территорией в таблице 13 установлена по НГП МО (см. раздел I таблица N 33). Значения для озелененных территорий общего пользования установлены по данным строки 9 таблиц №№ 14, 31, 32 НГП МО |
| 1.10.2 | Минимальная площадь парков установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.16) и с Региональным парковым стандартом Московской (см. п. 5.11) |
| 1.10.3 | Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица N 34) и СП 42.13330.2016 (см. п. 9.9) |
| 1.10.4 | Доступность зон массового отдыха населения установлена с учетом СП 42.13330.2016 (см. п. 9.7) и размеров территории городского округа |
| 1.11.2, таблица 15 | Минимальная удельная площадь придомовой территории связана с максимальным коэффициентом застройки и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: где k - отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k = 0,75. При фиксированной этажности домов максимальный коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала , состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу , получаем: Минимальная удельная площадь придомовой территории подобно максимальному коэффициенту застройки убывает с ростом этажности. Поэтому , рассчитанная на фиксированную среднюю этажность, например, Nэт = 5, является оценкой снизу для диапазона этажности до 5. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта рассчитана по данным НГП МО (см. строки 1 и 14 таблицы N 14), о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при нормативной жилищной обеспеченности. (2,63 + 1,6) / 20 = 0,21, что соответствует обеспеченности местами стоянки на придомовой территории на уровне не ниже 100% x (2,63 + 1,6) / (22,5 x 0,356) = 53%. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы 8,0 м2 на жителя при нормативной жилищной обеспеченности 8,0 / 20 = 0,40. Для средней этажности 3 и 7 этажей минимальные удельные площади рассчитываются аналогично по описанному алгоритму |
| 1.11.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом СП 42.13330.2016 (см. п. 7.5) |
| 1.12.2 | Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена с учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 5 п. 5.5 и таблиц №№ 14, 31, 32, строка 2) |
| 1.12.3, таблица 17 | Показатели обеспечения жителей городского округа объектами газоснабжения принимаются в соответствии с Нормативами потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 N 1047/43 |
| 1.13.1 - 1.13.3 | Расчетные показатели для кладбищ установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.19) |
| 1.14.4 | Требования к проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов установлены по НГП МО (см. раздел I, п. 1.20) |
| 1.14.5 | Требования к проектной документации для строительства объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания установлены по НГП МО (см. раздел I, п. 1.20) |
| 1.16.2, приложение № 5 | Норматив количества рабочих мест установлен по НГП МО (см. приложение № 8) |
| приложение N 3 | Рекомендуемые минимальные площади земельных участков для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом СП 42.13330.2016 (см. приложение Д) |

## 3. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

### 3.1. Область применения расчетных показателей нормативов

3.1.1. Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования распространяется на всю территорию городского округа Кашира Московской области, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов.

3.1.2. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

- подготовку, согласование, утверждение Генерального плана городского округа Кашира Московской области, внесение изменений в него;

- подготовку, утверждение документации по планировке территории;

- принятие решения о комплексном развитии территории;

- определение условий аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территории;

- разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур городского округа Кашира;

- подготовку градостроительного плана земельного участка;

- подготовку, утверждение Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Кашира Московской области и внесение изменений в них.

3.1.3. На территории городского округа Кашира местные нормативы являются обязательными в области применения, описанной в п. 3.1.2, для всех субъектов градостроительной деятельности.

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонения от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

3.1.4. Расчетные показатели местных нормативов могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:

- в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

- в договорах о комплексном развитии территории.

3.1.5. Расчетные показатели местных нормативов могут применяться:

- при подготовке стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ городского округа Кашира;

- для принятия решений органами местного самоуправления городского округа Кашира, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории городского округа Кашира;

- физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

- при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам Генерального плана городского округа Кашира Московской области;

- при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Кашира и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Кашира.

3.1.6. Для градостроительного проектирования в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья применяются особые расчетные показатели, установленные в п. 10 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

3.1.7. Перечень расчетных показателей минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности объектов местного значения с распределением по градостроительным документам, для подготовки которых они предназначены, включая Генеральный план городского округа Кашира Московской области (далее - ГП), документация по планировке территории (далее - ДПТ), Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Кашира Московской области (далее - ПЗЗ) в части определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории, приведен в таблице 20.

#### Таблица 20

Применение расчетных показателей в градостроительных

документах

| N раздела основной части | Наименование расчетных показателей | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Расчетные показатели в области жилищного строительства | + | + | + |
| 1.3 | Расчетные показатели обеспеченности территорией для размещения объектов местного значения в границах элементов планировочных структур населенного пункта | + | + | + |
| 1.4 | Расчетные показатели объектов образования | + | + | + |
| 1.5 | Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта | + | + | + |
| 1.6 | Расчетные показатели объектов культуры | + | + | + |
| 1.7 | Расчетные показатели объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | + | + | + |
| 1.8 | Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания | + | + | + |
| 1.9 | Расчетные показатели объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта | + | + | + |
| 1.10 | Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения | + | + | + |
| 1.11 | Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории |  | + | + |
| 1.12 | Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | + | + |  |
| 1.13 | Расчетные показатели мест захоронения | + | + |  |
| 1.14 | Расчетные показатели в областях территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | + |  |  |
| 1.15 | Расчетные показатели объектов связи и иных объектов местного значения | + | + | + |
| 1.16 | Расчетные показатели мест приложения труда | + | + |  |
| 1.17 | Особые расчетные показатели для комплексного развития территорий, требования комфортной среды жизнедеятельности населения и стандарты объектов общественного и коммунального назначения | + | + | + |

### 3.2. Правила применения расчетных показателей

3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа Кашира в местных нормативах производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа Кашира в документах территориального планирования (в ГП, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3.2.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

3.2.4. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения местных нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов.

3.2.5. При расчете коэффициента застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в таблице 3 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25% площади квартала.

3.2.6. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий может непосредственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.2.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

3.2.8. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

3.2.9. Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

3.2.10. Расчетные показатели и их значения, отмеченные в таблицах 4, 5 звездочкой (*), не связаны с решением вопросов местного значения городского округа Кашира и не являются предметом утверждения настоящих местных нормативов. Эти расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения городского округа Кашира и объектов иного значения (в том числе регионального) на территории городского округа Кашира.

3.2.11. Правила применения расчетных показателей на примерах решения демонстрационных задач приведены в приложении № 8 к местным нормативам.

3.2.12. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Московской области, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

## Приложение №1

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

В местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Кашира Московской области используются следующие основные понятия:

коэффициент застройки земельного участка (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами), квартала, жилого района - отношение территории, застроенной жилыми домами, к территории земельного участка, квартала, жилого района, выраженное в процентах;

плотность застройки квартала или жилого района - суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар территории квартала или жилого района;

плотность населения жилого района - численность постоянного проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района;

средняя этажность - отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

квартал - часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными рубежами и искусственными рубежами;

территория земельного участка, квартала, жилого района, застроенная жилыми домами, - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части, расположенных на земельном участке, в квартале, жилом районе;

реконструкция планировки территории - реорганизация планировочных элементов в городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа), сельских населенных пунктах в целях формирования квартальной структуры жилых, общественно-деловых, производственных территорий, обеспечивающей увеличение доли территорий общего пользования: городских жилых улиц, бульваров, пешеходных аллей;

площадь территории земельного участка, застроенная зданиями, строениями и сооружениями, - суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть  размещены  здания  и  сооружения), а также  открытые    склады  различного                    назначения;

сеть автомобильных дорог общего пользования - совокупность участков автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Московской области вне границ населенных пунктов;

плотность сети автомобильных дорог общего пользования - отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;

сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта - совокупность муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по сети автомобильных дорог общего пользования;

плотность сети общественного пассажирского транспорта - отношение протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории;

протяженность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта - протяженность сети дорог общего пользования, по которым проходят маршруты общественного пассажирского транспорта (без учета наложения маршрутов);

застроенные территории - территории Московской области, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального назначения;

лесные территории - территории Московской области, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда;

сельскохозяйственные территории - территории Московской области, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса;

доля застроенных территорий - отношение площади застроенных территорий к общей площади территорий;

доля лесных территорий - отношение площади лесных территорий к общей площади территорий;

доля сельскохозяйственных территорий - отношение площади сельскохозяйственных территорий к общей площади территорий;

общая площадь квартиры - сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с понижающими коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации;

площадь квартир определяется как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) в соответствии с "СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003";

расчетное население - градостроительный параметр, используемый для определения числа жителей и используемый при градостроительных расчетах для учета показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, потребности в озелененных территориях, парков в населенных пунктах, показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов и иных показателей, предусмотренных подразделами 5 - 11 раздела I "Основная часть

(расчетные показатели)" местных нормативов, а также для обоснования межевания. Численность расчетного населения многоквартирной жилой застройки определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 кв. м/чел., где 28 кв. м - норма обеспеченности жильем одного человека, устанавливаемая местными нормативами;

постоянные места хранения автомобилей - места, предназначенные для длительного (более 12 ч) хранения автомототранспортных средств постоянного населения жилой застройки;

временные места хранения автомобилей - места, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов жилого назначения (гостевые автостоянки жилых домов);

приобъектные стоянки автомобилей - места, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов или группы объектов нежилого назначения (в том числе встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения);

пешеходная аллея - территория общего пользования (за исключением улично-дорожной сети), включающая пешеходные коммуникации и озеленение. Ширину пешеходной аллеи следует принимать не менее 5 м;

комплексное развитие территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городского округа в целях расселения ветхого и аварийного жилья (комплексное развитие территорий);

зависимые места хранения автотранспорта - места для хранения автотранспорта, не имеющие отдельный самостоятельный въезд-выезд и доступ к которым осуществляется с использованием смежных с ними мест хранения автотранспорта;

пешеходная доступность - нормативно установленный показатель территориальной доступности, определяющий расстояние пешеходного движения человека от жилого дома до объекта обслуживания по пешеходным коммуникациям (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения);

транспортная доступность - нормативно установленный показатель территориальной доступности, определяющий время, затраченное человеком для передвижения при помощи транспортных средств со средней скоростью движения 50 км/ч, от жилого дома до объекта обслуживания;

кластер индивидуального жилищного строительства (далее - кластер ИЖС) - территория или группа территорий, удаленных друг от друга на расстояние до 30 км, связанных непрерывной улично-дорожной сетью и обладающих общими признаками градостроительного использования, общей площадью не менее 100 га, расположенные вне границ городских населенных пунктов, развитие которых осуществляется в рамках комплексного развития территории для застройки индивидуальными и (или) блокированными жилыми домами, с обеспечением расчетного населения объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, территориями общего пользования, местами приложения труда с целью создания комфортной и безопасной среды проживания населения;

общественные территории (общественные пространства) - территории общего пользования, в том числе озелененные территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения;

садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;

садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;

хозяйственные постройки - объекты капитального строительства и (или) некапитальные строения, сооружения, расположенные на садовых земельных участках или огородных земельных участках, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. Не относятся к хозяйственным постройкам погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых домов, садовых домов;

кластер смешанной малоэтажной жилой застройки (далее - кластер МЖС) - территория или группа территорий, удаленных друг от друга на расстояние до 30 км, связанных непрерывной улично-дорожной сетью и обладающих общими признаками градостроительного использования, общей площадью не менее 70 га, развитие которых осуществляется в рамках комплексного развития территории для застройки малоэтажными, индивидуальными и (или) блокированными жилыми домами, с обеспечением расчетного населения объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, территориями общего пользования, местами приложения труда с целью создания комфортной и безопасной среды проживания населения;

амбулаторно-поликлинические организации - медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, включающую в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний;

высокоэтажный градостроительный комплекс (далее - ВГК) - комплекс общественной, общественно-жилой застройки, являющийся планировочным кварталом и состоящий из здания с минимальной высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли и этажностью не менее 33 этажей или группы зданий, объединенных общим функционально-планировочным и архитектурно-пространственным решением, включающей в себя не менее одного здания с высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли и этажностью не менее 33 этажей и отношением суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен по проекции на уровень основного благоустройства к площади горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне основного благоустройства не менее 30;

средство индивидуальной мобильности (СИМ) - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка) - конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

электрическая зарядная станция для электромобилей - размещаемый по соответствующему адресу некапитальный объект, предназначенный для заряда аккумуляторов электромобилей (далее - ЭЗС);

быстрая ЭЗС - стационарная автомобильная зарядная станция публичного доступа, обеспечивающая возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта постоянным током мощностью от 50 кВтч;

медленная ЭЗС - стационарная автомобильная зарядная станция переменного тока, публичного доступа, общей мощностью от 7 кВтч до 50 кВтч;

зарядная инфраструктура для электромобилей - часть городской инфраструктуры, включающая комплекс зарядных устройств с различной мощностью заряда, расположенных на улично-дорожной сети города, внутриквартальных территориях, а также в иных местах хранения или стоянки автомобильного транспорта, обеспечивающая возможность зарядки электромобиля или гибридного автомобиля;

электромобиль - транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии;

гибридный автомобиль - транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства.

## Приложение № 2

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

Федеральные нормативные правовые акты:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ.

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте».

9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

13. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

16. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

17. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

18. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

19. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021              № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

20. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

21. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн).

Нормативные правовые акты Московской области:

1. Закон Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».

2. Закон Московской области от 16.03.2007 № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области».

3. Закон Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области».

4. Закон Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области».

5. Закон Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области».

6. Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области».

7. Закон Московской области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

8. Закон Московской области от 26.02.2015 № 20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Московской области».

9. Закон Московской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».

10. Закон Московской области от 16.12.2015 № 228/2015-ОЗ «О границе городского округа Кашира Московской области».

11. Закон Московской области от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с собаками без владельцев».

12. Закон Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области по комплексному развитию территории».

13. Постановление   Правительства   Московской   области  от  20.12.2004 № 778/50  «Об

утверждении программы Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

14. Постановление Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

15. Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».

16. Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области».

17. Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

18. Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».

19. Постановление Правительства Московской области от 24.03.2023 № 148-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы».

20. Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области».

21. Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года».

22. Постановление Правительства Московской области от 02.06.2022 № 561/18 «Об утверждении Методики определения необходимости включения территорий в границы территории для осуществления деятельности по ее комплексному развитию».

23. Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 № 162-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления».

24. Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений областного значения в Московской области».

25. Постановление Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

26. Распоряжение Главархитектуры Московской области от 29.12.2017 № 31РВ-329 «Об утверждении Методических рекомендаций для разработки стандартов создания комфортных общественных территорий».

27. Распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 23.03.2009 № 14а «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования с учетом пространственных особенностей структурно-функциональной организации территорий муниципальных образований Московской области».

28. Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2027 годы».

29. Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы».

30. Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья" на 2023-2027 годы»».

31. Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.09.2021 № 431-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области».

Муниципальные правовые акты городского округа Кашира Московской области:

1. Устав городского округа Кашира Московской области,

2. Решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Кашира Московской области».

Своды правил по проектированию и строительству:

1. СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

2. СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

3. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

4. СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы».

5. СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы».

6. СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети».

7. СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*».

8. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения».

9. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

10. СП 88.13330.2022 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны».

11. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

12. СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

13. СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные».

14. СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения».

15. СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

16. СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85».

Интернет-источники:

1. Федеральная государственная информационная система территориального планирования - http://fgis.economy.gov.ru.

2. Федеральная служба государственной статистики - http://gks.ru.

3. Территориальный орган Федеральная служба государственной статистики по г. Москве и Московской области - http://mosstat.gks.ru.

4. Министерство экономического развития Российской Федерации - http://economy.gov.ru/minec.

5. Правительство Московской области - http://mosreg.ru.

6. Городской округ Кашира Московской области - https://kashira.su/.

## Приложение № 3

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

МИНИМАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО

И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| N п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальная площадь земельного участка на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения общего типа | Место | до 100 | 44 | - |
|  |  |  | 100-500 | 38 |  |
|  |  |  | 500 и более | 30 |  |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Учащиеся | 30-170 | 80 | - |
|  |  |  | 170-340 | 55 |  |
|  |  |  | 340-510 | 40 |  |
|  |  |  | 510-660 | 35 |  |
|  |  |  | 660-1000 | 28 |  |
|  |  |  | 1000-1500 | 24 |  |
|  |  |  | свыше 1500 | 22 |  |
| 3. | Школы-интернаты | Учащиеся | до 300 | 70 | - |
|  |  |  | 300-500 | 65 |  |
|  |  |  | 500 и более | 45 |  |
| 4. | Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики | 100 посещений в смену | - | - | 0,1 и не менее 0,3 га на объект |
| 5. | Стационары всех типов | Койка | до 50 | 300 |  |
| 6. | Аптеки базовые, аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям | Объект | - | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 0,05 |
| 7. | Станции скорой медицинской помощи | Специальный автомобиль | - | - | 0,1-0,2 на 1000 чел. в зависимости от типа населенного пункта |
| 8. | Дома-интернаты (пансионаты) общего типа для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов | Место | - | 100 | - |
| 9. | Дома сестринского ухода | Койка | - | 60 | 0,6-1,2 |
| 10. | Социально-реабилитационные центры | Место | - | 40,0 | - |
| 11. | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 | - | 0,08 |
|  |  |  | 250-650 |  | 0,08-0,06 |
| 12. | Рынки розничной торговли | м2 торговой площади | до 600 | 14 | - |
| 13. | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект | - | - | 0,7-1,0 |
| 14. | Предприятия общественного питания | Место | до 50 | 20-25 |  |
|  |  |  | 50-150 | 20-15 |  |
|  |  |  | более 150 | 10 |  |
| 15. | Учреждения культуры клубного типа | Объект | - | - | 0,2-0,3 |
| 16. | Библиотеки | Объект | - | - | 0,15 |
| 17. | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 18. | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место | 10-50 | - | 0,1-0,2 |
|  |  | Объект | до 10 | - | 0,15 |
| 19. | Бани | Объект | - | - | 0,2-0,4 |
| 20. | Прачечные, химчистки | Объект | - | - | 0,5-1,0 |
| 21. | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект | - | - | 0,3-1,0 |
| 22. | Общественные туалеты | Объект |  | 30-80 | - |
| 23. | Стадионы | Объект | - | - | 2,1-3,0 |
| 24. | Плоскостные спортивные сооружения | Объект | - | - | 0,1-1,5 |
| 25. | Спортивные залы | Объект | - | - | 0,2-0,5 |

## Приложение № 4

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

ПЛОЩАДЬ

ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА ИЛИ ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ ЗДАНИЯ, УЧИТЫВАЕМАЯ

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ МЕСТ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И ЭТАЖНОСТИ АВТОСТОЯНКИ В РАСЧЕТЕ

НА ОДНО МЕСТО СТОЯНКИ

| N п/п | Тип автостоянки | Площадь территории участка или площадь застройки здания в расчете на одно место стоянки, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надземный гараж одноэтажный обвалованный | 30 | территория участка, занятого гаражом, возможно использование кровли |
| 2. | Надземный гараж двухэтажный | 20 | территория участка, занятого гаражом |
| 3. | Надземный гараж трехэтажный | 14 | территория участка, занятого гаражом |
| 4. | Надземный гараж четырехэтажный | 12 | территория участка, занятого гаражом |
| 5. | Надземный гараж пятиэтажный и более | 10 | территория участка, занятого гаражом |
| 6. | Наземная (открытая) стоянка автомобилей | 25 | территория участка |
| 7. | Наземная (открытая) стоянка в уширениях проезжих частей проездов | 18 | территория участка |
| 8. | Подземный гараж одноярусный в пятне застройки здания | 55 | площадь территории под домами |
| 9. | Подземный гараж двухъярусный в пятне застройки здания | 25 | площадь территории под домами |
| 10. | Полумеханизированная стоянка автомобилей, использованная на одном из этажей двухэтажного подземного гаража в пятне застройки здания | 18 | площадь территории под домами |
| 11. | Подземный гараж одноярусный под дворовой частью | 35 | территория участка, возможно использование кровли |
| 12. | Подземный гараж двухъярусный под дворовой частью | 21 | территория участка, возможно использование кровли |
| 13. | Механизированная автоматическая парковка автомобилей (не более 50 машино-мест на одну парковку) | не менее 8 | территория участка, занятого автоматической парковкой |
| 14. | Прочие типы | не менее 2.0 | территория участка |

Примечания:

1) в случае размещения гаража под домом, в расчете используется площадь пятна застройки дома;

2) требуется выполнение проектной документации с точным расчетом количества мест хранения автомобилей и занимаемой ими территории;

3) при проведении расчетов следует учитывать, что поверхность кровли гаража может быть использована для озеленения и допустимого размещения элементов планировочной организации участка.

## Приложение № 5

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

ТАБЛИЦА

РАСЧЕТНОЙ ПЛОЩАДИ РАБОЧИХ МЕСТ И КОЛИЧЕСТВА РАБОТАЮЩИХ

| Вид объекта | Усредненные показатели площади территории на 1 рабочее место при расчете рабочих мест для документов территориального планирования | Усредненные показатели площади и/или емкости объекта на 1 рабочее место при расчете рабочих мест для документации по планировке территории |
| --- | --- | --- |
| Территории объектов (объекты) производственного назначения, объектов складского и производственно-складского назначения, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры | 55 рабочих мест на гектар с учетом установленного максимального коэффициента застройки | - |
| Обособленные территории объектов общественно-делового назначения | 80 рабочих мест на гектар с учетом установленного максимального коэффициента застройки | - |
| Территории объектов сельскохозяйственного производства | 10 рабочих мест на гектар | - |
| Территории объектов (объекты) жилого, общественно-делового, бытового и социального назначения |  |  |
| Отдельно стоящее офисное здание | - | 10 кв. метров общей площади здания |
| Отдельно стоящее здание бытового обслуживания | - | 30 кв. метров общей площади здания |
| Дошкольное образовательное учреждение | - | 20 рабочих мест на 100 единиц емкости |
| Общеобразовательное учреждение | - | 15 рабочих мест на 100 единиц емкости |
| Учреждения дополнительного образования | - | 10 рабочих мест на 100 единиц емкости |
| Учреждения научные и высшего образования | - | 20 рабочих мест на 100 единиц емкости |
| Учреждения социального обслуживания | - | 40 кв. метров общей площади здания |
| Учреждения здравоохранения, в том числе: |  |  |
| поликлиники, амбулатории, фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты | - | 30 рабочих мест на 100 посещений |
| больницы, медицинские центры различной направленности |  | 50 рабочих мест на 100 койко-мест |
| Учреждения культуры, искусства и спорта, здания и сооружения (объекты) рекреационного назначения и отдыха | - | 60 кв. метров общей площади здания |
| Банно-оздоровительные комплексы с бассейнами и тренажерным залом | - | 40 кв. м общей площади (без учета зеркала воды) |
| Библиотеки | - | 50 кв. метров общей площади помещения, но не менее 1 рабочего места |
| Торговые центры, торгово-офисные центры, магазины площадью менее 5000 кв. м | - | 15 кв. метров общей площади здания или по отдельным помещениям и объектам согласно их планируемому функциональному назначению (набором) при условии отражения их площадей в документации |
| Многофункциональные центры, торговые комплексы, магазины площадью от 5000 до 10000 кв. м | - | 30 кв. метров общей площади здания |
| Многофункциональные центры, торговые и торгово-развлекательные комплексы (центры) площадью более 10000 кв. м | - | 80 кв. метров общей площади здания |
| Гостиницы | - | 70 кв. метров общей площади здания |
| Общежития | - | 12 кв. метров общей площади административных помещений |
| Предприятия общественного питания | - | 6 посадочных мест |
| Встроенные нежилые помещения в многоквартирных домах |  |  |
| Нежилые арендопригодные помещения без конкретного функционального назначения в первых этажах жилых домов, за исключением площадей встроенных объектов образования, здравоохранения | - | 15 кв. метров общей площади помещений |
| Офисные помещения (специально выделенные и установленные проектной документацией) в первых этажах жилых домов | - | 10 кв. метров общей площади здания |
| Производственные и складские объекты |  |  |
| Производственные предприятия | - | 150 кв. метров общей площади производственного здания |
| Производственно-складские комплексы более 10000 кв. м | - | 250 кв. метров общей площади помещения |
| Склады площадью более 10000 кв. м | - | 300 кв. метров общей площади складского помещения |
| Склады площадью менее 10000 кв. м | - | 120 кв. метров общей площади складского помещения |
| Склады площадью менее 20000 кв. м | - | 120 кв. метров общей площади складского помещения |
| Оптово-распределительный центр | - | Согласно расчету по отдельным помещениям и объектам (набором) |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| Гаражные комплексы, закрытые паркинги при условии установления проектной документацией специально выделенных офисных и/или технических помещений и отражения этих данных в концепциях и проектах планировок территорий, направляемых на согласование | - | Для офисных помещений гаражного комплекса, закрытого паркинга (охрана, обслуживание) - 10 кв. метров на 1 рабочее место. Для технических помещений (мойка, сервис, шиномонтаж) - не более 2 единиц рабочих мест на один пост |

## Приложение № 6

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА ЗА 2025 ГОД <*>

--------------------------------

<*> Приведены показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы городского округа Кашира за 2025 год, опубликованные на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет (www.kashira.su).

### Платные услуги населению

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 136 |
| Ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 12 |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единица | 7 |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 39 |
| Изготовление и ремонт мебели | единица | 3 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 7 |
| Услуги бань и душевых | единица | 14 |
| Услуги парикмахерских | единица | 45 |
| Услуги фотоателье | единица | 7 |
| Ритуальные услуги | единица | 5 |
| Прочие виды бытовых услуг | единица | 0 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |
| Изготовление и ремонт мебели | единица | 3 |
| Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | единица | 1 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 7 |
| Услуги фотоателье | единица | 7 |
| Ритуальные услуги | единица | 5 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 16 |

### Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 503 |
| павильоны | единица | 22 |
| палатки и киоски | единица | 8 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 32 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 34 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 7 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 61 |
| супермаркеты | единица | 259 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 92 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 152 |
| прочие магазины | единица | 313 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 50 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр |  |  |
| магазины | м2 | 30844 |
| павильоны | м2 | 770 |
| аптеки и аптечные магазины | м2 | 1340.5 |
| супермаркеты | м2 | 30844 |
| специализированные продовольственные магазины | м2 | 4359 |
| специализированные непродовольственные магазины | м2 | 16843 |
| прочие магазины | м2 | 14777.9 |
| Число рынков |  |  |
| розничные рынки - всего | единица | 1 |
| универсальные рынки | единица | 1 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | м2 | 574 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2 | 45380 |
| рестораны, кафе, бары | м2 | 2382 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 76 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 6660 |
| рестораны, кафе, бары | место | 1198 |
| Количество торговых мест на рынках |  |  |
| розничные рынки - всего | место | 70 |
| универсальные рынки | место | 70 |

### Спорт

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 113 |
| стадионы с трибунами | единица | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 30 |
| спортивные залы | единица | 37 |
| плавательные бассейны | единица | 4 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 105 |
| стадионы с трибунами | единица | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 28 |
| спортивные залы | единица | 34 |
| плавательные бассейны | единица | 3 |
| Число детско-юношеских спортивных школ, единица |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица | 5 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек | человек | 808 |
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ | единица | 1 |

### Предприятия по переработке отходов

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов | 1000 тонн | 22.5 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | 1000 тонн | 33.1 |
| Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов | 1000 м3 | 164.3 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | 1000 м3 | 241.6 |

### Территория

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 64609 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года, всего | км | 584 |
| с твердым покрытием | км | 229.9 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | км | 354.1 |
| Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Всего | погонный м | 364 |

### Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица | 85 |
| Число источников теплоснабжения. Всего | единица | 36 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 18 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 134800 |
| Общая протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | 196.3 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | м | 31300 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м | 2600 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года) | км | 568.4 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети |  |  |
| Уличная водопроводная сеть | м | 305700 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | м | 180000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 700 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | 164900 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | м | 72000 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 100 |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 431368 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов, единица | единица | 67 |
| Общая площадь жилых помещений | 1000 м2 | 1704.3 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 69 |

### Коллективные средства размещения

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число коллективных средств размещения | единица | 4 |
| Число мест в коллективных средствах размещения | единица | 741 |
| Число номеров в коллективных средствах размещения | единица | 360 |
| Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | человек | 20709 |
| Число ночевок в коллективных средствах размещения | единица | 109162 |

### Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 97 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 23 |

### Население

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января 2025 | человек | 65747 |
| Городское население на 1 января 2024 | человек | 47480 |
| Сельское население на 1 января | человек | 17918 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -346 |

### Образование

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольных образования, присмотр и уход за детьми | единица | 3649 |
| Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольных образования, присмотр и уход за детьми |  |  |
| Всего |  |  |
| Всего | человек | 2726 |
| 1 | человек | 62 |
| 2 | человек | 361 |
| 3 | человек | 491 |
| 4 | человек | 551 |
| 5 | человек | 612 |
| 6 | человек | 608 |
| 7 и старше | человек | 41 |

### Строительство жилья

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | м2 общей площади | 53000 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | м2 общей площади | 53000 |

### Показатели

для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 35.6 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром гор. Округа, в общей численности населения гор. Округа | процент | 0.02 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | 66.5 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | м2 | 27.49 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 62121 |
| Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт/час | 565.15 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | гигакалория | 0.22 |
| Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего | м3 | 19.9 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | м3 | 44.62 |
| Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | м3 | 178.91 |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном образовании на 1 января | человек | 9350 |

## Приложение № 7

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

ВОПРОСЫ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ПО НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

| Вопросы местного значения городского округа и иные права ОМС, имеющие отношение к градостроительному проектированию (согласно Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ) | Примерный состав объектов местного значения городского округа | Наличие у ОМС полномочий нормирования, да/нет |
| --- | --- | --- |
| п. 3, ч. 1, ст. 16 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | - Администрация городского округа Кашира; - организации, учреждения и предприятия подведомственные городскому округу (не указанные ниже) | Да |
| п. 4, ч. 1, ст. 16 организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | - электростанции отдаленных населенных пунктов; - понизительные подстанции напряжением 110/10 кВ; - распределительные пункты напряжением 10 кВ; - линии электропередачи напряжением 10 кВ | Да |
|  | - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты; - газопровод высокого (среднего) давления; - пункты редуцирования газа | Да |
|  | - теплоэлектроцентрали; - котельные; - магистральные сети теплоснабжения; - тепловые перекачивающие насосные станции | Да |
|  | - водозаборы и сопутствующие сооружения; - водоочистные сооружения; - насосные станции; - магистральные сети водоснабжения | Да |
|  | - канализационные очистные и сопутствующие сооружения; - канализационные насосные станции; - магистральные сети водоотведения | Да |
|  | склады топлива | Да |
| п. 5, ч. 1, ст. 16 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | - автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городского округа, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог; - стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; - производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно-строительные управления) | Да |
| п. 6, ч. 1, ст. 16 обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | - муниципальный жилищный фонд; - объекты жилищного строительства | Да |
| п. 7, ч. 1, ст. 16 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | - автобусные линии общественного транспорта; - остановки общественного пассажирского транспорта; - автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; - транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | Да |
| п. 8, ч. 1, ст. 16 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа |  | Нет [1] |
| п. 9, ч. 1, ст. 16 организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией |  | Нет [2] |
| п. 9.1, ч. 1, ст. 16 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | объекты для размещения участковых уполномоченных полиции | Да |
| п. 10, ч. 1, ст. 16 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |  | Нет [3] |
| п. 11, ч. 1, ст. 16, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | объекты для размещения органов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды | Нет [4] |
| п. 13, ч. 1, ст. 16 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время | - дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации: - организации начального общего образования; - организации основного общего образования; - организации среднего общего образования; - внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей); - детские оздоровительные лагеря | Да |
| п. 14, ч. 1, ст. 16 создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | муниципальные медицинские организации, в т.ч.: - больничные организации; - амбулаторно-поликлинические организации (фельдшерско-акушерские пункты); - организации скорой медицинской помощи | Нет [5] |
| п. 15, ч. 1, ст. 16 создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | - отделение почтовой связи; - телефонная сеть общего пользования; - объекты телерадиовещания, доступа к сети - Интернет; - объекты общественного питания; - объекты торговли; - объекты бытового обслуживания | Да |
| п. 16, ч. 1, ст. 16 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | - общедоступные библиотеки; - детские библиотеки | Да |
| п. 17, ч. 1, ст. 16 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | - дома культуры; - кинозалы; - концертные залы, цирковые площадки; - парки культуры; - краеведческие и тематические музеи; - театры по видам искусств | Да |
| п. 17.1, ч. 1, ст. 16 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в городском округе | - дом народного творчества; - выставочные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов | Да |
| п. 18, ч. 1, ст. 16 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа | объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения | Нет [6] |
| п. 19, ч. 1, ст. 16 обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | - плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки и т.д.); - спортивные залы; - физкультурно-оздоровительный комплексы; - бассейны; - спортивные тренировочные базы; - спортивно-оздоровительные лагеря | Да |
| п. 20, ч. 1, ст. 16 создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | - парки (в том числе многофункциональные); - скверы, сады, бульвары, набережные; - пляжи; - площадки для отдыха; - проходы к водным объектам | Да |
| п. 22, ч. 1, ст. 16, формирование и содержание муниципального архива | архив городского округа Кашира | Да (до 31.12.2023) |
| п. 23, ч. 1, ст. 16, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | - кладбище; - колумбарий; - бюро ритуального обслуживания | Да |
| п. 24, ч. 1, ст. 16 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | - полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов; - мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты; - мусороперегрузочные станции; - сливные станции; - поля складирования и захоронения обезвреженных осадков | Да |
| п. 25, ч. 1, ст. 16 организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) | - площадки (детские, для отдыха взрослого населения, спортивные, хозяйственные); - объекты декоративного озеленения; - малые архитектурные формы; - объекты освещения улиц, дорог и площадей, архитектурного освещения, световой информации | Да |
| п. 28, ч. 1, ст. 16 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); - объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования); - сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций; - склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Нет [7] |
| п. 30, ч. 1, ст. 16 Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа | - лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения; - санаторно-курортные организации; - особо охраняемые природные территории местного значения | Да |
| п. 31, ч. 1, ст. 16 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа | - административные здания; - склады материально-технического обеспечения | Нет [8] |
| п. 32, ч. 1, ст. 16 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | - спасательные посты, станции на водных объектах (в т.ч. объекты оказания первой медицинской помощи) | Нет [9] |
| п. 33, ч. 1, ст. 16 Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству | - бизнес-инкубатор; - технопарк | Да |
| Ст. 16, ч. 1, п. 34 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  | Да |
| п. 36, ч. 1, ст. 16 Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | - водные объекты; - пляжи; - набережные; - проходы к водным объектам | Да |
| п. 9, ч. 1, ст. 16.1 Создание условий для развития туризма | - центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений; - дома отдыха, пансионаты, spa-центры, spa-отели; - базы отдыха, туристские базы; - гостиницы; - мотели, кемпинги; - объекты общественного питания; - торговые объекты; - пункты проката; - бассейны; - пляжи общего пользования; - стоянки маломерного флота; - парковки автомобильного транспорта; - общественные туалеты | Да |
| п. 1, ч. 1, ст. 16.1 Создание музеев городского округа | - краеведческий музей; - тематический музей | Да |

Примечания:

1. Организационное мероприятие. Проектирование объектов обеспечения безопасности населения и территорий регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.

2. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» не предусмотрено создание муниципальной милиции.

3. Проектирование объектов пожарной безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.

4. Организационное мероприятие. Проектирование объектов для охраны окружающей среды регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

5. В соответствии со ст. 16, 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» оказание медицинской помощи населению относится к региональным полномочиям, а не полномочиям органов местного самоуправления городского округа Кашира. В городском округе Кашира отсутствуют муниципальные учреждения здравоохранения.

6. Организационное мероприятие. Сами памятники не проектируются, поэтому обеспеченность и доступность не нормируются. Вопросы сохранения и использования памятников истории и культуры регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) в Московской области».

7. Проектирование объектов безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. Федеральный закон от 22.07.2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

8. Организационное мероприятие. Мобилизационной подготовка регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

9. Вопросы безопасности, охраны жизни и здоровья регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

## Приложение № 8

к местным нормативам градостроительного

проектирования городского округа Кашира

Московской области

ПРАВИЛА

ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРАХ

Пример 1.

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 38000 м2 размещены здание детского сада на земельном участке площадью Sдс = 11000 м2 и 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2,...n | Площадь застройки дома, Sзi, м2 | Этажность дома, Nэтi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1000 | 5 |
| 4 | 1000 | 5 |
| 5 | 1000 | 5 |
| 6 | 600 | 9 |
| 7 | 600 | 9 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sзсум по формуле:

Sзсум = 500 + 500 + 1000 + 1000 + 1000 + 600 + 600 = 5200 м2;

2) определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэтсум по формуле:

Sэтсум = 500 x 2+ 500 x 2 + 1000 x 5 + 1000 x 5 + 1000 x 5 + 600 x 9 + 600 x 9 = 27800 м2;

3) детский сад согласно таблице 5 не относится к видам объектов, подлежащих размещению в каждом жилом квартале, площадь земельного участка детского сада составляет более 25% площади квартала, поэтому она исключается из расчетной площади квартала, далее принимаемой Sкв = 38000 - 11000 = 27000;

4) определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% x (Sзсум / Sкв);

Рз кв = Sэтсум / Sкв;

Nэтср = Sэтсум / Sзсум;

Кз кв = 100 x 5200 / 27800 = 13,7%;

Рз кв = 100 x 27800 / 38000= 0,73 м2/м2, что эквивалентно 7300 м2/га;

Nэтср = 27800 / 5200 = 5,3;

5) по таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 5,3 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз квmax(5,3) по формуле:

Kз квmax(5,3) = Kз квmax(5) + (5,3 - 5) x (Kз квmax(6) - Kз квmax(5));

Kз кв max(5,3) = 23,7 + 0,3 x (21,2 - 23,7) = 23,0%;

и соответствующая плотность застройки квартала Kз квmax(5,3) по формуле:

Рз квmax(5,3) = (Kз квmax x Nэтср) / 100%;

Рз кв max(5,3) = (23,0 x 5,3) / 100 = 1,22 м2/м2, что эквивалентно 12200 м2/га или методом линейной интерполяции по табличным значениям;

6) проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв <= Kз квmax и Рз кв <= Рз квmax.

Они выполняются, поскольку 13,7 < 23,0 и 7300 < 12200.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2.

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 30000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2,...n | Площадь застройки дома, Sзi, м2 | Этажность дома, Nэтi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1000 | 5 |
| 4 | 1000 | 5 |
| 5 | 1000 | 5 |
| 6 | 600 | 9 |
| 7 | 600 | 9 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый этаж 5 этажного дома с индексом i = 5 полностью занят объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания.

Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 1000 жителей, из них 100 в планируемых к сносу домах.

Требуется: определить параметры планируемого нового дома этажностью не более 7 этажей при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в дошкольных и в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания.

Решение:

1) определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sзсум по формуле:

Sзсум = 1000 + 1000 + 1000 + 600 + 600 = 4200 м2;

2) определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэтсум по формуле:

Sэтсум = 1000 x 5 + 1000 x 5 + 1000 x 5 + 600 x 9 + 600 x 9 = 25800 м2;

3) определяется средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэтсум / Sзсум;

Nэтср = 25800 / 4200 = 6,1;

4) по таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 6,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз квmax(6,1):

Kз квmax(6,1) = Kз квmax(6) + (6,1 - 6) x (Kз квmax(7) - Kз квmax(6));

Kз квmax(6,1) = 21,2 + 0,1 x (19,2 - 21,2) = 21,0%;

5) минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с площадью застройки Sзсум и средней этажностью Nэтср = 6,1 определяется по формуле:

Sтр = Sзсум / (Kз квmax / 100%);

Sтр = 4200 / (21,0 / 100) = 20000 м2;

6) максимальная площадь в квартале, которая может быть выделена для нового строительства Sстр = Sкв - Sтр = 30000 - 20000 = 10000 м2;

7) на части территории квартала площадью Sстр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз квmax может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sзсум = Sстр x Рз квmax. При максимальной этажности 7 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,34 м2/м2 Sзсум = 10000 x 1,34 = 13400 м2. С учетом площади одной семиэтажной секции 7 x 300 = 2100 м2 может быть построено максимум 6 секций (например, 2 дома по 3 секции) общей площадью 2100 x 6 = 12600 м2;

8) при норме обеспеченности жильем 28 м2/чел. (принятой в НГП МО) в новых домах площадью 12600 м2 могут поселиться 12600 / 28 = 375 человек;

9) для 375 жителей новых домов с учетом принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел. потребуется 375 x 65 / 1000 = 24 мест и 375 x 135 / 1000 = 51 мест соответственно;

10) определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания).

С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового дома в квартале 1000 - 100 + 375 = 1255 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней этажности домов в квартале (включая новый дом):

Nэтср = (25800 + 12600) / (4200 + 1800) = 6,4;

и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3 таблицы 6) 0,32 + 0,14 = 0,46 м2/чел. площадь требуемой территории 0,46 x 1255 = 587 м2.

На такой территории при нормативной плотности 1,18 м2/м2 застройки 5 этажными домами могут разместиться встроенные объекты площадью 578 x 1,18 = 716 м2, что меньше используемой площади первого этажа 1000 м2.

Следовательно, обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания соответствует нормативу.

Пример 3.

Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2,...n | Площадь застройки дома, Sзi, м2 | Этажность дома, Nэтi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sзi / (Kз кв max(Nэтi) / 100%);

Sтрmin1 = 500 / (36,8 / 100) = 1360 м2;

Sтрmin2 = 500 / (30,6 / 100) = 1630 м2;

Sтрmin3 = 1200 / (26,3 / 100) = 4560 м2;

Sтрmin4 = 1200 / (23,1 / 100) = 5190 м2;

2) суммарная минимальная потребность территории для 4 домов:

Sтрminсум = Sтрmini = 1360 + 1630 + 4560 + 5190 = 12740 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум = 14000 - 12740 = 1260 м2;

3) если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок, то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini, т.е. Sзуi = Sтрmini.

Если остаток территории по каким-либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) x Sкв;

Sзу1 = (1360 / 12740) x 14000 = 1490 м2;

Sзу2 = (1640 / 12740) x 14000 = 1790 м2;

Sзу3 = (4580 / 12740) x 14000 = 5010 м2;

Sзу4 = (5220 / 12740) x 14000 = 5710 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini, что допускается для существующих жилых домов.